由于生产需要，现运送采煤机组，需从地面运送机组到XXX工作面回风巷，然后下到工作面机尾，坚持“安全第一、预防为主”的方针，为保证运送安全，特制定本措施。

1、运送前采煤队必须与运输队联系，征得同意。运送人员装好车及推车到车场后，必须与运输调度联系。
　　2、队必须指定一名经验丰富的熟练工为安全负责任人，负责检查机组的捆绑情况和运送途中的安全。
　　3、使用平板车运送。运送人员在向平板车装卸电机和减速器时，必须打好招呼，动作口号一致，防止误伤自己或周围人员。
　　4、电机和减速器在平板车上摆放要适宜，保持重心在平板车内中间，并用钢绳（Φ≥7.7mm）、8号铁线捆绑牢固。
　　5、在平巷使用人力推车时，必须有1人在前方20米左右探路。探路人员必须检查巷道顶帮和支护情况以及轨道、道岔、弯道等情况，经常与后面运送人员保持联系，发现问题必须及时发出停车信号。
　　6、人力推车时，必须时刻注意前方，在开始推车、停车、掉道、发现前方有人或障碍物、接近道岔、风门、硐室出口、巷道交岔点等时，都必须发出信号。严禁放飞车。
　　7、在架棚巷道推车时，探路人员必须用尺认真检查棚子和轨道之间间隙，如发现不能通过或可能撞棚子时，必须及时通知运送人员停车，并向矿调度和连队汇报。
　　8、电机和减速器车推至车场，准备从绞车道吊运时，必须认真检查铁线及捆绑情况，电机和减速器摆放是否合理，如有松动，必须重新捆绑。
　　9、把钩工必须仔细检查车辆的连接和安全装置，以及电机和减速器的捆绑情况，发现问题，必须让运送人员整改后再吊运。
　　10、电机和减速器必须单独吊运，并先行试吊。打点吊运前，把钩工必须通知所有人员进入躲避硐或退到绞车道和车场外安全地点，防止跑车伤人。
　　11、严禁运送人员违章进行把钩、打点等非本职工作范围内的其他工种的操作。
　　12、从工作面运送电机和减速器时必须使用信号。
　　13、绞车司机必须听清信号，按信号操作。
　　14、从工作面运送电机和减速器必须分开进行。运送时，电机和减速器下面不得有人，以防断绳、脱钩等伤人。班长必须在下工作面机尾往下50米以外安全地点派专人警戒，禁止人员上行。运送人员必须站在上方没有可能被倒柱、窜矸、片帮等伤人危险的安全地点，随绞车牵引上移。
　　15、如需翻摘支柱时，必须坚持招呼下方人员全部撤到安全地点后，先支后翻。
　　16、使用滑轮必须按规程打好撑子。
　　17、在回风巷装卸车时，如需用手动葫芦，必须在金属棚梁距梁头0.3m～0.4m处打紧打牢单体支柱进行加固，然后方能在棚梁上挂手动葫芦。装卸时，人员必须站在前后安全地点，防止垮棚、断链、等时伤人