１、加强煤仓管理，保证煤仓完好、出渣顺利和安全生产。当煤仓堵塞时，要及时进行清堵，以确保顺利生产。
   ２、清堵原则及准备工作
   Ａ、为了保证煤仓的畅通，煤仓使用应严格控制存煤时间，一般不超过24小时，并严防杂物积水进入煤仓，以防堵塞。煤仓应由指定人员定期检查，发现堵塞，及时处理。
   Ｂ、清堵原则：煤仓下口轻微堵塞一般采用人工处理，人工处理困难时，经矿总工批准，方可放炮处理。
   Ｃ、清堵准备工作：
   首先查明堵塞部位上下的瓦斯浓度，发现超限时，应立即采用瓦斯排放方法，直至浓度正常，并保证正常通风瓦检。排除煤仓积水。探明堵塞原因、部位，以确定正确的处理方法。处理前在煤仓附近安装电话，以便发生意外后及时汇报联系。
   Ｄ、查探煤仓前，应查明仓内瓦斯浓度，确保无危险后，方可派人进入仓内。查探人员必须携带矿灯、佩戴好防护用具，并严格佩戴保险绳。查探人员禁止进入仓内时间过长或进入过深，以防止仓壁煤矸掉落伤人。煤仓上应有专人监护、联系。
   ３、人工处理安全措施：
   Ａ、加固周围巷道，排除仓内积水、瓦斯、设好警戒，切断有关电源，并保证煤仓内通风情况良好。要设专人进行联系和警戒。
   Ｂ、人员站立地点应严格选择，以防仓内积水、余渣，确保安全。
   Ｃ、禁止一人作业，现场应有监护、警戒人员。清堵人员必须携带矿灯、佩戴好防护用具，并严格佩戴保险绳。
   Ｄ、清堵时要和煤仓下口的皮带机司机严格联系好，皮带机运行时严禁人员进入煤仓。有人在煤仓内，严禁运行皮带机。
   Ｅ、清堵结束时，必须等皮带机停稳、给煤机关闭之后，人员方可从煤仓下口下来。皮带机未停稳或给煤机未关闭，严禁人员通行。
   ４、放炮清堵措施：
   Ａ、必须严格遵循煤矿《安全规程》中第303条和第304条有关规定达到每个施工人员。
   Ｂ、炮眼深度小于0.6m时，不得装药、放炮。在特殊条件下确需浅眼爆破时，必须制订安全措施，报矿总工程师批准，可以小于0.6m，但炮泥必须封满。
   Ｃ、炮眼深度为0.6-1.0m时，封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。
   Ｄ、炮眼深度超过1.0m时，封泥长度不得小于0.5m。
   Ｅ、经矿总工程师批准后，方可放炮处理。
   Ｆ、必须采用经部批准的用于溜煤眼的煤矿许用刚性被筒炸药。
   Ｇ、每次放炮只准使用一个煤矿许用电雷管，最大装药量不得超过450g。
   Ｈ、每次放炮前，必须检查溜煤眼内堵塞部位的上部和下部空间的瓦斯，若浓度超限，则严禁放炮处理。
   Ｉ、每次放炮前，必须洒水防尘。
   Ｊ、在有威胁安全的地点必须撤人、停电。
   Ｋ、严禁放明炮、糊炮，严禁明火、普通导爆索或非电导爆管放炮。
   Ｌ、严格遵守其它放炮规定，严禁违章作业。
   Ｍ、现场严格设置警戒，并通知受威胁地点人员撤人。
   Ｎ、放炮工作严格遵循井下放炮的有关规定。
   Ｏ、选用有经验的、操作谨慎的放炮员担任放炮工作。
   Ｐ、放炮后及时排除隐患。确认无危险后，方可离开现场。
   Ｑ、要确保煤仓内通风情况良好，瓦斯浓度不超限。