第一章  概况

第一节  概述

一、巷道名称、位置及相邻关系

本面所掘巷道为XXX综采工作面回风顺槽，工作面位于XXX下游南北两侧及XXX以东沙沟以西地带，地表为东南部较高,大部分有农田分布。该面南部为15#煤实体；西部为XXX设计工作面；北部为矿界保护煤柱，隔矿界煤柱与XXX有限责任公司相邻；东部为XXX设计工作面（未掘）。

二、巷道用途

XXX回风顺槽主要用于XXX工作面的回风、运料以及行人等。

三、巷道性质

回风顺槽巷道上层36.4米为沿15#煤顶板掘进的巷道，回采段的巷道沿煤层的底板布置，下层巷道长度为944.8米。

四、设计施工长度、服务年限

回风顺槽长度为：981.2m。

服务年限：2年

开工时间：2010年1月

五、巷道平面布置图

巷道平面布置图（见附图）

第二节  依据

一、经过审批的设计

本面所掘巷道施工的依据是《XXX工作面设计图》。

二、地质说明书

本面本面所掘巷道地质资料的依据是《XXX工作面掘进地质说明书》，见《XXX工作面掘进地质说明书》。

三、矿压观测资料

参考本煤层15101首采面观测数据分析结论。

第二章  地面位置及地质情况

工作面掘进地质说明书

| 概 括 | 煤层名称 | 15# | 水平名称 | 711 | 采区名称 | 1采区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作面名称 | XXX | 地面标高（m） | 885—928 | 工作面标高（m） | 776—830 |
|  | 地面位置 | 工作面位于XXX下游南北两侧及沙沟以东地带，地表为东南部较高,大部分有农田分布。 |  |  |  |  |
|  | 井下位置 及 四 邻 采掘情况 | 该面南部为东大平巷保护煤柱；西部为XXX正在掘进的工作面；北部为矿界保护煤柱，隔矿界煤柱与XXX有限责任公司相邻；东部为XXX设计工作面。 |  |  |  |  |
|  | 走向长 （m） |  | 倾斜长 （m） |  | 面积 （m2） | 133050 |
|  |  | 981.2 |  | 150 |  |  |
| 煤 层 情 况 | 煤层总厚度（m） | 3.0～5.45 | 煤层结构（m） |  | 煤层倾角 （度） | 5º—8º |
|  |  | 5.00 | 0.3（0.15）4.55 |  |  | 局部大于10º |
|  | 该面煤层赋存稳定，结构较简单。根据15101工作面及Y—3、Y—4、Y—5号钻孔资料，煤厚在3.0—5.45米之间，平均5.00米，大部分地段在煤层上分层含有1—2层夹矸，在工作面南部有局部夹矸有增厚现象，根据15103进风巷掘进资料，夹矸最厚达3.00米左右。 |  |  |  |  |  |

| 煤层顶底板情况 | 顶板名称 | 岩石名称 |  | 厚度（m） |  | 岩 性 特 征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 老 顶 | 灰色石灰岩 |  | 4.37 |  | 性硬，中部裂隙发育，下部夹薄层砂岩。 |  |  |  |
|  | 直接顶 | 黑色泥岩、砂质泥岩 |  | 18.48 |  | 中间夹二层小煤。局部地段含砂量较大。 |  |  |  |
|  | 伪 顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伪 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接底 | 灰黑色砂质泥岩 |  | 6.26 |  | 性脆，上部含植物根茎化石及黄铁矿包体。 |  |  |  |
| 地质构造情况 | 该面为一马鞍型构造，总体为北中部低、两边高，预计在工作面南部煤层倾角较大，预计局部可达15°以上，在南部靠进风侧煤层倾角较大，不排除有隐伏断裂构造的可能，在断层附近和煤层倾角较大区域应做好煤层的顶板管理工作。在进风巷掘进过程中，J94测点以北120米附近预计将遇F1断层，在J94测点以北9米附近预计有一隐伏断层存在，望掘进队组提前做好准备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 构造名称 | 走向 | 倾向 |  | 倾角 |  | 性质 | 褶幅 | 对掘进的影响程度 |
|  | F1 | N8°E | NW |  | 70° |  | 正断层 | 35m |  |
|  | F2 | N9°W | NE |  | 23° |  | 正断层 | 10m |  |

| 水文地质情况及探放水建议 | 该面主要充水因素为： - 地表河流：该面大部位于XXX和XXX之间，北中部处于XXX下方，含水层补给量充沛。 - 含水层水：该面老顶石灰岩和直接顶中砂岩属裂隙含水层，在掘进过程中，局部地段当锚索穿透上方含水层时，将会出现顶板淋头水现象。 - 该面在掘进过程中，如遇隐伏断裂构造，倾向为NE或NW时，会有涌水出现。 工作面在掘进时必须做好防排水工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作面预计 最大涌水量 |  |  | 5—10m3/h |  |  |  |  | 工作面预计 正常涌水量 |  |  | 1 m3/h |  |
| 影响掘进的其它地质情况 | 瓦斯 |  | 本煤层瓦斯绝对涌出量预计0.7—1.0m3/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤尘 |  | 煤尘无爆炸性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 煤的自燃 |  | 无自燃倾向性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地温 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地压 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 岩石坚固性系数（F） |  | 煤层 |  |  | 夹矸 |  | 直接顶 |  |  | 老顶 |  | 直接底 |
|  |  |  | 2 |  |  | 2.5 |  | 3—4 |  |  | 8—12 |  | 3—4 |
| 储量计算 | 块段号 | 走向长（m） | 倾斜长（m） |  | 面积 （m2） |  | 煤厚 （m） | 容重t/m3 |  | 工业储量（t） |  | 回采率（%） | 可采储量（t） |
|  |  | 981.2 | 150 |  | 133050 |  | 5.00 | 1.4 |  | 931350 |  | 87 | 810274 |

| 问 题 及 建 议 | - 该面上方有k2灰岩及顶板具部含砂量较大的区段，掘进时局部地段可能出现淋头水，特别是在煤层段角较大区域或如遇隐伏断裂构造，倾向为NE或NW时，对工作面掘进可能造成一定的影响，因此掘进时生产队组必须做好防排水准备工作。 - 该面预计在南部煤层局部预计倾角较大，局部将大于15º，在煤层倾角较大处煤层及煤层顶板裂隙发育，掘进时一定要加强顶板的管理工作。 3、由于北部相邻XXX有限责任公司，根据调查他在井田的北部回采，但为了保证安全，在距切巷50米时，进、回风开始采取探掘，切巷也必须采取探掘。 |
| --- | --- |

附地质综合柱状图

第三章  巷道布置及支护说明

第一节  巷道布置

本掘进巷道位于东大轨道巷北面，为XXX公司第9个工作面，XXX回风顺槽总长981.2m，巷道为矩形断面，净宽为4.4m，净高为2.8m，巷道由东大北回风巷北帮开口，上层沿15#煤层顶板掘进，向北掘进36.4米后开始以10度坡向下掘进，待找见底板后开始沿15#煤层底板掘进。

第二节  矿压观测和顶板岩性探测

1、观测对象：XXX工作面回风巷道。

2、观测内容：巷道顶板离层量，底板相对移近量，两帮相对移近量，锚杆、锚索的载荷及锚固力。

3、观测方法：XXX工作面掘进50米后开始布置测站，测站间距按上层150米，下层100米布置，每一个测站设置一个观测断面，检测断面处底板相对移近量、两帮相对移近量，用MLJ—40（T）拉力检测顶、帮锚杆的锚固力，每个断面巷道正顶安装一个LBY—3型顶板离层仪，顶板中间锚杆、锚索以及两帮中间锚杆分别安装一块MYC—16型锚杆（锚索）压力表，根据巷道受力情况，对锚杆、锚索及围岩位移每隔3天观测一次，直到巷道施工完毕。

4、顶板取芯探测

（1）取芯探测工作打眼由公司地测负责，队组配合施工。

（2）煤巷段每隔300m，岩巷段每隔500m，由公司地测部门牵头，队组配合打设一个深度大于锚索长度2.0m的顶板岩性取芯探测钻孔。

（3）巷道掘进顶板岩性变化较大或遇构造顶板破碎时，取芯钻孔间距应缩小一半。

5、顶板岩性探测

（1）取岩芯探测工作打眼由队组负责。

（2）煤巷段每隔50m，岩巷段每隔100m，队组打设一个深度大于锚索长度0.5m的顶板岩性探测钻孔。

（3）巷道掘进顶板岩性变化较大或遇构造顶板破碎时，钻孔间距应缩小一半。

6、数据处理。通过矿压观测，对各个测站点的所有数据综合分析得出结论：为本巷掘进和邻近工作面采掘提供理论数据。

四、数据处理

1、按规定周期设专人进行观测，要求每旬读数记录一次，如实填写《巷道顶板离层监测记录》表，并要求每月对观测数据做简要分析后报技术组，由技术员将观测数据整理分析后统一报公司生产技术部，以便更进一步完善支护形式。

2、当顶板离层读数及锚杆（锚索）压力表读数变化较大时，必须将观测周期缩短，按每隔3天观测一次。

第三节  支护设计

一、确定巷道支护形式

根据地质资料分析，15#煤顶板直接顶为沙质泥岩，厚度平均为18.48m，属较稳定岩层，适合锚网支护，为了将锚杆加固的“组合梁”悬吊于基本顶坚硬岩层中，需用高强度锚索做辅助支护。根据15101和15103工作面的支护经验和巷道内的矿压观测数据，初步确定XXX回风顺槽采用矩形断面，锚杆+网+钢带+锚索联合支护。

二、支护参数设计

采用类比法合理选择支护参数

根据15103工作面回风巷道的支护经验，XXX回风顺槽顶锚杆采用∮20×2200mm的螺纹钢锚杆，上层巷道一排4根顶锚杆，间距为850mm，排距为800mm，帮锚杆采用∮20×2000mm的普通圆钢锚杆，一排8根（每帮4根），间距为800mm，排距为800mm，锚索采用∮17.8×9200mm的钢绞线，一排布置两根。15#煤下层巷道一排2根顶锚杆，间距为2400mm，排距为800mm，帮锚杆采用∮20×2000mm的普通圆钢锚杆，一排8根（每帮4根），间距为800mm，排距为800mm，锚索采用∮21.6×9200mm的钢绞线，一排布置三根，考虑到XXX到时回采影响，每掘进五排打注一排全锚索加强支护。

巷道所用经纬网为金属材质，导电性强，考虑到安全方面，巷道每掘进100米，两帮及顶部采用绝缘网铺设，掘进2米后再采用经纬网铺设。

支护标准：顶锚杆锚固力不小于105KN，扭力拒不小于150N.m，帮锚杆锚固力不小于70KN，扭力拒不小于120N.m，∮17.8×9200mm的锚索预紧力不小于160KN，∮21.6×9200mm锚索预紧力不小于230KN。

第四节  支护工艺

一、支护形式及材料规格

1、支护形式：

（1）回风顺槽顶板采用W 钢带、锚杆、锚索、经纬网联合支护。

（2）回风顺槽两帮均采用金属网、锚杆配合柱帽支护。

（3）回风顺槽顶板锚索支护必须排排见锚索，而且锚索要紧跟煤头，槽钢与钢带平行布置。帮锚杆最上面一排必须紧跟煤头，不得滞后，最下面两排炮掘时最多可滞后煤头7米支护，机掘时最多可滞后煤头15米支护。

2、支护材料规格：

（1）锚杆支护材料规格：

顶锚杆：∮20×2200mm的螺纹钢锚杆

帮锚杆：∮20×2000mm的普通圆钢锚杆

顶锚杆药卷：∮28×600mm树脂药卷

帮锚杆药卷：∮28×400mm树脂药卷

铁托板：120×120×10mm铁垫片

木托板：350×200×150mm

W钢带：4500×225×3mm

金属网：6000×1000mm经纬网

（2）锚索支护材料规格：

钢绞线：∮17.8×9200mm

∮21.6×6200mm

锚具：∮17.8和∮21.6的锚索配套锚具

铁垫片：120×120×10mm铁垫片

药卷：∮23×1200mm树脂药卷

二、支护工艺及要求

（一）支护工艺要求

1、为保证巷道工程质量，在每循环之前都要检查中线情况，如有偏差，及时调整。

2、支护前，必须按照由外向里、先顶后帮的顺序进行敲帮问顶，捅掉活煤、活矸，确认安全后方可作业。

3、巷道使用的锚杆、锚索、钢带等支护材料的质量严格按《生产矿井质量标准化标准》及集团公司、矿有关规定执行。

（二）煤巷段

⑴支护工艺

放炮后，首先敲帮问顶安全检查，检查完毕后进行临时支护。联网后出煤，最后按中线调整好钢带位置，打锚杆、锚索。支护完一排后按上述方法进行第二排支护。

掘进机割够一排距离→操作人员退机后站在永久支护下用长柄工具处理顶帮的活煤（矸），并进行敲帮问顶→挂顶网并进行临时支护→打顶锚杆、锚索→上好托板拧紧螺母→用扭矩扳手检查扭力拒是否合格→打起顶锚杆锚索后→打帮锚杆。

⑵锚杆施工技术要求

1、锚杆安装工艺

A、锚杆的具体安装方法：用锚杆钻机或风煤钻按规定打锚杆眼，钻孔完毕,先用杆体测量孔深和孔直度,符合规定要求后,将药卷插入孔内，用锚杆杆体顶住药卷缓慢推至孔底，然后用锚杆钻机或风煤钻搅拌将杆体推至孔底。快速搅拌30秒，待凝固一段时间后，再取下搅拌杆，上好垫片、螺母，15分钟后用风动搬手（气扳机）紧固。

B、操作要求：锚杆钻机操作需两人配合，一人开钻，一人安眼，不准人员用手扶钻杆，严禁带手套操作，操作时不准用力太大，以防顶弯或顶断钻杆。

2、施工技术要求

A、顶锚杆角度不小于75°，遇裂隙时，锚杆要尽量垂直于裂隙面；帮锚杆垂直巷帮布置，木托帽垂直于顶底板。

B、顶锚杆使用MQT-120/2.3型锚杆钻机，钻头使用∮28mm的羊角钻头。

C、帮锚杆使用风煤钻，钻头使用∮32mm的羊角钻头。打好眼后，掏尽煤屑。

D、锚杆必须使用风动扳手紧固锚杆。

E、钢带必须贴紧顶板，帮锚杆木托帽贴紧煤帮，钢带不能接顶处，用两开木“井”字构盘紧接顶板。

F、超高、超宽部位，每超宽0.5m增加1根顶锚杆，带600mm长的14＃槽钢；每超高0.6m，增加1根帮锚杆。

3、铺联网要求

顶网垂直于巷道中线对称铺设，帮网顺巷铺设。网间搭接10cm，用专用联网钩每隔20cm用14＃双股铅丝联结一道，拧紧不少于3圈。

⑶、锚索施工技术要求

1、施工顺序：

锚杆钻机打眼→上药卷→用钢绞线搅拌药卷→上垫片及锚具→用千斤顶张拉预紧。

2、质量标准：

A、锚索眼深9000mm，锚固端长度为1200mm，张拉端长度为150～200mm。

B、∮17.8×9200mm的锚索预紧力不小于160KN，∮21.6×9200mm锚索预紧力不小于230KN。

C、锚索外露长度不超过200mm。

3、锚索施工技术要求：

（1）锚索安装工艺

A、锚索的具体安装方法：用锚杆钻机按规定打锚索眼，钻孔完毕在退出钻杆前升降钻机数次，增大水量冲洗孔内煤粉杂物。降下钻机至最低位置，逐节退出钻杆并放置好。先用钢绞线测量锚孔深度,符合规定要求后,用钢绞线顶推树脂锚固剂送入锚孔底部，用专用搅拌器将钢绞线连接到锚杆钻机上，旋转支架控气阀使钻机顶推钢绞线缓慢升起将锚固剂顶到孔底。启动马达搅拌锚固剂，同时适当调整支架推力，使搅拌速度与推进速度相匹配，在规定锚固剂凝固时间内保证钢绞线搅拌到孔底。搅拌到位后，调整支架控制阀，保证钻机不升降几十秒，放止锚固剂未固化，造成钢绞线自重下坠。30分钟后安装托板、垫片及锚具，进行张拉预紧，使预紧力达到设计要求值。

（2）施工技术要求

A、打锚索使用使用MQT-120/2.3型风动锚杆钻机，锚杆钻机操作需两人配合，一人开钻，一人安眼，操作时不准用力太大，以防顶弯或顶断钻杆。

B、钢绞线盘圈或松开时，必须两人相互配合进行，以防弹开伤人。

C、张拉预紧时，应在锚固剂达到规定固化时间后进行,千斤顶应与钢绞线保持同一条直线,除操作人员外5m范围内严禁有人，以免发生意外。

D、使用风(油)泵应缓缓升压，严禁高压换向。风泵必须配备置完好的压力表。

E、预紧时，张拉行程不得超过千斤顶设计行程，可以进行多次张拉。

F、张拉时发现锚固不合格的锚索，必须立即在其附近重新补打锚索，或者用张拉千斤将不合格锚索拔出，然后用钻机将原来的钻孔重新钻进一遍，用压力水吹尽粉尘、残渣，重新安装锚索。

4、锚杆施工技术要求

（1）锚杆安装方法

首先，按规定间排距、角度、深度打锚杆眼，并用吹眼器将眼内杂物吹净；其次将药卷插入眼内，方法为用锚杆杆体顶住药卷轻轻送入孔底，然后用风动搅拌器搅拌将杆体推至孔底。快速搅拌30s，待凝固一段时间后，再取下搅拌杆（两个搅拌杆配合使用），上好垫片、螺母，15分钟后用风动搬手（气扳机）紧固。

（2）施工技术要求

A、锚杆眼位要准确，眼位误差+100mm，眼向误差不大于15°。

B、锚杆眼深度要与锚杆长度匹配，打眼时应在钎子上做好标志，严格按锚杆长度及规定外露长度进行打眼。

C、打眼应按照由外向里、先顶后帮的顺序依次进行。

D、锚杆必须使用风动扳手紧固锚杆。

E、锚杆垫板必须紧贴岩面。

F、锚杆垂直于巷道轮廓线打注，锚杆角度不得小于75°。

5、铺联网要求

顶网长边垂直于巷道中线铺设。相邻网必须搭接10cm， 用专用联网钩每隔20cm用14＃双股铅丝联结一道，拧紧不少于3圈。

6、施工质量标准见下表

锚杆+锚索+网支护施工质量标准

|  | 检查项目 | 质量要求及允许误差/mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 优良 |
| 保证 项目 | 1、锚杆、钢带、锚索等材料的材质规格、 品种、结构、强度 | 符合设计、作业规程及规范规定 |  |
|  | 2、锚固剂的材质、配比、规格、强度 | 符合设计、作业规程及规范规定 |  |
| 基本 项目 | 1、巷道净宽 | 0-+150 | 0-+100 |
|  | 2、巷道净高 | 0-+150 | 0-+100 |
|  | 3、锚固力（锚杆） | 最低值不低于设计值90％ | 最低值符合设计值 |
|  | 4、锚索预紧力 | 最低值不低于设计值 | 最低值符合设计值 |
|  | 5、锚杆、锚索施工质量 | 安装牢固、托板紧贴岩面不松动 | 完全符合设计标准 |
|  | 6、铺网质量 | 80％以上符合要求 | 均符合要求 |
| 允许 偏差 项目 | 检查项目 | 允许偏差 |  |
|  | 1、锚杆间排距/mm | -100-+100 |  |
|  | 2、锚杆、锚索孔深/mm | 0-+50 |  |
|  | 3、锚杆角度/（°） | 符合设计要求，≥75° |  |
|  | 4、锚杆外露长度/mm | ≤50 |  |
|  | 5、钢带排距/mm | -100-+100 |  |
|  | 6、锚索预留长度/mm | 150-200 |  |

（四）临时支护要求

1、临时支护使用五柱一器配合帽柱进行维护，临时支护的数量为五根，备用一根，临时支护与永久支护的最小距离为0.4m，最大距离为1.2m。

2、五柱一器要配合柱帽维护，托顶木使用两开木，两开木规格∮20/2×70cm，柱使用2.6米长的金属摩擦支柱，使用五吨液压升柱器。

3、金属摩擦柱支护方法：将锁卡松开，视顶底板间距将上活柱抽至所需高度，然后一人将两开木平面朝上置于柱的顶盖上并扶稳，另一人使用升柱器升柱，使两开木紧贴巷道顶板受力，锁紧柱卡，确认柱支稳支紧后，操作人员方可离开，操作时必须有专人监视顶板，退路确保畅通。

4、遇塌顶、巷道超高等情况不能采用摩擦柱时，临时支护采用临时柱（∮18cm以上的优质圆木，长度根据现巷道工作面附近的实际高度使用优质圆木），临时柱要支在实底上，如无法支在实底上，柱要穿木靴带帽接紧顶板维护空顶，木靴规格：10cm×20cm×50cm的木墩。

5、临时支护的密度：最平方米内最少支设一根，排距为0.6m，如遇顶板破碎，压力增大时，要加打帽柱、戗柱维护。

6、施工的巷道必须配备应急支护材料和临时支护材料，应急支护材料不少于5架木棚，规格为木腿：ø20×3000mm，木梁：ø22×3000mm的优质圆木，应急支护材料距工作面掌头不得大于15米。临时摩擦柱的数量正常情况下不得少于5根，并有一根备用摩擦柱，并且保证临时柱都完好。

6、临时支护工艺、工序及要求：

掘进机割出一排（或爆破一排）后，截割头落地，闭锁掘进机截割部电机，断开掘进机上的电源开关和磁力启动器的隔离开关，非专职掘进机司机严禁操作掘进机，操作人员站在正式支护下，用长柄工具处理干净顶帮的活煤（矸），并进行敲帮问顶，确保无问题后，人员站在永久支护下，使用金属摩擦柱配合半开木由外向里逐根支设，柱必须支在实底上，煤头煤帮松软时，要柱穿鞋戴帽，顶板压力较大时可增加摩擦柱数量。

按设计断面割出一排或爆破一排后———在永久支护下挂顶网——敲帮问顶，捅掉活煤活矸后支设临时支护——出煤——打顶锚杆、锚索眼——上药卷搅拌锚固顶锚杆、锚索——上托板紧固顶锚杆、锚索——上帮网、打帮锚杆——连网、出净煤矸——下一循环。

三、交叉点施工要求

1、巷道丁字口，十字口均用锚杆、锚索、钢带、金属网联合支护，丁字口、十字口（开口处、透口处）要及时补打锚索，锁口处不少于4根锚索。

2、若巷道顶板破碎或压力较大时，根据顶板情况适当增加锚索，布置4—6根。

3、各开口处和透口处，网要连接合格，帮锚杆要紧贴煤帮，抹角处空顶距超过300mm要补打顶锚杆进行维护。

第四章  施工工艺

第一节  施工方法

1、XXX工作面回风顺槽掘进采用EBZ－132掘进机截割并自行装煤的施工方法。

2、巷道开口及巷道拐弯处采用炮掘施工，待掘够距离掘进机进入后，再采用掘进机施工。

3、如遇掘进机故障，不能正常截割时，可采用炮掘施工，但掘进机必须撤至煤头20米以外，并用破板或金属网维护好。

第二节  爆破方式

- 钻爆设备配备：

钻爆设备配备

| 序号 | 钻具名称 | 型号 | 数量/台 | 动力 | 配套方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锚杆钻机 | MQT—120 | 3 | 风 |  |  |
| 2 | 风煤钻 | ZMS—1.2B | 3 | 风 |  |  |

- 钻爆工艺流程：

交接班、安全检查→照中腰线→钻眼前检查瓦斯浓度→钻眼→检查瓦斯浓度→撤人放警戒→爆破→安全检查→临时支护→照中腰线→出煤、矸→上金属网、打锚杆并及时预紧→上钢带打其余顶锚杆并及时预紧→锚杆、锚索支护→清理现场→下个循环。

三、机掘施工方式

1、XXX工作面回风顺槽采用EBZ－132掘进机沿煤层底板截割并自行装煤，由煤溜或皮带运至东大皮带巷煤仓。

2、生产工艺流程：

开机前准备→掘进机割、装、运→运料、清浮煤→临时支护→锚杆、锚索支护→下一个循环。

3、检修工艺流程：

检修前准备→检修掘进机各部位、加油、更换截齿、检修刮板输送机、带式输送机及其他工作→正常掘进。

4、掘进机截割工艺：

掘进机采用横向往复式截割，截割时将截割头调至巷道中，由巷道下中部开口进刀，左右摆动先割出槽窝，然后由下向上进行截割，进刀深度以0.5m为宜，待截割完毕且打完锚杆、锚索后，再进行下一循环，往复进行。

四、炮掘施工方式

1、巷道开口处和拐弯时采用炮掘，采用普通钻爆法施工工艺。炮掘时采用全断面一次起爆方法，爆破采用煤矿许用Ⅲ级乳化炸药、毫秒电雷管。

2、起爆方式：

起爆使用MFB-100型发爆器全断面起爆，联线方式为大串联。

3、钻爆工序要求：

（1）钻眼前，必须详细检查煤头10m范围内的支护，发现问题及时处理。

（2）必须依据中、腰线在工作面按炮眼布置图标定眼位。

（3）严禁钻眼与装药平行作业和严禁在残眼内钻眼，并坚持湿式钻眼。

（4）爆破要严格执行“一炮三检”、“爆破三连锁”制度和爆破停电、撤人制度。

（5）爆破采用全段面一次起爆方法，正向装药，串联式联线方式，使用毫秒电雷管，不低于三级煤矿许用乳化炸药，每眼使用2个水炮泥。

（6）所用火药型号为84#，生产厂家为晋中榆次区，为三级乳化炸药，雷管型号为85#，延时为130毫秒，上产厂家为山西壶关化工集团、辽宁华丰民用化工集团。

（7）爆破前工长必须派专人在所有通往放炮地点和贯通地点的各个通道专人放好警戒，煤巷撤人距离不小于75m，岩巷和半煤岩巷不小于150m，放炮时要有掩体，拐弯巷道总距离不小于50m（弯后不小于10m）。每个警戒点搁两人放警戒，一人负责警戒，另一人返回通知已设好警戒，只有在每个警戒点的警戒员都通知后才可装药放炮，爆破后警戒员只有接到撤除警戒的命令后才能撤警戒。

五、掘进扒装运输方式

XXX工作面回风顺槽采用EBZ－132掘进机沿煤层底板截割并自行装煤，由800型带式输送机运至东大皮带巷然后到煤仓。

六、施工设备与供电情况

施工设备与供电情况见附表

七、设备布置图

附图：设备布置图。

八、掘进机截割顺序

附图：掘进机截割顺序图。

配套设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 动力 | 配套方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | EBZ－132 | 台 | 1 | 电动 | 独立 |
| 2 | 带式输送机 | SJ—800 | 部 | 2 | 电动 | 独立 |
| 3 | 刮板输送机 | SGW—40 | 部 | 1 | 电动 | 独立 |
| 4 | 锚杆钻机 | MQT—120/2.3风动 | 台 | 3 | 风动 | 独立 |
| 5 | 风煤钻 | ZMS—30 | 部 | 3 | 风动 | 独立 |

第三节  爆破作业

巷道开口、拐弯或掘进机不能正常工作时采用炮掘施工工艺。

1、炮眼布置图

附图：炮眼布置图。

2、爆破说明书

附图：爆破说明书。

第四节  装载与运输

一、装载与运输方式

1、装煤、运煤：机掘时由掘进机装载部自行装煤，通过掘进机第一运输机、桥式转载机将煤装载到40煤溜刮板输送机上或带式输送机上再运输到东大皮带巷煤仓。

2、材料及设备运输：材料及设备装材料车由副斜井绞车运到洞底车场，再利用东轨道大巷的小绞车运到工作面。

3、人员运输：人员乘坐副斜井的候车到井底车场，然后再从轨道大巷步行到工作面。

二、运输设备的铺设及安全设施

（一）运输设备的铺设

1、轨道的铺设：

（1）回风顺槽单轨铺设，轨道至行人侧不小于800mm，轨道外缘距两帮设备及风水管路间距不小于700mm，要求铺设平直、扣件齐全、紧固有效，接头间隙不超过10mm，内错差不超过5mm，道枕间距不大于1m，并且轨枕必须垫实。

（2）不同轨型要集中铺设，严禁不同轨型钢轨混用。

（3）运输沿线及上下车场要保持清洁无杂物，并且要保证道岔使用灵活可靠。

2、带式输送机、刮板输送机的铺设：

（1）输送机机头、机尾距巷帮距离不小于700mm,中间部分距巷帮距离不小于700mm。

（2）刮板输送机必须铺设在实底上，各部件齐全、可靠、有效。

（3）刮板输送机机头、机尾必须打压柱或地锚。

3、绞车的安装：

小绞车固定采用地锚固定，地锚采用4根∮20×2000mm的锚杆，药卷使用∮28×400mm的树脂锚固剂。在绞车底座上打4根压柱，在绞车的牵引方向侧打两个戗柱。

（二）安全设施及要求

1、斜巷运输“一坡三挡”必须齐全有效，并且灵活可靠。

2、斜巷运输，下部车场必须设置躲避洞。

3、绞车钩头和插销，必须使用试验合格的产品和集团公司规定制作的链接装置，严禁使用自制的不合格的链接装置。

4、绞车运输保险绳、车尾巴等安全设施必须齐全有效。

（三）装载设备运输方式

装载设备运输方式见表

装载设备运输方式表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | EBZ－132 | 1 |
| 2 | 带式输送机 | SJ—800 | 2 |
| 3 | 刮板输送机 | SGW—40 | 1 |
| 4 | 绞车 | JD—11.4 | 3 |

第五节  管线及轨道敷设

一、各类管线、运输设施的布置及要求

1、风筒、风管、水管、电缆、带式输送机、枕木及轨道按巷道断面图布置。

2、风筒吊挂靠帮、顶锚杆外吊挂、做到逢环必挂。煤巷风筒口距煤头不大于7m，半煤巷风筒口距煤头不大于10m。岩石巷风筒口距煤头不大于15m。

3、风管、水管用铁丝捆绑在帮锚杆上，每隔3—5m捆一道，悬挂高度不低于0.5m，距工作面煤头不超过20m。

4、各类电缆必须悬挂在电缆钩上，且每个钩只准挂一根电缆。

5、轨道枕木必须铺在实底上，使用22Kg／m单轨铺设，轨距为0.6m，轨道至人行道一侧不小于0.8m，轨道外缘距两帮设备及风水管路间距不小于700mm，要求铺设平直、扣件齐全、紧固有效，接头间隙不超过10mm ,内错差不超过5mm，道枕间距不大于1m，并且轨枕必须垫实。

二、管线及轨道敷设方式

管线及轨道敷设方式见下表

装载设备运输方式表

| 序号 | 名称 | 型号 | 与工作面间距/m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨道 | 22kg/m | 200 |
| 2 | 风筒 | ∮600 | 5 |
| 3 | 风管 | ∮80mm | 20 |
| 4 | 水管 | ∮52mm | 20 |
| 5 | 电缆 | 3×70mm2 | 100 |

第六节  设备及工具配备

设备及工具配备见表

综掘主要设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 掘进机 | 台 | EBZ－132 | 1 |
| 2 | 皮带输送机 | 部 | SJ—800 | 2 |
| 3 | 刮板输送机 | 部 | SGW—40 | 2 |
| 4 | 绞车 | 部 | JD—11.4KW | 3 |
| 5 | 锚杆钻机 | 台 | MQT—120/2.3风动 | 3 |
| 6 | 风煤钻 | 部 | ZMS—30 | 3 |
| 7 | 局部通风机 | 台 | NO.6.3—2×15Kw | 2 |
| 8 | 移变 | 台 | 500kVA | 1 |
| 9 | 激光指向仪 | 台 |  | 1 |
| 10 | 锹 | 张 |  | 10 |
| 11 | 稿 | 把 |  | 3 |
| 12 | 锤 | 把 |  | 3 |

第五章  生产系统

第一节  通风

一、通风方式与供风距离

掘进工作面采用压入式通风方式。

二、掘进工作面风量计算

1、按瓦斯涌出量计算：

Q=143×q×k=143×1.0×1.5=214.5 m3∕min

式中  Q——掘进工作面实际需要风量，m3∕min。

143——单位瓦斯涌出量，以回风流瓦斯浓度不超过1%的换算值。

q——掘进工作面的绝对瓦斯涌出量，m3∕min。

k——掘进工作面的瓦斯涌出不均匀系数，应根据实际观测的结果确定，一般可取1.5—2.0。

2、按炸药量计算：

Q=25×A=25×8=200 m3∕min  (分次放炮装药量)

式中      Q——掘进工作面实际需要风量，m3∕min。

25——每千克炸药爆炸不低于25 m3的配风量。

A——掘进工作面一次爆炸的最大炸药量。

3、按人数计算：

Q=4×n=4×30=120m3∕min

式中       Q——掘进工作面实际需要风量，m3∕min。

4——每人每分钟不低于4 m3∕min的配风量。

n——掘进工作面同时工作的最多人数。

4、进风工作面风量、风速验算：

根据回风顺槽断面积12.69m3和掘进工作面实际所需风量400 m3∕min，验算出巷道风速为：

V进=Q∕S=250∕12.69∕60=0.33m∕s

式中        V进——进风巷道风速，m∕s。

Q——巷道风量，m3∕min。

S——巷道断面积，㎡。

根据内错尾巷断面积5.98m3和掘进工作面实际所需风量400 m3∕min，验算出巷道风速为：

V进=Q∕S=250∕5.98∕60=0.69 m∕s

式中        V进——进风巷道风速，m∕s。

Q——巷道风量，m3∕min。

S——巷道断面积，㎡。

5、根据《煤矿安全规程》中第一百零一条规定：掘进中的煤巷、半煤岩巷最低允许风速为0.25m∕s，最高允许风速为4m∕s，以上计算出的进风巷巷道风速为0.33 m∕s，符合《煤矿安全规程》规定。

掘进中的岩巷最低允许风速为0.15m∕s，最高允许风速为4m∕s，以上计算出的进风巷巷道风速为0.69 m∕s，符合《煤矿安全规程》规定

6、确定计划配风量：

确定施工XXX回风工作面所需最大风量为250 m3∕min，风机配风量按80%有效计算，确定配风量为312 m3∕min，风机选择No.6.3/2×15Kw对旋局扇满足供风要求。

选取风机供风量大于400 m3∕min，采用压入式通风，局扇必须实行“双风机，双电源”必须实现主风机和备用风机的自动切换，并且实行“三专”供电。

第二节  综合防尘

严格执行掘进工作面综合防尘标准，具体规定如下：

该工作面供水管直径不小于∮50mm ,并在管路上安装过滤器，保证水质清洁，水中悬浮物含量不得超过150mg∕L ，粒径不大于0.3mm .

1、防尘管路铺设：防尘管路每隔50m设一个三通阀门，管路的接头、三通不得有流线性流水，三通阀门必须上手轮，手轮必须按在人行道一侧。

2、净化水幕：

（1）距煤头50m范围内安装一道净化水幕，距盲巷口30m安设一道净化水幕。

（2）净化水幕的连接：所有净化水幕的连接是阀门→过滤器→净化水幕。阀门所有连接处不得有流线性漏水。

（3）净化水幕水管：①水管的长度不得小于巷道宽度20cm。②水管要安装在距顶板不超过30cm的位置。③水管的两端各安装一个喷嘴，其余喷嘴间距30—40cm。

（4）喷嘴的方向：①距盲巷口30m范围内的净化水幕喷嘴方向与水流方向一致。②距工作面50m范围内的喷嘴方向与风流方向相反。③喷嘴方向要略向下，与巷道顶板基本平行。

3、转载点喷雾：

（1）所有运输巷的转载点都必须有喷雾设施，连接喷嘴设施时，必须连接阀门、过滤器、喷雾设施、管路接头，三通不得有流线性漏水，阀门必须安装在人行道一侧。

（2）喷嘴高度安在距转载点40—50cm、宽度20cm的位置，而且喷嘴必须正对转载出煤点。

（3）所有喷雾必须呈雾状。

4、综掘机内外喷雾：综掘机必须有内外喷雾，喷雾装置必须使用引射器，喷雾直径不得低于0.6m，喷雾能覆盖滚筒。

5、巷道冲洗：工作面的巷道要保持湿润，走路时煤尘不飞扬，巷道口的水管、风管、风筒、电缆、迎风风面的煤尘厚度不得超过2mm，巷道底板煤尘厚度不得超过2mm，堆积连续不得超过5m。

6、其他：

（1）带式输送机机头处必须设置专用的灭火水门、变头及洒水胶管。

（2）回风顺槽要上好隔爆水袋，隔爆袋水量不低于2000L，并实行挂牌管理。

第三节  防灭火

15#煤层无自然发火倾向，但必须执行以下措施：

1、巷道带式输送机巷道中应每隔50m设置洒水支管和阀门。

2、巷道内带式输送机机头前后两段各20m范围内，都必须用不燃性材料支护，在皮带机头、机尾至少各备有2个灭火器和一个沙箱。

3、配电点、风机开关处备有2个灭火器和一个沙箱。

4、井下使用的变压器油和润滑油必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送至使用地点，剩余的油必须运回地面，严禁在井下存放。

5、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须存放在盖严的铁桶内。用过的棉纱、布头和纸，也必须存放在盖严的铁桶内，由专人定期送至地面处理，不得乱放、乱扔。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或硐室内。

6、如工作面或巷道内着火时，根据着火情况，应首先采用直接灭火法，如用灭火器、用水扑灭等，在直接灭火过程中，一般不得改变火区的风流方向、直接灭火不能取得有效灭火效果时，为防止火势发展，应采取封闭隔绝灭火，封闭火区前，必须根据火区的瓦斯、一氧化碳等气体变化情况，慎重决定通风方法和封闭程序。

第四节  安全监控

1、为加强工作面瓦斯管理，必须在工作面设置瓦斯监控设备，安装1台KFD—2型分站，2枚KG9001瓦斯传感器。

2、在工作面距煤头5m处的回风侧（风筒对帮）且距顶板不大于0.2m、距巷帮不小于0.3m处设置1枚瓦斯传感器，其断电值为1.3%（CH4）。在掘进工作面巷道回风口以里10—15m处，距顶板不大于0.2m 、距巷帮不小于0.3m处，安装1枚瓦斯传感器，其断电值为0.8%（CH4）。

3、断电范围：当盲巷内瓦斯超限时，切断盲巷内全部非本质安全型电器设备电源，当各测点瓦斯浓度达到0.8%以下时，方可人工对联锁开关送电，严禁联锁开关自动恢复送电。供给监测设备的电源必须取自风机专供开关的电源侧。

4、每班跟班队干、工长、电工、掘进机司机必须携带便携式瓦斯检测仪上岗作业。

第五节  供电

供电系统（见供电系统图）

XXX工作面回风顺槽9掘进供电电源由东轨道大巷配电室提供，距巷道口300m，供电电压采用660V，采用移动变压站。电器设备的类型均采用矿用隔爆型。本工作面供电分为2路：一路为局部通风机专供回路，另一路为深入顺槽移动变压器供电回路。其供电系统电器保护按“煤矿井下低压电网短路装置的整定细则”计算后标于电路图各高低压开关上。

第六节  排水

根据地质资料提供本工作面最大涌水量为5－10m3∕h，正常涌水量为1 m3∕h，基本不影响生产，特殊情况在巷道低洼处有积水时，临时采用1.2KW电钻泵或风泵排水。

第七节  运输

运输系统（见运输系统图）

1、运煤系统：

回风顺槽：

工作面→XXX回风皮带→东大北回风煤溜→东大轨道巷横贯溜→东大皮带巷皮带→皮带巷煤仓→主斜井→地面

2、材料设备运输系统：

回风顺槽：

副斜井→井底车场→东轨道大巷→轨道巷横贯→工作面。

3、人员运输系统：

副斜井→井底车场→东皮带大巷→皮带巷横贯→轨道大巷→轨道巷横贯→北回风巷→工作面。

第八节  照明、通信和信号

井下掘进工作面与调度室、绞车房、车场、配电室等地点通讯联系，采用程控自动交换机。电话机型号为KTH13型矿用本质安全型话机，矿调度室设300门四位号调度交换台。通过通讯电缆敷设到井下各个地点。

掘进工作面装载信号装置采用127V矿用隔爆型组合声光往返电铃信号装置。照明采用ZXZ—4—II型照明信号综合保护装置为电源。照明灯采用DGS13型防爆节能荧光灯。

第六章  劳动组织与主要技术经济指标

第一节  劳动组织

1、劳动组织：各工种各班人员配备（见劳动组织表）

2、作业方式：队组实行“三八“工作制，一个检修班， 2个生产班，八点为检修班。出勤率为85%。

3、每个生产班机掘各3个循环，炮掘2个循环，正规循环率90%。

4、严格执行现场交接班制度：

（1）各班跟班队干、工长必须认真组织、严格执行现场交接班制度。

（2）每个生产班必须由工长统一领工，做到集体入井、集体交接、集体收工、集体上井。

（3）每个班入井前，必须由队当日值班长主持召开班前会。首先根据上一班井下作业地点汇报情况，针对性地进行生产工作安排，二是进行安全预想。班前会要准时、简明，完毕后更换下井衣服下井，要准时入井，安全准时到达作业地点。

（4）进入作业地点后，必须与上一班岗交岗、口对口，交不清不能走。

（5）每个班和每个岗位必须按照作业计划、岗位责任制和质量标准，在本班保质保量按时完成当班工作量。

（6）交接班人员必须将当班安全生产情况、设备运行情况、材料配件消耗和供需情况、遗留工作和存在问题，以及接班后注意事项交接清楚。

（7）交班人员对本班内能够处理的问题必须在交班前解决。

（8）凡能够通过试运转交接的设备，必须进行运转验收。对于交接过程中发现影响生产的问题，交接双方必须共同处理，确保当班按时进入正常生产状态。

（9）接班人员必须在交班人员在现场的情况下，按照设备与工程质量标准、作业规程规定，对工程状况进行认真细致的检查。接班者对自己盲目接班后发生的问题要负全部责任。

（10）交接双方将交接的现场与岗位核对清楚后，交班人员方可离开现场，收工上井。

（11）接班后，工长要向矿调度汇报当班作业地点、负责人、出勤人数、工作内容、设备运行状况、各个环节存在的问题。班末交班前，要向矿调度汇报当班安全生产情况和完成任务情况。

(12)交接双方工长要互相协调，如发生争执意见，必须及时向当日矿值班长汇报，并按值班长提出的协调意见执行。

劳动组织表见附表

第二节  作业循环方式

作业循环方式见附表

第三节  主要技术经济指标

主要技术经济指标见表

主要技术经济指标表（XXX回风顺槽）

| 序 号 | 项 目 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回风顺槽设计长度 | m | 981.2 |
| 2 | 荒断面 | ㎡ | 12.69 |
| 3 | 净断面 | ㎡ | 11.44 |
| 4 | 循环进度 | m | 0.8 |
| 5 | 班循环数（机掘） | 个 | 3 |
| 6 | 日循环进度 | m | 7.2 |
| 7 | 循环率 | ％ | 90 |
| 8 | 月进度 | m | 216 |
| 9 | 在册人数 | 人 | 118 |
| 10 | 出勤率 | ％ | 85 |
| 11 | 锚杆消耗 | 根/m | 上：12 下：10 |
| 12 | 钢带消耗 | 根/排 | 1 |
| 13 | 网消耗 | ㎡/排 | 12.7 |
| 14 | 药卷消耗 | 根/排 | 12 |
| 15 | 铁托板 | 个/排 | 12 |
| 16 | 木托板 | 个/排 | 8 |
| 17 | 锚索 | 根/排 | 上：2 下：3 |
| 18 | 槽钢 | 个/排 | 上：2 下：3 |
| 19 | 每工效率 | 米/工 | 0.24 |
| 20 | 单进 | 米/个/月 | 216 |

第七章  安全技术措施

第一节  一通三防

一、通风瓦斯管理

1、局部通风机入井前，必须经过机电部门验收，合格后方可入井。局部通风机应定期检修和更换，凡在井下运行累计半年时间以上的必须升井检修。

2、局部通风机必须由指定人员负责管理。配有专职瓦检员的掘进面，局部通风机由专职瓦检员负责管理。

3、一台专用变压器只准为一个采取供电，且最多允许负担4台局部通风机。一台局部通风机只准向一个工作面供风。一个掘进面一般只允许由一台局部通风机供风。

4、严格风筒管理，风筒要吊挂平直，拐弯小于或等于90度的应设弯头，一台局部通风机应用同一直径风筒，发现破口要及时修补或更换，风筒百米漏风率应控制在10%以内。

5、风筒出口到工作面煤（岩）头距离，在保证煤头不积聚瓦斯及吹散炮烟的前提下，煤巷不超过7m，半煤岩巷、岩巷不超过10m，综掘面不超过5m。

6、安装局部通风机要求距轨道大于70cm，离地高度大于30cm，局部通风机周围要清理干净，无杂物堆积。

7、局部通风机要实行挂牌管理。局部通风机管理牌板应写明供风地点、局部通风机编号、功率、风筒长度、备用风筒数量、是否循环、是否实现“三专两闭锁”、负责管理人员姓名、检查时间、风机入风量、有效风量率和瓦斯等内容。

8、风筒的安装使用必须符合下列标准：

（1）风筒无破口，末端两节除外。

（2）风筒吊挂平直，逢环必挂，风筒接头要双反边压，经常检查处理风筒脱节及破口，以减少风量损失。

（3）风筒拐弯处要设弯头（弯度小于或等于90度）。异径风筒要用过渡节，先大后小，不准花接。

（4）风筒跨过轨道时，要保持风筒高于车沿20cm以上，防止车辆碰撞风筒。

（5）局部通风机出口全风压通风区段设三通，平时捆严，排瓦斯时用来控制风量。

9、局部通风机必须实行“三专两闭锁”和双风机双电源。

10、局部通风机不得随意停开，如遇突然停风，人员要及时撤至风机以外的安全地点，并设置栅栏、揭示警标，严禁人员入内，机电工闭锁动力总开关。恢复正常时，首先由瓦检工按规定排瓦斯，并检查瓦斯浓度无问题后再进入工作地点。

11、掘进工作面风流是指掘进头到风筒出风口这一段巷道中的风流。距顶板20cm、距巷帮30cm范围的瓦斯浓度达到2%，体积大于0.5 m3的空间，为掘进工作面局部瓦斯积聚。其20m范围内必须停止机器运转，切断电源，除处理瓦斯工作外，禁止进行其他工作。

12、掘进无计划停电、停风的地点，盲巷可以不进行封闭，但必须切断电源，在盲巷口设置栅栏、揭示警标，由专职瓦检员或爆破工在盲巷口新鲜风流中看守，任何人不得进入停风区，看守人员必须现场交接班。

13、掘进机截割时，专职瓦斯检查工要不断检查掘进机附近和电动机附近20m范围内风流中瓦斯浓度，当风筒口至工作面中的瓦斯浓度达到1.3%时，或者风筒口以外回风流中瓦斯浓度超过0.8%时，都要停止掘进机运转，并切断盲硐内全部电源。只有当瓦斯浓度降到0.7%以下时，才能送电开机。

14、掘进工作面必须安设瓦斯遥测断电仪，一台监视煤头瓦斯变化情况，另一台监视回风瓦斯变化情况。当瓦斯浓度达到0.8%，必须切断工作面机盲巷内全部设备的电源。

15、通风横贯以里所有电器设备的电源，必须实行风电闭锁和瓦斯闭锁。

16、掘进机截割时，瓦斯跟机工不在现场，不准开机，通风设施不齐全或损坏，不准开机，工作面无水时，不准开机。

17、严禁掘进机割白砂岩。

18、停风时，工作面所有人员都要撤至新鲜风流中，送风排瓦斯必须由通风人员进行，严禁“一风吹”，严格按排放瓦斯规定执行。瓦斯排完后，必须经瓦检员同意后才能送电。

19、分别在煤头5m和回风巷以里10—15m安设瓦斯断电仪。

20、人人都要爱护通风设施，不得随意移动瓦斯监测探头。发现损坏，及时汇报通风部门处理。

二、综合防尘

1、综掘机喷雾装置必须使用引射器，并配套部分喷雾装置组成，要有固定在摇臂上的防砸、防堵装置，必须配置加压泵和过滤器。

2、掘进工作面必须有完善的洒水系统，距工作面50m范围内安装一道水幕，并且炮掘工作面距工作面20—30m处必须设置爆破喷雾装置。爆破时先打开喷雾装置，喷雾时间不小于10min，爆破前后煤（岩）头必须洒水。开掘巷道钻眼必须使用水电钻。掘进面各转载点喷雾设施的操作阀必须设置或用高压胶管引接到人行道侧，便于操作，每道喷雾必须有单独的过滤器。

3、工作面巷道必须定期冲洗，不得有煤尘堆积，每10天冲洗一次。

4、爆破时每眼必须使用2个水炮泥。

第二节  顶板

1、开工前，工长和安全员先检查煤头顶、帮情况，确认无问题后方可开工。

2、严格执行“敲帮问顶”制度（工作面必须配备稿、撬棍等敲帮问顶工具），仔细检查顶帮围岩情况，处理净活矸、危石，确保施工安全。

3、严禁空顶作业，最大空顶距离不超过400mm，必须在有正式支护或临时支护下打眼，锚杆眼的方向、角度原则上应与岩石的层理垂直，当层理面不明显时，锚杆眼方向与巷道周边垂直。

4、施工队组要经常检查巷道施工质量，发现锚杆数量不够、托板变形、缺少螺母、穿皮（斜打）锚杆等不合格锚杆时必须及时补打。

5、发现顶板压力大、顶板离层、托板变形、钢带断裂、网包增多、听见顶板有响声等冒顶预兆时，要立即停止作业，撤出工作面所有人员，待压力稳定后，由外向里进行顶板维护。若具备打锚索时，根据顶板情况加密锚索，否则要加棚维护，另报专项措施。

6、巷道顶板压力观测方面：为加强顶板管理，巷道在掘进时，坡度大于10度以上时，在变坡点前后5米范围内加设一组矿压观测。

7、处理冒顶区段必须有专项措施，队长、工长、安全员必须现场指挥，工长和安全员配套作业，1人工作，1人监视顶板，发现有垮落流矸、片帮预兆时，要将人员立即撤至安全地点。

8、冒落高度在1m以上时，构顶前要先检查瓦斯，严禁瓦斯超限作业。

9、施工中要有专人监护顶板的变化情况，专人指挥维护，施工人员听从命令，相互配合好。

10、处理过程中，瓦检员要随时检查瓦斯情况，有问题立即停工撤人，先组织排放瓦斯。

11、如遇顶板有淋头水，停止作业并汇报调度室，经地质科检查无问题后，方可施工。必须“掘（爆破）一排，锚一排”，加强顶板管理，在淋头水段必须缩小排距为700mm，并加密锚索，锚索要紧跟煤头施工。如发现顶板压力大，顶板离层、顶板有响声，要立即停止作业，撤出工作面人员，待顶板稳定后，由外向里进行施工。

第三节  爆破

一、井下放炮

1、爆破严格执行“一炮三检”和“爆破三联锁”及爆破停电、撤人制度。

2、爆破40分钟后，班组长、爆破工、瓦检员同时进入工作面，检查通风瓦斯、顶板、有无瞎炮等异常情况，无问题后方可恢复生产。

3、爆破母线连接、检查线路和通电工作必须由放炮员一人操作。排除母线故障可采用导通法，不得采用短路法进行试验，特别严禁在盲巷内采用短路法试验母线。

4、装药时应注意以下事项：

（1）装药前，必须将炮眼内煤粉掏净。

（2）装药时，炮孔应保持干燥，炮孔内有水时采用防水袋。

（3）堵炮泥不可加压太重，以免药卷密度增加，影响起爆。

（4）每个药卷聚能穴端必须指向下面的殉炸药卷，装雷管的药卷必须装在第一位，不准装盖药或垫药。

5、封堵炮眼时必须按规定使用水炮泥。

6、不准装糊炮和利用残眼装药爆破。

7、采掘工作面必须有洒水消尘设备，并严格执行爆破前后20m范围内洒水、消尘制度，无水或无水炮泥时不准装药爆破。

8、严格执行爆破停电撤人制度。

9、爆破时撤人距离（直线）：煤巷掘进不得少于75m，岩巷、半煤岩巷掘进不得少于150m ,并有掩体。掘进巷道，若距工作面75m以内有拐弯时，人员撤进拐弯内10m以上，但撤人总距离不少于50m。间距小于20m的平行巷道或其他各种地点，其中一个巷道爆破时，另一巷道或工作地点内的人员也必须全部撤至距相邻放爆破75m以外的安全地点。

10、爆破母线要由爆破工亲自连接，爆破前应检查全部网路有无断线、短路、接地，检查确认无问题后方可爆破。如拒爆，由爆破工检查线路、查找原因，其他人员不准检查，更不得进入警戒区内。

11、炮眼深度小于0.6m时不得装药爆破。

12、爆破如遇瞎炮，执行以下措施：

（1）由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。

（2）在距拒爆炮眼0.3m以外由打拒爆炮眼的人员另打与拒爆眼平行的新炮眼，重新装药起爆。

（3）严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷，或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药，严禁将炮眼残底继续加深，严禁用干打眼的方法往外掏药，严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼。

（4）处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸石，收集未爆的电雷管。

（5）在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

（6）不得将瞎炮留给下一班处理。

第四节  防治水

根据地质资料，本工作面最大涌水量为5－10m3/h，正常涌水量为1m3/h，不影响生产。但必须执行以下措施。

1、探放水要严格执行《煤矿安全规程》第二百八十五条—二百九十四条的规定。

2、严格执行“有掘必探，先探后掘”的原则，探100米掘80米。

3、探巷期间，若钻孔有水流出，不准将钻杆拔出，用木楔将钻杆与探眼背紧，停止工作，撤出工作人员，立即汇报调度室。

4、在探巷期间必须配备专用的排水泵并且接好专用排水管。

5、探巷期间及掘进时，发现探眼中有水渗出、煤壁挂红、挂汗、空气变冷、顶板来压、出现雾气、水叫、顶板淋头水加大、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须立即停止工作，采取措施，撤出工作面所有人员，及时汇报调度室。

第五节  机电

一、一般规定

1、巷道内所有电铃、操作按钮、电缆、开关上架并排列有序，线路悬挂符合要求。

2、小绞车下部车场的电铃、操作按钮要挂在下部车场有人员躲避的安全地点。

3、漏电保护每天试验一次，各类联锁必须班班检验，发现问题及时处理。

4、井下隔爆电器设备要完好，杜绝鸡爪子、羊尾巴、明接头、破口和失爆。

5、严禁带电检修、搬迁电器设备、电缆、电线。

6、机电设备检修时，必须切断电源闭锁开关，并挂停电牌。

7、检修好后需送电时，送电人员确认无人在电器线上工作时方可送电。

8、严格执行“停送电”制度。严格执行“谁停电，谁送电”的原则。

9、其他未提到之处，严格执行“机电维护操作规定”中的有关规定。

二、掘进机管理规定

1、掘进机司机必须经过专门技术培训，考试合格后方可持证上岗。

2、司机必须坚持使用掘进机上所有的安全闭锁装置和保护装置，不得擅自改动或甩脱不用，不能随意调整液压系统及喷雾系统各部的压力。

3、割煤时必须配备正、副司机，正司机负责开机，副司机负责监护。司机必须精力集中，不得擅自离开工作岗位。

4、开机前，对机器必须进行各部位详细检查，经检查确认机器正常并在作业人员撤至安全地点后，方可合上电源总开关，按操作程序进行空载试运转，禁止带负荷启动。

5、开机前，必须发出报警信号，合上离合开关，按机械技术操作规定顺序启动。一般的启动顺序是：液压泵→胶带输送机→刮板输送机→截割部。

6、截割时，根据煤岩的软硬程度掌握好机器推进速度，避免发生截割电机过载和压死刮板输送机等现象，截割时应放下铲板。如果落煤量大而造成过载时，司机必须立即停机，进行处理。严禁点动开机处理，以免烧毁电动机或损坏液压马达。

7、截割头在最低位置截割时，严禁将铲板抬起，截割部与铲板间距不得小于300mm,严禁截割头与铲板相碰，截割上部煤岩时应防止截齿触网。

8、检修掘进机时，必须将掘进机退出煤头20m以外的安全地点，煤头需放炮时，将掘进机撤出煤头20m以外。

9、风量不足、防尘设施不齐全、无照明、无水时等不准作业。

10、更换截齿时，必须断开掘进机电器控制回路开关，打开隔离开关，切断掘进机供电电源，并在顺槽开关箱上挂停电牌后再进行更换。

11、检修前应切断机器电源，并认真检查掘进机周围的顶板情况、通风瓦斯情况，以确保工作区域的安全。

12、按规定对机器进行班、日、旬、月检（“四检”）和维护保养工作并有记录，特别是对关键部件须经常进行维护与保养。

13、安装和拆除桥式转载机时，必须对起吊处的支护进行加固，起吊设施安全可靠。严禁施工人员在悬挂物下逗留。

14、司机开机前，必须提前1分钟发出警报，确认铲板前方无人时，方可启动掘进机。

15、利用综掘机拉皮带延长皮带时，牵引区严禁有人，绳环必须安全可靠。

三、带式输送机、刮板输送机管理规定

1、检修输送机时，必须闭锁输送机控制开关，并挂“有人工作，不许合闸！”的停电牌。

2、任何情况下，严禁人员站在主被动滚上蹬踩皮带，同时必须停电锁开关。

3、刮板输送机机头、机尾必须支设压柱。

4、皮带运行中，严禁清理机头、机尾的附煤（矸）。

5、禁止使用不合格的易熔塞，防爆片。

6、输送机司机发现以外情况，必须立即停机处理后，方可继续开机。

7、严禁蹬踩运行中的输送机。

第六节  运输

一、刮板输送机运输

1、司机必须经过专业培训，考试合格，并取得操作合格证后，方可持证上岗。

2、严格执行集团公司“巷道掘进操作规程”中的刮板输送机司机操作的有关规定。

3、刮板输送机的机尾必须打好地锚，机头必须打好压柱。

4、严格执行操作标准，坚守工作岗位，注意力集中，开机时不得正对机头，司机必须站在人行侧，同时要注意来往车辆。如有车辆运输时，刮板输送机司机必须停机撤到安全地点，等车辆安全通过并关闭一切运输安全设施后方可开机。

5、坚守工作岗位，注意力集中，随时停机处理刮板输送机中拉出的杂物、大块矸石和大于300mm的大块炭。

6、刮板输送机信号必须齐全、灵敏、可靠，无信号或信号不清严禁开机。

7、严禁蹬踩运行中的刮板输送机。严禁用刮板输送机运送材料。

8、处理刮板输送机事故、检修刮板输送机，要停溜锁开关。

9、跨越刮板输送机之处必须设置过桥。

10、刮板输送机帮严禁堆放任何材料。

二、皮带运输机运输

1、司机必须经过专业培训，考试合格，并取得操作合格证后，方可持证上岗。

2、严格执行集团公司“巷道掘进操作规程”中的皮带输送机司机操作的有关规定。

3、皮带输送机机头（尾）处设置不少于2个灭火器及洒沙工具。

4、机头、机尾必须安设往返声光电铃信号，且保证清晰可靠。

5、皮带输送机机头、机尾以及皮带底部的附煤必须清理干净，严禁在皮带运行中掏机头、机尾的回煤。

6、皮带输送机司机严格执行操作标准，坚守工作岗位，注意力集中，开机时不得正对机头，司机必须站在人行侧，同时要注意来往车辆。如有车辆运输时，皮带输送机司机必须停机撤到安全地点，等车辆安全通过并关闭一切运输安全设施后方可开机。开机要做到点动启动。

7、跨越皮带输送机之处必须设置过桥。

8、皮带输送机司机坚守工作岗位，注意力集中，无信号或信号不清严禁开机。

9、皮带输送机机头前后两端各20m范围内，都必须用不燃性材料支护。

10、输送机帮及输送带下严禁堆放任何材料。

三、小绞车运输

1、绞车运输严格执行《巷道掘进操作规程》中第307—328条有关规定。

2、绞车司机接班时必须认真检查绞车附近5m内的支护是否完整牢固；绞车各部件是否完好；信号装置，制动装置；绞车与变向轮的固定装置、车尾巴、挡车器、保险绳等；行车线路轨道及其连接装置等。发现问题必须及时处理。

3、司机操作位置必须在护身板后面。操作时，必须穿好衣服，扎好袖口，精力集中，坚守岗位，不得兼作其它工作。听不清信号不开车，防跑车装置不可靠不得开车。上下车必须听从信号指挥。

4、绞车运输采用声光信号，要求声光兼备，双向往返，齐全有效，操作灵活，信号规定：“一停二开三放车，发生事故打乱点”。严禁将信号压扣安设在拐弯巷道的里侧。

5、每部绞车必须由司机和上下部摘挂钩工3人操作，严禁小绞车司机兼做摘挂钩工作

6、绞车司机要专人专职，持证上岗，要熟悉工作地点的巷道情况，按坡度掌握行车速度，开车时手不离把，目视前方，开车时不准急停急开，速度要均匀，严禁放飞车。如发现异常情况，负荷变化要立即切闸停电及时处理。

7、牵引材料时，若发生拉不动现象，严禁强行硬拉，必须查清原因处理后，方可进行正常作业。

8、严格执行“行人不行车、行车不行人”和“三连锁签字”的规定，上坡要挂保险绳和车尾巴，下坡要挂保险绳，牵引区内严禁有人，斜巷两端要有明显标志，同时要有警戒人员把守。

9、上下车前必须撤离车辆运行范围内的全部人员，躲入躲避硐或其它安全地点，下口放专人设好警戒。

10、矿车上坡进入车场后，先上挡道器后摘钩；下坡或出车场时，先挂好钩后方准打开挡道器，车过后及时将挡道器关好。

11、摘挂钩时严禁站在道心，严禁将头部和身体伸入两车之间进行操作，必须站在轨道外侧进行摘挂钩。

12、摘挂钩工在挂好车后，必须先检查碰头连接装置是否可靠，无问题后方可打点联系行车。

13、小绞车司机必须经常检查绞车的信号装置，制动装置，固定装置，连接装置和保险装置等是否灵敏可靠，齐全有效。钩头、连接环、插销是否安全可靠，矿车是否完好，发现问题要及时处理，不得违章作业。

14、当班负责人严格掌握挂车数，绞车只许拉一个车,严禁超挂，必须使用正规连接装置。

15、钢丝绳不得有硬弯、打结、缠绕和断股，绳头必须用专用卡绳装置固定在滚筒上。

16、绞车滚筒上应经常留三圈绳，以减轻固定处的张力，钢丝绳曲折处弯曲不得形成锐角。

17、车场挡车器除车辆通过时打开，其余时间保持关闭状态。

18、牵引中途停车时，司机必须切住停车手把，不能离开岗位，防止滑车。

四、装卸物料规定：

1．在平巷装卸时，必须先用木楔将矿车稳住；在斜巷装卸时，不准摘绳。

2. 两人以上装卸时，必须互叫互应。行动一致，要先起一头或先放一头，做到轻起轻放，不准盲目乱扔，以防物料弹落伤人或砸坏设备。

3．装载物料不得超重、超高、超宽。同车内的物料长短应一致，否则必须长料在下、短料在上。长短料穿插时应按运行方向前低后高，必须用绳索或铁丝捆绑牢固。

4. 物料必须卸在指定地点。卸料前先清理环境，防止卸料砸坏电器设备及管、线，以及砸飞它物伤人。

5．堆放物料时，要按品种、规格分类码放整齐，料堆要下宽上窄，并要保证行人行车宽度和通风断面。

6、运料时，注意不要刮碰支架和电器设备及管、线。

7、运料时，人员要躲开物料正前方，避免滑落伤人。

五、处理落道矿车规定：

1．上道时必须有专人监护和指挥。上道人员不得少于两人，并相互照应好，确保人身安全。

2．平巷上道时，从车前或车后上道，两帮不得有人。车前上道时，在车后打好牢固的十字掩木，车后上道时，在车前打好牢固的十字掩木，先抬一头上轨，后抬另一头复位。

3、倾斜巷道处理事故由上向下逐个处理。斜巷上道时，坡上坡下放好警戒，提前在车下方打好老汉柱，车后上道两帮不得站人，司机必须切紧闸把，将钢丝绳绷紧，不得离岗。上道时，要注意绞车跳绳伤人，先将下方车轮上起，挂好车尾巴，然后全部人员撤至车上方上道。

4、用铁轨、撬杠使矿车复位时，严禁行人，严禁人员站在弯道侧和巷道较窄的一侧，严禁任何人员进入物料可能倾倒一侧，严禁人员将身体的任何部位伸到车体底下。

5、需起高支垫时，要有专人监护，支点要选择好，保证车体平衡，防止滑斜、歪倒，重车落道时，要先卸车后上道。

6、严禁用钢丝绳牵引上道，倾斜巷道严禁摘钩处理。

7、采用手动葫芦上落道矿车时，按重物起吊规定执行。

六、大、重型材料运输

1、大型货载指长度4m以上，或宽度1.2m及以上，或高度1.25m及以上的非正常支护材料物品，重型货载指重量为5t以上的货载。

2、运输大、重型货载必须有专人现场指挥。

3、矿车的载重按车的载重重量装载，不得超载。

4、必须有专人检查装车情况。不符合装车要求，不得进入车场。

5、大、重型货载车辆停放在车场时，每辆车都必须用用十字掩木打掩，不得用石子等代替。

6、绞车牵引力、钢丝绳强度必须满足《煤矿安全规程》要求，同时绞车必须有可靠的制动阀。

7、每钩只准挂一个车，不得跟人运输大、重型货载。

8、大、重型货载必须保证捆绑牢固可靠、支垫平稳、重心适中，否则不得提放运输。

9、重型设备运输必须装在平板车上，且宽度不得超过1.6m，高度不得超过1.8m（轨面起）。必须用双股小股钢丝绳捆绑牢固，否则不得挂钩上下。

10、长型材料（如铁道、钢管）等运输，必须装在材料车内，并必须捆绑牢固，否则不得摘钩。

第七节  其他

一、质量标准化

1、施工应坚持一次成巷，工程质量符合“煤矿安全质量标准及考核办法”规定。严格质量验收制度，各班组、各工序应进行自检、互检，对不合格工程要及时处理，工程合格后方可继续施工。施工队组要保管好施工原始资料。

2、在掘进过程中必须搞好文明施工。所有工具、材料管线等应堆放、悬挂整齐，巷道内无杂物、无淤泥、无积水。巷道内要按集团公司规定挂各类施工牌板和岗位操作要求。

3、各工种操作正规化、质量标准化，严格执行工作岗位责任制和岗位作业标准化。

二、回风巷开口时、切巷的扩巷以及巷道遇大的构造或安装、拆除装运掘进机等大型设备及巷道贯通时另报专项措施。

三、提高煤质措施

1、加强顶板管理，防止顶板冒落。

2、遇构造或冒顶漏矸较多时，矸石应集中装车上井，不允许直接拉入煤仓。

3、煤层厚度满足设计要求时，不允许掘进机割顶、底板。

4、使用纤维胶带，班班调整皮带，保证不跑偏，底皮带不磨附煤。

5、各岗位工随时拣出输送机拉出的杂物，及时清理巷道，保持巷道清洁。

第八章  灾害应急措施及避灾路线

一、特殊情况下的防范措施

1、进入该工作面地点以前，必须熟悉该工作面的通风系统及避灾路线。

2、下井人员必须携带自救器，并会正确使用。

3、遇有火灾、瓦斯、煤尘爆炸或巷道内散发出有害气体事故时，要立即佩戴自救器，一律向进风方向组织撤人，并及时汇报调度室。

4、煤头或巷帮有透水预兆时，或遇水灾事故时，要立即组织人员向附近巷道高处撤退，然后再想办法沿避灾路线，迅速撤出事故地点。

5、巷道遇冒顶事故时，被困人员通过敲击风、水管的方式与外界取得联系并等待救援。

二、避灾路线（见避灾路线图）

避灾路线：

XXX工作面回风顺槽：

水灾避灾路线为：工作面→XXX工作面回风顺槽→北回风横贯→东大轨道巷→轨道巷横贯→东大皮带巷→井底车场→副斜井→地面。

火灾避灾路线为：工作面→XXX工作面回风顺槽→北回风横贯→东大轨道巷→轨道巷横贯→东大皮带巷→井底车场→副斜井→地面。

顶板事故避灾路线为：工作面→XXX工作面回风顺槽→北回风横贯→东大轨道巷→轨道巷横贯→东大皮带巷→井底车场→副斜井→地面。

遇瓦斯灾害时避灾路线为：工作面→XXX工作面回风顺槽→北回风横贯→东大轨道巷→轨道巷横贯→东大皮带巷→井底车场→副斜井→地面。

其他未提之处，严格按照《煤矿安全规程》、集团公司《巷道掘进操作规程》和集团公司及XXX公司的有关规定执行。