目      录

第一章  概况	- 3 -

第一节  概述	- 3 -

第二节  编写依据	- 3 -

第二章  地面相对位置及水文地质情况	- 6 -

第一节  地面相对位置及邻近采区开采情况	- 6 -

第二节  地质构造	- 6 -

第三节  水文地质	- 7 -

第三章 巷道布置及支护说明	- 7 -

第一节  巷道布置	- 7 -

第二节   矿压观测与岩性探测	- 7 -

第四节  支护设计	- 9 -

第五节  钻场支护设计	- 17 -

第五节	切巷设计	- 17 -

第六节  支护工艺	- 18 -

第四章   施工工艺	- 24 -

第一节  施工方法	- 24 -

第二节  施工方式	- 26 -

第三节  爆破作业	- 26 -

第四节  装载与运输	- 28 -

第五节  管线及轨道敷设	- 31 -

第六节  设备及工具配备	- 32 -

第五章  生产系统	- 33 -

第一节  通  风	- 33 -

第二节  安全监控	- 38 -

第三节  运  输	- 39 -

第四节  供  电	- 39 -

第五节  压风与供水	- 41 -

第六节  排  水	- 42 -

第七节  综合防尘	- 42 -

第八节  防 灭 火	- 43 -

第九节  照明、通信和信号	- 43 -

第六章  劳动组织及主要技术经济指标	- 44 -

第一节  劳动组织	- 44 -

第二节  循环作业	- 46 -

第三节  主要技术经济指标	- 46 -

第七章  安全技术措施	- 48 -

第一节  一 通 三 防	- 48 -

第二节  顶  板	- 50 -

第三节  爆  破	- 51 -

第四节  防 治 水	- 54 -

第五节  机   电	- 55 -

第六节  运   输	- 56 -

第七节  设备拆除及安装	- 59 -

第八节  过构造	- 59 -

第九节  其它	- 60 -

第八章  灾难应急措施及避灾路线	- 61 -

# 第一章  概况

## 第一节  概述

一、巷道名称

该巷道为XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷。

二、掘进目的及用途

XXX工作面回风巷主要用于XXX工作面回采时的回风运料、行人、通风、供水。XXX工作面内错尾巷主要用于回采期间采空区及工作面瓦斯排放工作。

三、巷道设计长度、坡度及服务年限

XXX工作面回风巷开口位置位于中央盘区辅助运输巷XXX测点处，与中央盘区辅助运输巷垂直布置，巷道沿15#煤顶板向南掘进；XXX工作面内错瓦斯尾巷开口位置位于中央盘区南回风巷，现已施工195米，与中央盘区南回风巷垂直布置。该巷道底板距离15#煤层顶板保持5-6米的层间距，沿该层位向南掘进；施工过程中每10米，探测一次与15#煤的间距，并挂牌管理。

XXX工作面回风巷设计长度2090米，服务年限在2年以上。

XXX工作面内错瓦斯尾巷设计长度为2029.9m，服务年限在2年以上。

四、巷道性质

XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷为XXX工作面的回采巷道。

五、预计开竣工时间

XXX工作面回风巷预计从2010年11月开工，预计到2012年8月竣工。

XXX工作面内错瓦斯尾巷从2010年8月开工，预计到2012年4月竣工。

附图1-1：中央盘区XXX工作面平、剖面图

## 第二节  编写依据

一、本规程编写依据为XXX煤业有限责任公司生产技术部设计的XXX工作面系统巷平、剖、断面图；图号为：XXX，批准时间为2010年6月。

二、生产技术部地质组提供的地质说明书。

工作面掘进地质说明书

| 概 况 | 煤层名称 | 15#煤 |  |  | 水平名称 |  | +510 |  | 采区名称 |  |  | 中央盘区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作面名称 | XXX综采 |  |  | 地面标高 (m) |  | 1103～914m |  | 工作面标高 (m) |  |  | 540~620m |
|  | 地面位置 | 工作面位于昔广公路西南部，属于西南高东北低的山谷地形，工作面范围内无其它建筑物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井下位置 及四邻 | 西部为15108工作面，东部、南部及北部为未掘工作面。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 走向长(m) | 2090 |  | 倾向长(m) |  |  | 200 |  |  | 面积(㎡) | 418000 |  |
| 煤 层 情 况 | 煤层总厚(m) | 5.5 |  | 煤层结构(m) |  |  |  |  |  | 煤层倾角 | 5°～10° |  |
|  |  |  |  | 0.3(0.15)3.0(0.15)1.5（0.1）0.3 |  |  |  |  |  |  | 7° |  |
|  | 本面15#煤层为复杂结构煤层，一般含矸2~3层，煤岩类型为半光亮型~光亮型，性脆易碎中上部光泽暗，暗煤较多。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤 层 顶 底 板 情 况 | 顶底板名称 |  | 岩石名称 |  |  | 厚度(m) |  | 岩性特征 |  |  |  |  |
|  | 老顶 |  | 细粒砂岩 |  |  | 8.5 |  | 灰白色，以石英、长石为主。 |  |  |  |  |
|  | 直接顶 |  | 砂质泥岩 |  |  | 3.0 |  | 黑灰色，致密性脆，断口平坦。 |  |  |  |  |
|  | 伪顶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伪底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接底 |  | 砂质泥岩 |  |  | 2.0 |  | 黑灰色，致密性软，含植物根茎化石。 |  |  |  |  |
|  | 老底 |  | 细粒砂岩 |  |  | 7.5 |  | 灰白色，以石英为主。 |  |  |  |  |
| 地 质 构 造 情 况 | 工作面15#煤层总体为一西南高东北低的单斜形态，煤层有波状起伏，倾角一般7°左右。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XXX进风副巷中央盘区南回风开口以南190~320米处揭露一向斜构造，中央盘区南回风开口以南296米为此向斜轴部，建议队组在进、回风以及内错尾巷和高抽巷掘进至此处时注意加强顶板及瓦斯管理，防止瓦斯突出和顶板事故的发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陷 落 柱 | 地表未发现陷落柱构造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 水文 地质 情况 及探 放水 情况 | 本面水文地质条件简单，主要充水来源为顶板含水层水，一般无涌水，巷道充水一般为岩层出水为K2、K3灰岩水，正常涌水量为2-3m3/h。地面分别有巴州河两条支流横穿工作面，河流属季节性河流，由于盖山厚度较大，故对工作面影响不大，但在雨季可能有顶板渗水现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最大涌水量 |  |  | 7-10 m3/h |  | 正常涌水量 |  | 2-3m3/h |  |
| 瓦斯地质情况 | 工作面瓦斯含量、压力、涌出量从北向南依次递减；瓦斯含量8-10m3/t，瓦斯压力0.6-0.9Mpa，瓦斯涌出量18-20 m3/t。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大瓦斯含量：10 m3/t |  |  | 最大瓦斯压力： 0.9Mpa |  |  |  | 最大瓦斯涌出量：20 m3/t |  |
| 储量预算 |  | 走向长 (m) | 倾斜长 (m) | 面积 (㎡) | 煤厚 (m) | 容重 (t/m3) | 工业储量 (t) | 回采率 (%) | 可采储量 (t) |
|  |  | 2090 | 200 | 418000 | 5.5 | 1.42 | 3264580 | 93 | 3036059 |
| 问题及建议 |  | 1、在进风、回风巷掘进中，队组要严格沿顶板掘进，遇地质构造等情况要及时向有关部门汇报，并要求每隔30-50米进行煤层厚度探测。 2、在瓦斯尾巷与进风副巷掘进中，要保持在15#煤顶板以上5米掘进，并按照XXX寺发[2010]101号要求每隔40米施工一个钻场进行超前探测探测，发现问题及时汇报处理。 3、高抽巷在穿过K2、K3灰岩含水层时，会有涌水现象，须安置排水设施，以防影响生产。 4、在遇、穿越断层、陷落柱、褶曲等时,瓦斯含量会随时增加，突出危险性增大，严格执行相关防突规定和措施，要做好瓦斯管理工作和顶板管理工作。 5、XXX工作面回风顺槽掘进至312米处，巷道右帮与L28号钻孔水平距离为4.8米；XXX工作面进风顺槽掘进至1385米处，巷道左帮与L32号钻孔水平距离为5.3米；XXX工作面辅助巷掘进至1356米处，巷道右帮与L32号钻孔水平距离为33米，建议队组掘进至上述位置时注意制定专项措施，加强支护及瓦斯管理，防止钻孔导通水或瓦斯，危害工作面安全。 6、该区域未进行三维地震勘探，待三维地震勘探工作完成后再对该区域的地质构造情况进行补充说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总工程师批示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 图 |  | - 综合柱状图 - 15#煤层底板等高线图1:2000 - 进、回风预想剖面图1：2000 - 瓦斯地质图1:2000 - 井上下对照图1:2000 |  |  |  |  |  |  |  |

三、邻近巷道的矿压观测资料。

四、《煤矿安全规程》、《巷道掘进操作规程》及集团公司、本公司有关规定。

# 第二章  地面相对位置及水文地质情况

- 第一节  地面相对位置及邻近采区开采情况

地面相对位置及邻近采区开采情况见表2-1-1。

表2-1-1 井上下对照关系情况表

| 水平 | +510 | 工程名称 | XXX工作面回风巷、内错瓦斯尾巷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面标高/m | 1103～914m | 井下标高/m | 井下15#煤层底板标高为540~620m |
| 地面的相对位置 建筑物及其他 | XXX工作面回风巷、内错瓦斯尾巷位于昔广公路西南部，属于西南高东北低的山谷地形，工作面范围内无其它建筑物。 |  |  |
| 井下相对位置对 掘进巷道的影响 | 西部为15108工作面，东部、南部及北部为未掘工作面。 |  |  |
| 邻近采掘情况对 掘进巷道的影响 | 东部巷道未掘；西部为15104、15108工作面；南部为未掘巷道；北为中央盘区辅助运输巷、中央盘区胶带机巷、中央盘区北回风巷。 |  |  |

- 第二节  地质构造

工作面15#煤层总体为西南高东北低的单斜形态，煤层有波状起伏，倾角一般5-10°左右。XXX进风行人巷在中央盘区南回风开口以南190~320米处揭露一向斜构造，中央盘区南回风开口以南296米为此向斜轴部，遇向斜构造时，必须及时与生产技术部地测部门联系，制定相应的安全技术措施后，方可施工。遇穿层巷道时，控制好层间距，必须及时与生产技术部地测部门联系，制定相应的安全技术措施后，方可施工。XXX工作面回风巷以及内错瓦斯尾巷掘进至此处时注意加强顶板及瓦斯管理，防止瓦斯突出和顶板事故的发生。

附图2-1：中央盘区XXX工作面地质平、剖面图

附图2-2:综合柱状图

- 第三节  水文地质

本面水文地质条件简单，主要充水来源为顶板含水层水，一般无涌水，巷道充水一般为岩层出水为K2、K3灰岩水，正常涌水量为2-3m3/h。地面分别有巴州河两条支流横穿工作面，属季节性河流，由于盖山厚度较大，故对工作面影响不大，但在雨季可能有顶板渗水现象。正常涌水量2-3m3/h，最大涌水量7-10 m3/h。

# 第三章 巷道布置及支护说明

- 第一节  巷道布置

XXX工作面回风巷开口位置位于中央盘区辅助运输巷XXX测点处，属于510水平，与中央盘区辅助运输巷垂直布置，巷道沿15#煤顶板向南掘进。开口坐标为：X=68294.00 ，Y=15326.52，Z=563.74。

XXX工作面内错瓦斯尾巷开口位置位于中央盘区南回风巷，现已施工195米，与中央盘区南回风巷垂直布置。该巷道底板距离15#煤层顶板保持5-6米的层间距，沿该层位向南掘进。

- 第二节   矿压观测与岩性探测

一、观测对象：XXX工作面回风巷

二、观测内容

用LDZ-200型锚杆拉力计、MC—700型扭力矩扳手对锚杆的锚固力、扭力矩实施抽查检测，用MQ17-200/40-D型锚索涨拉机具检测锚索预紧力，用LBY—3型顶板离层仪观察顶板位移量，在顶帮标注观察点，用钢尺实测巷道表面位移，及顶、底板和两帮移近量。具体观测内容见表3-1。

三、观测目的

当出现下列情况之一时，应采取措施，加强支护，安装矿压观测仪器：

- 巷道顶板离层超过规定；

- 喷射砼出现大量裂缝；

- 锚杆体、锚索发生被发拉断现象；

- 锚杆、锚索托盘被压坏；

- 巷道围岩发生较大变化。

| 序号 | 观测项目 | 观测目的 | 观测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷道围岩表面位移 | 顶、底板和两帮相对移近量 | 测枪、卷尺 |
| 2 | 巷道顶板深部位移 | 顶板离层位移 | LBY-3型顶板离层仪 |
| 3 | 锚杆、锚索载荷 | 顶、帮锚杆、锚索承载 | MC—300型锚杆测力计 |
|  | 锚杆锚固力、锚索预紧力 | 顶、帮锚杆（索）预应力 | LDZ—200型锚杆拉力计和 MQ17-200/40-D型锚索涨拉机具，扭力矩扳手 |
| 4 | 巷道断面收缩及支护破坏情况 | 变形破坏程度 | 钢尺、宏观观测 |

3-1  矿压观测内容表

四、观测方法

1、测点设置：

XXX工作面回风巷每150m必须设置矿压观测站，15#煤上层及单一煤层巷道，观测站间距不得超过150m。测站间距误差不得超过10m，同一观测站内的矿压一起应尽量布置在5m范围内，观测站必须有明显的标志牌。每个观测站仪器安装见表3-2。

表3-2  观测站仪器安装

| 测力计 |  | 顶板离层仪 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锚杆压力计 | 锚索压力计 |  | 同时进行表面位移锚固、预紧力、扭矩测试 |
| 顶 | 顶部 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

五、顶板岩性探测

（1）观测方法：

① 顶板岩性探测工作由公司生产技术部地质组负责，打眼队组配合。

② XXX工作面回风巷要在开口施工位置每隔300m由公司生产技术部部地质组牵头，队组采用75型钻机对顶板岩芯进行一次取芯，探测取芯深度大于设计锚索长度2m。探测取芯深度为9.5m，与水平面夹角为80°。每隔50m用锚杆钻机及时对掘开巷道顶板岩性进行预测，根据顶板岩性变化情况及时确定合理支护参数，提供较为可靠的地质依据，确保安全生产。XXX工作面内错瓦斯尾巷要在开口施工位置每隔500m由公司生产技术部部地质组牵头，队组采用75型钻机对顶板岩芯进行一次取芯，探测取芯深度大于设计锚索长度2m。探测取芯深度为9.5m，与水平面夹角为80°。每隔100m用锚杆钻机及时对掘开巷道顶板岩性进行预测，根据顶板岩性变化情况及时确定合理支护参数，提供较为可靠的地质依据，确保安全生产。（见探测取芯孔布置平面图）

③ 取芯探测孔深度必须大于设计锚索长度2m，但孔深不得小于5m。

④ 掘进施工巷道顶板岩性变化较大或遇构造顶板破碎时，取芯孔间距应缩小一半，非取芯孔应加密到10-30m一个。

（2） 顶板离层监测：

①从安装仪表、仪器起次日开始观测记录，锚杆、锚索支护煤巷，必须设置矿压观测站，并按规定进行观测（距掘进工作面200m以内，每天观测一次，其他巷道每周观测不少于两次，如遇特殊情况应增加观测次数）、记录、分析。

② 每个矿压观测站记录牌板、顶板离层监测记录牌板和巷道顶板岩性探测牌板标号必须一致，牌板上要注明：顶板离层仪初始数据、锚杆压力计、顶底板移近量读数、岩性探测情况及观测人、观测时间。

③ 顶板离层监测仪内基点安装位置在孔底，外基点安装位置与锚杆的末端深度相同。

④ 安设顶板离层监测仪,必须将顶板离层监测仪固定牢靠，读数计采用螺丝固定。

⑤ 观测顶板时，发现顶板压力显现、岩性变化较大或遇构造顶板破碎时，必须及时采取锚索加密、缩小循环进度等措施加强顶板管理。

六、数据处理

在掘进施工过程中，必须按照集团公司XXX发［2006］44号文件《掘进顶板岩性探测管理规定》进行顶板岩性探测，严格按照XXX生字［2005］229号和XXX生便函字［2006］06号文件规定对巷道进行矿压观测和记录、分析，确保支护参数合理可靠。

- 第四节  支护设计

一、巷道断面及支护形式

（一）巷道断面

XXX工作面回风巷巷道断面采用矩形断面

XXX工作面内错瓦斯尾巷巷道断面采用矩形断面

规格尺寸见表3-4-1

表3-4-1 巷道断面形状、规格尺寸

| 巷道名称 | 断面形状 | 荒宽 | 荒高 | 掘进面积 | 净宽 | 净高 | 净面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX工作面回风巷 | 矩形 | 4.6 | 3.7 | 17.02 | 4.4 | 3.6 | 15.84 |
| XXX工作面 内错瓦斯尾巷 | 矩形 | 3.6m | 2.8m | 10.08㎡ | 3.4m | 2.7m | 9.18㎡ |

（二）支护形式

XXX工作面回风巷采用锚杆、经纬网、波纹钢带、钢筋钢带、锚索联合支护，6孔波纹钢带打注锚杆、锚索，顶锚杆间距860mm，排距900mm；帮锚杆每排8根，每帮4根，间距900mm，排距900mm；顶部锚索布置在钢带上，排距900mm；帮锚索排距2700mm，布置在距底板2000mm处的煤柱帮。如遇顶板破碎不平整时采用球形索具。

XXX工作面内错瓦斯尾巷顶部采用锚杆+锚索+菱形网+钢筋钢带联合支护，顶锚杆间距：825mm，钢筋钢带排距：900mm。顶部两排钢筋钢带之间，在巷道正中布置一根锚索，排距1600mm，锚索垂直顶板布置。帮部采用单体锚杆支护，帮锚杆间排距为：900×800mm，最上一排帮锚杆向上倾斜15°，距离巷道顶板250-300mm；最下一排帮锚杆向下倾斜15°，距离巷道底板600mm，其它帮锚杆垂直巷帮布置。掘进过程中，最下一排帮锚杆最多滞后30米，其它帮锚杆要紧跟茬岩。帮部采用单体锚杆支护。如遇围岩破碎时，顶部采用锚杆+锚索+菱形网+W钢带，帮部采用锚杆+菱形网支护。

附图3-2：XXX工作面回风巷断面支护图。

附图3-3：XXX工作面内错瓦斯尾巷断面支护图。

附图3-4：XXX工作面内错瓦斯尾巷断面支护图（围岩破碎段）。

二、支护材料

支护材料规格见表3-4-2；XXX工作面回风巷支护材料表

支护材料规格见表3-4-3；XXX工作面内错瓦斯尾巷支护材料表

表3-4-2   XXX工作面回风巷支护材料表

| 材料名称 | 型号及规格 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巷顶钢带 | 4400×220×4mm，孔间距840mm | 6孔波纹钢带 |  |
| 钻场顶钢带 | 4900×220×4mm，孔间距920mm | 6孔波纹钢带 | 钻场 |
| 顶锚杆 | Φ20×2200mm | 左旋无纵肋螺纹钢锚杆20Sim |  |
| 顶锚杆锚固剂 | MSCK—23/80 | 树脂锚固剂 |  |
| 顶锚杆托板 | 150×150×24mm | 铸钢托板 |  |
| 锚索 | 顶：Φ17.8×7200mm；帮：Φ17.8 ×4200mm | 1860级预应力钢绞线 |  |
| 锚具 | KM18型 | 球型锚具 |  |
| 顶锚索托板 | 240×160×29mm | 球形托板 |  |
| 网 | 顶：5600×1100mm，Φ12，30×30mm 帮：3200×1100mm，Φ12，30×30mm | 经纬网 |  |
| 锚索锚固剂 | MSCK—23/120 | 树脂锚固剂 |  |
| 帮锚索托梁 | 400mm | 14#槽钢 |  |
| 帮锚索托板 | 200×80×16mm | 钢托盘 |  |
| 帮锚杆 | Φ18×2400mm，麻花体长600mm | 圆钢麻花式锚杆 |  |
| 帮锚杆锚固剂 | MSCK—23/60 | 树脂锚固剂 |  |
| 帮锚杆托板 | 140×100×8mm | 槽形托板 |  |
| 帮部钢筋钢带 | 2000×100mm、1000×100mm | φ12钢筋 |  |

表3-4-3；XXX工作面内错瓦斯尾巷支护材料表

| 材料名称 | 材料规格/mm | 材料种类 |
| --- | --- | --- |
| 顶锚杆 | φ20×2200mm | 无纵肋左旋螺纹钢锚杆 |
| 帮锚杆 | φ18×1800mm | 圆钢麻花锚杆 |
| 药卷 | 顶部：MSCK23/80 帮部：MSCK28/80 | 树脂锚杆锚固剂 |
| 顶锚杆托盘 | 130×100×8mm | 槽形托盘 |
| 帮锚杆托盘 | 150×150×10mm | 正方形铁托盘 |
| 钢绞线 | φ17.8×6200mm | 1860级低松弛钢绞线 |
| 药卷 | MSCK23/120 | 树脂药卷 |
| 托梁 | L=400mm | 14#槽钢 |
| 垫片 | 200×80×16mm | 铁垫片 |
| 锚具 | KM18型 | 普通锚具（球型锚具） |
| 菱形网 | 4000×1100mm，网格规格65×65mm |  |
| 钢筋钢带 | 3500×100mm | φ12mm钢筋 |
| W钢带 | 3500×220×4mm（围岩破碎段） |  |
| 顶锚杆托盘 | 95×95×8mm（围岩破碎段） | 球形托盘 |
| 锚索托盘 | 240×200×80mm（围岩破碎段） | 铸钢托盘 |

三、支护参数设计

（一）采用类比法合理选择支护参数

XXX工作面回风巷采用锚杆、经纬网、波纹钢带、钢筋钢带、锚索联合支护，6孔波纹钢带打注锚杆、锚索，顶锚杆间距840mm，排距900mm；帮锚杆每排8根，每帮4根，间距900mm，排距900mm，最上一排帮锚杆向上倾斜15°，距离巷道顶板250-300mm；最下一排帮锚杆向下倾斜15°，距离巷道底板650-700mm；顶部锚索布置在钢带上，排距900mm；帮锚索排距2700mm，布置在距底板2000mm处的煤柱帮。如遇顶板破碎不平整时采用球形索具。

XXX工作面内错瓦斯尾巷顶部每排共布置5根锚杆，顶锚杆间距：825mm，钢筋钢带排距：800mm，顶部靠两帮的锚杆向两帮倾斜15°，距帮150mm；其它锚杆均垂直顶板布置。两排钢筋钢带之间，在巷道正中布置一根锚索，排距1600mm，锚索垂直顶板布置。帮部采用单体锚杆支护，帮锚杆间排距为：900×800mm，最上一排帮锚杆向上倾斜15°，距离巷道顶板250-300mm；最下一排帮锚杆向下倾斜15°，距离巷道底板650-700mm，其它帮锚杆垂直巷帮布置。掘进过程中，最下一排帮锚杆最多滞后30米，其它帮锚杆要紧跟茬岩。锚索预紧力不小于160kN；锚杆锚固力不小于70kN，扭力矩达到150N·M，菱形网搭接100mm，每隔200mm用14#铅丝双股双边三花联网一道，每道绑扎不少于3匝。

XXX工作面内错瓦斯尾巷遇围岩破碎时，顶部加挂5眼W钢带，W钢带排距800mm，钢带眼距825mm。每排钢带布置1根锚索，锚索分别布置在第一排钢带的2眼，第二排钢带的3眼，第三排钢带的4眼，第四排同第一排，第五排同第二排，第六排同第三排，其它眼布置锚杆，循环向前布置。帮部采用锚杆+菱形网支护，帮锚杆间排距为：900×800mm，最上一排帮锚杆向上倾斜15°，距离巷道顶板250-300mm；最下一排帮锚杆向下倾斜15°，距离巷道底板650-700mm，其它帮锚杆垂直巷帮布置。

（二）采用计算法校核支护参数（XXX工作面回风巷）

1、顶锚杆通过悬吊作用，帮锚杆通过加固帮体作用，达到支护效果的条件，应满足：

L≥L1+L2+L3

式中：

L－锚杆总长；

L1－锚杆外露长度（顶锚杆取70mm，帮锚杆取150mm）；

L2－有效长度（顶锚杆取免压拱高b，帮锚杆取煤帮破碎深度c）；

L3－锚杆锚固段长度（顶锚杆取800mm，帮锚杆取600mm）；

b=[B/2+Htan（45°－ω/2）]/f顶

式中：B、H－巷道掘进跨度和高度，

B=4600mm，H=3700mm；

f顶－顶板岩石普氏系数，f顶取3；

ω－两帮围岩的似内摩擦角，ω取71.565°，ω=arctan（f顶）；

L2=[4600/2+3700×tan（45°－71.565°/2）]/3=967mm

c=Htan（45°－ω/2）

帮锚杆c=3700×tan（45°－71.565°/2）=600mm

依据上述公式计算得出

顶锚杆长L≥70＋967＋800＝1837mm

帮锚杆长L≥150＋600＋600＝1350mm

所选锚杆长度能满足计算要求。

2、校核顶锚杆间、排距：应满足a＜

式中：

G－锚杆设计锚固力G≥70kN；

k－安全系数，取k=2；

r－岩体容重，26.7kN/m3；

L2－有效长度（顶锚杆取b）；

a－顶锚杆间、排距，m；

计算得a=0.825m＜1.165m

顶锚杆间、排距参数能满足计算结果。

3、校核锚索长度

L=La+Lb+LC+Ld

式中：

L－锚索总长度，m；

La－锚索深入到较稳定岩层的锚固长度，m；

Lb－需要悬吊的不稳定岩层厚度，m；

Lc－托板及锚具的厚度，m；

Ld－外露张拉长度，m；

La≥Kd1fa/4fc

其中：K—安全系数；d1—锚索直径；

fa—锚索抗拉强度，N/mm2；fc—锚索与锚固剂的粘合强度，10N/mm2；

通过上述计算，锚索长度L=6.5m，所选锚索满足要求。

4、锚索数目的校核，应满足N≥KW/P断

式中：N—锚索数目；

K—安全系数；

P断—锚索最低破断力，KN；

W—被悬吊岩石的自重，KN；

其中：B—巷道掘进荒宽，m；    D—锚索间排距，m；

Σh—悬吊岩石厚度，m；

Σγ—悬吊岩石平均容重，KN/m3；

通过计算 N>1.4

XXX工作面回风巷锚索数目能满足要求

采用计算法校核支护参数（XXX工作面内错瓦斯尾巷）

1、顶锚杆通过悬吊作用，帮锚杆通过加固帮体作用，达到支护效果的条件，应满足：

L≥L1+L2+L3

式中：

L－锚杆总长；

L1－锚杆外露长度（托板厚度+螺母厚度+20~50mm，顶锚杆取50mm，帮锚杆取50mm）；

L2－有效长度（顶锚杆取免压拱高b，帮锚杆取巷帮破碎深度c）；

L3－锚杆锚固段长度（顶锚杆取800mm，帮锚杆取800mm）；

b=[B/2+Htan（45°－ω/2）]/f顶

式中：B、H－巷道掘进跨度和高度，

B=3600mm，H=2800mm；

f顶－顶板岩石普氏系数，f顶取3；

ω－两帮围岩的似内摩擦角，ω取75.9°；

L2=[3600/2+2800×tan（45°－75.9°/2）]/3=857.6mm

c=Htan（45°－ω/2）

帮锚杆c=2800×tan（45°－75.9°/2）=346.276mm

依据上述公式计算得出

顶锚杆长L≥50＋857.6＋800＝1707.6mm

帮锚杆长L≥50＋346.276＋800＝1196.276mm

所选锚杆长度能满足计算要求。

2、校核顶锚杆间、排距：应满足a＜式中：

G－锚杆设计锚固力G≥70kN；

k－安全系数，取k=2；

r－岩体容重，26.7kN/m3；

L2－有效长度（顶锚杆取b）；

a－顶锚杆间、排距，m；

计算得a=0.8m＜1.236m

顶锚杆间、排距参数能满足计算结果。

3、校核锚索长度

L=La+Lb+LC+Ld

式中：L－锚索总长度，m；

La－锚索深入到较稳定岩层的锚固长度，m；

Lb－需要悬吊的不稳定岩层厚度，m；

Lc－托板及锚具的厚度，m；

Ld－外露张拉长度，m；

La≥Kd1fa/4fc

其中：K—安全系数；

d1—锚索直径；

fa—锚索抗拉强度，N/mm2；

fc—锚索与锚固剂的粘合强度，N/mm2；

通过上述计算，锚索长度L=1103.6+4500+20+80+200=5903.6<6200mm，所选锚索满足要求。

4、锚索数目的校核，应满足N≥KW/P断

式中：N—锚索数目；

K—安全系数；

P断—锚索最低破断力，KN；

W—被悬吊岩石的自重，KN；

W=

W=3.6*4.5*26.7*1.6=922.725

其中：B—巷道掘进荒宽，m；

D—锚索间排距，m；

—悬吊岩石厚度，m；

—悬吊岩石平均容重，26.7KN/m3；

通过计算，N≥2.95

XXX工作面内错瓦斯尾巷锚索数目能满足要求。

## 第五节  钻场支护设计

一、钻场布置

为保证XXX工作面回风巷掘进期间的施工安全，在巷帮每隔70米施工钻场进行预抽瓦斯，瓦斯预抽孔长度设计为90m，预留20m超前距离。钻场在巷道两帮双耳布置。钻场规格为宽×深×高＝5×4.2×3.5m。

附图3-5：钻场平面布置图

二、钻场支护方式

1、钻场采用“锚索+锚杆+钢带+经纬网”支护，每个钻场内布置5排波纹钢带，排距0.9m，第一排钢带距巷道边0.05m，锚杆、锚索相间布置。附图3-5帮部支护图

2、钻场超宽处采用单体锚索、锚杆进行加强支护，锚杆、锚索相间布置。

3、支护材料：顶部采用6孔波纹钢带打注锚索、锚杆，顶部锚索、锚杆间距920mm，排距900mm。

附图3-6：钻场顶部支护示意图

三、施工方法

112工作面回风巷掘进到钻场设计的位置时，帮部空出5m的距离采取临时支护。在钻场部位采取了相应的防突措施以后，允许的情况下，开口采用综掘机进行截割、装煤；综掘机截割不到的地方采用放炮落煤，综掘机装煤的方式进行，炮眼的布置方式、深度和装药量可由爆破员和工长根据现场实际情况调整。

- 切巷设计

一、巷道断面及支护

巷道参数表

| 巷道名称 | 毛宽 | 毛高 | 毛断面 面积 | 净宽 | 净高 | 净断面 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX工作面切巷 | 8.2m | 3.5m | 28.7㎡ | 8.0m | 3.4m | 27.2㎡ |

切巷采用“锚杆+锚索+钢带+网”联合支护。两条波纹钢带边眼搭接，锚索间距为900mm，排距为900mm，每排布置6根锚索，5根锚杆；落山帮与采帮锚杆，排距为900mm，帮部每排布置8根，距顶、底均为400mm；落山帮锚杆采用圆钢麻花锚杆，采帮锚杆采用玻璃钢锚杆，具体支护见附图。支护材料见表2

附：3-6切巷支护图

二、施工工艺

在采取相应的防突措施后，条件允许情况下使用综掘机施工、皮带出煤；条件不允许时采用放炮的方法掘进，综掘机、皮带联合出煤。切巷施工采用大断面施工一次成巷。

## 第六节  支护工艺

一、支护工艺

（一）XXX工作面回风巷临时支护工艺

1、金属摩擦柱配柱帽临时支护工艺及要求：

综掘机割出一排进度后将综掘机退出煤头5m，由班长带头检查巷道，处理活矸危岩，确认无任何安全隐患后，指派两名有经验的老工人，在选择好退路的情况下，选用不小于2.5m长柄工具由外向里、由上向下处理活矸危岩，一人处理，一人监护，处理好后，顺巷均匀布置好金属摩擦支柱，柱帽规格1200×200×100mm半木或木轨枕。柱脚垫道木，使用摩擦柱必须配套使用液压升柱器，摩擦柱初撑力不小于50KN，两帮根据现场实际情况加打戗柱以防掉矸伤人。施工巷道内必须备用至少5根金属摩擦支柱。在金属摩擦支柱支设可靠的情况下，进行永久支护。

（二）XXX工作面内错瓦斯尾巷临时支护工艺

采用金属摩擦柱配帽柱临时支护，每次放炮后由当班跟班队长、班长、放炮员、瓦检员负责检查巷道顶板、两帮、瓦斯及放炮情况，确认无任何安全隐患后，指派两名有经验的老工人，在退路畅通的情况下，站在安全地点用长柄工具由外向里、由上向下处理活矸危岩，一人处理，一人监护，处理好后，先简单联网用金属摩擦支柱将网顶起。工作面打二根金属摩擦支柱，金属摩擦支柱间距为1.4米，临时支柱要用升柱器升紧，预紧力不得小于50KN。金属摩擦支柱要背紧打牢，柱帽平行巷道掘进方向布置，柱帽距永久支护0.2米，距茬岩0.3米，柱帽要紧贴顶部。遇底松软时，要穿鞋，鞋规格：1200×150×150mm的整根道木。放炮后，由班长指派两名有经验的老工人在清理选择好退路的情况下，一人监护，一人站在安全处用不小于2.5m长柄撬棍从外向里、由上到下处理活矸、危岩，然后根据围岩的实际情况，从外向里进行临时支护，在临时支柱确实可靠的情况下，方可进行永久支护和其它工作。

附图3-8：XXX内错瓦斯尾巷临时支护示意图

附图3-7：XXX回风巷临时支护示意图

（三）XXX工作面回风巷施工；

工艺流程

1、工艺流程：

安全检查→校核中线→试机→进刀、割煤，出煤（钻孔安装滞后的帮锚杆）→安全检查→临时支护→钻孔安装顶锚杆（索）及帮锚杆、锚索→下一循环。

2、炮掘施工工艺流程：

安全检查→打眼、爆破→安全检查→临时支护→打顶锚杆（锚索）、打上部眼→综掘机出煤（矸）→打下部眼、帮锚杆（锚索）→下一循环。

附图3-9：工艺流程图

（四）XXX工作面内错瓦斯尾巷工艺流程及平行作业

1、工艺流程：

（1）安全检查、敲帮问顶→打上部炮眼→出矸→打下部炮眼→放炮→敲帮问顶→挂顶网临时支护。

（2）安全检查、敲帮问顶→打顶锚索、锚杆，打上部炮眼→出矸→打下部炮眼→放炮→敲帮问顶→挂顶网临时支护。

（3）安全检查→出矸→设备维修，补滞后帮锚杆。

正规循环：（1）→（2）→（3）

附图3-10：工艺流程图

2、平行作业：

在顶板及帮稳定时，两帮最下一排帮锚杆可滞后掘进煤头25m，帮锚索可滞后煤头30m，滞后的帮锚杆（索）与综掘机截割或煤头支护平行作业，其余帮锚杆要紧跟煤头，不得滞后施工，避免造成空帮塌落。顶锚索必须紧跟煤头。

（五）锚杆、锚索安装工艺

1、顶锚杆安装工艺

截割出（或爆破出）一排锚杆的进度后进行临时支护，然后钻锚杆眼及联网，在可靠的安全检查及临时支护后进行打注锚杆。先放线并标出眼位，然后从正中往两帮钻锚杆眼，每钻完一孔后，在杆体上套上托板，紧固螺母套筒连接锚杆与钻机，操作锚杆钻机将锚杆药卷送入眼底，按规定时间10～15s搅拌药卷后，稍停钻机30～60s后开动钻机，直接将螺母拧紧，使锚杆托板紧贴岩面，锚固安装一步到位，依次循环进行，直至将顶锚杆全部锚注完毕。

若局部地段顶板不平整时，可先安装顶板相对完好处的一根顶锚杆(锚索)将顶板固定，然后，依次锚注其它顶锚杆。

采用MQT—130C型风动钻机钻孔，钻头规格为φ27mm，钻杆为φ19mm的六棱空心钻杆。

2、帮锚杆安装工艺

在顶锚杆施工完毕后，进行帮锚杆安装，顺序由上向下。根据锚杆布置图钻孔后放入药卷,用杆体将药卷轻轻送入眼底，铺、联好网上好锚杆托板，杆尾用紧固螺母套连接风煤钻，开钻搅拌10～15s，达到规定要求，稍后用风动扳手直接将螺母拧紧即可。

XXX工作面回风巷帮锚杆采用风煤钻钻孔、搅拌、安装，钻杆为Φ27mm的麻花钻杆。

XXX工作面内错瓦斯尾巷帮锚杆采用YT-28（或7655）型风钻钻眼，施工炮眼采用Φ43mm的钻头，施工帮锚杆采用Φ32mm的钻头。

3、锚索安装工艺

采用锚杆钻机钻孔，钻杆为1m长的φ19mm的六棱空心钻杆，多根套接使用，钻头为φ27mm的专用岩石钻头。

锚索安装需二人配合，一人操作钻机，两人拆换钻杆。钻完一孔后，用锚索钢绞线顶端顶住药卷送入眼底，戴好连接套，开钻搅拌，且钻机应缓慢上升，并保证锚固到眼底，锚索药卷搅拌时间为10～15s，搅拌完毕停下钻机，停止搅拌后保持钻机推力10～60 s方可撤下钻机，上好托梁/托板和锚具，30min后进行涨拉。涨拉时,油泵压力表应缓慢上升，若发现突然非人为上升或下降，千斤顶油缸伸出量超过150mm时，立即停止涨拉，重新涨拉，两次超过规定行程仍不达设计预紧力时必须在附近200mm处重新补打一根。

（六）锚杆、锚索施工技术要求

1、锚杆支护要求和质量保证措施：

（1）出完矸后在可靠临时支护的前提下，由外向里逐排打注锚杆、锚索，先打注顶锚杆，顶部以上锚杆、锚索紧跟茬岩；要经常检查巷道围岩情况，在围岩稳定的情况下帮锚杆可滞后三排，最下面一排根据围岩情况最多可以滞后30m；最下一排帮锚杆必须在耙岩机前移后及时补打，当耙岩机后锚杆补打完毕方可进行正前作业；如围岩破碎、压力大时帮锚杆必须紧跟茬岩；锚杆要严格按要求间排距成排成行布置；锚杆要尽量垂直于巷道轮廓线和岩层节理面。

（2）锚杆钻机操作需要两人配合，钻孔需要2～3人进行，开钻时一人扶钻按孔位，一人开钻操作，操作时不准用力太大，以防顶弯或顶断钻杆。

（3）打好的锚杆眼要先用高压风、水冲洗，然后用锚杆顶住药卷，轻轻送入眼底，并上好锚杆机连接件准备安装锚杆。

（4）打注锚杆要由外向里进行打注一根，紧固一根，不得一次打完再注。

（5）锚杆锚固力、扭矩及锚索预紧力都必须达到设计要求。具体要求见表3-6-1；

锚杆锚固力、扭矩及锚索预紧力表3-6-1

| 项目 巷道类型 | XXX回风巷 |  | XXX内错瓦斯尾巷 |  | 锚索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顶锚杆 | 帮锚杆 | 顶锚杆 | 帮锚杆 |  |
| 锚固力/（KN） | ≥70 | ≥50 | ≥70 | ≥70 |  |
| 扭力矩/（N·m） | ≥150 | ≥120 | ≥150 | ≥150 |  |
| 预紧力/（KN） |  |  |  |  | 160 |

（6）钻锚杆眼时，应掌握好深度和角度，为保证眼深可在钻杆尾部设置醒目标记。

（7）安装锚杆前，要认真检查药卷质量，发现过期发硬的药卷严禁使用。

（8）施工队组必须逐根检查锚杆的扭力矩，有一根不合格，必须全部重新紧一次。锚索预紧力低于设计要求的90%时，必须全部重新预紧。施工队必须配备检测工具，随时检查锚固力及扭力矩，每300根锚杆进行检查一次，检查数量不少于5根，顶部三根，两帮各一根，锚固力达不到要求的必须查清原因并在其旁边（200mm左右）补打锚杆。帮锚杆用风煤钻搅拌好后，抱紧钻点动紧固，最后用风动扳手拧紧。

2、锚索支护要求

（1）顶锚索眼深6m，药卷搅拌时间10～15秒（XXX工作面内错瓦斯尾巷）；顶锚索眼深7m，药卷搅拌时间13～17秒（XXX工作面回风巷），严禁随意截短药卷或钢绞线。

（2）锚索预紧力应不小于160kN，使用MQ17--200/40型张拉千斤顶预紧时，锚索压力表读数必须在42MPa以上。

（3）锚索要尽量与巷道轮廓线和岩层节理面垂直布置，要求锚索外露长度控制在150-200mm，锚索打注角度误差要求不大于3°。

（4）锚索紧跟茬岩，巷道顶板岩层节理发育、松软破碎，顶板压力大托板变形、顶板有劈口或遇地质构造时，必须采取措施加强锚索支护。

（5）打顶锚索使用MQT系列型气动锚索钻机,打眼前先送水后开钻,严禁无水开钻,推力要适当, 严禁猛升造成钻杆折断。

（6）接、解钻杆必须在钻机停止运转的情况下进行，人员严禁站在钻杆正下方换钻杆。

（7）搅拌器一定要插入钻机底，钢绞线要插进搅拌器底部，注药卷过程中，操作人员随时注意钢绞线，以防甩脱钢绞线发生伤人事故。

（8）预紧锚索时，必须用风动油泵，风动油泵操作人员应缓慢升压，严禁高压换向。

（9）涨拉时，千斤顶应与钢绞线保持同一轴线，张拉锚索时无关人员必须站在涨拉千斤5m范围以外。

（10）每50根锚索进行一次预紧力检测，每次不少于5根，发现预紧力达不到要求的必须查清原因并在其旁边（200mm左右）补打锚索。

（11）将外露长的钢绞线切断，应遵守如下规定：

① 切断器由生产技术部统一管理，钢绞线需切割时，在生产技术部技术组鉴定及与安检员监督下统一切断；

② 钢绞线的外露长度不得影响巷道的正常使用，一般应保留150～200mm；

③ 切断钢绞线前，除操作人员外，周围5m范围内严禁站人。切断时，操作人员一手把持切断器，一手握紧钢绞线，由两人配合进行，以防意外。

（12）每根锚索预紧都要达到设计预紧力，不合格的锚索必须重新补打。

（13）采用全锚索支护的巷道，巷道内顶板两端角锚索的锚具要使用球形锚具，避免锚索在受力较大的情况下被剪切拉断，从而降低巷道支护强度，导致巷道顶板下沉。

（14）在“双锚”巷道中，如出现因顶板不平正导致锚索钢绞线与托板不垂直的情况时，锚索的锚具要使用球形锚具。

（15）巷道过构造、穿煤、顶板破碎以及巷道锁口锚索，等其它非正常掘进支护锚索，如存在锚索钢绞线与托板不垂直的情况下也要使用球形锚具。

二、施工质量标准：

施工质量标准表3-6-1

|  | 检查项目 | 质量要求及允许误差（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合格 | 优良 |  |
| 保证项目 | 1、锚杆、锚索、钢带等材料的材质、规格、品种、结构、强度 | 符合设计、作业规程及规范规定 |  |  |
|  | 2、锚固剂的材质、配比、规格、强度 | 符合设计、作业规程及规范规定 |  |  |
| 基本项目 | 1、巷道净宽 | -50～+200 |  | -30～+200 |
|  | 2、巷道净高 | -50～+200 |  | -10～+200 |
|  | 3、锚固力（锚杆） | 最低值不小于设计值的90% |  | 最低值符合设计值 |
|  | 4、锚索预紧力 | 最低值不小于设计值 |  | 最低值符合设计值 |
|  | 5、锚杆锚索施工质量 | 安装牢固、托板紧贴煤壁无松动 |  | 完全符合设计标准 |
|  | 6、铺网质量 | 符合作业规程规定 |  |  |
| 允许偏差项目 | 检查项目 | 允许误差 |  |  |
|  | 1、锚杆（索）间排距（mm） | 不超过设计值±100 |  |  |
|  | 2、锚杆锚索孔深（mm） | 0～+30 |  |  |
|  | 3、锚杆角度（°） | 符合设计要求，≥750 |  |  |
|  | 4、锚杆外露长度（mm） | 露出托板30～50 |  |  |
|  | 5、锚索外露长度（mm） | 露出锚具下平面150～200 |  |  |

# 第四章   施工工艺

## 第一节  施工方法

一、XXX工作面回风巷施工方法：

XXX工作面回风巷采用综掘机割煤或放炮的方法施工；采用皮带、煤溜联合出煤。

1、综掘机掘进前，要执行公司有关的防突措施，在K1值不超限的情况下方可用综掘机截割。使用综掘机掘进时，按设计要求一次截割并支护成巷，使用胶带式输送机运输。正常情况下，要按综掘机截割流程进行；如遇煤层上部软分层较厚时，可先割上部，待顶板支护完毕后，再割底煤。

综掘机司机截割滚筒从工作面上部进刀，采用左右的循环向上的截割方法。司机在截割过程中必须严格控制截割高度和宽度，左右以中线控制。

综掘机的截割路线如图：

3700

4600

2、若预测预报超限，严格按通风部门下发的防突安全措施执行。

3、如果不具备综掘条件或者遇无炭柱、断层等地质构造，综掘施工难以进行，施工方法采用人工爆破、综掘机装煤（岩），刮板输送机、胶带式输送机运输。

4、XXX工作面回风巷为隔绝巷道杂散电流，队组在施工过程中，每100m设置一个隔断区，隔断区的范围不小于5m。隔断区采用钢塑网，巷道支护方式不变；并对风管、水管、道轨、胶带输送机架、进行绝缘设置。

二、XXX工作面内错瓦斯尾巷施工方法：

采用炮掘方式施工，采用皮带、煤溜、耙岩机联合出矸。

三、根据围岩情况决定施工方法：

（一）当围岩稳定时采用一掘二锚的方法施工。

（二）当围岩不稳定时采用一掘一锚的方法施工。

（三）围岩破碎时队组根据现场情况及时加强支护（缩小锚索间排距为800×800mm、采用铸钢托梁等）并报生产技术部及副总工程师，补充安全技术措施。

（四）XXX工作面内错瓦斯尾巷为隔绝巷道杂散电流，队组在施工过程中，每100m设置一个隔断区，隔断区的范围不小于5m。顶部采用单体锚杆支护，间排距不变，锚杆托盘采用150×150×10mm的铁垫片，锚索支护紧跟茬岩；并对风管、水管、道轨、胶带输送机架、进行绝缘设置。

（五）在掘进过程中，用锚杆+锚索+钢筋钢带+菱形网联合支护无法满足支护条件时，另报专项施工安全技术措施。

（六）掘进过程中，要及时对巷道底板与15#煤层的层距进行探测（在巷道掘进中每隔40m布置一个地质钻场，进行打钻探测）；巷道每施工10米，采用底板钻机对15#煤层进行探测，若层间距小于5m时要及时汇报生产技术部，另提专项施工安全技术措施。

四、开口施工：

在开口处及前后5m范围内补打锚索加强支护，确保开口安全。开口处两侧距开口顶部轮廓线500mm的位置各打注3根加强锚索，第一根锚索距开口帮200mm的位置，间距为1600mm，开口处距顶部轮廓线300mm的位置打注不少于三根锁口锚索，间距为800mm。

附图4-1：锁口锚索布置示意图；

五、贯通施工措施：

XXX工作面回风巷与内错瓦斯尾巷横贯施工及贯通时另提专项施工安全技术措施。

## 第二节  施工方式

一、XXX工作面回风巷施工方式：

（一）综掘施工方式

1、设备配备：EBZ132型综掘机一台。

2、工艺流程：

安全检查→标定中线→试机→进刀、割煤，出煤（钻孔安装滞后的帮锚杆）→安全检查→临时支护→照好中线→钻孔安装顶锚杆（索）及帮锚杆、锚索→下一循环。

（二）炮掘施工方式

工艺流程：

安全检查→打眼、爆破→安全检查→临时支护→打顶锚杆（锚索）、打上部眼→综掘机出煤（矸）→打下部眼、帮锚杆（锚索）→下一循环

二、XXX工作面内错瓦斯尾巷施工方式：

钻眼机具为YT-28(或7655) 型气腿凿岩机，掘进时采用三部风钻同时作业，备用2部，风钻钻杆为2.2 m的中空六角钢钻杆，钻头为φ43mm的球齿形合金钻头。施工期间必须采用湿式钻眼。

## 第三节  爆破作业

一、爆破方法：

XXX工作面内错瓦斯尾巷采用光面爆破法施工，掏槽方式为楔形掏槽。爆破采用深拉槽、浅刷帮的施工方法。

二、XXX工作面回风巷爆破条件说明表及断面爆破说明书：

表4-1 XXX工作面回风巷爆破条件说明表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷道荒断面 | ㎡ | 17.02 | 7 | 炮眼利用率 | % | 80 |
| 2 | 巷道净断面 | ㎡ | 15.84 | 8 | 炸药种类 | 煤矿许用三级乳化炸药 |  |
| 3 | 岩石硬度系数 | f | 3 | 9 | 雷管种类 | 瞬发一次起爆雷管 |  |
| 4 | 炮眼个数 | 个 | 24 | 10 | 每循环炸药消耗 | kg/m | 6 |
| 5 | 封泥长度 | m | 不小于0.5 | 11 | 每循环雷管消耗 | 个 | 24 |
| 6 | 循环进度 | m | 1.8 | 12 | 每循环出煤 | t | 44 |

表4-2  XXX工作面回风巷爆破说明书

| 炮眼 名称 | 编号 | 眼数 （个） | 眼深 （m） | 炮眼方向 （°） |  | 装药量 （kg） |  | 爆破 顺序 | 封泥长度 | 雷管 种类 | 炸药 型号 | 连线方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 掏槽眼 | 1～6 | 6 | 2.2 | 75/90 | 90 | 0.6 | 3.6 | Ⅰ | 600 | 瞬发一次起爆雷管 | 煤矿许用Ⅲ级乳化炸药 | 一次起爆 |
| 帮眼 | 7～16 | 10 | 2.2 | 81 | 81/90 | 0.4 | 4.0 | Ⅰ | 600 |  |  |  |
| 顶眼 | 17～20 | 4 | 2.2 | 90 | 83 | 0.4 | 1.6 | Ⅰ | 600 |  |  |  |
| 底眼 | 21～24 | 4 | 2.2 | 90 | 83 | 0.4 | 1.6 | Ⅰ | 600 |  |  |  |
| 合计 |  | 24 |  |  |  |  | 10.8 |  |  |  |  |  |

注：每块炸药重0.2 Kg，放炮员和跟班队长可以根据围岩实际情况每眼调整装药量和炮眼数量。调整范围为炮眼数量±10个、装药量为±1块/眼。

附图4-2装药结构图

三、XXX工作面内错瓦斯尾巷爆破条件说明表及断面爆破说明书：

表4-3   XXX工作面内错瓦斯尾巷爆破条件说明表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 巷道荒断面 | ㎡ | 10.08 | 7 | 炮眼利用率 | % | 80 |
| 2 | 巷道净断面 | ㎡ | 9.18 | 8 | 炸药种类 | 煤矿许用三级乳化炸药 |  |
| 3 | 岩石硬度系数 | f | 4—6 | 9 | 雷管种类 | 煤矿许用毫秒电雷管 |  |
| 4 | 炮眼个数 | 个 | 53 | 10 | 每循环炸药消耗 | Kg | 43.6 |
| 5 | 封泥长度 | m | 不小于0.6 | 11 | 每循环雷管消耗 | 个 | 53 |
| 6 | 循环进度 | m | 1.6 | 12 | 每循环爆破岩石 | m3 | 16.128 |

表4-4  XXX工作面内错瓦斯尾巷爆破说明书

| 炮眼 名称 | 编号 | 眼数 （个） | 眼深 （m） | 装药量 |  | 联线 方式 | 爆破 顺序 | 雷管 种类 | 爆破 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 块/眼 （Kg） | 总重（Kg） |  |  |  |  |
| 掏槽眼 | 1～11 | 11 | 2.2 | 1.0 | 11 | 串联 | Ⅰ | 煤矿许用毫秒电雷管 | 一 次 爆 破 |
| 辅助眼 | 12～27 | 16 | 2 | 0.8 | 12.8 | 串联 | Ⅱ |  |  |
| 周边眼 | 28～46 | 19 | 2 | 0.6 | 11.4 | 串联 | Ⅲ |  |  |
| 底眼 | 47～53 | 7 | 2 | 1.0 | 7 | 串联 | Ⅲ |  |  |
| 合计 |  | 53 |  |  | 42.2 |  |  |  |  |

注：每块炸药重0.2 Kg，放炮员和跟班队长可以根据围岩实际情况每眼调整装药量和炮眼数量。调整范围为炮眼数量±10个、装药量为±1块/眼。

四、炮眼布置图：

附图4-3：XXX回风巷炮眼布置图；

附图4-4：XXX内错瓦斯尾巷炮眼布置图；

## 第四节  装载与运输

一、XXX工作面回风巷装载与运输方式：

1、装煤：机掘采用掘进机装载部自行装煤，炮掘采用综掘机、皮带联合出煤。

2、运煤：采用煤溜和带式输送机运至中央盘区胶带机巷。

3、材料及设备采用绞车运输

二、XXX工作面内错瓦斯尾巷装载与运输方式：

1、装矸：XXX工作面内错瓦斯尾巷由P60B型耙岩机将矸石耙至煤溜上。

2、运矸：XXX工作面内错瓦斯尾巷采用皮带、煤溜、耙岩机联合运输。

3、材料及设备采用绞车运输。

表4-5装载设备运输方式表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 固定方式 | 运输距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绞车 | JD-1型 | 4 | XXX工作面回风巷 | 地锚 | 150m |  |
|  |  | JD-1.6型 | 1 |  |  | 300m |  |
| 2 | 耙岩机 | P60B型/30KW | 1 | XXX工作面内错瓦斯尾巷 | 地锚 | 30m |  |
| 3 | 掘进机 | EBZ132 | 1 | XXX工作面回风巷 |  |  |  |
| 4 | 皮带输送机 | DSJ—80 | 3 | XXX工作面回风巷、 内错瓦斯尾巷 | 落地式 | 900m |  |
| 5 | 刮 板 输送机 | SGW—40 | 1 | XXX工作面回风巷、 内错瓦斯尾巷 | 地锚 |  |  |

三、运输设备的铺设及安全设施

（一）绞车运输

巷道施工期间安装的绞车，必须严格按照绞车安装与运行规定执行，小巷运输另报专项措施。具体如下：

1、绞车安装：

（1）绞车一般情况采用地锚固定，在地板不稳定的情况下必须在地锚基础上打“四压两戗”。绞车最突出部分距道轨不小于700mm，根据现场情况必要时施工绞车硐室。

（2）地锚使用树脂锚杆，每部绞车不小于4根锚杆，锚杆的拉拔力不小于70KN。绞车地锚锚杆为φ20×2200mm的左旋无纵肋螺纹钢树脂锚杆，药卷规格为MSCK28/80树脂药卷，每个地锚使用1块药卷，锚固力不小于70KN，地锚应锚固在绞车底座四角的孔内，垫片采用150×150×10mm的锚杆垫片。

（3）在绞车前方打两根直径不小于200mm的护身柱。

（4）XXX工作面回风巷、内错瓦斯尾巷JD—1与JD-1.6绞车提升能力验算

①绞车提升能力验算：

因Fmax=n(GZ+GC)（sina+f1cosa）+PsL(sina+f2cosa)

式中Fmax为实际需要牵引力；

绞车的额定牵引力：10KN；

GZ：1.5吨矿车载重2890kg；

GC：矿车自重720kg；

f1：矿车运行阻力系数0.01；

f2：钢丝绳运行阻力系数0.2；

ps：钢丝绳标准每米重量1.218kg/m；

L：钢丝绳长取200m；

a:坡度10º（斜坡坡度取最大坡度10º）。

代入数据：

n=（Fmax-ps L (sina+f2cosa)）/（(GZ+GC) (sina+f1cosa)）

n=(1000-1.218•200•(sin10°+0.2cos10°))/((2890+720)•（sin10°+0.01cos10°）)

得：n=1.37

②绞车提升能力验算：

因Fmax=n(GZ+GC)（sina+f1cosa）+PsL(sina+f2cosa)

式中Fmax为实际需要牵引力；

绞车的额定牵引力：16KN；

GZ：1.5吨矿车载重2890kg；

GC：矿车自重720kg；

f1：矿车运行阻力系数0.01；

f2：钢丝绳运行阻力系数0.2；

ps：钢丝绳标准每米重量1.218kg/m；

L：钢丝绳长取200m；

a:坡度10º（斜坡坡度取最大坡度10º）。

代入数据：

n=（Fmax-ps L (sina+f2cosa)）/（(GZ+GC) (sina+f1cosa)）

n=(1600-1.218•200•(sin10°+0.2cos10°))/((2890+720)•（sin10°+0.01cos10°）)

得：n=1.37

因此取n=1，一次最多能提升一辆重车。

（5）大板车不论空、重车只允许牵引一个，叉车重车只允许牵引一个，空车2个。

绞车最大牵引力载重（包括车自重）不得超过5吨。

（二）耙岩机的安设与防护设施

1、耙岩机固定在距离工作面7～25m位置，随掘进前移，并保证司机操作侧与巷帮有0.7m的安全间隙。

2、耙岩机只上主机，且2根地锚必须数量齐全，牢固有效，前方必须加设护柱及照明。

3、耙岩机上方必须安设全封闭防护栏杆，防护栏杆共分三片，由侧栏两片和上栏一片组成（上栏宽度根据耙岩机型号确定）。防护栏采用∮18的圆钢，防护栏杆边角采用∮22㎜的圆钢制作，中间部分采用6分钢管焊接而成。侧面栏杆也为6分钢管，插入预先在耙岩机溜槽上焊制的钢管内，插杆高度随巷道高度可以进行调整；上面栏采用专用连接卡和侧栏连接围成一片，形成全断面封闭。

4、耙岩机的固定方法：地锚锚杆为φ18×1800mm的麻花锚杆，药卷规格为MSCK28/80树脂药卷，耙岩机地锚锚杆不小于2根，锚杆的拉拔力不小于70KN。除四根地锚外，还必须在机身两侧垂直底板打托钩眼，各插入一根托钩（插入基岩深度不小于1m）用钢丝绳（直径15.5mm以上双股，三道绳卡固定）将机身拉紧，必要时打压柱。

## 第五节  管线及轨道敷设

一、各类管线、运输设施的布置要求：

（一）风筒吊挂靠帮、顶锚杆外端吊挂、做到逢环必挂。风筒出口到工作面煤头距离：XXX工作面回风巷不大于5m；XXX工作面内错瓦斯尾巷风筒出口到工作面不大于15m。

（二）软风水管悬吊在帮锚杆或金属网上，移耙岩机后金属风管、水管吊挂在专用的风水管架上，风水管架统一安装每隔5m一个，风管距底板高度为1500mm，水管距底板高度为1200mm。瓦斯管距底板2m以上

（三）各类电缆必须悬挂在电缆钩上,电缆钩间距1.2米，且每钩只准挂一根电缆，电缆钩的最下一钩距离轨面1.6米。

（四）轨道枕木必须铺在实底上，使用30kg/m钢轨铺设，轨距0.6m，道木间距不得大于1.0米，轨道至人行道一侧不小于0.8m，轨道外缘距两帮设备及风水管路最突出部位间距不小于700mm，要求铺设平直，扣件齐全，紧固有效，接头间隙≤5mm，错差≤2mm，临时道枕间距不大于1m，并且轨枕必须垫实。对道时要求无轨缝，运输大型设备的巷道更要严格执行。

（五）风水管和电缆分两帮布置，风水管在巷道开口和巷道每隔100m设置一个绝缘区。

附图4-5：XXX工作面回风巷管线布置图；

附图4-6：XXX工作面内错瓦斯尾巷管线布置图；

## 第六节  设备及工具配备

表4-6 设备配备表

| 名称 | 型号 | 主要技术特征 |
| --- | --- | --- |
| 刮板输送机 | SGB-40型 | 功率：40KW 生产能力：150t/h |
| 调度绞车 | JD-1、JD-1.6型 | 功率：11.4KW、25KW 牵引力：10KN、16KN |
| 锚杆钻机 | MQT-130型 | 工作压力：0.4～0.63MPa额定转矩：70N.m推进力：7.4KN |
| 耙岩机 | P60B型 | 电机功率：30KW； 耙斗容积：60/m3 |
| 风 煤 钻 | MQS-50/1.9型 | 4部 |
| 风 机 | FBDNO6.3/2*30 | 2台 |
| 风 机 | FBDNO6.3/2*45 | 2台 |
| 风 钻 | YT-28型/7655型 | 冲击功：>6kg·m扭矩 >150kg·mm冲击频率：2100次/分 |
| 涨拉油泵 | MQ17-200/50型 | 额定涨拉力：160KN;拉行程：150mm；功率：0.75KW |
| 皮带输送机 | DSJ-80型 | 运输距离800m；固定方式：落地式;功率：2*40KW。 |
| 综 保 | BLZ—4 |  |

表4-7 EBZ—132 型综掘机主要技术特征

| 技术特征 | 技术指标 | 技术特征 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形 | 9.1×2.8×1.48m | 液压电机(kw): | 75 |
| 截割范围(m): | 4.0（高）×5.1（宽） | 星轮转数(r/min): | 33 |
| 总 重 (t) : | 39 | 装载能力(m3/min): | 3.4 |
| 卧底深度(mm): | 200 | 一运链速(m/min): | 61 |
| 爬坡能力: | ±18° | 行走速度(m/min): | 0～6.0 |
| 截割硬度(Mpa): | ≤70 | 油箱容量(L): | 500 |
| 接地比压力 (Mpa): | 0.135 | 液压泵： | 双联柱塞泵 |
| 截割头转速 (r/mim): | 44 | 液压系统压力(Mpa): | 18 |
| 截割电机(kw): | 132 | 供电电压(V): | AC1140/660 |

# 第五章  生产系统

## 第一节  通  风

一、通风系统：

（一）XXX工作面回风巷通风采用压入式通风方式，采用2×30KW对旋局扇，配直径800mm胶质抗静电阻燃风筒导风；XXX工作面内错瓦斯尾巷通风采用2台2×30KW对旋局部通风机（1台运行，一台备用），配直径800mm胶质阻燃抗静电风筒导风，风机安设位置必须大于回风口30米。

（二）成巷段在距离巷道底板2.5m处的水平位置，每隔3m打一个200㎜深的眼，打注木桩悬吊单股钢丝绳，风筒吊挂在单股钢丝绳上；风筒出口到工作面距离在保证不积存瓦斯吹散炮烟的前提下，按以下规定执行：XXX工作面回风巷风筒出风口距煤头距离保证不超过7m，XXX工作面内错瓦斯尾巷最大不超过15m。

（三）所有工作人员必须爱护通风设施，不得随意损坏。损坏后要及时修补，以免漏风严重，造成掘进头风量不足。

二、掘进工作面的风量计算：

XXX工作面回风巷设计断面为：17.02m2

（一）按照瓦斯涌出量计算：

Q出= q掘×143

式中：

Q出——单个掘进工作面风筒出风口风量，m3/min；

q掘——掘进工作面回风流中瓦斯的绝对涌出量，m3/min；

143——掘进工作面回风风流瓦斯浓度按0.7%计算所换算的常数；

计算过程：

XXX回风巷Q出= q掘×143=4.8×143=686.4 m3/min；

（二）按掘进工作面作业的最多人数计算风量：

1、计算公式：

Q掘＞4N×3

式中：

N——掘进工作面作业的最多人数，人

2、计算过程：

以上各工作面正常生产情况下作业人数最多不会超过15人，故取N=15代入式中得：

Q掘＞4N×3=4.8×15×3=216 m3/min

（三）按局部通风机实际吸风量计算需风量：

1、计算公式：

L=100×(Q吸-Q出)/（Q吸×1/100）

式中：

Q吸——Q出与百米漏风率换算值，实际选取时，结合所选风机的额定吸风量。

L——百米漏风率，%。

l——风筒长度。

2、计算过程：

XXX回风巷L取2，则2=100×（Q吸-572）/（Q吸×300/100），

Q吸=730.2 m3/min。

（四）巷道配风量计算：

岩巷掘进计算公式：

Q掘= Q吸×Ii+15S

式中：

Q掘——掘进工作面按瓦斯涌出量核定的全风压需风量，m3/min；

Q吸——Q出与百米漏风率换算单位，实际选取时，结合所选风机的额定吸风量，m3/min；

Ii——局部通风机安装台数；

S——局部通风机安设巷道的断面积，m2；

9——岩巷掘进工作面局部通风机以里全风压巷道风速，m/min；

因各掘进工作面均使用Ф800mm风筒供风，故在计算全风压吸风量时，风筒等占有断面积按1㎡进行计算。XXX回风巷风机安设在XXX回风巷。

计算过程：

XXX回风巷Q掘= Q吸×Ii+15×S=608.5×2+15×17.68=1728.6 m3/min；

（五）按风速进行验算

Q掘＞9S

Q掘＜240S

代入式中：

XXX工作面回风巷风速验算后得：Q掘＞15S=265.2 m3/min；Q掘＜240S=4243.2 m3/min；

经测算：

XXX工作面回风巷需风量取最大风量为1725.6 m3/min，大于15S，小于240S。

XXX工作面内错瓦斯尾巷设计断面为10.08m2。

（一）按照瓦斯涌出量计算：

Q出= q掘×143

式中：

Q出——单个掘进工作面风筒出风口风量，m3/min；

Q掘——掘进工作面回风流中瓦斯的绝对涌出量，m3/min；

143——掘进工作面回风风流瓦斯浓度按0.7%计算所换算的常数；

计算过程：

XXX工作面内错瓦斯尾巷Q出= q掘×143=1.6×143=229m3/min；

（二）按掘进工作面作业的最多人数计算风量：

1、计算公式：

Q掘＞4N×3

式中：

N——掘进工作面作业的最多人数，人

2、计算过程：

以上各工作面正常生产情况下作业人数最多不会超过15人，故取N=15代入式中得：

Q掘＞4N×3=4×15×3=180m3/min

（三）按局部通风机实际吸风量计算需风量：

1、计算公式：

L=100×(Q吸-Q出)/（Q吸×1/100）

式中：

Q吸——Q出与百米漏风率换算值，实际选取时，结合所选风机的额定吸风量。

L——百米漏风率，%。

l——风筒长度。

2、计算过程：

XXX工作面内错瓦斯尾巷L取10，则10=100×（Q吸-229）/（Q吸×500/100），

Q吸=458m3/min。

（四）巷道配风量计算：

岩巷掘进计算公式：

Q掘= Q吸×Ii+9S

式中：

Q掘——掘进工作面按瓦斯涌出量核定的全风压需风量，m3/min；

Q吸——Q出与百米漏风率换算单位，实际选取时，结合所选风机的额定吸风量，m3/min；

Ii——局部通风机安装台数；

S——局部通风机安设巷道的断面积，m2；

9——岩巷掘进工作面局部通风机以里全风压巷道风速，m/min；

因各掘进工作面均使用Ф800mm风筒供风，故在计算全风压吸风量时，风筒等占有断面积按1m2进行计算。中央盘区轨道巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷风机安设均在中央盘区轨道巷。

计算过程：

XXX工作面内错瓦斯尾巷Q掘= Q吸×Ii+9×S=458×3+9×10.08=1464.72m3/min；

（五）按断面进行验算

Q掘＞9S

Q掘＜240S

代入式中：

XXX工作面内错瓦斯尾巷断面验算后得：Q掘＞9S=90.72m3/min；Q掘＜240S=2419.2m3/min；

经测算：

XXX工作面内错瓦斯尾巷需风量取最大风量为860m3/min，大于9S，小于240S;

根据《煤矿安全规程》规定：掘进中最低允许风速为0.25m/s，最高允许风速为4m/s。通过以上计算巷道风速均符合《煤矿安全规程》要求。

三、局部通风机的选型及安装地点

XXX工作面回风巷：局部通风机安设在距通风横贯30m处的新鲜风流处；XXX工作面内错瓦斯尾巷：局部通风机安设在中央盘区辅助运输巷风门往西15米的新鲜风流处；风机实行“三专”供电，实现“两闭锁”，必须保证双风机双电源，实现主风机和副风机自动切换。局部通风机用锚索悬吊到巷中或安装在行人帮（吊挂风机时要另提专项安全技术措施），距巷帮不小于0.5m，局部通风机距离巷道底板不小于1.8m。

XXX工作面回风巷与内错瓦斯尾巷不超过200m施工一个横贯，横贯每200m风机前移一次，回风巷、内错瓦斯尾巷形成全负压通风。具体横贯贯通调改风及风机前移另报单项措施。

根据掘进工作面的风量需求及局部通风机通风距离决定选取FBDNO.6.3/2×30型号的局部通风机。

表5-1 风机参数表

| 型号 | 电机功率 | 局部通 风机外径 | 风量 （m3/min） | 全压（Pa） | 转速 （v/min） | 额定 效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FBDNO.6.3/2×30 | 2×30KW | 560㎜ | 186 | 380 | 2950 | 0.9 |

四、通风系统：

XXX工作面回风巷与XXX工作面内错瓦斯尾巷每隔200m施工一联络巷，在联络巷未施工以前，XXX工作面回风巷与XXX工作面内错瓦斯尾巷进、回风系统如下：

进风系统：

中央进风井→中央盘区辅助运输巷→XXX工作面回风巷回风下料巷→XXX工作面回风巷。

中央进风井→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区→南回风巷→XXX工作面内错瓦斯尾巷。

回风系统：

XXX工作面回风巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区南回风巷→中央盘区南、北回风联络巷→中央盘区回风巷→回风井井底车场→回风井→地面。

XXX工作面内错瓦斯尾巷→中央盘区南回风巷→中央盘区南、北回风联络巷→中央盘区回风巷→回风井井底车场→回风井→地面。

附图 5-1通风系统图；

附图5-2监测监控图；

五、瓦斯抽放系统：

在工作面钻场采用Φ380mm的管路进行临时抽放，进入回风巷的管路每20m设置一个φ380mm的三通，瓦斯抽放管路铺设在回风顺槽右帮。

在各巷道分支管路上根据巷道起伏的地方加装放水装置，在分支管和主管路上必须安装计量装置和除渣装置，主回风井下口要设高压弯管和放水除渣器。

## 第二节  安全监控

一、局部通风机供电实现“三专”（专用变压器、专用电缆、专用开关），实行风电闭锁、瓦斯电闭锁。

二、在局部通风机安设处的新鲜风流中设置一台KJ90-F16监测分站，在盲巷内设置不少于两枚瓦斯传感器，其位置分别位于：距盲巷口以里10--15 m处，距工作面5 m范围内各设一枚瓦斯传感器；工作面掌头瓦斯报警浓度：≥0.8%，断电浓度：≥1.3%，复电浓度小于0.7%。回风传感器报警、断电浓度均为≥0.8%，复电浓度小于0.7%。横贯混合回风下风0--15m范围内安设一枚回风传感器，报警与断电均为≥0.8%，复电浓度小于0.7%。在局部通风机平行处设置一枚瓦斯传感器，报警、断电浓度为≥0.5%，复电浓度小于0.5%。                               三、瓦斯传感器应垂直吊挂在顶板完好的地方，距顶板不大于0.3m，距巷壁不小于0.2m。

四、安全监控的安装、使用、维护严格按《煤矿安全规程》第一百六十一条～第一百六十七条以及有关规定执行。

五、跟班队干、掘进机司机、当班工长、电工下井时必须携带便携式甲烷报警仪，对其分管范围内的瓦斯进行不间断的监测，如有报警现象（瓦斯报警点为0.8%），必须停止工作进行处理。

六、安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

## 第三节  运  输

一、材料采用矿车运输具体线路为：

大巷段由运输工区负责运输，XXX工作面回风巷由综掘二队负责运输，从过XXX工作面回风系统巷后由开拓五队运料工负责运输；采用多部小绞车牵引矿车运输，小绞车功率为11.4KW/25KW。

XXX工作面回风巷具体运输线路为：地面→副立井→副立井井底车场→+510运输石门巷→中央盘区辅助运输斜巷→中央盘区辅助运输巷→XXX工作面回风巷回风下料巷→XXX工作面回风巷。

XXX工作面内错瓦斯尾巷具体运输线路为：地面→副立井→副立井井底车场→+510运输石门巷→中央盘区辅助运输斜巷→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区南回风巷→XXX工作面内错瓦斯尾巷。

二、XXX工作面回风巷采用掘进机、皮带、煤溜联合运输具体线路为：

XXX工作面回风巷煤头→中央盘区胶带输送机巷→转载煤仓→北翼胶带机巷→主煤仓→主斜井皮带→地面。

三、XXX工作面内错瓦斯尾巷排矸采用皮带、煤溜、耙岩机联合运输具体线路为：

XXX工作面内错瓦斯尾巷→中央盘区南回风巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输巷与胶带巷联络巷→中央盘区胶带输送机巷→中央盘区矸仓→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输斜巷→+510运输石门巷→副立井井底车场→副立井→地面。

附图5-3：运输系统图。

## 第四节  供  电

一、供电方式：树枝式供电。

XXX工作面回风巷各种电气设备的选型、电压等级、电器保护整定和开关、电缆的配备必须由机电队长严格按供电设计计算的数据进行选用、安装、调试；XXX工作面内错瓦斯尾巷由机电工区严格按供电设计计算的数据进行选用、安装、调试，任何人不得随意更改。

附图5-4：XXX工作面回风巷供电系统图

附图5-5：XXX工作面内错瓦斯尾巷供电系统图

二、XXX工作面回风巷用电设备：局扇、信号装置。

负荷统计见表5-2。

表5-2负荷统计

| 名称 | 型号 | 数量 | 单个功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综掘机 | EBZ132 | 1台 | 132Kw |
| 皮带输送机 | DSJ-80 | 2部 | 80Kw |
| 刮板输送机 | SGW-40T | 1台 | 40Kw |
| 风机 | FBDNO6.3/2*30型 | 2台 | 45 Kw |
| 电动油泵 | MQ17-200/40-D | 2台 | 0.75Kw |
| 绞车 | JD-1 | 8台 | 11.4KW |
| 刮板输送机 | SGW—40 | 1 | 55KW |

三、XXX工作面内错瓦斯尾巷用电设备：局扇、耙岩机、信号装置。

负荷统计见表5-3。

表5-3负荷统计

| 名称 | 型号 | 数量 | 单个功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刮板输送机 | SGB-40型 | 4台 | 40Kw |
| 风机 | FBDNO6.3/2*30型 | 2台 | 30 Kw |
| 绞车 | JD-1型/ JD-1.6型 | 3台 | 11.4KW |
| 耙岩机 | P60B型 | 1台 | 30KW |
| 皮带输送机 | DSJ-80型 | 2台 | 40KW |

四、供电要求：

（一）供电线路中各种保护必须齐全灵敏可靠，设备放置合理整齐、设备完好，各种开关统一上架，且不影响运输，距离轨道不小于0.7m，电缆悬挂距轨面不小于1.6m，每1.5m设一个电缆钩吊挂做到平直整齐，不得用铁丝绑扎。不得有埋压，折损，被挤现象。

（二）主风机供电必须实现“三专”、并与盲巷动力电源实行“风电闭锁”和“瓦斯电闭锁”。瓦斯监测系统采用本质安全型电源及电器。每班对风电、瓦电闭锁系统进行试验并留有记录。

（三）机电设备线路要完好，要有专职维护工每班检查，杜绝“失爆”做到“三无”。

（四）检修各种电器设备前，必须切断本级开关与上一级开关电源，并锁好电源开关，挂停电牌，谁停谁送。

（五）配电点接地极用1.5m长的φ35㎜钢管制成，管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔，并垂直全部埋入底板。接地线应采用截面不小于25mm²的铜线或截面不小于

50mm²的镀锌铁线，也可以用厚度不小于4mm、截面不小于50mm²的扁钢，严禁使用铝导线联接地线，严禁串联接地，其接地电阻不大于2Ω。

（六）电气设备的保护整定和设备、电缆的配备必须由专职技术人员严格按机电工区提供的设计进行增减调整，任何人不得随意更改。

（七）配电点配备至少两个有效的灭火器和一个沙箱等消防设施，沙箱规格大于0.216m³。

## 第五节  压风与供水

一、压风系统：

XXX工作面回风巷：地面压风站→进风井→进风井井底车场→中央盘区辅助运输巷→XXX工作面回风巷回风下料巷→XXX工作面回风巷。

XXX工作面内错瓦斯尾巷：地面压风站→进风井→进风井井底车场→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区南回风巷→XXX工作面内错瓦斯尾巷。

要求：工作面风压不小于0.63MPa，每隔50m留设一阀门。

二、供水系统：

XXX工作面回风巷：地面静压水仓→进风井→进风井井底车场→中央盘区辅助运输巷→XXX工作面回风巷回风下料巷→XXX工作面回风巷。

XXX工作面内错瓦斯尾巷：地面静压水仓→进风井→进风井井底车场→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区南回风巷→XXX工作面内错瓦斯尾巷。

要求：每隔50m设置一个阀门，水管要求设置过滤器；巷道内每隔100米，安设一组风、水管路绝缘。

附图5-6：压风、供水系统图

## 第六节  排  水

XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷施工期间，巷道上覆K2、K3石灰岩含水层，正常涌水量2-3m3/h，最大涌水量7-10 m3/h。地面分别有巴州河两条支流横穿工作面，河流属季节性河流，由于盖山厚度较大，故对工作面影响不大，但在雨季可能有顶板渗水现象。施工期间，加强排水管理，排水管必须紧跟掘进面的延伸而延伸，茬岩底污水由一台风泵排入巷道内水仓，若风泵不能满足排水要求时，要由公司相关部室根据现场实际情况研究后选择合适的排水泵。另外要设一趟排水管至巷道低洼处，随时准备排水。

排水路线：

XXX工作面回风巷：XXX工作面回风巷→XXX工作面回风巷回风下料巷→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输斜巷→+510运输石门巷→副立井井底车场→副立井水仓。

XXX工作面内错瓦斯尾巷：XXX工作面内错瓦斯尾巷→中央盘区南回风巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输斜巷→+510运输石门巷→副立井井底车场→副立井水仓。

附图5-7：排水系统图

## 第七节  综合防尘

一、掘进中的水源由地面工业广场高位水池通过主斜井至掘进巷道，用2寸水管向工作面输送。

二、供水水管距工作面不超过30m、设三通，胶管紧跟工作面，以满足洒水需要。

三、巷道中每隔50m设一个三通阀门供喷雾消尘，在XXX工作面内错瓦斯尾巷掌头往外30m安设一道放炮喷雾，盲巷口20m～50m安设一道全断面净化水幕，喷咀顺向风流。XXX工作面内错瓦斯尾巷盲巷净化喷雾、放炮喷雾与主供水管连接处必须设置过滤器及阀门且安设在行人侧。

四、XXX工作面回风巷掘进机内外喷雾水压分别不小于3MPa和1.5MPa。开机时必须打开喷雾装置。

五、XXX工作面回风巷隔爆水袋应设置在巷道的直线段内，长度不小于20m，水袋之间的排距1.2—3m，水袋边与巷壁、顶板、支架、构件物间的距离不得小于0.1m，但间距之和不大于1.5m，水袋距轨道不应小于1.8m，数量配置200L/m2。

六、XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷各运输转载点设喷雾降尘装置。

七、钻眼采用湿式打眼，爆破前要对工作面20m范围内巷道周边进行冲洗，爆破后出矸前要对矸、煤洒水消尘，放炮使用水炮泥。

八、防尘设施、设备指定专人管理，不得随意拆除。

附图5-8：防尘系统图

## 第八节  防 灭 火

一、掘进巷道的电器设备实现“三无”，杜绝“失爆”。

二、在掘进过程中，专职瓦检工每班至少检查一次一氧化碳气体浓度及温度变化情况，一旦一氧化碳浓度达到0.0024%时，立即停止作业，撤出人员，并汇报调度进行处理。

三、遇火灾时，应视火灾的性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势。电气设备着火时，应首先切断电源，在切断电源之前，只准用不导电的灭火器材进行灭火。灭火过程中，必须由工长统一指挥，在通风、安监人员的监护下进行，并由指定专职瓦检员检查有害气体和风向、风量的变化，采取防止人员中毒的措施，同时立即汇报调度。如果控制不住火势，所有人员戴上自救器，向进风方向迅速撤离。灭火、撤离过程中所有人员必须听从瓦检员指挥。

## 第九节  照明、通信和信号

一、照明：

XXX工作面回风巷工作面的带式输送机头、及图牌板处必须有矿用防爆灯。掘进机前后必须有照明灯，电源由掘进机电控箱供出。

XXX工作面内错瓦斯尾巷的耙岩机必须有矿用防爆灯；带式输送机头必须有矿用防爆灯。

二、通信：

XXX工作面回风巷皮带机头外安设一部电话，供队组使用，通过拨打电话与调度站联系。

XXX工作面内错瓦斯尾巷在中央盘区辅助运输巷风机处往西150米处的避难硐室安装一部防爆电话。

三、信号：

各部皮带输送机、煤溜、绞车间设双向对打声光语音兼备信号装置。信号规定：一停，二开，三倒，乱点为事故点。岗位工不准离岗，严禁无人运行。岗位工通过点击各种信号，指挥设备运行。

# 第六章  劳动组织及主要技术经济指标

## 第一节  劳动组织

一、作业方式

采用“三八” 制作业。

二、劳动组织

（一）严格执行工作面交接班制，生产班每班一个循环。在实际工作中既要有分工，又要有相互配合，共同完成生产任务。

1、严格执行现场交接班制度，杜绝“二早一迟”，即早收工、早上井、迟下井。

2、上一班必须向下一班交待清楚本班存在的问题，经下班验收通过，方可上井。

（二）附综掘二队、开拓五队劳动组织定员，见表6-1、表6-2

综掘二队劳动组织图表  表6-1

| 班次 工种 | 炮 掘 |  |  | 综 掘 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8点班 | 4点班 | 0点班 | 8点班 | 4点班 | 0点班 |
| 跟班队长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 工长 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 安全员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中心组长 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 打眼工 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 支护工 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| 综掘机司机 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 带式输送机司机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 机修工 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 下料工 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 清煤工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电钳工 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 送饭工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 材料员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 办事员 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 各班小计 | 30 | 26 | 21 | 30 | 23 | 18 |
| 合计 | 77 |  |  | 71 |  |  |
| 备注 | 岗位工随掘进延伸，根据实际岗位而定。 |  |  |  |  |  |

开拓五队劳动组织定员表 表6-2

| 工 种 | 八点班 | 四点班 | 零点班 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办事员 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 材料员 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 工长 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 安全员 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 打眼工、支护工 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 记录工 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 维护工 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 绞车司机 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 下料员 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 擦钻工 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 合计 | 25 | 16 | 16 | 57 |

队长1名，技术员1名，跟班队长3名，共计队干5名。 每天出勤率按80%计算，全队共计在册75人（不包括队干），每天按出勤考核。

三、工种岗位责任制

（一）工作中工长全面负责安全、工程质量及组织生产任务，安全员主要负责安全监督。

（二）工作中整个运输系统的人员要明确分工、相互合作，各岗位工要负责设备的检查和常规维护，同时负责设备周围的工业卫生。

（三）维护工要负责本班所有设备正常运转，处理机电事故。

（四）正规循环结束要求：锚杆、锚索等质量合格，无大量堆矸、煤，各部设备完好，机头、机尾清理干净，无浮矸、无浮煤、杂物。

## 第二节  循环作业

正常情况下按循环图表作业，每循环进1.6m。

附图6-1：XXX回风巷循环作业图表。

附图6-2：XXX内错瓦斯尾巷循环作业图表。

## 第三节  主要技术经济指标

XXX工作面回风巷经济技术指标表 表6-3

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 矩 形 断 面 |
|  |  |  | XXX工作面回风顺槽 回风顺槽 切巷 内错尾巷 |
| 1 | 巷道毛断面积 | m2 | 17.02 |
| 2 | 巷道净断面积 | m2 | 15.84 12.9 22.14 7.7 |
| 3 | 巷道类别 |  | 15#煤 15#煤 15#煤 15#煤 |
| 4 | 循环进度 | m | 0.9（1.8） 0.9 0.8 0.85 |
| 5 | 日进度 | m | 5.4 7.2 4.8 12.75 (10.2) |
| 6 | 循环个数 | 个/圆班 | 6（4） 9 12(小断面) 15 (12) |
| 7 | 支护形式 |  | 锚杆+波纹钢带+网+锚索 锚杆+钢带+网 |
| 8 | 每循环炮眼个数 | 个 | 0（24） 24 17 |
| 9 | 每循环炸药消耗 | kg | 0（6） 6.0 4.2 |
| 10 | 雷管消耗 | 个/m | 0（14） 24 17 |
| 11 | 每循环锚杆药卷消耗 | 根/排 | 16.5 16.5 18.5 9.0 |
| 12 | 轨道消耗 | kg/m | 30 30 30 30 |
| 13 | 坑木消耗 | m3/m | 0.109 0.036 |
| 14 | 钢材消耗 | t/m | 0.2 |
| 15 | 刀齿消耗 | 个/km | 200 100 100 100 |
| 16 | 日出勤人数 | 人 | 75 79 79 67 |
| 17 | 月出产天数 | 天 | 30 30 30 30 |
| 18 | 正规循环率 | % | 75 75 75 80 |
| 19 | 单 进 | m | 162 243 108 324 259.2 |
| 20 | 效 率 | m/工 | 0.072 0.103 0.046 0.161 0.129 |
| 备 注 |  |  |  |

XXX工作面内错瓦斯尾巷主要经济技术指标表  表6-4

| 项目 | 矩形断面 |
| --- | --- |
| 荒断面（m²） | 10.08 |
| 净断面（m²） | 9.18 |
| 煤岩类别 | 岩石 |
| 支护方式 | 锚杆+ 锚索+钢筋钢带+菱形网联合支护 |
| 循环进度（m） | 1.6 |
| 月进度（m） | 144（一个月按30天计算） |
| 日出勤定员（个） | 75 |
| 每m炸药消耗量（kg/m） | 26.375 |
| 每m雷管消耗量（发/m） | 33.125 |
| 锚杆消耗量（根/m） | 11 |
| 锚索消耗量（根/km） | 625 |
| 工效（m /工） | 0.064 |

附图6-2：XXX内错瓦斯尾巷循环作业图表。

# 第七章  安全技术措施

## 第一节  一 通 三 防

一、通风瓦斯管理

（一）XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷工作面要保证充足的风量，确保安设局部通风机安设处全风压风量大于局部通风机吸风量，保证不发生循环风，风筒吊挂平直整齐，接口严密，所有人员都必须爱护通风设施。

（二）如遇局部通风机突然停风，巷内所有人员立即撤在盲巷以外，切断盲巷内电源，锁好开关，盲巷口设置栅栏、揭示警标，严禁人员入内。排放瓦斯时全风压混合处的瓦斯与二氧化碳的浓度都不得超过1.5%，并且回风系统必须停电撤人，其他地点的停电撤人范围应在措施中明确规定。只有恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳的浓度不超过1.5%时，方可人工恢复局部通风机供风巷道内电器设备的供电和回风系统内的供电。工作面瓦斯浓度达1.0%时，严禁装药放炮，达1.5%必须停止工作，切断电源，撤出人员。

（三）瓦检工除检查煤头的瓦斯外，每班都要巡回检查巷道内局部地点的瓦斯情况。冒高部位应采取有效的防瓦斯积聚措施，发现巷道挂汗处要认真检查CO和CO2以及温度情况，发现异常及时进行处理，并向上级汇报。发现高温火点，先断盲巷动力电源，然后采取浇水、注水等措施直接灭火。

（四）遇以上情况，队组人员要听从通风人员指挥，并由通风人员、安监员和工长根据现场情况确定采取应急措施。巷道内“一通三防”设施必须完好，必须有专人维护，定期更换。

（五）盲巷停风恢复通风时必须按有关规定排放瓦斯，两个及两个以上地点排瓦斯必须明确排放顺序，确保进风风流中瓦斯浓度在0.5%以下。进行临时封闭的巷道进行“四断”或恢复“四断”时，必须按集团公司及公司有关规定执行。

（六）局部通风机的启动、停运由通风人员负责操作，其它人员不得操作。

（七）XXX工作面回风巷及内错瓦斯尾巷风机安设位置距离回风口不小于30米。

二、防突措施

(一)XXX工作面回风巷及钻场施工采取预抽放、预测预报、打卸压孔、效检、等防突措施，通风部负责出台具体的防突方案，掘进过程中严格按通风部下发的防突措施执行。

(二)XXX工作面回风巷从回风联络巷口以里，推进50m后安设一组隔爆水袋且每隔200m设一组，水袋排距1.2---3.0m，水袋之间的间隙以及与支架或巷壁之间的间隙之和不的大于1.5m，水袋与巷壁支架、顶板构筑物之间的距离不得小于0.1m，水袋距轨道不小于1.8m，水袋应保持同一高度，需要挑顶时水袋区内巷道断面应与其前后各20m长的巷道断面保持一致。水袋应挂管理牌板，明确专人管理和维护，要经常保持水袋的完好和规定的水量，每半月检查补充一次。

(三)XXX回风巷掘进工作面严禁单巷掘进。XXX回风巷与XXX内错瓦斯尾巷掘进时，XXX回风巷不允许超前XXX内错瓦斯尾巷200米；XXX回风巷与XXX内错瓦斯尾巷的层位间距不得小于5米。

(四)XXX回风巷综掘时，综掘机与巷道两侧的间距必须留有0.8米的安全撤离通道。

(五)XXX回风巷割煤期间煤头人员不得超过3人。

(六)进入XXX回风巷的机组司机、电钳工、工长、跟机工、跟班队干及其他管理人员必须携带便携式瓦检仪，跟机工不在现场严禁开机。

(七)所有入井的作业人员必须配带隔离式自救器。

(八)XXX回风巷掘进工作面严禁使用风镐作业。

(九)避难硐室设置有关要求：

（1）XXX回风巷工作面每500m必须设置避难硐室。

（2）避难硐室应当设在工作面附近和爆破员操纵放炮的地点。根据具体条件确定避难硐室的数量及其距工作面的距离。

（3）避难硐室设置向外开启的隔离门，隔离门设置标准按照反向风门标准安设。室内净高不得低于2m，深度满足扩散通风要求，长度和宽度根据可能同时避难的人数确定，但至少满足15人避难，且每人使用面积不得少于0.5m2。

（4）避难硐室内支护保持良好，并设有与矿调度室的直通电话。

（5）避难硐室内放置足量的饮用水，安设供给空气的设施，每人供风量不得少于0.3m3/min。

（6）避难硐室内应根据设计的最多避难人数配备足够数量的隔离式自救器（30台）。

（十）加强机电管理，做到“三无”、杜绝“失爆”。机电队和综掘二队电工每班对工作面电器进行一次全面检查。凡检查出现的问题，必须落实到人，当场进行处理后，方可生产。

（十一）距掌头25—40m内设置一组压风自救系统，压风自救装置数目以每班最多人数的1.5倍配备。盲巷内每隔50m设一组压风自救系统。

（十二）队组人员必须学习煤与瓦斯突出知识，了解突出预兆。每个班的安全预想员为瓦斯突出预兆观察员，施工过程中，如工作面瓦斯超限、机关枪声、打钻夹钻、顶钻、喷瓦斯等突出预兆时，必须停止作业、停电，并立即撤人后，清点人数向公司总调度汇报。

（十三）所有施工人员必须熟知突出预兆,掌握有关突出方面的知识及防突综合规定。

(十四)XXX工作面内错瓦斯尾巷要在盲巷回风口、回风混合处设置一道栅栏。

(十五)XXX工作面回风巷、内错瓦斯尾巷工作面必须保证通风设施的运行可靠。

(十六)XXX工作面内错瓦斯尾巷工作面必须实现“三专两闭锁”和“双风机双电源”，局扇必须安设在中央盘区辅助运输巷风门以外30米的新鲜风流中，并在风机上风侧安设瓦斯探头，当瓦斯≥0.5%时能自动切断风机电源，并使局部通风机实现二级断电，保证切断全部电源。

（十七）XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷必须安设压风自救系统装置（具体见XXX公司压风自救系统管理考核制度XXX寺发〔2009〕152号文件）

(十八) XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷工作面瓦检工、队组班长一旦发现工作面出现突出有声或无声预兆，必须立即停机、停电，并立即撤人后，清点人数向公司调度汇报。

(十九)加强机电设备管理，经常检查设备的防爆性能及电气设备隐患，严禁使用失爆设备。要求：机电管理组每两天检查一次“三无”失爆及电气设备隐患；生产队组机电专职维护工班班检查“三无”失爆及电气设备隐患，所有检查要留有记录备查，分清责任区。

（二十)XXX工作面内错瓦斯尾巷沿层位掘进过程中，要随时了解底板与煤的距离，严格按照通风部门制定的防突措施内容和《XXX顶、底板探测规定》执行。

(二十一)其它严格按照有关法律及集团公司、本公司有关规定执行。

## 第二节  顶  板

一、队长是顶板管理的第一责任人，当班的跟班队长、工长、安监员负责本班顶板管理方面的安全隐患排查，发现顶板事故隐患，需立即采取相应措施，预防事态扩大，并及时向本单位负责人汇报。发现顶板事故预兆时，要及时发出预警信号，并组织现场人员撤离。

二、每次接班后，爆破前后，工人进入茬岩底前都应由跟班队长、工长和安全员由外向里认真检查，发现问题及时处理。

三、严格坚持“锚索支护紧跟茬岩，锚索间距不超过1.6m”的原则。

四、如巷道顶板破碎，压力过大，岩层松软等不能按原设计施工时，队组应及时向上级汇报，由矿研究决定施工方案，并另报措施。

五、每次临时支护前，打眼前、爆破后及每道工序开始时，都要进行敲帮问顶。敲帮问顶由两名有经验的老工人配套进行，一人用长柄工具敲帮问顶，处理活煤、活矸；另一人配合监视顶板。作业人员必须站在永久支护下的安全地点操作，且保证退路畅通。

五、每次放炮后及时对掌头往外3排的锚杆、锚索重新进行预紧。

六、严格按设计断面施工，保证成形质量。超、欠挖不得超过设计尺寸的200mm。

七、对失效、间排距或外露长度超过规定的锚杆、锚索及时进行处理，并在附近200mm范围内适当位置补打同规格的锚杆或锚索。

八、当掘进工作面出现下列情况时，必须停止工作、撤出人员，并及时汇报调度及有关单位：

（一）顶板来压，支护变形骤增时。

（二）瓦斯等有害气体超限或局部通风机停风时。

（三）工作面遇煤岩外移、涌水量大等突水征兆时。

（四）巷道顶板离层严重，煤炮频繁时。

（五）其他异常情况出现时。

（六）为防止由于各种原因造成顶板松软，造成锚索锚固段不能全部进入稳定岩层，必须严格按有关规定进行顶板岩性探测，及时采取加长锚索措施并汇报上级。

（七）公司地测部门除按正常规定探测顶板外，如遇队组汇报顶板异常时，应及时进行顶板探测，以确定支护参数。

（八）为防止锚具、锚固剂或涨拉千斤顶等出现质量问题而造成顶板事故隐患，在每次操作前对机具认真检查，如有异常情况，必须停止掘进，及时更换并汇报上级。

九、当巷道超高500mm时在巷道底部补打一排帮锚杆。

## 第三节  爆  破

井下放炮严格执行《煤矿安全规程第》315~346条有关规定。打眼时，严禁钻套残眼。处理拒爆、残爆时，必须在班组长指导下进行，并应在当班处理完毕。如果当班未能处理完毕，当班爆破工必须在现场向下一班爆破工交接清楚。

一、引药的制作严格执行下列规定：

（一）放炮员从成束的电雷管中抽取单个电雷管时，不得手拉脚线硬拽管体，也不得手拉管体硬拽脚线，应将成束的电雷管顺好，拉住前端脚线将电雷管抽出。抽出单个电雷管后，必须将其脚线扭结成短路。

（二）装配起爆药卷时，必须遵守下列规定：

1、必须在顶板完好、支架完整、避开电器设备和导电体的爆破工作地点附近进行。严禁坐在爆炸材料箱上装配起爆药卷。装配起爆药卷数量，以当时当地需要的数量为限。

2、装配起爆药卷必须防止电雷管受震动、冲击，折断脚线和顺坏脚线绝缘层。

3、电雷管必须由药卷的顶部装入，严禁用电雷管代替竹、木棍扎眼。电雷管必须全部插入药卷内。严禁将电雷管斜插在药卷的中部或捆在药卷上。

4、电雷管插入药卷后，必须用脚线将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成短路。

二、装药时应注意以下事项：

（一）装药前，必须将炮眼内岩（煤）粉掏净。

（二）装药时，炮孔应保持干燥，炮孔有水时应采用防水炸药。

（三）堵炮泥不可加压太重，以免药卷密度增大，影响起爆。

（四）每个药卷聚能穴端必须指向下面的殉炸药卷，装雷管的药卷必须装在第一位，不准装盖药或垫药。

三、装药前和爆破前有下列情况之一的，严禁装药爆破：

（一）XXX工作面内错瓦斯尾巷工作面的控顶距离不符合作业规程的规定，或者伞檐超过规定。

（二）爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0﹪。

（三）在爆破地点20m以内，矿车，未清除的煤、矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上。

（四）炮眼内发现异状、温度骤高骤低、有显著瓦斯涌出、煤岩松散、透老空等情况。

（五）XXX内错瓦斯尾巷工作面风量不足。

四、放炮严格执行"一炮三检"和"放炮三联锁"及放炮停电、撤人制度。警戒人员必须指派责任心强的人员担任。

“一炮三检”即：装药前，放炮前，放炮后都要进行瓦斯检查。每次检查完毕及时填写到放炮“三联单”上，放炮地点20m范围内瓦斯浓度达到1.0%时，严禁装药放炮。

“三人连锁放炮制度”即：（一）放炮前，放炮员持“警戒牌”，生产工长持“放炮命令牌”，瓦检工持“放炮牌”。（二）放炮前，放炮员做好一切放炮准备工作，将“警戒牌交给生产工长，生产工长接到“警戒牌”负责将警戒人员送到警戒位置，切断盲巷及下风侧所有电源。一切工作结束后，生产工长将“放炮命令牌”交给瓦检工，瓦检工负责检查各地点瓦斯浓度都不超限时，将“放炮牌” 交给放炮员，放炮员接到“放炮牌”后，吹三声口哨，至少再等5秒钟，然后方准爆破。（三）放炮后，生产工长、瓦检工、放炮员同时进入工作地点检查通风、瓦斯、顶板、有无瞎炮等情况，一切都符合规定，逆序换回各自的牌，方可恢复生产。（四）搁警戒的规定：在所有能通往放炮地点的通道内，按警戒距离要求设警戒，由生产工长安排双人行至警戒位置，一人留守警戒，一人返回复命。

五、放炮前，要切断盲巷内所有电器设备的电源。

六、煤巷（半煤岩巷）爆破后40分钟，岩巷爆破后30分钟，待炮烟吹散，要先由爆破工、瓦检工、班组长进入检查工作面瓦斯、顶板、支护等情况确认瓦斯不超限无瓦斯突出危险，经检工同意后，方可送电；班组长方可带领工人进入工作面正常作业。放炮后要对掌头五米范围内的支护进行重新紧固。揭煤期间，半煤岩巷的方式，瞬发电雷管爆破。全煤段一次性爆破，采用瞬发电雷管分打分装分放的方式爆破，控制炮眼深度，一次爆破一排，支护一排。

七、爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的两侧。如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持0.3m以上的距离。

八、严禁放糊炮和利用残眼装药放炮。

九、放炮撤人距离：该巷总体为直巷，放炮警戒不得小于150m，有拐弯时拐弯总距离不小于50 m，拐弯后不小于10 m，并有掩体。同时必须将回风流经区域内的所有人员撤至全风压新鲜风流处，切断盲巷及回风风流中全部非本质安全电源。

十、放炮母线要由放炮员亲自连接，放炮前应检查全部网路有无断线、短路、接地，检查确认无问题后方可放炮，如放炮不响，由放炮员检查线路，查找原因，其他人员不准检查，更不得进入警戒区内。

十一、处理拒爆时，执行如下措施：

（一）由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。

（二）在距拒爆破眼0.3m以外另打与拒爆破眼平行的新炮眼，重新装药起爆。

（三）严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管。不论有无残余炸药严禁将炮眼残底继续加深；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹拒爆（残爆）炮眼。

（四）处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查爆落的煤、矸，收集未爆的电雷管。

（五）在拒爆处理完毕以前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

十二、炮眼深度小于0.6m，不得装药放炮，如遇起底、刷帮、挑顶、爆破大块矸时，必须采取以下安全措施：

（一）浅眼每眼装药量不得超过100g，眼数不超过10个。

（二）炮眼要用土炮泥封满填实。

（三）放炮前要在放炮点20m范围内洒水，并检查瓦斯浓度小于0.8%时，方可放炮。

（四）维护好放炮地点20m范围内的支架及各种设施。

十三、炮眼深度和炮眼的封泥长度应符合下列要求：

（一）在特殊条件下，如挖底、刷帮、挑顶确需浅眼爆破时，必须制定安全措施，炮眼深度可以小于0.6m，但必须封满炮泥。

（二）炮眼深度为0.6-1m时，封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。

（三）炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于0.5m。

（四）炮眼深度超过2.5m时，封泥长度不得小于1m。

（五）光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于0.3m。

（六）工作面有两个或两个以上自由面时，在煤层中最小抵抗线不得小于0.5m，在岩层中最小抵抗线不得小于0.3m。浅眼爆破大岩块时，最小抵抗线和封泥长度都不得小于0.3m。

## 第四节  防 治 水

一、掘进过程中,坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原则。

二、矿井必须作好掘进工作面水文地质探查工作，选用物探、钻探、化探和水文地质实验等手段查明构造发育情况及其导水性，主要含水层厚度、岩性、水质、水压以及隔水层岩性和厚度等。

三、XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷工作面出现下列情况之一的，

应当进行探放水：

（一）接近水淹或者可能积水的井巷、老空或者相邻巷矿；

（二）接近含水层、导水断层、暗河、溶洞和导水陷落柱；

（三）接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通和断层破碎带；

（四）接近有出水可能的钻孔、接近水文地质条件复杂的区域、接近有积水的灌浆区；

（五）XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷破坏影响范围内有承压含水层或者含水构造、煤层与含水层间的防隔水煤（岩）柱厚度不清楚可能发生突水。

四、XXX工作面回风巷、XXX工作面内错瓦斯尾巷探放水前必须编制探放水设计，经矿井总工程师组织审定同意，按设计进行探放水；探放水必须采用专用的探放水钻机，严禁使用煤电钻探放水。

五、矿井管理人员和调度室人员应当熟悉水害应急预案和现场处置方案。

六、现场发现水情的作业人员，应当立即向矿井调度室汇报有关突水地点及水情，并通知周围人员撤离至安全地点或升井。

七、施工过程中如发现下列现象，必须立即停止工作，撤出人员，汇报上级部门听候命令。

（一）发现煤帮变松，外移量大，底鼓，顶板压力骤增。

（二）钻孔中有压力水或水叫声，淋头水增大。

（三）顶板挂红、挂汗、空气变冷，巷道出现雾气。

（四）出现其他情况需要撤人时。

## 第五节  机   电

一、所有机电设备必须完好，符合《煤矿安全标准化标准》。

二、井下供电做到“三无，四有”即无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头，有过电流短路和漏电保护装置、有螺钉和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置。

三、风电闭锁必须每班试验一次，并汇报调度做好记录。

四、掘进动力电源必须实行“两闭锁”，风机电源必须实行“三专”和双风机双电源。

五、开关、电缆、电铃、压扣排列有序，线路、管路悬挂整齐，并用专用电缆钩悬挂，不得用铁丝挂电缆，五小设备做到牌板化。

六、电器设备安装必须合格，开关必须上架，最突出部位距轨道不得小于700mm。

七、机电设备检修必须要求定员、定岗，实行包机制，由专人负责，按“四检”制度内容进行检修，且每天检修时间不少于4小时。

八、检修机械、电气设备时，必须停电锁开关，并挂停电牌， 严禁带电作业。严格执行机电规程中关于停送电的有关规定。

九、电气设备要勤检查细维护，必须做到“三无”，杜绝 “失爆”。

十、岗位工必须经常培训，持证上岗。

十一、皮带机头必须配置灭火砂箱，内装不少于0.2m3黄砂，配置两个灭火器和不少于20m灭火水管。

十二、皮带运输机各类保护齐全有效，一经发现不起作用的要及时处理更换。

十三、清理机头、机尾的浮矸时，必须停机锁开关，严禁皮带运行中处理。

十四、井下使用非防爆仪器、仪表时，必须由机电部、运输部等相关部门报专项措施后方可使用。

十五、严禁搬迁带点设备。

## 第六节  运   输

一、轨道铺设应平、直、扣件齐全，紧固有效，轨缝不超过有关规定，枕木间距不大于1.0m。

二、巷道坡度大于7‰时，不得人工推车，必须使用绞车牵引。

三、各部绞车间设双向对打声光兼备信号装置，并安装在绞车司机触手可及的地方。

四、绞车检修时，必须由专人与司机联系好，停电锁开关，设专人看守。

五、绞车司机、耙岩机司机要持证上岗，严禁无证操作。

六、材料装车不得超高、超宽且必须绑扎牢固，缷车过程中人员要协调配合，无关人员不得靠近，以防发生意外。

七、绞车运输有关管理规定：

（一）使用绞车前要认真检查绞车的地锚、钢丝绳和信号装置以及其他设施，必要时打压柱、戗柱，发现问题要先处理好，严禁带故障运行。开车前先有一人跟道，撤出行车区内所有人员，确保道路畅通，把人员全部撤至避难硐室内设好警戒方可发回信号开车,坚持“行人不行车，行车不行人”的原则。

（二）严禁放飞车，猛刹车，严禁用绞车牵引落道矿车上道。处理落道车必须由下料组长现场指挥。

（三）牵引材料时，若发生拉不动现象，严禁强行硬拉。

（四）绞车必须至少有四人以上方准操作，四人以上操作必须明确一名负责人，运行前必须执行“联锁卡”签字制度，即下部车场摘挂钩工、上部车场摘挂钩工、绞车司机、负责人四连锁签字后方可开车；有安监员包片、盯面、跑线的地点，运送大重型部件、特殊材料，安监员必须到场签字，实行五连锁签字后方准开车。安监员在巡查和路经过程中，如遇上下料等运输工作，同样要在“联锁卡”上签字。

（五）绞车运行时，上坡必须挂好大钩、保险绳、车尾巴；下坡必须挂好大钩、保险绳。矿车上坡进入车场后，先关挡车器后摘钩，下坡时或出车场时，先挂好钩后再打开挡车器，车过后及时将挡车器关闭，上下车场按信号指挥放车。

（六）开车时，严禁用脚蹬绳、蹬变向轮或用手拨绳。

（七）所有的斜坡安全设施、阻车器必须处于常闭状态，只有车辆通过时方可打开。

（八）绞车信号采用声光信号，规定为“一停、二上、三下放、乱点为事故”。

（九）斜巷运输必须根据斜坡长度、坡度，绞车提升能力，钢丝绳规格等校核所提矿车数量，严格按规定执行，严禁超挂车辆。各部绞车必须挂牌板注明车型、绳径、挂车数、坡度等主要参数。

（十）距绞车操作位置1.5m处打2根锚杆，用锚链连接绞车，并要连接紧固，作为绞车的二次保护。

（十一）所使用的连接装置必须经过测试合格的连接装置，必须有防脱措施，使用防脱销；严禁使用其他材料（如锚杆、钻杆及镐尖等）代替防脱销及连接装置。

（十二）严禁绞车不带电放车。

（十三）XXX工作面回风系统巷口往西由运输队运输，往里由队组运输，中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷防跑车装置及跑车防护装置规定如下：

中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷坡上变平点往里2米处，安设一组防跑车装置；坡下起坡点往下2米处，安设一组防跑车装置；坡下往上20米处，安设一组捞车器；

八、人工推兑车安全技术措施：

1、作业人员推车前要检查所推车辆是否完好，物料与车辆是否捆绑牢靠。

2、每个推车工必须熟悉推车线路、坡度大小、弯道半径、道岔地点和规格、巷道支护、信号规定和防跑车装置。

3、推车作业必须有专人指挥，指挥人员应对推车区域现场进行全面检查，并监督推车全过程。

4、施工人员在推、兑车时，要搭好号，一次只准推一辆车，不准在车辆前方及两侧推车，停车处打好掩，放车期间下平段严禁人工推兑车。坡度大于7‰时，禁止人力推车。两车同向推车时，两车距离不小于30m。

5、人工推车时，必须时刻注意前方，发现前方有人或有障碍物及在矿车接近风门、弯道、道岔、巷道出口及硐室口时，推车人员必须鸣哨警示，喊话撤人，严禁在矿车两侧推兑车。

九、处理落道矿车须遵守下列规定：

（一）有专人指挥。

（二）先将矿车稳住，先抬一头上轨，后抬另一头复位。

（三）用铁轨、撬杠使矿车复位时，应注意自身及他人安全。

（四）用导链上到是要打注专用起吊锚索；用两把导链上道时要用同一型号的导链。

（五）用上道器上道时要注意，上道器要放稳，并要防止上道器端头滑脱伤人。

（六）严禁用绞车牵引落道矿车上道。处理落道车必须由下料组长现场指挥。平巷上道时，从车前或车后上道，两侧不得有人，车前上道时车后打好掩木，车后上道时车前打好掩木，一头上起，再上另一头。斜巷上道时，坡上坡下放好警戒，在车下方打好戗柱，车后上道两帮不得站人，司机必须切紧闸把，不得离岗。上道时，先将下方车轮上起，挂好车尾巴，然后全部人员撤至车上方上道 ，严禁摘钩上道。

十、其他

（一）停止作业时，空、重车要分别停在空、重车道上，不准把矿车停留在中途巷道中。

（二） 沿途浮矸杂物应清理干净，以保持线路畅通。

十一、耙岩机运行

（一）耙岩机装岩前，必须在矸石或煤堆上洒水；

（二）耙岩机开机前，耙岩机司机必须发出信号，撤出牵引区内人员；
    （三）装煤机的司机操作侧，必须有合格的全封闭防护栏杆；

（四）耙斗装岩机钢丝绳断丝一个捻距超过25%，外层钢丝绳磨损超过50%时，必须及时更换；

（五）耙岩机司机操作侧距离巷帮必须有0.7m的安全间隙；

（六）开机前，必须检查保护及制动装置是否完好；

（七）严禁在耙斗往返运动时，用脚或工具触摸钢丝绳及耙斗等运动部件；

（八）运行中，如遇耙斗阻力过大，应将耙斗后退，然后再继续耙装；

（九）随时固定耙岩机低锚是否齐全有效，螺丝紧固。

（十）耙岩机距掌头不得大于30m。

（十一）煤巷、半煤岩巷严禁使用耙岩机。

## 第七节  设备拆除及安装

一、起吊现场必须有队干指挥、相互配合，协调一致；

二、起吊前，现场负责人必须对起吊地点的支护及顶板状况进行详细检查，发现问题及时处理；确认无问题后，方可施工。

三、严禁用正常支护锚杆、锚索及金属网作为起吊点。起吊地点施工队组必须提前打专用起吊锚索，锚索必须符合标准，每根锚索须用锚具配合托梁把锚链锚紧，其预紧力必须大于160KN。导链与锚索用40T锚链连接，锚链接头必须挂联接环，并上好螺丝紧固。

四、每班使用导链前必须由专人检查导链，保证导链完好、小链合格。严禁使用不合格的导链；严禁超负荷使用导链。挂导链用的联接环要用螺丝拧紧、拧牢。严禁不用大钩而直接用小链挂导链。

五、每次起吊前，必须至少有两人同时工作，一人拉导链一人警戒、监视顶板。

六、起吊现场必须有专人负责放警戒、撤人，起吊半径或牵引区域5m范围内严禁人员通行。

七、起吊现场应备有一定数目的坑木，吊起的重物由经验丰富的老工人支垫牢靠后，其他工作人员方可靠近，人体任何部位不得伸入重物下方。

八、使用两把导链起吊重物时必须采用两把同信号的导链。

九、起吊过程中如遇阻力过大，应立即停下来查明原因，严禁强拉硬拽。

十、有重物吊起时不得交班。

十一、对于大型设备，需另报专项措施。

## 第八节  过构造

掘进过程中若遇断层地质构造时，必须立即停止掘进，采取以下措施：

（一）掌头以外10m范围内必须加强支护，补打顶锚索，其支护密度根据现场实际情况而定，每排不小于2根顶锚索。

（二）构造前10m范围内加强支护后，方可掘进过构造，过构造时要缩小顶锚杆排距为0.6m，进行加强支护，如顶锚杆（锚索）支护不能满足安全要求时，另报单项措施。

（三）过构造后，10m范围内要及时打加密锚索，其密度根据实际情况而定。

（四）过构造期间，跟班队干、工长、安全员和安检员必须现场把关，发现有冒顶危险时迅速撤人。

（五）当遇无炭柱地质构造时，另报安全技术措施。

## 第九节  其它

一、质量标准化

（一）施工应坚持一次成巷，工程质量符合《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》和集团公司有关规定。严格质量验收制度，各班组各工序应进行自检、互检，对不合格工程要及时处理，工程合格后方可继续施工。

（二）在掘进过程中，必须搞好文明施工。所有工具、材料等定置化堆放，管线悬挂整齐，巷道内无杂物、无淤泥、无积水。

（三）各工种操作正规化，质量标准化，严格执行岗位责任制和岗位作业标准。

二、探巷措施：

（一）地测部门认为需要探巷时，必须探巷掘进。

（二）严格掌握掘进距离，做到“有掘必探，先探后掘”。

（三）探掘方法为“探三进一”。探眼布置需要制定详细的探测方案。

（四）探巷及掘进时发现有淋头水或其它异常现象时，立即停止作业汇报调度，查清原因并采取措施后方可恢复掘进。

（五）探眼期间，发现有水流出时，严禁将钻杆拔出。

（六）根据实际情况，及时制定针对性强的探巷专项措施。

（七）巷道在掘进过程中每隔40米要施工一个提前地质探测钻场（钻场施工要制定专项措施），由地质部门设计钻孔，由通风部门负责施工，最后数据由地质部门分析，队组技术员要及时与地质部门取得联系，拿到分析资料后指导生产。

# 第八章  灾难应急措施及避灾路线

一、遇火灾、瓦斯灾害和水灾避灾路线、措施。

（一）遇火灾、瓦斯灾害时立即将人员全部撤到全风压新鲜风流处，汇报公司调度等待处理。

（二）遇火灾时，应视火灾的性质、灾区通风和瓦斯情况，在生产队组跟班队长（工长）指挥下由通风、安监人员监护、监督下立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势。

直接灭火可用水、沙土、或直接挖除火源等方法，用水直接灭火时应注意以下事项：1、要有充足的水量、保证不间断供给。2、要经常检查火区附近的瓦斯浓度和一氧化碳浓度。3、采用正常通风，使水蒸气和火烟能顺利排到回风。4、灭火人员应站在进风侧，由火源边缘逐渐向中心喷射，不能直接向火源中心喷水。5、用水不能直接扑灭电器火灾和油类火灾。

电气设备着火时，应首先切断电源，在切断电源之前，只准用不导电的灭火器材进行灭火。灭火过程中，必须由工长统一指挥，在通风、安监人员的监护下进行，并由指定专职瓦检员检查有害气体和风向、风量的变化，采取防止人员中毒的措施，同时立即汇报调度。如果控制不住火势，所有人员戴上自救器，向进风方向迅速撤离。灭火、撤离过程中所有人员必须听从瓦检员指挥。

（三）遇瓦斯异常，所有人员要戴好上隔绝式自救器，服从通风、安监人员指挥，向全风压新鲜风流方向迅速撤离。

（四）工作面或其他地点发现有透水征兆时，必须立即停止作业，采取措施，发出警报，撤出所有受水灾威胁地点的人员，并立即汇报调度。

（五）遇水灾避灾措施：尽快向巷道高处撤离，再设法沿避水灾路线撤离。

（六）XXX工作面回风巷避灾路线：

XXX工作面回风巷：

1、XXX工作面回风巷→XXX工作面回风巷回风下料巷→中央盘区辅助运输巷→主联络巷→中央盘区回风井→地面

2、XXX工作面回风巷→XXX工作面回风巷回风下料巷→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输巷与中央盘区胶带机巷联络巷→中央盘区胶带机巷→南一盘区胶带机巷→15201高抽巷下料系统巷→南一盘区辅助运输巷→北翼辅助运输巷→主斜井→地面。

3、XXX工作面回风巷→XXX工作面回风巷回风下料巷→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输斜巷→+510运输石门→+510辅助运输大巷主斜井北翼辅助运输巷→主斜井→地面。

其中1、2、3条适用于水灾，2、3条只适用于火灾、瓦斯灾害。

（七）XXX工作面内错瓦斯尾巷避灾路线：

XXX工作面内错瓦斯尾巷：

1、XXX工作面内错瓦斯尾巷→中央盘区南回风巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区辅助运输巷→主联络巷→中央盘区回风井→地面

2、XXX工作面内错瓦斯尾巷→中央盘区南回风巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输巷与中央盘区胶带机巷联络巷→中央盘区胶带机巷→南一盘区胶带机巷→15201高抽巷下料系统巷→南一盘区辅助运输巷→北翼辅助运输巷→主斜井→地面。

3、XXX工作面内错瓦斯尾巷→中央盘区南回风巷→中央盘区辅助运输巷与南回风联络巷→中央盘区辅助运输巷→中央盘区辅助运输斜巷→+510运输石门→+510辅助运输大巷主斜井北翼辅助运输巷→主斜井→地面。

其中1、2、3条适用于水灾，2、3条只适用于火灾、瓦斯灾害。

附图8-1：XXX工作面内错瓦斯尾巷火、瓦斯避灾路线示意图。

附图8-2：XXX工作面内错瓦斯尾巷水灾避灾路线示意图。

二、遇冒顶堵巷措施

遇冒顶堵巷，所有被困人员要立即维护顶板、控制流矸，同时要敲击水管或按电铃（无瓦斯威胁时）发出营救信号并开压风补充新鲜空气。

三、防范措施：

（一）必须对每一位职工加强培训且必须熟悉井下各种灾害发生的预兆，熟悉自救方法，自觉提高自身业务素质，防患于未然。

（二）所有出口必须挂牌指示标志，当发生灾害时，要沉着冷静，由现场跟班队干（工长）组织工人迅速撤离至安全地点，清点人数，及时汇报调度，按照指示积极抢救被困人员和撤离人员，且有秩序地按避灾路线撤离险区。

（三）本规程未提及之处，严格按《煤矿安全规程》、《巷道掘进操作规程》及集团公司、本公司有关规定执行。