bzzn1

XXX煤矿

封面

工作面名称：薄煤层综合机械化开采（山东枣庄矿业集团田陈矿）

编  制  人：测试

编制日期：2010-11-26

执行日期：2010-11-26

_

目  录

田陈矿简介	1

第一章  概况	1

第一节  工作面位置及井上下关系	1

第二节  煤 层	1

第三节  煤层顶底板	2

第四节  地质构造	2

第五节  水文地质	3

第六节  影响回采的其他因素	3

第七节  储量及服务年限	4

第二章  采煤方法	5

第一节  巷道布置	5

第二节  采煤工艺	5

第三节  设备配置	6

第三章  顶板控制	9

第一节  支护设计	9

第二节  工作面顶板控制	11

第三节  运输巷、轨道巷及端头顶板控制	11

第四节  矿压观测	13

第四章  生产系统	14

第一节  运输	14

第二节  “一通三防”与安全监控	14

第三节  排水	17

第四节  供电	17

第五节  通信、照明	18

第五章  劳动组织和主要技术经济指标	20

第一节  劳动组织	20

第二节  主要技术经济指标	20

第六章  煤质管理	22

第七章  安全技术措施	23

第一节  一般规定	23

第二节  顶板控制	23

第三节  防治水	25

第四节  爆破	25

第五节  “一通三防”及安全监测	27

第六节  运输	27

第七节  机电	31

第八节  其他	36

第八章  灾害预防及避灾路线	38

田陈矿简介

枣庄矿业集团公司田陈矿是集团公司西部矿区骨干矿井之一，位于滕州市张汪镇境内，西临风景秀丽的微山湖，东临京沪铁路、104 国道、京福高速公路，地理位置优越，交通十分便利。
    矿井于1983 年12 月20 日破土动工，1989 年12 月26 日建成投产，矿井井田面积44 km2，服务年限为76.5 年，年设计生产能力1.8Mt,矿井实际生产能力达到1.80Mt, 采掘机械化率为100%，并建有与矿井生产能力相配套的现代化选煤厂。目前，全矿共有职工5356人，固定资产达到5.4亿元。建矿14年来，共生产原煤17.O74Mt，实现利税3.56亿元。

该征突出煤炭主业位胃，紧紧依靠科技进步。全国首套薄煤层综采机织在该矿3531工作面一次试生产成功，达到了月产0.1Mt的生产能力，开创了国内薄煤层综采机组新纪元；实施中深孔爆破技术，北七运输大巷创出了全岩大断面月进156m的新水平。

目前，团结求实、敢于争先的田陈人．在矿长杨尊献、党委书记张文胜的团结带领下，正以崭新的精神风貌，高举改革创新的旗帜，以“三大贯标”体系为支撑，按照“市场化经营、精细化管理”的思路，求真务实，与时俱进，共同铸造田陈煤矿更加辉煌的明天！

第一章  概况

第一节  工作面位置及井上下关系

工作面位置及井上下关系，见表1 。
表1 工作面位置及井上卜关系表

| 水平名称 | -370m水平 |  | 采区名称 |  |  | 北五采区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面标高 | +47.57m |  | 井下标高 |  |  | -660～-717m |  |
| 地面相对位置 | 工作面位于官柴铁路北侧，大苏庄东约300m，终采线位于冯堂北约360.0m |  |  |  |  |  |  |
| 回采对地面设施的影响 | 工作面上部为农田，回采后预计地表最大下沉量为900mm，对地表将造成一定影响 |  |  |  |  |  |  |
| 井下位置及相邻关系 | 工作面位于北五采区下山左翼，其倾斜上方为3下527工作面（已回采完毕），倾斜下方为529小面（未采），相隔的531工作面基本采完，开切眼距531轨道巷约70m |  |  |  |  |  |  |
| 走向长度/m | 330 | 倾斜长度 |  | 128 | 面积/m2 |  | 42240 |

第二节  煤 层

本工作面开采煤层为3层煤，可采指数1，变异系数18%，通过地质资料分析煤层赋存稳定，具体情况见表2.

表2 煤层情况表

| 煤层厚度/m | 0.2～2.0 | 煤层结构 | 简单 | 煤层倾角/（°） | 5～14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3 |  |  |  | 12 |
| 开采煤层 | 3下 | 煤种 | 气煤 | 稳定程度 | 稳定 |
| 煤层情况描述 | 该工作面煤层厚0.2～2.0/1.3m，受冲刷影响厚薄不均，运输巷、切眼F2断层处及轨道巷导G前30m冲刷处，煤层残厚0.2m；该面煤层结构简单，赋存稳定；煤层倾角5°～14°，平均12° 煤层走向为0°～30°，倾向为90°～120°。工作面外段沿煤层伪倾斜掘进，倾角在3°～10°之间，平均6°；工作面里段沿煤层真倾斜掘进，地层倾角在9°～14°之间，平均12°。该工作面煤层无夹矸，但在529轨道巷导B～C之间，煤层顶板上发育厚度为0.1～0.3的薄煤层。在工作面中部，有一厚煤条带，煤层在2.0m左右，其余均在0.8～1.2m之间，工作面平均煤厚为1.3m |  |  |  |  |

第三节  煤层顶底板

工作面煤层顶底板情况见表3

表3 煤层顶底板情况表

| 顶底板名称 | 岩石名称 | 厚度／m | 岩性特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本顶 |  |  | 直接顶作基本顶控制。 |
| 直接顶 | 中砂岩 | 28～48/38 | 灰白色，钙质胶结，具斜层理，坚硬，f=8～10 |
| 伪顶 | 砂质泥岩 | 0～1.8/1.0 | 灰黑色，条带状，松软易冒落，胶结差．f=4 |
| 直接底 | 砂质泥岩 | 2～4/3 | 灰黑色，泥质胶结，局部含0.2m炭质泥岩，f=4 |
| 基本底 | 中细砂岩 | 20～28/23 | 浅灰色致密坚硬．成分为石英长石，具水平层理，f=6～8 |

附图1 ：工作面地层综合柱状图（略）。

第四节  地质构造

一、断层情况以及对回采的影响
本工作面地质构造相对简单，掘进期间揭露3条断层（表4），落差分别为0.6，1.1，1.6m。由于F3断层落差较大，且对煤层相对较薄，对生产有一定的影响。

轨道巷导G前30m揭露一宽2m的冲刷沟，运输巷导C和切眼导11处揭露一宽约4～6m的冲刷条带，对回采有较大影响。

轨道巷导A和导C之间有一伪顶区，岩性为砂质泥岩，回采期间要加强顶板控制。

工作面内有一对伴生的次级向斜和背斜构造，轴向分别为110°，90°，褶曲宽缓，对生产影响不大。

表4 断层情况表

| 断层名称 | 走向/（°） | 倾向/（°） | 倾角/（°） | 性质 | 落差/m | 对回采的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 73 | 163 | 65 | 正 | 0.6 | 一般 |
| F2 | 206 | 296 | 60 | 正 | 1.1 | 较大 |
| F3 | 190 | 280 | 50 | 正 | 1.6 | 无 |

二、褶曲情况以及对回采的影响

无。

三、其他因素对回采的影响（陷落柱、火成岩等）

无。
附图2 ：工作面运输巷、轨道巷、采面切眼素描图〔 略）。

第五节  水文地质

一、含水层（顶部和底部）分析
工作面主要充水水源为3 煤层顶板砂岩裂隙承压水，以静储量为主，含水中等。由于上、下相邻的527 、531 工作面已回采完毕，水量得以疏放。掘进期间轨道巷导B ～导C 之间区域出现较大淋水、涌水，当时导C 后15m 处单锚杆孔出水量为17m3/h，运输巷导C 点底板涌水3 m3/h ，估计轨道巷导B～导C 和运输巷导C6之间为富水带，回采时将有一定影响。
二、其他水源的分析
无。
三、涌水量
正常涌水量：35 m3/min。
最大涌水量：50 m3/min。

第六节  影响回采的其他因素

一、影响回采的其他地质情况（表5 )

表5 影响回采的其他地质情况表

| 瓦斯 | 低瓦斯矿井，瓦斯相对涌出量0.54m3/t，绝对涌出量1.99m3/min，本面参考值0.23m3/min |
| --- | --- |
| CO2 | 低CO2矿井，瓦斯相对涌出量1.06m3/t，绝对涌出量3.95m3/min，本面参考值0.34m3/min |
| 煤的自燃倾向性 | 三类可能自燃煤层，有自然发火倾向 |
| 地温危害 | 无 |
| 冲击地压危害 | 无 |

二、冲击地压和应力集中区

应力集中区为采空区悬项地段，由于3下煤具弱冲击倾向，顶板虽具强烈冲击倾向，因裂隙发育不易形成大面积悬项冲击，地压表现不明显。

第七节  储量及服务年限

一、储量
工作面工业储量：71935t 。
工作面可采储量：68338t（采出率为95 % ）。
二、工作面服务年限
工作面的服务年限＝68 300 t / 50 000 ( t·月）= 1.4 月。

第二章  采煤方法

第一节  巷道布置

一、采区设计、采区巷道布置概况
北五采区为原充州设计院1994年12月设计，共分3个阶段进行回采，3下529工作面是北五采区第三阶段（-650～-800m ）左冀的第二个回采工作面，工作面上方是第二阶段3下527 工作面的采空区。

二、工作面轨道巷
1 ．支护形式。轨道巷沿煤层项板掘进，巷中钉道。巷道采用锚网喷支护。顶板布置4 棵ф18mm×20O0mm 树脂锚杆，两帮各布置3 棵令ф14mm×l650mm蛇形铁锚杆，左帮挂金属网，锚杆的棵、排距为800mm×800mm。
2 ．巷道净断面。巷道采用不规则形，净宽为2.7m ，净高为2 .0m ，断面积5 . 4 m2。

3 ．管线敷设。靠左帮敷设ф4英寸压风管路、ф2英寸防尘管路和ф1.5 英寸排水管路。靠近工作面120m 的地方，设移动电站一处、乳化泵站等。
4 ．巷道用途。工作面的进风、材料供应、行人等。
三、工作面运输巷
1 ．支护形式：运输巷沿煤层顶板掘进，巷中距轨中为O.55m ，偏右帮钉道，输送带中距巷中为0.85m 。巷道采用锚网喷支护，顶板布置4 棵蛇形铁锚杆，两帮各布置2 棵竹锚杆。当煤层低于1 . 0 m 时，两帮各布置1 棵竹锚杆，锚杆的棵、排距为900 mm×800mm。
2 ．巷道净断面：巷道采用不规则形，净宽3 .3m ，净高2 . 0m ，断面积6 . 6 m2
3 ．管路敷设：左帮敷设ф4英寸压风管路、ф4英寸防尘管路各一路。
4 ．巷道用途：主要用于工作面的回风、行人，井在靠巷道上帮摆放转载机、带式输送机，将煤炭外运至北五强力输送带。
四、采煤工作面切眼
支护形式：切眼位于529 综采工作面最底部，沿煤层顶板掘进。初掘为不规则断面，采用锚喷支护（刷大时刷大项板打两棵铁锚杆，并打点柱来加强支护）. 
五、硐室及其他巷道
在切眼靠近轨道巷端头刷宽煤机窝，深1 . 5m ，长12m ，高1 . 7m ，锚喷支护。

在切眼两端头各打l 个绞车硐室，宽4 . 6m ，深3 . 0m ，高2 . 0m ，锚喷支护。
附图3 ：工作面位置及巷道布置图〔 略）。

第二节  采煤工艺

一、采煤工艺
529 工作面采用走向长壁后退式采煤法，全部垮落法控制顶板的综合机械化采煤工作面。

1 . 工艺顺序：双滚筒采煤机割煤→刮板输送机运煤→液压支架支护顶板→推移刮板输送机。在顶板破碎时，先移架再推移刮板输送机。
2 ．落煤：采用采煤机螺旋滚筒截割落煤，滚筒截深630 mm。
3 ．装煤：采煤机螺旋滚筒配合SGZ -630 / 220 刮板运输机铲煤板装煤。
4 运煤：工作面采用SGZ -630 / 220 刮板输送机，运输巷采用1 部SZB-730 / 75 ×2转载机，l 部SPJ-80 带式输送机。
5 ．工作面支护：最大采高1 . 8m ，最小采高l .2m ，平均1 . 3m ，循环进度0 . 6m 。

二、采煤方法
1 ．采煤机的进刀方式。采煤机的进刀采用中部斜切进刀的方式，斜切进刀段长度为40 m ．进刀深度为O . 6m 。
( 1 ）采煤机向下（上）割透端头煤壁。
( 2 ）按上（下）推移刮板输送机，使得刮板输送机弯曲段为15m 后，将两个滚筒的上下位置调换，向上（下）进刀．通过巧15m的弯曲段至25m 处，使得采煤机达到正常截割深度（即0 . 6m ）。按要求推移刮板输送机至平直状态。
( 3 ）将两个滚筒的上下位署调换，向下（上）害」不角煤至剖透端头煤壁。
( 4 ）割完三角煤以后，将两个滚筒的上下位置调换，采煤机空机返回，进入正常割煤状态。

2 ．采煤机正常切割。正常割煤长度为88m ，采煤机以2 . 0 ～4 . 0 m/min 的速度向上（下）割煤，采煤机正常割煤采用前滚筒在上部、后滚筒在下部的方式。
3 .工作面割煤及采煤机牵引方式。工作面采用双向割煤，往返一刀；采煤机牵引力式为液压无链牵引。
附图4 ：采煤机进刀方式示意图（略）。
三、工作面正规循坏生产能力
W=LShγc＝( 128 ×0.6×1.3 ×1.3l×95 % ) t = 124.25t 
式中W ― 工作面正规生产能力，t ; 
L― 工作面长度，128m 
S ― 工作面循环进尺，0 . 6m : 
h ― 工作面采高，1 . 3m ; 
γ ―煤的视密度，1 . 31t ／m3；
c ― 采出率，95 ％。

第三节  设备配置

一、设备配备情况
1 ．选用MG-200BW 采煤机1 台，主要技术参数如下。

采高                                     1.2～1.8m
电机功率                                 200kW
截深                                     0.63m
牵引速度                                 0～6.13m/min
牵引方式                                 液压无链销排双牵引
2 ．液压支架的主要技术特征。
支架型号                                 ZY2400-0.8/1.9
数量                                     87架
初撑力                                   2185kN
工作阻力                                 2400kN

支护强度                                 0.46MPa
底板比压                                 1.05MPa
3.工作面刮板输送机1 部，其主要技术参数如下。

型号                                     SGZ-630/220
电机功率                                 2×110kW
输送能力                                 450t/h
链速                                     1.07m/s
中部槽尺寸                      1500mm×630mm×222mm
4 ．桥式转载机1 部，共主要技术参数如下。

型号                                     SZB-730/75×2
电机功率                                       2×75kW
输送能力                                        250t/h
链速                                           1.12m/s
中部槽尺寸                        1500mm×730mm×190mm
5 ．可伸缩带式输送机1 部，共主要技术参数如下。

型号                                      SPJ-80/40×2
电机功率                                       2×40kW
输送能力                                        400t/h
带速                                              2m/s
6 ．辅助运输改备。
JD -11 . 4 型调度绞车，其主要技术参数如下。

型号                                           JD-11.4
静拉力                                            9.8kN
绳径                                              15.5mm
绳速                                         26～72m/min
容绳量                                              400m
滚筒直径                                           310mm
外形尺寸                           1100mm×765mm×773mm 
JM -17 型回柱绞车，其主要技术参数如下：

型号                                              JM-17
额定最大拉力                                      140kN
额定最小拉力                                      100kN
绳径                                               23mm
绳速                                      0.09～0.14m/s
容绳量                                             150m 
滚筒直径                                          400mm
外形尺寸                           2730mm×984mm×1120mm 
JD -25 型调度绞车，其主要技术参数如下：

型号                                              JD-25
牵引力                                             18kN

绳径                                              15.5mm
绳速                                      0.773～1.399m/s
容绳量                                             400m 
滚筒直径                                          550mm
外形尺寸                           1435mm×1217mm×1255mm

附图5 ：工作面设备布置示意图（略）。

第三章  顶板控制

第一节  支护设计

一、液压支架支护强度验算
1 ．经验计算支护强度：
pt=8×9.81×h×γ=(8×9.81×1.3×2.5)kNm2=255.06kNm2

2 ．参考同煤层矿压观测资料（表6 ) ，最大平均支护强度350 kN /m2 。
3 ．选择工作面支护强度：
255.06kN ／m2＜350 kN ／m2，因此工作面支护强度应大于350 kN ／m2。
4 ．支护设备选择：
529 工作面选用ZY240O -0.8/1.9 型支架，基本支架作端头支架使用，从运输巷到轨道巷依次编号为1～87 号支架‘
根据工作面条件与支架适应条件对照表（表7 ）可以看出，选用ZY2400 -0 . 8 /1.9 型支架，在满足顶板控制支护强度需要的同时，也能满足底板比压值要求。

表6 同煤层矿压观测选择或预计本工作面矿压参数参考表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 同煤层实测 | 本面选取或预计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶底板 | 直接顶厚度 | m |  |  |
|  |  | 基本顶厚度 | m | 30 | 38 |
|  |  | 直接底厚度 | m | 2.5 | 3 |
| 2 | 直接顶初次跨落步距 |  | m | 20 | 20 |
| 3 | 初次来压 | 来压步距 | m | 45 | 45 |
|  |  | 最大平均支护强度 | kN/m2 | 500 | 500 |
|  |  | 最大平均顶底板移近量 | mm | 150 | 150 |
|  |  | 来压显现程度 |  | 明显 | 明显 |
| 4 | 周期来压 | 来压步距 | m | 18 | 18 |
|  |  | 最大平均支护强度 | kN/m2 | 400 | 400 |
|  |  | 最大平均顶底板移近量 | mm | 120 | 120 |
|  |  | 来压显现程度 |  | 明显 | 明显 |
| 5 | 平时 | 最大平均支护强度 | kN/m2 | 350 | 350 |
|  |  | 最大平均顶底板移近量 | mm | 100 | 100 |
| 6 | 直接顶悬顶情况 |  | m | 3 | 3 |
| 7 | 底板容许比压 |  | MPa | 17.8 | 17.8 |
| 8 | 直接顶类型 |  | 类 | 二 | 二 |
| 9 | 基本顶级别 |  | 级 | 二 | 二 |
| 19 | 巷道超前影范围 |  | m | 20 | 20 |

表7 工作面条件与支架适应条件对照表

| 项目 | 工作面条件 | 支架适应条件 |
| --- | --- | --- |
| 采高 | 1.3m | 1.2～1.9m |
| 倾角 | <12° | <35° |
| 煤厚 | 0.2～2.0m | 0.8～1.9m |
| 煤硬度 | 2 | 最大3.5 |
| 底板比压 | 17.8MPa | 1.05MPa |
| 支护强度 | 255.06kN/m2 | 460kN/m2 |
| 顶板种类 | 二级二类 |  |

通过对比、验算，证明选用ZY24OO -0.8/1.9 型支架能满足要求· 
二、乳化液泵站
（一）泵站选型、数量
乳化液泵型号为MRB-160 / 31 . 5 ，数量为2 台；乳化液箱1 台（即2 泵1 箱）；输液管路选用ф25 高压胶管，耐压40 MPa 以上。
主要技术参数如下。
乳化泵型号                          MRB-160/31.5

公称流量                                160L/min

公称压力                                 31.5MPa

电机功率                                   110kW

（二）泵站设置位置
泵站安设：在轨道巷，距离工作面12Om 左右。
（三）泵站使用规定
1 .卸载阀整定值为31 .5MPa，严禁随意调整安全阀的整定值。
2 .使用乳化液自动配比装置，乳化液浓度保持在3 ％～5 ％之间，并经常用折射仪检查配比浓度。
3 ．要加强泵站设备、管路的维修和保养，保持液压系统完好，杜绝跑、冒、滴、漏、窜液现象。

第二节  工作面顶板控制

工作面安装ZY2400 -0 . 8 / 1 . 9 型支撑掩护式支架87 架，对顶板实行全支护垮落法控制。最小控顶距为3 . 345m ，最大控顶距为3 . 945m 。
一、正常生产时期顶板支护方式
采用追机移架的方式对顶板进行及时支护。在采煤机割煤后，先移支架，再移输送机，即割煤-移架-移运输机；采用带压擦顶移架的方式移架，正常移架要滞后采煤机后滚筒3 ～5 架，不得超过6 架。顶板破碎时要紧跟前滚筒移架或人工操作超前移架，即当发现片帮严重时，不等采煤机割煤，就进行移架，然后再进行共他操作，工艺为移架-割煤-移输送机。移架步距为0 . 6m 。

支护要求如下。

1 .工作面应达到动态的质量标准化要求，确保“三直、一平、一净、二畅通”的质量要求。

2 ．加强支架的支护强度，确保支护质量，支架初撑力不得小于24 MPa。
3 ．采煤机割煤后，要及时移架，移架与采煤机后滚筒的距离一般不超过6m ，防止长时间空顶。

4 ．工作面出现冒顶时，要及时用木料接项，并升实支架。
5 .工作面支架严禁歪斜和咬架、挤架；否则，要及时调整。
二、特殊时期的顶板控制
( 一）来压及停采前的顶板控制
1 ．工作面基本顶初次来压前必须编制专门安全技术措施。
2 ．工作面基本顶初次来压和周期来压期间，应加强来压的预测顶报。
3 ．工作面支架初撑力不低丁24 MPa，轨道巷、运输巷所有单体支柱初撑力不低于12MPa ；特别注意工作面中部、两端头支架的初撑力及支架状态，确保整体支护强度，预防冒顶。

4 ．加强上、下端头顶板控制，打好双排关门柱，柱距为0 . 5m ，排距为0 . 4m ，并穿齐防倒绳。

5 .工作面停采时要编制停采措施，加强顶板控制。
（二）过断层及顶板破碎时的顶板控制
根据地质资料分析，本工作面共揭露大小断层3 条，必须加强过断层同采时的顶板控制工作，要控制好采高，断层处的支架要确保达到初撑力（不小于24 MPa ) ，届时必须编写有针对性的补充措施。当工作面局部地段片帮超过0 . 6m 时，可超前采煤机移架，及时支护顶板；在顶板破碎的地段，为了有效地防止顶板冒落、控制煤壁片帮，要带压移架。

第三节  运输巷、轨道巷及端头顶板控制

一、工作面轨道巷、运输巷的项板控制
1 ．支护要求：
工作面轨道巷、运输巷的超前支护均采用单体液压支柱配合HDJB-1000 型铰接顶梁支护，支护距离不少于2Om ，双排不低于10m 。
超前支护以外的巷道出现煤壁片帮时应及时打点柱支护，顶板破碎时扶棚铺笆支护。

2 ．支护材料及支柱密度：
轨道巷使用两排DZ25（28）-25/100 单体液压支柱与HDJB-1000 铰接顶梁配套支护，柱距1 . 0m ，排距1 .5m。 
运输巷使用3 排DZ25（28）-25/100单体液压支柱与HDJB-1000铰接顶梁配套支护（表8 ) , 柱距为1 .0m ；排距，转载机间为l . 4m ，人行道为1 . 2m 。

表8 单体液压支柱参数

| 型号 | DZ25-25/100 | DZ28-25/100 |
| --- | --- | --- |
| 最高高度/m | 2.5 | 2.8 |
| 最低高度/mm | 1700 | 2000 |
| 额定工作阻力/kN | 250 | 250 |

3 ．支护质量标准：

( l ）两巷单体液压支柱要扫成一条直线，其偏差不得超过±100mm。采用防倒绳或防倒杆，以防倒柱伤人。

( 2 ）支柱应支到实底上，并做到迎山有力（迎山角度为2 °左右），支柱初撑力不小于90 MPa。

( 3 ）铰接顶梁之间要用圆柱销联好，并保持平直，顶梁上方起伏不平处用木料接实顶板。所有单体液压支柱三用阀方向一致，朝向采空区。
( 4 ）两巷的高度不得低于l . 8m ，行人道宽度不得小于l . Om ，单体支柱活柱行程不得小于200mm。

( 5 ）两巷单体支柱均穿铁鞋（45 号钢，直径400mm）支护。
( 6 )超前支护范围内严禁堆放闲置设备及杂物。
二、工作面端头及安全出口的管理
（一）正常工作面生产期间两端头支护形式
端头采用3.4m 长的成对Ⅱ形钢大棚与单体支柱配合走向支设一梁三柱维护端头顶板，大棚与正巷超前支护支架间隙不大于0 .5m， 大棚架间距不得大于300 mm ，对间距不得大于800 mm ，上、下端头应在切顶排的顶梁末端处支设一排密集支柱，柱距不大于0.5m 。
（二）与其他工序之间的衔接关系
端头支护的前移、支设应在端头支架移架完成并达到初撑力后方可进行。
运输巷转载机尾到切顶之间采取单体支柱与铰接顶梁配合支护，与端头支护Ⅱ 形钢大棚（排头支架）及正巷维护单体支柱的间距不大于0.5m 。
三、支护材料的使用数量和存放管理
工作面轨道巷超前支护25m ，需要42 组计42 棵单体支柱，42 根HDJB-1000 型饺接顶梁；端头支护需要24 棵单体支柱，10 根HDJB-1000型铰接顶梁，2 根Ⅱ 形钢。合计需要66 棵单体支柱，52 根HDJB-1000型铰接顶梁，2 根Ⅱ形钢。
运输巷超前支护25m ，需要58 组计58 棵单体支柱，58 根HDJB-1000型铰接顶梁；端头支护需要24 棵单体支柱，15 根HDJB-1000型铰接顶梁，2 根Ⅱ形钢。合计需要82 棵单体支柱，73 根HDJB-1000型铰接顶梁，2 根Ⅱ形钢。
( 1 ) 支柱、顶梁要建账统一管理，现场牌板与实物相符。
( 2 ）支柱、顶梁码放整齐，损坏的柱、梁不得使用，及时更换上井。
( 3 ）按工作面正常使用量的10％准备备用支护材料，支护材料存放于轨道巷距工作面50～80m 处，距轨道距离不少丁0 . 5m ，有1 . Om 以上宽度的人行道和必需的运输通道，专人负责并挂好标志牌。

附图6 ：工作面支护示意图（平面、剖面图）（略）。
附图7 ：工作面运输巷、轨道巷道超前支护示意图（略）。

第四节  矿压观测

一、矿压观测内容
529 工作面的矿压观测内容主要有：支架阻力观测、两巷超前支护范围内单体液压支柱阻力观测，以及支护质量动态监测。根据观测结果对工作而顶板活动规律、来压特征，工作面支架受力特点，超前支承压力影响范围和分布特点，顶板、煤层稳定性，工作面支护质量等进行定期分析，并进一步了解煤、岩体力学参数等基础数据。
二、矿压观测方法
（一）工作面的矿压观测
工作面每架安装一组一架三表，监测支架立柱的阻力情况。每班工人在操作支架时都必须将支架升实，保证支架的初撑力。每班验收员对支架的初撑力情况进行监测并记录。
（二）巷道的矿压观测
两巷的单体液压支柱的阻力观测采用单体测力计进行监测，检修班打完超前维护后由验收员对单体的初撑力进行测量，生产班验收员对端头及超前维护的单体初撑力进行测量并记录。

三、支护质量监测
每句由生产科不定期对工作面和两巷支护质量动态检查2 次，对检查中存在的问题，由工区负责立即整改。
监测内容要包括支架初撑力、煤壁片帮情况、端面距、采高及端面顶板冒落情况、两巷单体支柱初撑力、超前支护质量等。
四、矿压观测时间要求
1 ．对工作面，整个生产期间都要进行矿压观测。
2 ．对两巷，整个生产期间都要进行矿业观测。
3 ．支护质量监测，整个生产期问都要进行监测。

第四章  生产系统

第一节  运输

一、运输设备及运输方式
（一）运煤设备及装、转载方式
工作面采用双滚筒采煤机落煤，其螺旋滚筒配合工作面输送机前移配合装煤，落煤由工作面输送机输送到SZB-730/75×2 转载机，至1 部SPJ-80 型带式输送机后到溜煤眼，至北五输送带下山 , 经北五运输系统到上煤仓输送带，到主井，到地面。
工作面机头、机尾溢出的浮煤可通过人工将其装入输送机中。
（二）辅助运输设备及运输方式
工作面需用的材料、设备等物资，采用1.0t 矿车或叉车、JD -11.4绞车、JD-25 绞车，通过轨道巷或运输巷运进、运出工作面。
二、推移刮板输送机方式
采用支架推拉千斤项推移工作面输送机，推移步距为0 . 6m ，推移刮板输送机距采煤机12～15 m 。输送机弯曲度不得超过3°～5°，推移刮板输送机时最小弯曲段不得小于15m ，推移方向为自下（上）而上（下）顺序进行。
1 ．采煤机向下（上）端正常割煤时，按照自上（下）而下（上）的顺序，依次推移刮板输送机，距离至采煤机后滚筒20m 。
2 .在采煤机向上（下）斜切进刀切入煤壁规定截深后，将工作面输送机按自下（上）而 上（下）的顺序推向煤壁，成一条直线。
三、运煤路线
529 工作面→529 运输巷→溜煤眼 →北五输送带下山→北五强力输送带巷→主井煤仓→主井→地面。
四、辅助运输路线
副井→-370m井底车场→北大巷→北五轨道下上→北五行人下山二阶段→529 车场→529 运输巷→529 工作面。
副井→-370m井底车场→北大巷→北五轨道下上→北五行人下山二阶段→527 车场→527 运输巷→527 工作面。

附图8 ，529工作面生产系统、通风系统及避灾路线图（略）。

第二节  “一通三防”与安全监控

一、通风系统
( 一) 风量计算
1 ．按瓦斯（二氧化碳）涌出量计算。
( l ）按瓦斯涌出量计算：
Q=100qk=(100×0.23×1.5)m3/min=34.5m3/min

( 2 ）按二氧化碳涌出量计算；
Q=67qk=(67×0.34×1.5)m3/min=34.17m3/min

按瓦斯（二氧化碳）涌出量计算，需风量为34.5m3/min。

2 ．按工作面温度计算：
Q=60VSk=(60×1.5×6.3×1.0)m3/min=567m3/min

3 ．按工作面每班工作最多人数计算：
Q=4×n=(4×50)m3/min=200m3/min 
4 ．按风速进行验算。
( l ) 按最低风速验算，各个采煤工作面的最低风量为
Q15×S=(15×6.3)m3/min=94.5m3/min
式中S ― 采煤工作面的平均断面积，6.3 m2 
( 2 ）按最高风速验算，各个采煤工作面的最高风量为
Q

通过验算可以看出, 94.5 < 567 < 1 512 m3/min。
5 ．确定工作面实际需风量。
根据上述原则，确定工作面实际需要风量为567m3/min 。
(二）通风路线
副井→-370 m井底车场→北大巷→北五行人下山一段／北五轨道下山→北五行人下山二段→北五行人下山三段→527 车场→529 工作面轨道巷→529 工作面→529 运输巷→529 回风斜巷→北五输送带下山→北总回风巷→风井。
二、瓦斯防治
（一 ）瓦斯检查
工作面设瓦斯检查员巡回检查，每隔3 ～5h 检查1 次，每班至少检查2 次。
瓦斯检查点设在工作面回风出口以外50m 处。
瓦斯检查牌板应设置在529运输巷距工作面50m 附近，检查结果要及时填写。
( 二 ）瓦斯监测
加强对工作面瓦斯的监测，在距工作面回风出口不大于10m 处安装安全监测系统的甲烷传感器。甲烷传感器布置在巷道的上方，垂直悬挂，距顶板不得大于300 mm ，距巷帮不得小于200 mm。瓦斯报警浓度大于等于1％、断电浓度大于等于1.5％、复电浓度不大于1.0 % ，断电范围为工作面及其回风巷内的全部非本质安全型电气设备。传感器每隔7 天调校一次。
监测系统必须由专人进行维护，确保系统的灵敏可靠。
当瓦斯超限或监控系统报警时，要按规定安排撤人，并及时查明原因，进行处理。三、综合防尘系统
( 一）防尘供水系统
529工作面的防尘用水：副井→370m 井底车场→北大巷→北五行人下山一段→北五行人下山二段→北五行人下山三段→527 车场→ 529 工作面轨道巷→ 529 工作面。
副井→-370m 井底车场→北大巷→北五行人下山一段→北五行人下山二段→北五行人下山三段→529 中部车场→529 工作面运输巷。
运输巷供水管路选用直径2 英寸的水管，每隔50m 设一个三通阀门，在水管进入529 工作面运输巷处安装闸门，给防尘水幕和各转载点供水。
轨道巷供水管路选用直径2 英寸的水管，每隔100m 设一个三通阀门，在水管进入529 轨道巷处安装闸门，给泵站及工作面喷雾头和除尘水幕供水。
（二）防尘措施
1 .煤层注水：超前工作面，由轨道巷每阳10 ～15m 向煤壁打深孔注水。钻孔直径为ф65mm, 钻孔长度为80m ，钻孔沿煤层打，采用静压注水，水压不小于2 MPa。
2 ．采煤机内外喷雾：要求喷雾嘴完好不堵塞，内喷雾压力不小于2MPa，外喷雾压力不小于1.5 MPa ；雾化程度高．特别是外喷雾要能够封闭截割产尘部位。
3 .转载点的喷雾：工作面各部输送机机头及转载机头各设一组喷雾头。
4 . 529 运输巷防尘水幕：在运输巷中距工作面煤壁50m 处，安设第一道水幕，在运输巷转载机处安设第二道水幕：在轨道巷即安全出口50m 内安设一道水幕。每道水幕的喷雾喷头不少于3 个，且雾化良好，覆盖全断面。两巷水幕均随工作面的推进而向外移动，
5 . 529 轨道巷、运输巷煤尘冲刷
对工作面回风巷每班冲刷一次，进风巷每日冲刷一次，工作面及其他部位每班冲刷一次。

6 ．个体防护
迸入工作面和回风侧工作的所有人员必须佩戴防尘口罩。
（三）隔绝瓦斯、煤尘爆炸措施
1 ．在工作面轨道巷、运输巷各安装两组隔爆水棚，隔爆水棚距工作面60～200m 。

2 ,隔爆水棚安装质量要符合《 煤矿安全规程》 和《 防尘规范》 要求。
3 ．棚区长度20 . 4m ，每棚间距1 . 2m ，隔爆水袋仍40L/个。
4 ．每处防爆水棚不小于17 棚，做到经常清刷，保证水量。
四、防治煤层自然发火技术措施
（一）供水系统
1 ．运输巷供水管路选用直径2 英寸的水管，每隔50m 设一个三通阀门，在水管进入529 运输巷处安装闸门，给防尘水幕和各转载点供水。
2 ．轨道巷供水管路选用直径2 英寸的水管，每隔100m 设一个三通阀门，在水管进入529 轨道巷处安装闸门，给泵站及工作面喷雾头和除尘水幕供水。
3 ．在工作面回风隅角安装束管监测探头，对工作面及采空区涌出的CH4、CO2进行分析监测。

4 . 529 工作面结束后45 天内及时封闭，防止采空区气体涌出。
（二）监测系统
束管监测采样器应悬挂在监测地点流中（回风隅角切顶线以内2m 左右）,且应靠近巷道顶部，吸气口应正对风流方向，采样器应设在顶板完好、无淋水、便于保护的地点。
对监测系统和束管监测系统的数据及时进行分析，发现温度上升明显、CO 浓度超过0.0024 % 或增加较快时，要及时组织撤人、防灭火等。
附图9 : 529工作面安全监测设备、通防管路系统图（略）。
（三）综合防灭火措施
1 ．加强通风管理，确保工作面的风量达到567 m3/min，风速满足要求。因巷道冒顶或其他原因达不到要求的，应立即整改，整改完毕后再恢复生产。

2 ．确保工作区域空气成分满足要求，正常情况下氧气浓度不得低于20 % ，二氧化碳不得超过0.5 % ，其他气体符合规程规定。
3 .各班工长必须及时掌握工作面CH4、CO2浓度的变化情况，必要时按要求组织人员撤离。

4 ．各班工长以上管理人员及流动电钳工必须携带便携式瓦斯检测报警仪，并在工作面回风隅角要悬挂一台便携式瓦斯检测报警仪，对工作面瓦斯进行监测。
5 ．认真执行设计的综合防尘措施，保障防尘用水有充足的水量和符合要求的水压。

（四）特殊时期的防火火要求
1 ．本工作面煤有自然发火倾向，在正规的回采期间，应尽量保持设计的推进速度，在临时停产期间，要加大综合防灭火措施。
2 . 调整通风系统，确保通风系统合理、稳定可靠。

第三节  排水

一、设备选型
选用BQX30/30-5.5 型潜水泵4 台，其参数如下。
功率                            5.5kw

电压                             660V

电流                            6.7A

转速                            286r/min

扬程                              30m

流量                              30 m3h

二、排水系统路线
529轨道巷→北五行人下山→-650m 水仓→-547m 水仓→中央水仓→地面。
529 工作面→529 运输巷→北五输送带下山→-650m 水仓→-547m 水仓→中央水仓→地面。

三、防治水措施
( l ）回采过程中应作好排水准备，正常生产期间可在运输巷低洼处安装排水能力不小于50m3h 排水设施。
( 2 ）水泵保持台台完好，并有备用泵。
( 3 ）认真观察涌水情况，水量增加要及时采取有效措施。

第四节  供电

一、供电系统
1 .供电情况。
北五529 综采工作面设备分为三组供电，第一组为设备列车供电系统，第二组为煤流运输供电系统，第三组为两巷绞车、排水供电系统。
第一组设备列车处有两台移动变电站KBSGZY-500 、KBSGZY-315 ，其高压均来自-650m 变电所，其中500 kV·A 移动变电站将6 kV高压变为660V 电压，作为工作面输送机，乳化泵、照明综保、煤电钻综保电源，另一台315 kV·A 移动变电站将6kV 高压变为660V 电压作为采煤机、乳化泵电源。
带式输送机、刮板输送机由531 车场500 kV·A 移动变电站提供低压电源，两巷绞车及排水电源均来自-650m 变电所。
附图10 : 529 综采工作面供电系统示意图（略）。
2 ．采煤工作面，工作面运输巷、轨道巷机电设备负荷计算。

529 综采工作面设备装机容量为1077.5kW ，分为3 组。l 组为设备列车，装机总容量为640kW；1 组为煤流输送系统，装机总容量为160 kW ；一组为两巷绞车、水泵，容量为277.5kW（表9 ）。

表9 综采工作面设备参数表

| 设备名称 | 型号 | 设备/台 | 电机容量/kW | 额定电压/V | 额定电流/A | 起动电流/A | 最大负荷/kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备列车 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采煤机 | MG-200BW | 1 | 200 | 660 | 226 | 1243 | 200 |
| 工作面输送机 | SGW-630/220 | 1 | 10×2 | 660 | 2×80.3 | 2×552 | 2×110 |
| 乳化泵 | XRZB | 2 | 110 | 660 | 116.7 | 700.2 | 2×110 |
| 合计：640kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 带式输送机、刮板输送机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转载机 | SZB-730/40 | 1 | 40 | 660 | 2×45 | 2×261 | 2×40 |
| 带式输送机 | SPJ-80 | 1 | 40×2 | 660 | 2×45 | 2×256.5 | 2×40 |
| 合计：160kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 两巷绞车及排水系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调度绞车 | JD-25 | 10 | 25 | 660 | 10×28 | 196 | 10×25 |
| 水泵 | 5.5 | 5 | 5.5 | 660 | 6.3 | 37.8 | 5×5.5 |
| 合计：277.5kW |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计：1077.5kW |  |  |  |  |  |  |  |

二、电气整定计算
磁力启动器整定值见表10

表10 磁力启动器整定值数据表

| 控制设备名称 | 电机电流额定值/A | 过载整定值 | 短路电流/A |
| --- | --- | --- | --- |
| 采煤机电机 | 226 | 237.3 | 1243 |
| 工作面输送机电机 | 2×80.3 | 2×84.3 | 2×522 |
| 皮带机电机 | 2×45 | 2×47.3 | 2×256.5 |
| 转载机电机 | 2×45 | 2×47.3 | 2×261 |
| 乳化泵电机 | 116.7 | 122.5 | 700.2 |
| 清水泵电机 | 6.3 | 6.6 | 37.8 |
| 绞车电机 | 28 | 29.4 | 196 |

第五节  通信、照明

一、通信系统
529综采工作面带式输送机机头、转载机机头、泵站移动变电站，各安装一台直通地面调度室的生产电话。
二、照明系统
529 工作面轨道巷由移动变电站的照明综合保护开关引出照明线路向照明灯供电；运输巷由带式输送机机头处照明综合保护开关引出照明线路向运输巷和带式输送机机头的照明灯供电。

附图11 ：工作面通信、照明系统示意图〔 略）。

第五章  劳动组织和主要技术经济指标

第一节  劳动组织

一、作业方式
529 工作面采用“四六”制作业制度，每班作业6h ，一个圆班由3 个生产班和1 个检修班组成。每天检修时间6h。 
工艺过程：采煤机割煤→刮板输送机运煤→移架→推移刮板输送机。
附图12 ：工作面正规循环作业图表（略）。
二、劳动组织
每班至少有1 名跟班工长、班长负责组织安全生产，配有质量验收员、采煤机司机、输送机司机、维修工、支架工、电工等相关工种的操作人员若干名，全队合计175 人
工作面人员配备见表11 。

表11 工作面人员配备                                      人

| 工种 | 一班 | 二班 | 三班 | 检修班 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 班长 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 质量验收员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 采煤机司机 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 支架工 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
| 输送机司机 | 6 | 6 | 6 | 10 | 28 |
| 清理工 | 4 | 4 | 4 |  | 12 |
| 维护工 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| 泵站工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 电工 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 |
| 爆破员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 油脂管理员 |  |  |  | 3 | 3 |
| 运料工 |  |  |  |  | 10 |
| 支柱管理工 |  |  |  | 2 | 2 |
| 管服人员 |  |  |  |  | 12 |
| 合计 | 34 | 34 | 34 | 47 | 175 |

第二节  主要技术经济指标

工作面主要技术经济指标见表12。 
表12 主要技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作面倾斜长度 | m | 128 |
| 2 | 工作面走向长度 | m | 330 |
| 3 | 采高 | m | 1.3 |
| 4 | 煤层生产能力 | tm3 | 1.703 |
| 5 | 循环进度 | m | 0.6 |
| 6 | 循环产量 | t | 289.35 |
| 7 | 月进度 | m | 120 |
| 8 | 日产量 | t | 1156 |
| 9 | 月产量 | t | 34680 |
| 10 | 在册人数 | 人 | 170 |
| 11 | 出勤人数 | 人 | 128 |
| 12 | 出勤率 | % | 75 |
| 13 | 回采工效率 | t/工 | 12.04 |
| 14 | 坑木定额 | m3104t | 18.0 |
| 15 | 液压支柱丢失率 | ‰ | 0.4 |
| 16 | 金属顶梁丢失率 | ‰ | 4.0 |
| 17 | 铁鞋丢失率 | ‰ | 20.0 |
| 18 | 火药定额 | kg104t | 50.00 |
| 19 | 单位成本 | 元/t | 30.56 |
| 20 | 煤层牌号 |  | 气煤 |
| 21 | 含矸率 | % | 5 |
| 22 | 灰分 | % | 30 |
| 23 | 落装煤机械化程度 | % | 100 |

第六章  煤质管理

1 ．严禁随意割顶、底板，过夹矸地段时要安排专人清理矸石。

2 .采煤机和各转载点的喷雾要做到开机开水，停机停水，煤炭水分过大时适当降低喷雾量，以防煤中水分超标。
3 ．工作面过断层、冲刷带等特殊地质构造时，要另外编写补充措施，由矿批准后实施。

第七章  安全技术措施

第一节  一般规定

一、工作面安全制度
所有上岗人员必须严格执行《 煤矿安全规程》 、《 煤矿安全技术操作规程》 和《 529 工作面作业规程》 。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。
一、安全技术措施
1 ．所有上岗人员都必须持证上岗，严格执行岗位责任制，现场交接班制、设备维修制、质量验收制、事故分析制。各岗点要认真填写运转日志。
2 ．工作面回采工程质量和顶板控制，要按照国有煤矿《 生产矿井质量标准化》 以及以安全、标准化、整理、清洁、准时、素养为内容的场“6S”各项要求严格执行，做到动态达标、安全生产、文明生产。
3 ．所有上岗人员上岗前都必须学习本规程，学习后人人签字并进行考试，不合格不得上岗。

4 ．加强工作面综采设备的管理，要按照设备完好标准进行检修和保养，保证设备处于完好状态。

5 ．工作面的各监测系统、通风系统、防尘系统、通信系统，应时时保证其完好，并坚持正常使用。

6 ．为防止大块煤进入运输系统，溜煤眼上口必须加一个孔径不大于400mm×400mm的方孔篦子 ，溜煤眼上口必须设置警标、警灯和牢固的栅栏：进入栅栏工作时，停机闭锁、系牢保险带，并设专人看护。保险带生根牢固可靠。
7 .人员经常跨越的运输设备上方，要安装牢固的人行过桥。
8 .严禁在工作面输送机运行时进入工作面前和输送机上方工作，如确需进入．则工作面输送机必须停电闭锁。严格敲帮问顶制度，找掉危岩悬矸。
9 .所有人员在处理各种管子前必须关闭截止阀，严禁带压作业。
10 ．工作面两端头的注液枪要悬挂、枪线握圈盘好，卸载手把必须拴绳，拴绳长度不得少于1.5m 。

11 ．工区管理人员要认真填写安全信息卡，值班人员安排每项工作时必须做到工作项目、工作标准、安全措施、安全负责人、质量验收人五落实，并对工区管理人员填写的安全信息内容及时组织人员落实整改。
三、交接班安全检查内容和有关规定
1 ．交接班时，上班工、班长必须向下班工、班长交清工作面存在的安全隐患及本班的处理方法、进展程度，两班的质量验收员要根据“工作面质量标准”对工作面的工作质量进行验收，特别是支架的歪斜度、刮板输送机的直线度、两端头的维护质量、工作面的卫生清理等。各岗点工交接时要对设备的运转情况、存在的隐患、处理方法、工具的数量等进行交接。下班接班后对上班存在的安全隐患要立即处理，否则不得生产。
2 ．开工前，跟班工、班长、安监员必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面工作。所有工作人员必须经常认真检查工作地点的顶板、煤壁、支架等的安全牢固情况，发现问题及时处理。隐患未排除前，班组长和安监员不得离开现场。

第二节  顶板控制

一、工作面及两巷的支护质量要求。
1．工作面支架安排成一条直线，误差不超过±50mm，工作面支架中心距符合规定，误差不超过±100mm。

2.工作面支架严禁歪架、咬架，否则要及时调整。支架要确保达到初撑力（不小于24MPa）。

3 ．两巷超前维护单体液压支柱必须打成一条直线，误差不超过±100mm。
4 ．两巷超前维护的单体液压支柱必须使用防倒卡兰，防止倒柱伤人。
5 ．所有单体液压支柱初撑力不小于11.5MPa 。
二、工作面及两巷冒顶、煤壁片帮的处理方法及安全技术措施
（一）工作面及两巷装顶
l .装顶工作要由工长统一指挥。
2 ．装顶前应首先敲帮问顶，人员站在安全地点用长把工具处理完悬矸、危岩，要有专人监护，确定无掉顶危险后方可作业。
3 ．装顶前采取临时支护措施，严禁空顶、空帮作业。要看清退路，确保发生意外及时躲避。

4 ．装顶前应提前打好扶手，留好退路，装顶时要从胃冒顶的一端向另一端依次装顶，严禁两端同时作业，并派有顶板控制经验的工人监护顶板。
5 ．装顶时必须关闭其上下相邻的5 架支架的截止阀，无关人员不得在冒顶区下的刮板输送机里行走或逗留。
6 ．装顶时必须将工作面刮板输送机停电闭锁，并有专人看管闭锁。
7 ．装顶用单体液压支柱时，必须进行远距离控制。
8 ．要专人操作支架，并与装顶人员协调一致，不得随意或误操作支架。
9 ．必须在顶板稳定后进行装顶，若工作面出现压力加大，放煤炮，片帮、顶板掉渣等现象，严禁装顶。
10 ．装顶按以下步骤进行：
( 1 ）首先在冒顶处支架前梁上架设一架两梁木板梁，板梁一端与前梁搭接，另端挤紧煤帮。

( 2 ）在煤壁侧挖柱窝，用合适单体作腿打牢板梁，并用小料腰紧煤帮。
( 3 ）然后在板梁上方装木垛，将顶板接实，木垛要挤紧煤帮，以防片帮。
( 4 ）木垛之间用长料连接，保证木垛的整体性。
( 5 ）给单体注液直到升实顶板。
( 6 ）冒顶装完后沿倾斜方向在顶梁下方用180mm×3800mm 长料架设一梁三柱木棚托住板梁。

( 7 ）然后，先移顶板较完整的支架，托住倾斜大棚，后移冒顶处支架，最后回撤单体。

（二）煤壁片帮的处理方法、措施
1 ．工作面片帮深度超过一个煤机截深（0.63m ）时，要及时拉超前架护项顶。
2 ．工作面片帮深度超过1.2m 时，要利用板梁或原料，一端插入支架的前梁上方，另一端抵住煤壁，井利用单体液压支柱打贴帮柱。
3 .穿板梁时要严格敲帮问顶制度，找掉危岩悬矸，并将工作面刮板输送机停电闭锁，由有经验的工人操作支架。并由专人观察顶板。
三、两巷维护
(一）端头维护
1 ．端头回柱应先清理好退路，用放液手把将单体液压支柱放液后拉出，然后再撤铰接顶梁，严禁人员进入采空区作业。
2 ．上下端头回料与端头支架的顶梁末端相齐，最多拖后不得超过两排，严禁超前回料

3 ．维护工在前移抬棚时，严禁人员在其下方行走或站立。严禁拉移、活动端头支架。

4 .回贴帮支柱时应首先检查煤壁片帮及支护情况，支柱受煤帮压力较大时，人员必须站在可靠的安全地点回柱。严禁人员站在支柱弹出、歪倒，煤壁片帮所能波及的范围内。

5 ．放顶线打好双排密集支柱，柱距不大于0.5m 。排距不大于0.4m 。
6 ．回柱或改柱时，严格执行先支后回制度，人员要站在支护完好的安全地点。
(二）超前维护
1 ．严格按规程规定的两巷超前维护方式和超前维护距离施工，确保两巷无积水、污泥、杂物，物料码放整齐，各类图牌板齐全、正规。
2 ．两巷超前支护均采用走向正悬臂支设，顶梁饺接完整，顶板不平或掉顶处要用小料垫平．同时在每排支柱的中上部拴牢防倒杆，切顶排必须打好双排关门支柱（柱距不大于0 . 5m ）。

3 ．上下端头第一架Ⅱ形钢大棚与三巷超前维护的第一排支架距离不得大于0 . 5m ：否则，必须增设一架Ⅱ形钢大棚加强支护。
4 ．禁止使用折损、变形、腐朽的支护材料，经常检查两巷顶板及支架的完好情况，发现问题及时处理。
5 ．两巷回出的柱梁、轨道等必须及时运到超前维护以外的安全地点，分类码放整齐，不得影响行人。
6 ．维护时，首先要敲帮问顶，找掉恳矸危岩。
7 ．两巷超前维护长度不少于20m ，单体打成直线，初撑力大于或等于11 . 5 MPa。 8 ．不得使用失效的支柱、项梁，所有支柱入井前必须逐根进行压力实验。
9 ．工作面必须存有正常维护量10％的备用支护材料，两巷所有闲置柱梁、物料必须转到超前维护外码放。
10 ．具体维护方式见两巷维护断面图（略）。

第三节  防治水

一、防治水重点区域
1 .工作面上部与527 采空区积水区相邻，掘进期间己按规程要求留设了足够的防隔水煤柱20 ～25m ，从设计源头上己加强了预防。
2 ．加强轨道巷导C ～导B 至运输巷导C6之间富水条带的防治水管理；回采期间应加强观测，重点防范。
3 ．回采前必须完善本面的防排水系统，配备足够的排水设施。
二、防治水应急措施
l .当井下发生水灾征兆或水灾事故时，在事故地点及附近的职工应认真分析判断灾情，并及时向可能受危害区域的人员和矿调度室发出警报通知，在加强防护、保证自身安全的前提下，积极妥善地组织抢救工作。
2 ．若为老空涌水，现场人员应立即佩戴自救器，在未确定所在地点的空气成分能否保证人员生命安全时，任何人不得摘掉。
3 ．若为其他涌水，且涌水量凶猛，现场无法急救时，所有人员应迅速组织起来，沿着规定的避灾路线和安全通道，撤退到安全地段，并清查人数，及时向矿调度汇报。

第四节  爆破

一、打眼
1 ．打眼工应熟悉设备性能和使用方法，掌握作业规程、炮眼布置、爆破说明书以及支护等有关规定，经过培训 ，考试合格后，持证上岗。
2 ．打眼前，首先检查电钻、电缆是否完好；否则，不准工作。打眼时电缆必须悬挂好，不准拖在刮板输送机上。

3 ．打眼者应该衣帽整齐，特别是袖口、扣子等应扎好，扣好，以免被电钻咬住。
4 ．打眼时必须2 人操作，1 人在电钻一侧领钎点眼，1 人在另一侧紧握电钻手把并拉移电缆。

5 ．打眼开始前应详细检查爆破地点顶板支护是否完好，煤壁有无伞檐、片帮危险，如发现不安全因素应处理后方可工作。
6 炮眼不准打在旧眼、残眼内、煤（岩）裂缝或节理上，禁止站在输送机上打眼，禁止用手或戴手套扶托钻杆。
7 ．电钻在使用中要精心维护，不得随意甩扔，搬运电钻时，必须卸下钻杆．要手提电钻手把，严禁在底板上拖拉电钻。严禁用输送机运送电钻、电缆和钻杆。
8 ．遇有下列情况之一者应立即停正打眼，并向上级汇报，经妥善处理，确认安全后方可工作。

（1）风流中瓦斯浓度达到1％。
( 2 ）有煤与瓦斯突出征兆。
( 3 ）有透水预兆。
( 4 ）顶板来压，煤壁片帮严重时。
( 5 ）支护不齐全，不牢固时。 
二、爆破
1 ．需要爆破时必须编制专门的安全技术措施经批准后方可执行。
2 .爆破员必须经过培训，考试合格，取得操作资格证，持证上岗。
3 .工区的主管队长对井下爆破作业直接负责，并对爆破员的领料单进行检查、签字，确定当班使用炸药和雷管的品种、数量。
4 ．爆破员向班长按受任务后，认真填写领料单。其内容包括当班使用炸药和雷管的品种、数量，并经工区领导签字、加盖工区公章；持领料单到爆炸材料库领取炸药和电雷管，检查领取的炸药、雷管品种、数量及其是否与雷管编号相符，是否己经过期或严重变质。
5 ．操作程序：
领取工具→领取爆破材料→运送爆破材料→存放爆破材料→装配起爆药卷→检查炮眼、瓦斯→进行处理→装药→撤离人员、设警戒→检查瓦斯→连线→做电爆网络全电阻检查→发出信号→起爆→爆破后检查→撤警戒→收尾。
6 ．打眼爆破前应检查爆破地点顶板、煤帮、支架情况，缺柱少梁及时补齐，电缆、水管、液压支架、液压支柱、通信、照明设施等要妥善保护好。严禁残眼加深，禁止站在运行的刮板输送机上打眼装药。装药时爆破员三小件必须齐全，使用炮泥和水炮泥，封泥长度必须符合《 煤矿安全规程》 第329 条规定。
7 ．炸药、雷管要用专用箱分放并上锁，并置于支架完整、顶板完好、无积水、避开电器设备的安全地点，爆破时必须放置在警戒线以外。
8 ，爆破时，必须对爆破地点上下20m 范围内支架、煤帮、顶底板煤尘进行彻底冲刷。工作面所有机电设备必须切断电源，爆破地点20m 范围内瓦斯浓度达到l ％时严禁爆破。严禁明火爆破，裸露爆破和短母线爆破，严禁反向爆破，做到谁装药谁爆破。
9 ．爆破前必须在通向爆破地点的各通道设警戒岗、挂警示牌，设岗距爆破地点距离不得小于100m 。担任警戒人员切实负责，只有爆破地点来人通知撤岗方准离岗。
10 ．严格执行“一炮三检”和“三人联锁”爆破制度，坚持“自联自放”，谁装药谁爆破；工作面爆破前，爆破员、工（班）长、安监员都应在现场。爆破前必须把采煤机牵引到距离爆破地点5m 以外的安全地点，并停止工作面输送机、采煤机运行。
11 ．每次爆破后，待炮烟吹散后方可进入爆破地点。进入爆破地点时，要检查顶板、煤帮、支架情况，有不安全因素应立即处理。若有拒爆、残爆，按《 煤矿安全规程》 第三百四十一条、第三百四十二条执行。
12 ．工作面若出现底鼓、压项、夹矸需爆破时：
( l ）若需卧0 . 5 ～1 . 0m 深底板时，打一排眼，眼距lm ；超过lm 时，眼距、炮眼密度为1 个／m2，每眼装药量为0 . 4 kg；炮眼深度为1 . 0m ，炮眼水平角度为85°。
( 2 ）煤层中间夹矸需放振动炮时，炮眼沿夹矸中间倾向布置一排，间距lm ，水平角度85，眼深1.0m ，每眼装药量为0 . 4 kg。
13 ．爆破前必须对支架及各种管线进行有效的保护，严禁崩坏。
14 ．出现下列情况时严禁爆破：
（1）爆破地点20m 范围内风流中，瓦斯浓度达到1 ％时。
( 2 ）爆破地点20m 范围内有煤尘堆积飞扬时。
( 3 ）工作面风量不足或风向不稳定时。
( 4 ）工作面控顶距离超过规定，支架损坏、架设不牢、支护不全、工作面有明显来压现象时。

( 5 ）工作面液压支架、电缆等设备未采取保护措施时。
( 6 ）通路上无人站岗时。
15．其他事项按《 煤矿安全规程》 第三百一十四条～第三百一十六条、第三百二十一条、第三百二十四条～第三百二十八条、第三百三十一条～第三百三十四条、第三百三十七条～第三百四十条的规定执行。

第五节  “一通三防”及安全监测

1 ．加强防尘设施管理，使用好各种防尘、降尘设施，不得拆除损坏、保障防尘用水的水量和水压符合要求。
2 ．加强通风系统管理，确保工作面的风量达到567m3/min，风速满足要求。
3 .确保工作区域空气质量满足要求，正常情况下氧气浓度不得低于20 % ，二氧化碳浓度不得超过0.5 % ，其他气体符合规程规定。
4 ．各班工长必须认真履行瓦检员手册签字制度，工班长、电钳工必须携带便携式瓦斯检测报警仪，工作面回风隅角要悬挂一台便携式瓦斯检测报警仪，对工作面瓦斯进行检测。

第六节  运输

一、辅助运输安全技术措施
1 ．绞车司机及把钩工必须经过培训考试合格，并持操作资格证上岗，严格执行操作规程及岗位责任制。
2 ．所有安全设施如挡车棍、阻车器、手拉吊梁、超速扑车器等保持齐全完好并正常发挥作用，绞车绳、钩头、保险绳完好，无弯折、硬伤、打结、严重锈蚀、断丝不超限；无严重咬绳、爬绳，缠绕绳长不超过绞车允许容绳显，绳径符合要求，保险绳应与主绳直径相同，并连接可靠；绳松至终点，滚筒上余绳不得少于3 圈；声光信号清晰、灵敏、准确。闸带必须完整无断裂，磨损余后不得小于4mm；铆钉不得磨闸轮，闸轮磨损不得大于2mm，表面光洁平滑，无明显沟痕，无油泥；各部螺栓、销、轴、拉杆螺栓、限位螺栓完整齐全，无弯曲、变形。施闸后，闸把位置在水平线以上30°～40°时即应闸死，闸把位置严禁低于水平线（小绞车的工作行程不得超过全行程的2 / 3 -4 / 5 ，此位即应闸死）。

3 ．绞车使用前先空转，检查保险闸与离合器是否可靠，传动装置有无异常，发现问题及时处理。

4 ．严格执行“行车严禁行人”制度，绞车运行中绳道不准有人；松车时，应与把钩工配合好，随推车随放绳，禁止留有余绳，以免车过变坡点时突然加速崩断钢丝绳；提升矿车时，车过变坡点后应停车准确，严禁过卷或停车不到位。

5 ．所装物料要重心适宜，运送超长物料，必须捆绑牢固，严禁超宽、超高，严禁超载、超挂车辆，使用专用绳套连车。保险绳长度必须同最大允许挂车数相符，严禁不带电松车、放飞车，起、松车时所有人员都要躲到安全地点。
6 ．提升重载物体时必须与提升绞车所允许的提升载荷相符；注意绞车运行情况，发现下列情况时必须立即停车，采取措施，待处理好后方可运行。
( 1 ）有异常声响、异味、异状。
( 2 ）钢丝绳有异常跳动，负载突然增大或突然松弛。
( 3 ）压柱松动，电机有异常，有严重咬绳、爬绳。
( 4 ）突然断电或有其他险情时。
7 .把钩工操作顺序：
( l ）运行前，联环→挂钩头→挂保险绳→发开车信号；停车后，摘保险绳→摘钩头→摘大环。

( 2 ）每次挂钩完毕后必须认真检查牵引车数、各车的连接和装载情况；开车后要目送车辆运行，并正常使用挡车设施，发现异常时发紧急停车信号。
( 3 ）牵引车数量超过规定、连接不良、装载物料超高、超宽或偏载严重有翻车危险时，严禁发出开车信号。
( 4 ）摘挂钩时严禁站在道心，严禁头部和身体伸入两车之间进行操作；必须站在轨道外侧进行摘桂钩，距外侧钢轨200mm左右。
( 5 ）在单道操作时，一般应站在人行道侧；在双轨道操作时，应站在双道之间进行摘挂钩，若双道之间安全间隙达不到《 煤矿安全规程》 要求时，则应将空车道车辆推出摘挂钩位置，再进行摘挂钩。

（6）严禁摘跑钩。
8 ．绞车司机开车前应认真检查工作地点的顶、帮、支架完好情况。压、戗柱及生根地锚应齐全、牢固、可靠无松动、变形、变位。目视查着滚筒中心线是否与轨道中心线（提升中线）一致，安装在巷道一帮的绞车，其最突出部位距轨道外侧不得小于500 mm。 绞车及绞车信号完好，并做到信号不清不开车，听不准信号不开车，发信号没有回应不开车，上、下车场无把钩人员不开车。

9 ．使用好保险绳及安全设施，所提车辆必须用标准绳套、手拉葫芦等封实、封牢，运送大件时封车不少于两道。
10 ．绞车司机在绞车运行中严禁两个闸把同时松开或按下，注意力必须高度集中，严禁一手开车一手处理爬绳。
11 ．车辆掉道时：
( 1 ）平巷段不准用绞车上道。
( 2 ）斜巷段绞车不许摘钩头，上道时要注意绞车跳绳伤人；车辆倾斜下方严禁有人，下车场人员应躲到安全地点，并站好岗，严禁人员行走。
( 3 ）如确需中间摘钩，车下方必须用地梁或戗柱挡好；摘钩车不准上道，上道车必须与大绳相连。

( 4 ）封车装置不牢不准上道，上道后应将散失的木料和杂物清理干净。 
( 5 ）煤机、运输机机头等大件掉道时必须扶好牢固可靠的起吊棚起吊上道，起吊所用的手葫芦、绳头、钩子等必须其备足够的安全系数，起吊人员应站在物件的两侧或上侧作业。
12 ．用绞车牵引大件物体时，导向轮应安设牢固，操作人员必须站在支架完整，无崩绳、崩柱、甩钩、断绳抽人等危险的安全地点，并指定专人观察顶板和异向滑轮的稳固情况。
13．绞车司机离开绞车时必须切断电源，将开关停电闭锁，并清理净绞车附近的物料和杂物，将绞车保险绳及钩头吊挂好。
14 ．车辆处于绞车道中间时绞车司机严禁离开工作岗位，严禁在坡道上停车。
15.倾斜巷道卸车时，绞车司机闸把要刹实，把钩工不得摘钩头，车辆下方必须打好十字梁和撑木，车辆倾斜下方严禁有人。
16 ．运输、起吊设备时，禁止任何人随同设备同行升降，禁止人员在设备下面或受力索具、钢丝绳附近及吊装物下落歪倒波及的地方通过和逗留，不得将头或手脚伸到可能被压、挤的位置。

17 ．利用绞车或滑轮进行拖运起吊大件前，要对绞车的负荷、钢丝绳的承载能力、滑轮的额定载荷进行校核，确保无误后方可操作。拉移时两头专人在安全地点站岗，看好生根回头轮，严禁人员进入绳道和拉坏生根、滑轮所能波及的范围。
二、工作面输送机、转载机
1 ．所有操作、检修人员必须经过培训、考试合格、取得操作资格证后，持证上岗，严格执行操作规程及岗位责任制。
2 ．操作顺序：
检杳→发出信号试运转→检杳处理问题→正式启动→喷雾→正式运转→结束停机。

3 .输送机司机必须在支护完好，顶板完整、安全可靠的地点操作，不准正对机头方向。操作按钮，信号按钮必须悬挂，便于操作。
4 .人员需通过工作面机头时，必须和司机联系好后打点停车通过。
5 ．设备运转前，应认真检查设备各部螺丝、连接环、各传动装置确保正常，联结良好。开机前，先发开车信号，确定人员离开机器转动部位，点动二次后，方可正式开动。多台运输设备连续运行，应按逆煤流方向逐台启动．按顺煤流方向逐台停止。输送机或转载机一般不得重载停车，严禁大块煤、矸通过采煤机，有大块煤、矸应停机进行处理。
6 .工作面输送机机头与转载机应搭接合理，应有500mm以上的卸载高度，不留循环炭。

7 ．在输送机正常运行时，机头正前方严禁有其他人员逗留或进行其他工作。
8 ．设备各部油位、油质应在规定范围内，无漏油现象。
9 ．严禁人员蹬、乘输送机；电机处严禁有积水，有淋水处必须妥善遮盖；保持风窗、减速箱清洁卫生；易熔塞符合要求，不得用它物代替。
10 ．输送机需反转时，应在机头、机尾、煤机处设专人看管，并清除可能进入底槽的煤及杂物。

11 ．链子出槽、飘链和中部槽拱起时，严禁在运行中用手扶或脚蹬等方法处理，必须停机处理。

12 ．紧链、掐链工作：
( 1 ）严格按照紧、掐链顺序进行工作。人员必须躲开链条受力方向。
( 2 ）紧链时，必须用紧链器进行紧、掐链，严禁用单体液压支柱或其他物体进行紧、掐链。

( 3 ）紧链时，输送机上无浮煤、矸，无杂物，无关人员要远避链条。
( 4 ）紧链前应认真检查紧链装置，如止链楔、刹车器的完好情况，否则不得进行紧链工作U。

( 5 ）紧链程序：
① 将调整链运行到机头3m 左右处停机。
② 将止链楔固定在机头第四节溜子上。
③ 反转输送机，使止链楔楔紧输送机刮板，这时一人点动电机，一人握紧刹车器，待紧到合适位置，拧紧刹车器；然后，进行掐、紧链上作。掐紧链期间必须专人把握刹车器，严禁松动，严禁操作刮板输送机。
④ 待紧、掐链完毕，松刹车器，输送机恢复到正转位置。点动输送机，取下止链器，正常运转。

13 ．检修时必须停止运转，开关停电闭锁，将工作地点及附近找掉危岩悬矸，支护好煤帮、顶板。

14 ．各种保护装置齐全，完好，工作面输送机尾应设护铁，人员经常跨越外应设过桥。

15 ．运输信号灵敏可靠，利用输送机运送物料时要设专人跟料、取料，输送机必须间断启动，物料要均匀码放在输送机中间。
16 ．弯度较大、宽度大于中部槽宽厚度的物件，不准用刮板输送机运送。运料安全间距的规定：l.5m 以下的坑木为3m , 1.5 ～2 .5m 的坑木为5m，2 .5m 以上坑木及单体支柱为8m ，竹笆、小料为2m 。
17 ．放料时，大料、金属铰接顶梁、单体支柱要停机摆放。木板梁、金属铰接顶梁平面向下，大头在后；单体支柱柱筒朝输送机运行方向，柱阀朝上，顶在链板上。
18 ．取料时，人员应站在刮板输送机靠采空区一侧，面朝刮板输送机运料方向下方。取木料时，双手卡起木料运行方向的后端1/3 处，将料拖出，斜放入人行道内；2m 以上木料及单体支柱，必须停刮板输送机后取出。取料时必须拿料的后端，禁止人员迎着来料，抓拿料的前端。
19 ．跟料人员必须在料后方，通知前方人员闪开，遇有“憋卡”时要及时发出信号，停止刮板输送机。
20 ．工作面运输巷机尾的淤煤、杂物必须清理干净，并始终保留小低于1.0m 宽的人行出口；如需改替棚时，必须严格执行“先支后回”制度。
21 ．拉移转载机时，首先检查绞车状况，绞车四压两切齐全且稳定可靠，制动装置灵敏可靠，声光信号清晰可靠，顶板安全可靠，连钩要牢固可靠，严禁用单体稳车。
22 ．绳道两侧严禁站人，无关人员躲到安全地点，以免崩钩断绳伤人；机尾信号工要站在安全地点；电缆、水管等要吊挂好，以防拐挤电缆。
23 ．拉移转载机阻力过大时，不准生拉硬拽，检查机头尾是否卡、拐，单体是否碍事，是否擦项板等，检查处理后方可迁移。
24 ．必须停机拉移转载机并设专人观察带式输送机机尾情况，桥身不准压输送带，否则要将桥身抬高。
25 ．转载机拉移完成后，要点开两下，观察转载机是否卡、拐或脱节；否则，要及时处理。转载机拉完后绞车要停电闭锁。
三、带式输送机
1 ．带式输送机司机必须经过培训、考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。

2 ．开机前必须认真检查输送带接头、传动装置、联结装置、保护装置、托辊、制动器、减速箱、输送带前后搭接等情况，保证安全运行。
3 ．各部位油质、油量符合要求，各种保护装置及通信、照明装置齐全完好，灵敏可靠。

4 ．输送带运行时要做到不跑偏、不过载、无刮卡，各部位无浮煤矸，卸载合适，输送带松紧适宜，清扫装置齐全有效。
5 ．司机离开岗位时必须切断电源进行闭锁，在输送机上检修、处理故障或做其他工作时，必须闭锁输送机的控制开关，并挂“有人工作、不准送电”警示牌；除了清理及处理输送带故障，不准开倒车。
6 ．严禁随意掐输送带，每次缩带不得小于50m ；缩输送带时一定要用专用夹板固定好，防正甩带抽带伤人，严禁在输送带上行走；输送带运行时严禁人员跨越，人员跨越处要设过桥。

7 ．带式输送机司机要做到：信号不清不操作、听不清信号不操作，开机前必须先向机尾发点，没有回点不操作；开机时必须先点启动，让人员闪开输送机转动部位，点动两次后，再接逆煤流力向逐台正式启动带式输送机。
8 ．严禁用手拿运行中输送带上的矸石或其他物品，否则必须停止皮带运行并前后打好招呼。点动开车或处理输送带跑偏时，严禁用手直接接触输送带。输送机运转时，禁止清理机头、尾滚筒及其附近的浮煤，不许拉动输送带的清扫器。清理带式输送机机道时，清理工具严禁插入运行中的输送带传动装置中。
9 ．带式输送机机头、机尾必须固定好，综合保护装署必须齐全完好，并坚持正常使用。

10.拆卸液力偶合器的注油塞、易熔塞时，应戴手套，面部躲开喷油方向，轻轻拧松几丝，待放气后再慢慢拧下，禁止使用不合格的易熔塞、防爆片或代用品。
11 ．检修煤仓上口的机头卸载滚筒部分时，必须将煤仓上口挡严。当溜煤眼上口被大块煤炭（矸石）卡住时，必须停机处理，如果需要进入栅栏内必须系好保险带并将保险带一端固定在栅栏上方准进入。
12 ．带式输送机的问缩储存：
( 1 ) 开动输送机将煤运净，扳动控制开关手把到断电位置并闭锁，挂上停电警示牌，准备开储带装置拉紧绞车。
( 2 ）拆除中间架，用绞车把承载部连同机尾一起向前牵引直至与所剩余的中间架相对接，调整机尾部与中间部的中心使之在条直线上。
( 3 ）根据机尾部发出的信号，开动储带装置绞车，将多余的输送带卷入储带仓内并张紧输送带。

( 4 ）输送带缩回后，将储带装置绞车关闭锁好。绞车停电闭锁。
( 5 ）摘去“停电”警示牌，根据机尾部发出的信号，再按程序启动带式输送机。
13 ．拆除输送带：
( l ）开动输送机将煤运净，扳动控制开关手把到断电位置并闭锁，挂上“停电”警示牌。

( 2 ）松开储带装置绞车，将储存的输送带一端割断，按需要的长度切割多余输送带后，将其运走。
( 3 ）将输送带两端接好，开动储带装置绞车将输送带张紧到合适程度。
( 4 ）摘下“停电”警示牌，按程序启动带式输送机。
四、起吊运输重物及大件
1 ．设备上下井装车时，要放置平稳，重心适宜，封车牢固可靠，无滑动，不超高、超宽；捆绑易变形的部位时，应采取措施，防止其变形；设备上的滑动部位应予以固定，以防滑动碰坏设备和碰伤人员。
2 ．井下运输设备大件前，要对轨道、绞车制动装置、钢丝绳、钩头、信号系统及安全设施进行全面检查，利用绞车或滑轮拖运大件前，要对绞车的负荷、钢丝绳的承载能力、滑轮的额定载荷进行校核，确保无误后方可操作。拉移时两头设专人在安全地点站岗，看好生根回头轮，严禁人员进入绳道和拉坏生根滑轮所能波及的范围。
3 ．用棚梁起吊设备时，要预先对棚梁进行可靠的加固，要使用符合要求的起吊工具。

4 ．用手拉葫芦起吊重物，手拉葫芦、挂钩和绳头等起吊工具的起吊能力，必须大于所起吊物件重最的2 倍以上。拉小链时应双手用力均匀，不得过快过猛。起吊重物需悬空停留时，需将手拉小链拴在大链上。使用千斤顶起吊时，应将底座垫平正，底座及顶部必须用木板或枕木垫好，重物升起的高度不得大于千斤顶的额定高度；无高度标准的千斤顶，螺杆或活塞的伸出长度不得超过全长的2 / 3 。同时使用两台及以上千斤顶起吊同一重物时，必须使负荷均匀，保持同步起落。要先试吊高度100～200mm，无异常后再起吊。
5 ．起吊受力点应在设备大件上的吊装部位，吊索的转折处与设备接触部位，应用软质垫件，严禁直接吊装设备的外凸处手柄。
6 ．设备起吊时，一般不得中间停止作业；设备到位或中间停止时，应放置稳固。对重心高的设备，应采取防摇动或倾倒的措施后，方可拆除起重机械。

第七节  机电

一、采煤机
1 .采煤机司机必须经过专业培训、考试合格，取得操作资格证，持证上岗．严禁无证操作。

2 ．开机前应首先检查采煤机，各部位螺丝要齐全完整，滚筒截齿要齐全锋利，操作于把、急停手把和按钮要灵活可靠，油位正常，冷却管路畅通，电缆卡子连接良好；然后发出开机信号，等滚筒周围5m 之内无人员后方可送电开机。开机前要检查采煤机喷雾，若雾化不好，或水压小时要及时查找原因进行处理。
3 ．开机操作顺序为：检查巡视→发出开机信号→运转输送机2 min→合隔离开关→解除各停车按钮→打开煤机喷雾装置→点动电动机→停止电动机合上截割部离合器→启动电动机2～3min→割煤→停机割煤结束。操作牵引手柄缓慢增速到2m/min 左右，开始正常割煤；换向时手把要达到零位，牵引速度要由小到大逐渐加大，严禁一次将煤机速度加大到高速。
4 ．采煤机在工作过程中，司机应注意随时观察压力表的显示情况，仔细监听采煤机的声音，如有不正常时应立即停机处理，严禁采煤机“带病”运转．
5 .采煤机运转中，司机要集中精力．割煤时要注意观察顶、底板、煤厚的变化情况，做到不飘刀、不刹底、不留伞檐、顶底板平、煤壁直。不得割碰顶梁或单体支柱，不得用采煤机破碎矸石。煤机司机要时刻注意支架及顶板安全情况，做好自主保安，严防被矸石砸伤。
6 ，煤机司机应设3 人：l 人看前滚简，中间箱，1 人看后滚筒，牵引部，1 人看电缆托移装置。

7 ．采煤机上必须装有能停止工作面输送机的闭锁装置．发现问题要及时停止工作面运输机，同时停止采煤机进行处理。
8 ．采煤机司机在煤机运行中应看好电缆，及时清除电缆槽内杂物，发现电缆卡子损坏时要立即停机处理。严禁出现电缆、水管受力情况。
9 ．采高要稳定，煤层变薄时要跟顶板割煤，两个端头要与两工作面巷道顺平，斜切进刀长度以前滚筒为准不少于25m ，割煤时严禁人员在煤壁侧作业。
10 ．割煤时顶板来压必须立即停止割煤，待顶板压力稳定后方可继续割煤。
11 ．煤机防滑装置应完好可靠。更换截齿或进行煤机检修，必须先将隔离开关扳到“零”位，脱开截割部离合器，闭锁工作面刮板输送机。
12 ．采煤机在进入两端头时，工长应指定专人进行监护。只有在端头顶板维护完整，碍事单体支柱全部撤除，电缆、管线吊挂整齐牢固，各种杂物清除干净，人员个部闪开5m 以外后，方可开机。开机前两巷不得有人正对滚筒，以防甩出物品伤人。
13 ．临时停机时，应先将调速手把扳到“零”位，然后按“主停”按钮，随后停止供水。如果长时间停机，则应将换向手把扳到停止位置，截割部离合器转到“分”的位置，使滚筒落在底板上。

14 .遇有工作中负荷过大，发生闷车现象，片帮严重，冒顶，工作面输送机负荷大，煤机内部发出特殊、异常响声，电缆自动拖移装置卡住、出槽或其他情祝，应及时停车。采煤机司机在工作中应看好电缆，及时清除电缆槽内杂物，出现受损时要立即停机处理。严禁出现电缆、水管受力情况。

15 ．人工处理煤机及运输机下卡矸时，要摘掉煤机离合器，关闭煤机电源和刮板输送机电源，处理完后方可正常运转。
16 ．在金属网下割煤，严禁割坏金属网；若发现割网时，应及时停机处理。
17 ．随时注意各部油位、温度，发现问题及时停机。
18 ．由于采煤机与刮板输送机之问的过煤高度小，在工作面有大块煤或矸石时要及时停机，进行人工破碎。
19 ．禁止带负荷启动和频繁启动，未经批准，不准用煤机牵引、推、拖、顶其他物件。

20 ．煤机附近5m 内严禁爆破。 
21 ．改变采煤机牵引方向时，必须先停止牵引，将调速于把扳到“零”位，发出开机信号后，再将调速手把扳到另一个方向，严禁带速度更换牵引方向。
22 ．检修煤机时必须有防尘，防污措施。检修地点应在不漏顶，不片帮，不滑动，有足够的工作空间，无大量杂物堆积，无淋水地段，否则必须有安全措施。检修煤机附近5m 范围内必须停止其他工作，液压支架必须关掉本架总截止阀。
23 ．检修滚筒、减速箱等传动部位时，必须把电机隔离开关、减速箱隔离手把打至零位，非检修人员不得擅自操作上述手把。
24 ．检修泵箱、减速箱等精密部位时，应首先搭好防尘棚，防止煤尘进入液压系统。

25 .进入工作而煤壁前检修或处理事故时，要维护好顶板和煤壁。
26 .输送机负荷增大，刮板输送机司机应及时与采煤机司机联系，放慢煤机速度或停止煤机运行。 
27 ．其他有关事项按《 煤矿安全规程》 第69条之规定执行。
28 ．认真执行岗位责任制和现场交接班制度，按标准操作检修，确保煤机安全运转。

二、移架推移刮板输送机
1 ．液压支架工必须经过培训、考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。
2 ．支架工必须熟悉本支架的结构、原理、液压系统、采煤工艺、移架过程．按照支架说明书的要求操作。
3 ．移架前应认真清理好阀组、操作手把、立柱台阶、推拉道及架前浮煤、浮矸，检查支架及各千斤顶的液压管路的完好情况，如有损坏应及时更换处理。
4 ．检查支架支护状态，检查煤帮、顶板、金属网等安全情况，对咬架、倒架、失稳、前后错落，蹬空或压死，应提前处理完毕，
5 .本面支架为邻架操作，移架时，操作时人员要站到安全地点，防止掉矸伤人；同时要观察被操作支架前方、下方是否有人或障碍物。应注意周围人员，并打好招呼，使其躲到安全地段。

6 ．支架必须采用迫机移架，正常情况移架应滞后滚筒3 ～5m ，当过地质变化带，顶板破碎，压力大，片帮严重时，应拉超前架一般煤机前滚筒割完煤后，就开始移架来支护新暴露顶板。

7 ．当分段移架时，两段移架距离不得少于15m 。
8 ．移架顺序：操作立柱及平衡千斤顶，使前梁稍离顶板，躲开前面的障碍物→当支架可移动时停止降柱拉架到规定步距→调架使支架与运输机垂直支架不歪斜，中心距符合规定，全工作面支架排成直线→升柱同时调整平衡千斤顶，使顶梁与顶板严密接触3 ～5s ，保证达到初撑力→伸出侧护板使其紧靠相邻下方支架→将各操作手把扳到“零”位。
9 ．移架、推移刮板输送机要密切配合，使工作面保持三直、三平、一稳，二齐全、一不漏、两不。“三平”，即刮板运输机中部槽接口平、电动机和减速箱底座平、对轮中心接触平。“三直”．即机头、刮板运输机中部槽和机尾直，电动机和减速箱的轴中心直，大小链轮直。“一稳”，即整台运输机安设平稳、开动时不摇摆。“二齐全”，即刮板齐全、链环、螺丝齐全。“一不漏”，即接口严密不漏煤。“两不”，即运转时链子不跑偏、不飘链。按顺序推移刮板输送机，不准任意分段或由两端向中间推移。
10 .移端头支架时，距端头支架5m 范围内不得有他人工作，且设专人站岗；支架未拉完，顶板未支护好，严禁人员入内。
11 ．推移刮板输送机：
( 1 〕 推移刮板输送机距移架距离L：6m≤L≤15m。
( 2 ）刮板输送机的弯曲长度不得少丁15m ，严禁出现陡弯。移后输送机成一直线。

( 3 ）推移工作应在刮板输送机运行中进行，除机头、机尾外，停机不准推移刮板输送机。

( 4 ）每次推移刮板输送机必须推移一个步距，若因飘刀或刹底过多，推移刮板输送机推不动时，应及时进行返刀或垫运输机，人工清理等。工人清理时，支架必须处于支撑完好状态，井进行临时支护，找掉悬矸、危岩，并设专人监护支架、顶板、煤帮。垫运输机起吊时，所用挂链、钩子、连接装置必须有足够的安全系数。起放都必须缓慢平稳，操作人员，监护人员都必须站在安全地带，无关人员闪开。
( 5 ）推输送机机头、机尾时，必须先清理好浮煤、浮矸，并先替换好碍事的棚腿，吊挂好电缆、水管后方可移设；严禁用单体打减速箱、电机。推完机头或机尾后，必须立即拉其端头的三个支架然后方可干其他工作。
( 6 ）推移工作面刮板输送机与采煤机应保持12 ～15m 距离，弯曲段不小于15m 。

12 ．拉架、推移刮板输送机阻力太大时，应及时查找原因，不得硬拉硬顶
13 . “三滑一倒”的防治：
( l ）调采机头，使工作面成伪倾斜，根据工作面倾角和其他综采工作面调采经验，本工作面下头应超前上头6～10m 。
( 2 ）保证工作面平直，采用上行推移刮板输送机方法。
( 3 ）为了防止煤机在突然停电时下滑，应保证煤机主付牵引部抱闸完好。停机后，人员进入机道进行煤机检修时，还必须外加防滑装置，防止煤机跑车。
14 ．歪架与压架的处理：
( 1 ）正常生产时，严格控制采高，找平项、底板，按规程拉架。
( 2 ）若咬架、歪架不严重时，可通过防滑、防倒千金顶，侧护板千斤顶进行调整。

( 3 ）若支架歪斜严重，可用单体液压支柱配合调架装置进行调架，调扶液压支架时，作业区内禁止人员行走与停留。一切人员应离作业地点5m 以外安全地点，调扶支架前应先清理好架间、底座箱上的障碍物并对顶板进行加强维护，防止漏矸、窜矸伤人。
( 4 ）利用单体支柱调架，单体生根要安全、牢固、可靠，升降支架、液压支柱人员要紧密配合好，并站在安全地点远程操作，且设专人观察顶板、煤帮变化情况，发现问题及时处理。

( 5 〕 支架压死，采用增大初撑力法不行时，可放松动底炮，施工时另补措施。
( 6 ）支架出现故障需检修时，必须关闭本架截止阀并与泵站司机联系，停泵后方可进行处理。

三、乳化液泵站
l ，乳化液泵站司机必须经过培训、考试合格，取得操作资格证，持证上岗。
2 ．认真执行岗位责任制和接班制度，并按液压泵站说明书的要求操作程序、注意事项，操作检修液压泵。
3 ．启动泵站前，应首先进行检查，保证各部件无损伤、各连接螺丝紧固、润滑油位正常、油位适当、水压、水质符合要求、密封完好、乳化液配比合理、自动配比装置完好、各种保护齐全可靠、运转方向为正向；认真检查各部液压管路及附件．损坏的及时更换。
4 ．乳化液泵站压力不低于30MPa。严禁随意调整安全阀的整定值，乳化液浓度保持在3 ％～5 % 之间。
5 ．检查泵站事故或检修时，必须把开关的隔离手把打到零位，先作卸压处理，否则不得拆卸。拆下的液压管子头严禁对着人。
6 ．开泵前必须发出开泵信号，停泵时必须发出信号，切断电源，断开隔离开关。7 ．必须在空载下开泵，开泵时应检查泵的旋转方向．润滑情况，严禁液压泵反转，及时查看泵站压力表。压力过高、过低都要及时调整。观察自动卸载情况，如有超过卸载压力不卸载，应停泵检修。
8 ．两泵应保持良好，交替运转，每台连续工作不得超过8h。
9 ．经常检查泵的润滑情况，技规定给各部位加油，油质、油量符合规定，泵体过热或有异常响声应停泵检查处理。
10 ．加强液压系统的清洁卫生．按以下要求进行检修检查，并做好记录，
( l ）每班擦洗一次油污、脏物：按一定方向旋转过滤器1～2 次，检测2 次乳化液浓度。

( 2 ）每天检查一次过滤器网芯。
( 3 ）每10 天清洗一次过滤器。
( 4 ）至少每月清洗一次乳化液箱。
( 5 ）每季度化验一次水质。
11 ．各种胶管液压元件应保持清洁，严禁泵箱敞口，严禁不经过滤网直接向泵箱倒入乳化油。

四、电气操作、维修
1 ．电钳工必须经过培训考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗，学徒工不得独立进行操作，严格执行操作规程及岗位责任制。
2 ．非专职人员不得擅自操作电气设备，所有电器设备严禁明电操作，使用电器仪表必须严格按其操作说明书有关规定执行。
3 ．严格执行停送电制度，坚持做到停电挂牌，专人看管，准停电谁送电；停电后要进行验电放电；开关附近20m 风流中瓦斯浓度超过1 ％时，严禁放电。所有电器设备严禁明电操作。电气设备进行停电检修检查时，必须将开关闭锁，挂上“有人工作、禁止送电”的警示牌。当要对低压设备中接近电源的部分进行检查时，应断开上一级的开关，并对本台电气设备电源部分进行验电，确认无电后方可进行操作。
4 ．定期检查设备的防爆性能、绝缘性能和使用性能，各种保护性能的整定值必须符合要求，不得随意调整，对不符合要求的设备、配件应及时更换．确保安全。电缆拐伤、漏电要及时包扎、处理。

5 ．各种保护装置不得任意损坏及甩掉；各种保护不灵时，应停电处理，处理不好不准强行送电。

6 ．工作面电缆要标明用途、电压等级，电缆吊桂符合要求，严禁用铁丝吊挂电缆。工作面机头、机 尾电缆必须用皮子保护好。
7 ．对每台开关、电气设备挂牌管理，明确专人负责；要标明电压等级、容量、用途、整定电流等。
8 ．电气设备达到完好标准，线路严禁有“鸡爪子”、“羊尾巴”、明接头，严禁电气设备失爆。

9 ．高压开关、移动变电站检修和处理故障时一定按其说明书及有关规定执行。
10 ．控制台人员操作设备前，应认真检查通信、照明信号装置移动变电站各开关，变压器、泵站、设备电缆、控制手把位置、信号联系、显示装置和各种指示灯是台正常，否则不得操作。

11 ．开车信号联系要准确，信号不清不操作，开车前要发出开车信号，提醒有关人员注意，然后按顺序开车。
12 ，严禁在无声、光报警情况下启动设备，各种闭锁装置、通信、照明、声光、信号不起作用严禁操作：工作面机电设备闭锁装置不解除，严禁强行开机。
13 ，设备开动后要观察负荷显示，发现运输机等设备过负荷时应及时与工作面人员联系查明原因；当发现开关跳闸时，要查明原因，排除故障后方可联系开机。
14 ．认真检查前班运转记录，严格现场交接班制度，班后要认真填写运转日志。
15 ．检修和处理电气设备时要严格验电放电制度。
16 ．牵引移动变电站、设备列车的安全技术措施：
( 1 ）设备列车牵引时，机电工长、班长应现场指挥工作。
( 2 ）牵引前，列车两侧及轨道上的杂物应彻底清理干净，所经轨道铺设质量达到《 永久轨道铺设质量要求》 优良品标准。
( 3 ）牵引列车前，必须切断所有开关电源，拔出接地装置，检查列车间连接装置，保证牢固可靠。
( 4 ）根据电缆长度，定出列车牵引距离，严防拉坏电缆、电气设备。
( 5 ）牵引前应检查绞车稳固情况，开关空载试验吸合动作，钢丝绳可靠性，电缆跑道、跑轮阻卡现象，巷道坡度变化情况及巷道高、宽等不合适处应及时整改。
( 6 ）牵引列车时，必须有防跑车装置。根据巷道坡度松车、起车。
( 7 ）迁移开始，先使牵引绞车钢丝绳缓慢开紧，去掉一切阻车装置等，司机要集中精力，动作准确，严防误动作。松提车时应保持绞车完好。
( 8 ）迁移时，严禁超桂车，严禁损坏电缆和电器设备，列车周围严禁站人，无关人员要躲到安全地段，迁移过程中严格执行“行车严禁行人”制度。
( 9 ）迁移结束后，要加设绝对可靠的阻车装置，严防发生跑车。（每辆车车轮与轨道之间的连接不得少于一道，连接必须使用直径小低于18.5 mm 的钢丝绳头。）倾斜巷道下方必须打好挡车戗柱。

五、油脂管理
1 ．油脂下井前，必须经过化验，符合标准方可下井。
2 ．向工作面运送油脂要有专人负责，使用专用容器及工具，油桶要严格密封．不准敞盖。向工作面运送油脂应使用密封塑料桶，桶上应明显的标记，并写清油号。不筒牌号、不同种类的油桶严禁混用。
3 ．井下存放油脂应在煤尘小、不淋水、安全妥善地点，不得把油脂容器放在电气设备附近。油脂库离电器设备距离不少于50m 。
4 ．所用的油脂必须符合各项要求，不合格的油坚决不能使用．使用中，不得任意更换油的品种或混用不同牌号不同品种的油脂。
5 ．油脂要分类码放，并挂标志牌。
6 ．使用油脂必须严格过滤，换油时要彻底清洗液压系统，做到“无油垢、无水分、无锈蚀、无金属杂质’, ' 
7 ．油质要设专人管理，注油时要仔细清洗注油器及注油地点．防止煤粉进入机体，同时对不同牌号的油要用专用油抽子，油抽子用完后要及时分类码放在油抽箱内。
8 ．工作过程中若发现油脂分油、变色、发臭等异常现象，必须立即查明原因，更换新油。

9 ．更换下来的旧油应及时回收上井交油库，严禁乱丢乱放。
10 ．油库处应设有可靠的灭火器材，如砂箱、干粉灭火器等。
11 ．认真填写加油、换油记录。
12 ．给设备加油时，设备定要停止运转日停电闭锁，并及时检查维护好工作地点附近支架、项板、煤帮，加油时附近严禁进行对加油有安全威胁的工作。

第八节  其他

一、文明生产
1 ．严格按规程、措施施工．工作面内不准有浮煤和杂物，备用顶梁和木料必须在二档内码放整齐，注液枪一律盘起挂好，采煤机上的浮煤清理干净，管路和电缆等在槽内排列整齐。

2 ．水仓、溜煤眼等标示清楚；巷道内的浮煤杂物及时清理；由专人在两巷内排水，水仓清挖及时，巷道无积水；定期清扫、洒水灭尘：电缆悬挂整齐，间距1 . 5m ，严禁成团、或用铁丝吊挂，电缆和设备上的积尘必须经常清扫。
3 ，各类物料、备件要分类摆放整齐，小料码放四面见线，大料码放保持一头齐，标志牌吊挂成一条直线，数量与现场实物相符，保持清洁卫生。
4 ．风水管路敷设吊挂间距4m ，运输巷每隔50m 出一处三通；安设平直（30m 范围内高低差小于100 m ) ，小于或等于90°的要设弯头，不准拐死角；与电缆同一侧敷设时，管路应离开电缆300 mm以上（电缆在上）。
5 ，轨道必须平直，高低差不大于2mm ，接头间隙不大于5mm ，内外错不大于、2 mm，轨距600 mm （不大于6mm，不小于2 mm ) ．轨枕间距lm （间距误差20 mm ) ，无无眼轨道，道夹板螺丝必须一反一正安装，每一螺丝都必须一平垫一弹簧垫。
6 ．道岔各种构件齐全，滑板齐全；扳进器的沟槽必须清挖干净、无杂物：道岔岔尖开程在80～110mm之间，地梁木与主道垂直且保持7 块：拉杆全部使用l正规开门销，销钉在上端；道板要保持一头齐．道板要露出底板30～50 mm。
7 ，超速吊梁打杆距轨面1 100mm（误差20 mm〕 ，托绳轮间距不大于20m ，其上平面应高于轨道上平面20 mm （误筹10 mm) ，绞车绳不磨道板。阻车器高于轨道上平面200mm且灵活可靠。

第八章  灾害预防及避灾路线

一、灾害预防措施
工作面在回采期间，要严格执行本规程中对顶板、提升运输、“一通三防”、防治水等部分的要求，发现不安全隐患要及时处理。当工作面发生事故时，现场所有人员都有责任向调度室汇报，并将事故发生的时间、地点、状况、可能受害范围等讲清说明，同时采取一切有效的措施，将灾害控制在最小范围内，按照避灾路线组织撤人，并执行以下程度。
（一 ）事故发生后的处理程序
1 ，必顶立即组织营救灾害人员，组织撤离或采取有效的措施保护危害区域内的其他人员，营救行动必须迅速、准确、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员，并指导和织织人员采取各种措施进行自身防护、自救互救。
2 ．迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度，及时控制危险源。
3 ．消除危害后果，做好现场恢复。针对事故造成的现实危害和可能的危害，迅速采取切实可行的措施，将事故现场恢复到相对稳定状态。
（二）应急救援的方针及原则
1 ．统一指挥的原则：所有现场救护人员必须听从现场指挥负责人的安排。
2 ．保护人员安全优先的原则：在保证救援人员安全的前提下，实施救援。在实施救援过程中做到以人为本、统筹兼顾，主次分明、重点突出。
3 .防止和控制事故蔓延优先的原则：必须采取一切可能的手段首先控制事故，然后防让事故继续蔓延，最终消灭事故。
4 ．保护环境优生的原则：在实施救援过程中，应先对己被破坏的环境进行有效的控制，然后改善环境，使其达到安全化；小不要因急于救援继续破坏原来的环境，从而造成新的事故的发生或增加救援难度。
5 ．自救互救的原则：事故发生后，在救援人员没有达到前及救灾过程中，事故地点及附近的职工应迅速组织自救互救，利用现场一切器材和条件，及时采取措施，尽虽减少人员伤亡和财产损失。

6 ．事故损失控制最小化原则。
二、火灾、瓦斯、煤尘爆炸避灾线路
529 工作面→529 工作面轨道巷→527 车场→北五行人下山二阶段．→北五行人下山→北大巷→-370 井底车场→副井→地面。
二、水灾避灾路线
529 工作面→529 工作面轨道巷→527 车场→北五行人下山二阶段→北五行人下山→北大巷→-370 井底车场→副井→地面。