目    录

第一章 概 况	1

第一节  工作面位置及井上下关系	1

第二节  煤   层	1

第三节  煤层顶、底板	2

第四节  地质构造	2

第五节  水文地质	3

第六节  影响回采的其它因素	4

第七节  储量及服务年限	4

第二章  采煤方法	5

第一节  巷道布置	5

第二节  采煤工艺	6

第三节  设备配置	8

第三章  顶板管理	11

第一节  支护设计	11

第二节  工作面顶板管理	13

第三节  顺槽及端头顶板管理	17

第四节  矿压观测	19

第四章  生产系统	22

第一节  运输系统	22

第二节  通风与监控系统	23

第三节  排水系统	32

第四节  供电系统	32

第五节  通讯照明系统	43

第五章  劳动组织和主要经济技术指标	44

第一节  劳动组织	44

第二节  主要经济技术指标	45

第六章 灾害预防及避灾路线	46

第一节  灾害预防措施	46

第二节  避灾路线	47

第七章  安全技术措施	48

第一节  一般措施	48

第二节  顶板管理	49

第三节  防治水	55

第四节  一通三防	55

第五节  爆破管理	56

第六节  运输管理	59

第七节  机电设备	65

第八节  支护材料的回收	74

第九节  其   它	76

# 第一章 概 况

## 第一节  工作面位置及井上下关系

XX综放工作面是330采区第一个回采工作面，位于330采区胶带下山以南，东为DF10断层，西、南为实碳区。具体位置及井上、下关系如表一所示。

工作面位置及井上下关系表        表一

| 水平名称 | -386水平 |  | 采区名称 |  | 330采区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面标高 | +33.7～+38.5 |  | 井下标高 |  | -569.1～-685.9 |  |  |
| 地面的 相对位置 | 3301工作面位于工业广场以南偏西500～1155m，N5-1、N5-11、N4-3、N4-1和N6-4钻孔之间。顺槽方位角207°。开切眼以南50~80m有当地10KV高压线三条，呈东西向和西北～东南方向展布，工作面对应地面均为耕地。 |  |  |  |  |  |  |
| 回采对地面 设施的影响 | 回采后造成地表沉降，预计最大下沉值2000mm，对位于开切眼以南的当地10KV高压线影响较大，需采取专门措施进行处理。 |  |  |  |  |  |  |
| 井下位置 及相邻关系 | 3301工作面位于330采区胶带下山以南，东为DF10断层，西、南为实炭区。 |  |  |  |  |  |  |
| 走向长度(m) | 604 | 倾斜长度(m) |  | 100 |  | 面积(m2) | 60400 |

## 第二节   煤   层

本工作面设计开采煤层为3煤层，通过掘进地质资料分析该工作面范围内，3煤层赋存稳定，全区可采，煤层的厚度在7.93m-9.07m之间，平均8.60m。具体情况如表二所示。

煤  层  情  况  表                  表二

| 煤层厚度(m) |  | 7.93-9.07 8.60 | 煤层结构 | 简单 | 煤层倾角（°） | 8.0-36.0 15.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开采煤层 |  | 3煤 | 煤 种 | QM45 | 稳定程度 | 稳 定 |
| 煤层情况描述 | 黑色，条带状结构，半光亮型，以亮煤为主，次为暗煤，含镜煤及黄铁矿，较脆，参差状-棱角状断口。下胶带顺槽北部局部范围，煤层在顶部分叉形成3上煤，间距1.9m，分层厚2.0m。3煤属中灰、特低硫、特低磷、高发热量、高灰熔点的气煤，易选，结焦性好。 |  |  |  |  |  |

## 第三节  煤层顶、底板

煤层顶底板情况表                 表三

| 顶底板名称 | 岩石名称 | 厚度（m） | 岩 性 特 征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老 顶 | 中砂岩 | 27.60 | 灰白色，成分为石英、长石等矿物，颗粒次圆状，分选好，钙质孔隙式胶结，发育波状层理及大型槽状交错层理，具斜交裂隙，充填方解石，夹大量煤线。 |
| 直接顶 | 砂质泥岩 | 9.83 | 深灰色，含大量植物叶片化石，具黄铁矿细晶薄膜，断口平坦状及参差状，顶部0.4m左右为粉砂岩，发育水平层理。 |
| 伪顶 | 无 |  |  |
| 直接底 | 泥岩 | 1.30 | 灰黑色，块状，断口棱角状，含大量植物根化石，具少量黄铁矿细晶薄膜。 |
| 老 底 | 细砂岩 | 10.50 | 灰白色至深灰色，发育波状层理，中部及底部夹粉砂岩薄层及条带，呈互层状，断口参差状。 |

附图一：XX综放工作面地层综合柱状图

## 第四节  地质构造

一、断层情况以及对回采的影响

该区域煤层整体为一背斜构造，轴部位于3301开切眼以南和以西，轴向近南北，向南倾伏，倾角5.5°。3301工作面位于该背斜的东翼，煤层走向173-196°，倾向83-106°，倾角8-36°，平均18°。工作面胶带顺槽靠近DF10大断层，并多次揭露该断层，同时揭露了4条DF10断层的附生断层。该工作面为俯采面（轨顺切眼出口处局部仰采6°），顺槽坡度1.5-24.0°，平均12°，工作面坡度5-23°，平均17°。

断 层 情 况 表                 表四

| 断层名称 | 走向（°） |  |  | 倾向（°） |  | 倾角（°） |  | 性质 | 落差（m） | 对回采的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f1 | 118 |  |  | 208 |  | 35 |  | 正 | 3.5 | 影响较小 |
| f2 | 163 |  |  | 73 |  | 64 |  | 正 | 9.0 | 影响较大 |
| f3 | 161 |  |  | 251 |  | 40 |  | 正 | 3.0 | 影响较小 |
| f4 | 175 |  |  | 265 |  | 60 |  | 正 | 1.5 | 影响较小 |
| DF10 |  | 27 | 117 |  | 62-73 |  | 正 |  | 0-290 | 影响较大 |

二、褶曲情况以及对回采的影响

褶曲为区域小背斜，轴部位于3301开切眼以西，轴向180°，东翼倾角8-36°，西翼倾角5°，褶曲对工作面回采无影响。

三、陷落柱对回采的影响

根据3301工作面掘进期间揭露，工作面回采期间受X4、X5影响，其中X4陷落柱预计对回采影响较大，需采取专门措施进行处理。

陷落柱情况表              表五

| 陷落柱名称 | 揭露位置 | 长轴方向及长度 | 短轴方向及长度 | 影响回采程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X4 | 胶带顺槽A2#点以外 | 19° 23m | 109° 8.6m | 影响较大 |
| X5 | 胶带顺槽11#点以外23m至以里12m | 178° 56m | 88° 30m | 影响较小 |

四、其他因素对回采的影响

工作面范围内无火成岩侵入，对工作面回采无影响。

附图二: XX综放工作面胶带顺槽、轨道顺槽、切眼实测剖面图。

## 第五节  水文地质

一、含水层（顶部和底部）分析：

该工作面水文地质条件简单，工作面周围揭露的所有断层和陷落柱均不含、导水；影响工作面正常回采的含水层主要是3煤顶板砂岩含水层，厚度27.6m，岩性以中砂岩为主，水量以静储量为主，补给条件差，回采过程中预计以滴淋水形式涌水，对安全生产不会造成威胁。

二、其它水源分析

XX综放工作面水文地质条件简单，工作面及四周揭露的断层和陷落柱均不含水、不导水，回采过程中加强断层和陷落柱含水性、导水性观测。工作面回采范围内地表无河流、湖泊等水源。工作面为俯斜开采（轨顺切眼出口处局部仰采6°），顺槽内水沟要确保畅通，顺槽低洼处要设自动排水泵，以便及时排除积水。

三、涌水量

XX综放工作面按类比法预计正常涌水量为5m3/h，最大涌水量15 m3/h。

## 第六节   影响回采的其它因素

一、影响回采的其它地质情况（见表五）

影响回采的其它地质情况表        表六

| 瓦 斯 | 瓦斯涌出量较低，绝对涌出量1.43m3/min |
| --- | --- |
| 煤尘爆炸指数 | 煤尘具爆炸危险性，爆炸指数40.87% |
| 煤的自燃倾向性 | 煤层有自然发火倾向，最短发火期34天 |
| 地温危害 | 地温正常，26.4℃左右 |
| 冲击地压危害 | 地压正常 |

二、冲击地压和应力集中区

3301工作面为330采区第一个回采工作面，根据相邻采区情况，预计工作面的应力集中对正常回采影响不大。

## 第七节  储量及服务年限

一、储量

3301工作面走向长度604m，工作面斜长100m，基础储量742114t，根据230采区设计，回采率参考值为80%，储量593691t。

二、工作面服务年限

工作面的服务年限 =储量÷月产量

3301工作面的服务年限=593691÷95580≈6.21（月 ）

# 第二章  采煤方法

## 第一节  巷道布置

一、采区设计、采区巷道布置概况

330采区是葛亭煤矿设计，集团公司以《对葛亭煤矿330采区方案设计的批复》（2006年11月）批准，并于次年进行开拓的。330采区地面位于矿井工业广场南部，主井井口以南500-1700m的区域内，南与运河煤矿为界。采区北部有三个陷落柱，采区开拓在130采区东部采空区边界与陷落柱保护煤柱之间块段布置南翼轨道（胶带）暗斜井，轨道暗斜井底标高-555m，胶带暗斜井井底标高-548.3m，胶带暗斜井布置直径6m，高15m溜煤眼，服务于3301、3302工作面，然后调向沿方位角布置330轨道（胶带）下山，单翼回采采区内煤炭。330采区不设排水系统，在330轨道下山底设置一泄水道与230西翼二节下山底水仓相透，330采区涌水由230排水设备排出。

XX综放工作面是330采区一个回采工作面。

二、工作面轨道顺槽

XX综放工作面西侧顺槽为轨道顺槽，沿煤层底板布置，靠工作面一侧铺设铁路，铁路规格为22kg/m，轨距600mm。

巷道采用矩形断面,净宽3.5m, 净高2.8m,断面积9.8 m2。采用锚网索联合支护。锚杆为φ18×200Omm无纵筋全螺纹钢树脂锚杆，排距×间距=800×80Omm。锚杆托盘为正方形，规格为长×宽=150×150mm，用10mm厚钢板压制成弧形。金属网由φ4mm冷拔钢丝制作，网孔规格50×50mm，顶板网片规格3900×900mm，两帮网片规格2800×900mm。顶板钢带规格3600×60mm×3mm（5孔），两帮钢带规格2800×60×3mm（4孔）。锚索采用φ17.8左旋预紧力钢绞线截制，强度1860MPa，长度7.3m，锚索进入巷道顶板坚硬稳定岩层深度不低于1.5m，锚索锚固力不小于100kN，排距×间距=1600×130Omm。轨道顺槽主要用于工作面的进风、运料和行人。

轨道顺槽内布置有φ54mm的供水、注氮管路各一趟，φ108mm的注浆和供风管路各一趟，并设有移动电站一处、乳化泵站等设备。

三、工作面胶带顺槽

XX综放工作面西侧顺槽为胶带顺槽,沿煤层顶板布置。

巷道采用矩形断面,净宽3.5m, 净高2.8m,断面积9.8m2。采用锚网索联合支护。锚杆为φ18×200Omm的全螺纹钢树脂锚杆，排距×间距=800×80Omm，锚杆托盘为正方形，规格为长×宽=150×150mm，用10mm厚钢板压制成弧形。金属网由φ4mm冷拔钢丝制作，网孔规格50×50mm，顶板网片规格3900×900mm，两帮网片规格2800×900mm。钢带截面60×3mm，顶板钢带规格3600×60mm（5孔），两帮钢带规格2800×60mm（4孔）。锚索采用φ17.8mm钢绞线截制，强度1860MPa，长度不小于7.3m，锚索进入巷道顶板坚硬稳定岩层深度不低于1.0m，锚索锚固力不小于100kN。锚索沿掘进方向五花布置，排距0.8m，正常支护锚索间距1.3m，加密锚索间距1.6m。3301胶带顺槽主要用于回风、运煤和行人。

胶带顺槽内布置一路φ54mm的防尘管路、φ108mm的供风管路、束管监测管路等管线，并设置有转载机、破碎机和胶带输送机。

五、采煤面切眼

切眼采用锚网索支护，矩形断面，该巷道净宽7m,净高2.6m,断面积18.2m2。锚杆采用φ18×2000mm无纵筋螺纹钢树脂锚杆，顶板锚杆间距×排距＝800×800mm；面后帮锚杆间距×排距为700×800mm；金属网由φ4mm冷拔钢丝制作，网格50×50mm，网片搭接长度为100mm。锚索线采用φ17.8mm左旋预应力钢绞线截制，使用400×400×20mm的钢板特制锚索牌和配套锁具紧固。钢绞线长度8.3m，锚入巷道顶板坚硬稳定岩层深度不小于1.5m，锚索锚固力不小于100kN，排距×间距=800mm×130Omm。。

附图三：XX综放工作面位置及巷道布置平面图

## 第二节  采煤工艺

一、采煤工艺

XX综放工作面采用伪倾斜长壁后退式综采放顶煤采煤法。

采用MG200/500-QWD型双滚筒采煤机割煤，采高2.4m，割煤深度为0.6m。液压支架尾梁摆动、插板伸缩放顶煤，放煤高度6.2m,采放比为1：2.58。放煤采用“两刀一放”,双轮顺序放煤,放煤步距1.2m。工作面推进7m时初次放顶煤，距停采线10m时停止放顶煤,工作面两端头不放顶煤。

二、落煤方法

XX综放工作面采用MG200/500-QWD型双滚筒采煤机组割底分层煤，采高2.4m，截深0.6m，采用液压支架操作放上分层煤。

1、采煤机的进刀

采煤机的进刀采用端部自开缺口、斜切进刀的方式，采取单向割煤，即往返一次割一刀，斜切进刀段长度35m，截深0.6m。具体操作如下：

（1）采煤机向上割透端头煤壁后，依次推移刮板输送机，采煤机后方刮板输送机弯曲段不小于20m。

（2）将两个滚筒的上下位置调换，向下斜切进刀，采煤机达到正常截割深度后进刀完毕。推移刮板输送机至平直状态。

（3）将两个滚筒的上下位置调换，向上割三角煤至割透端头煤壁。

（4）割完三角煤以后，将两个滚筒的上下位置调换，采煤机空机返回，进入正常割煤状态。

见附图四：采煤机进刀示意图

2、采煤机正常割煤

采煤机由上向下下行割煤，直至割透下端头煤壁。采煤机正常割煤采用前滚筒割顶煤、后滚筒割底煤的方式。

3、放煤

根据130采区及230采区已采综放工作面放顶煤情况, 并结合3301面现场实际条件,确定3301面放煤方法采用两刀一放,双轮顺序放煤方式，放煤步距1.2m。即：采煤机割完两刀煤后，开始进行第一轮放煤，上端头三架过渡架、下端头两架过渡架不放煤。放煤从下端头开始，第一轮放煤量控制在1/3，第二轮间隔第一轮6-10.5m。第二轮放煤时，将第一轮未放下的大块煤破碎并放净。

三、采煤工作面正规循环生产能力

工作面倾向长100m，煤层平均厚度8.60m，每天生产3个循环，循环进尺1.2m，日进3.6m，煤容重1.38t/m3，工作面平均倾角15o,设计回采率80%，正规循环率90%。

循环产量=100×8.6÷cos15°×1.2×1.38×0.8≈1180t

日产量=1180×3×0.9=3186t

月产量=3186×30=95580t

## 第三节  设备配置

一、采煤机

采煤机选用MG200/500-QWD型双滚筒采煤机，其主要技术参数如下：

采高范围:1.8-3.5m

适应煤层倾角: ≤45°

滚筒直径：1600mm

截深:630mm

装机功率：2×200+2×40+18.5=498.5KW

牵引力：698KN

牵引速度:O-6m/min

机器重量：42t

二、液压支架的主要技术特征：

1.基本支架型号为ZF5600/16.5/26型

支撑高度:1.65-2.6m

支撑宽度:1.43-1.6m

支架中心距:1.5m

额定初撑力: 4652KN

工作阻力:5600KN

支护强度:0.86MPa

适应煤层倾角:≤45°(使用防倒、防滑装置情况下)

底板比压: 0.28-1.57MPa（平均）

推移千斤顶行程：700mm

操纵方式：本架

2、排头架型号为ZFG5600/19/30

支撑高度: 1.9-3.0m

支撑宽度：1.43-1.6m

支护强度: 0.86MPa

工作阻力: 5600KN

推移千斤顶行程：700mm

3、端头支架型号为ZTZ10000/18/28

支撑高度:1.8～2.8m

额定初撑力：7888kN

工作阻力: 10000kN

支护强度: 1.2MPa

底板比压：1.1MPa

支架重量:29155kg

推移千斤顶行程:1.3m

三、运输设备

1、前、后部刮板运输机：型号为SGZ-730/320(中双链)

运输能力：       700t/h

刮板链速：       0.93m/s

刮板链规格：26×92-C

链中心距：120mm

刮板间距：920mm

中间槽尺寸：（长×宽×高）

前部：1500×680（内宽）×290 mm

后部：1500×680（内宽）×325mm

总 功 率：2×160 KW

电动机型号：KBY550—160 A

电      压：1140V

2、桥式转载机一部，其型号为SZZ-764/132，长度55m

电机功率:132kW

电 压： 660V

运输能力:900t/h

链 速:1.4 m/s

爬坡角度：10°

刮板间距：920mm

圆环链规格：2—ф26×92mm

最小破断负荷：850kN

中部槽规格：  1500×764×222mm

3、破碎机一部，型号为PCM-110，技术参数：

破碎能力:1200t/h

电机功率:110kW  KBY500风冷式

电压：660kV

外型尺寸：（长×宽×高）3540×1785×1741mm

出口粒度：300mm（可调250mm、200mm、150mm）

最大输入块度：750×950mm

4、可伸缩带式输送机一部，型号为SSJ-1000/2×110 kW，技术参数：

电机功率:2×110kW

运输能力:1000t/h

带 宽:1000mm

带 速:1.8m/s

附图五：XX综放工作面设备布置示意图

# 第三章  顶板管理

## 第一节  支护设计

一、液压支架支护强度验算

1.采用经验公式计算：

Pt= k×g×h×γ=8×9.81×2.4×2.4＝452.04kN/m2=0.45MPa

式中：Pt:工作面合理的支护强度

k：支架上方顶板的系数，取:8

h：采高，取:2.4m

r：顶板岩石容重，取:2.4t/m3

g: 重力常数，取:9.81

2.参考同煤层矿压观测资料

表六所示为同采区同煤层的2310综放工作面矿压观测资料，可知最大平均支护强度为0.39 MPa。

3. 选择工作面支护强度

0.39 MPa＜0.45 MPa，因此，工作面支护强度应大于0.45 MPa。

4. 支护设备选择

根据工作面条件与支架适应条件对照表（表七）可以看出：ZF5600/16.5/26型低位放顶煤支架支护强度为0.86MPa﹥工作面支护强度0.45 MPa；支架适应底板比压为0.28-1.57MPa＜工作面底板比压8.6 MPa。因此选用ZF5600/16.5/26型低位放顶煤支架，在满足顶板管理支护强度需要的同时，也能满足底板比压值要求。

XX综放工作面基本液压支架选用ZF5600/16.5/26型低位放顶煤支架65架，上下两端头选用ZFG5600/19/30型过渡支架5架（上端头3架，下端头2架）。从胶带顺槽到轨道顺槽依次编号为1-70#支架。胶带顺槽与工作面连接处选用ZTZ10000/18/28型端头支架一架。

预计本工作面矿压参数参考表           表七

| 序号 | 项 目 |  |  | 单 位 | 同煤层实测 | 本面选取或预计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶底板条件 |  | 直接顶厚度 | m |  | 9.83 |
|  |  |  | 基本顶厚度 | m |  | 27.60 |
|  |  |  | 直接底厚度 | m | 1.45 | 1.30 |
| 2 | 直接顶初次垮落步距 |  |  | m | 12.3-13.1 | 12.5 |
| 3 | 初 次 来 压 | 来压距离 |  | m | 29.3-35.3 | 32.3 |
|  |  | 最大平均支护强度 |  | MPa | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 最大平均顶底板移近量 |  | mm | 160 | 160 |
|  |  | 来压显现程度 |  |  | 明显 | 明显 |
| 4 | 周 期 来 压 | 来压步距 |  | m | 20.2-21.5 | 20.8 |
|  |  | 最大平均支护强度 |  | MPa | 0.39 | 0.39 |
|  |  | 最大平均顶底板移近量 |  | mm | 105 | 105 |
|  |  | 来压显现程度 |  |  | 明显 | 明显 |
| 5 | 平 时 | 最大平均支护强度 |  | MPa | 0.32 | 0.32 |
|  |  | 最大平均顶底板移近量 |  | mm | 60 | 60 |
| 6 | 直接顶悬顶情况 |  |  | m | ＜1.0 | ＜1.0 |
| 7 | 直接顶类型 |  |  | 类 | 二 | 二 |
| 8 | 基本顶级别 |  |  | 级 | Ⅱ | Ⅱ |
| 9 | 巷道超前影响范围 |  |  | m | 20 | 20 |

工作面条件与支架适应条件对照表        表八

|  | 工作面条件 | 支架适应条件 |
| --- | --- | --- |
| 采高 | 8.6m（机割2.4m，放煤6.2m） | 1.65-2.6m |
| 倾角 | 8.0°-36.0°/15.0° | ≤45°（采取防滑措施） |
| 煤厚 | 7.93m -9.07m/8.60m | <12m |
| 煤硬度 | 0.91 | 4.0 |
| 底板比压 | 8.6 MPa | 0.28-1.57MPa |
| 支护强度 | 0.45 MPa | 0.86MPa |
| 顶板种类 | 二类 | 二类 |

通过对比、验算证明，选用ZF5600/16.5/26型支架能满足要求。

二、 顺槽超前支护柱鞋选择

1、超前支护单体支柱实际支撑能力

Rt＝Kg×Kz×Kb×Kh×Ka×R=0.99×0.95×0.9×0.9×0.95×250=181(kN)

式中:Kg为支柱工作系数，取0.99；Kz为支柱增阻系数，取0.95；

Kb为不均匀系数，取0.9；Kh为采高系数，取0.9；

Ka为倾角系数，取0.95；R为支柱额定工作阻力，取250kN。

2、柱鞋直径 : Φ≥100RtπQ=1001813.14×8.6≈259 mm

式中:Q为底板比压。同煤层实测底板容许比压为8.6MPa, 本面取8.6 MPa。

超前支护支柱柱鞋选取直径380 mm、厚16 mm圆形铁鞋满足支护要求。

三、乳化液泵站

（一）泵站选型、数量

乳化泵选用BRW400/31.5型两台，输液管路选用高压胶管,耐压35MPa。

进口压力：常压

公称流量: 400L/min

公称压力: 31.5MPa

电机功率: 250kW

电机转速：1470r/min

电压：660V

（二）泵站设置位置

泵站安设在轨道顺槽距离采煤面100m-150m的位置。

（三）泵站使用规定

泵站压力不小于30MPa，乳化液浓度3%—5%。配齐自动配比箱和浓度检测仪器，正常使用，有检测记录。加强支架与泵站的维修,杜绝系统的窜漏液。

## 第二节  工作面顶板管理

根据230采区已开采的2311工作面矿压观测资料分析,其煤层顶板为老顶来压明显,属于二级顶板，直接顶为不稳定的二类顶板，来压时其动载系数为1.16-1.25，平均1.18。XX综放工作面的顶板管理采用全部跨落法。

工作面配置65架放顶煤中间液压支架,上端头配置3架放顶煤过渡支架,下端头配置2架放顶煤过渡支架，共70架支架。工作面最大控顶距为6900mm，最小控顶距为6300mm（见附图六：工作面支柱剖面图），对工作面顶板实行全支护法管理。

一、正常工作时期顶板支护方式

采用追机移架的方式对顶板进行及时支护。在采煤机割煤后，先移支架，再移运输机，即割煤—移架—移运输机；采用带压移架的方式移架。正常移架要滞后采煤机后滚筒3-6m，不得超过6m。顶板破碎或片帮严重时要移超前架，即在采煤机割煤前进行移架支护，然后进行割煤等工作，工艺为移架—割煤—移运输机，移架步距0.6m。

（一）移架顺序：

1、采煤机向下端正常割煤时，滞后采煤机后滚筒3-6m移架(顶板破碎时可紧跟前滚筒移架)。

2、在采煤机割煤时，超前采煤机前滚筒3架将护帮板收回，并滞后采煤机前滚筒3架，顺序将护帮板挑起。

3、采煤机割煤并移架后，及时将支架的护帮板伸出护顶。

（二）支护要求：

1、工作面应达到动态的质量标准化要求，确保“三直、二平、一净、两畅通”（三直：工作面煤壁直、支架直、运输机直；两平：顶、底板平；一净：煤矸净；两畅通：上、下出口畅通）的质量要求（详见工程质量标准表）。

工程质量标准表     表九

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m。工作面顶板不出现台阶下沉，综采工作面支架前梁接顶严实。机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。不准随意留煤顶开采，必须留煤顶、托夹矸（伪顶）开采时，必须有专项批准的措施，断层或顶板破碎处要控制有力。 |
| 2 | 新设支柱初撑力：单体液压支柱ø100mm≥6.5MPa。支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱。工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100mm（局部变化地区可加点柱）。柱距偏差不大于±100mm，排距偏差不超过±100mm。底板松软时，支柱要穿柱鞋，钻底＜100mm。 |
| 3 | 支架初撑力不低于24MPa，支架立柱有表显示，支架安全阀保持完好，整定值符合规定要求，安装支架压力在线监测系统。支架要排成一条直线，其偏差不得超过±50mm；中心距偏差不超过±100mm。支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角<7°。相邻支架间不能有明显错差（不超过顶梁侧护板高的2/3），支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定（<200mm）。 |
| 4 | 要按照规定使用好端头支架。工作面上、下两安全出口，超前支护必须用金属支柱和绞接顶梁支护，控制长度不低于20m。两巷超前超前控制范围内支护安全可靠，高度不低于1.8m，人行道宽度不低于0.８m。超前支护支柱(液压支架组)初撑力不低于6.5 MPa，超前支柱要有防倒柱措施。 |
| 5 | 控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐，放顶线处支柱数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效。特殊支护（戗柱、戗棚）符合作业规程要求。 |
| 6 | 工作面做到“三平两直一畅通”。伞檐：伞檐长度超过1m时，其最大突出部分不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，伞檐最突出部分不超过250mm。生产过程中要及时移架，移架后，支架的护帮板要及时支护到位，支架端面距最大值≤340mm，前梁接顶严密。 |
| 7 | 工作面两顺槽巷道净高不低于2.0m，巷道行人侧宽度不低于0.8m。架棚巷道支柱完整，无断梁折柱，拱形支架、卡缆、螺栓、垫板齐全。锚网索支护的巷道锚、网、索支护完整有效，无活石、无离层、无网兜现象。文明生产：（1）巷道无积水；（2）无浮渣、杂物；（3）材料、设备码放整齐并有编码、定置、看板、标识；（4）施工牌板齐全规范、整齐统一，内容真实，数据准确；（5）管线吊挂整齐，清洁干净。 |
| 8 | 支柱（支架）高度与采高相符，不得超高使用或出现死柱（架）.在用支柱（支架）完好、不漏液、不自动卸载，无外观缺损，支架要垂直于顶板，歪斜小于±5°，达不到此要求的支柱不超过3根。支柱迎山有力，不出现连续3根以上支柱迎山角或退山角过大。综采支架要垂直顶底板，歪斜＜±5°；工作面倾角大于15°时，支架要有防倒防滑措施，采煤机和刮板运输机要设防滑装置。 |
| 9 | 工作面回收率达到规定要求，不丢顶、底煤（必要时要有专项批准的措施），架间保持清洁卫生，不得有浮煤，不得任意开采和留设煤柱。 |
| 10 | 设备运转、检修记录齐全、规范；乳化液泵站和液压系统完好，不漏液，压力≥30MPa，乳化液浓度不低于3%，使用乳化液自动配比器，有现场检查手段；胶带顺槽输送机保护齐全可靠，机架、托辊齐全完好，胶带不跑偏；采煤机完好，不漏油，不缺齿，采煤机上装有能停止刮板输送机的闭锁装置；电缆悬挂、管子铺设符合规定，开关要上架，电缆要摆放整齐，闲置设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点，机电设备完好，隔爆设备无失爆，电气设备上方有淋水时，要有防水设施。 |
| 11 | 特殊工种必须持证上岗；绞车等辅助运输设备必须完好可靠，符合运输管理规定，轨道铺设质量符合标准要求，安全设施齐全可靠；工作面和顺槽运输机头、机尾设有停开语音报警装置，行人通过的顺槽运输机机尾处要加盖板，行人跨越运输机的地点要设过桥；通风防尘设施齐全，使用正常，无煤尘堆积现象； |

2、加强液压支架的支护强度，支架初撑力不得小于24MPa，确保支护质量。

3、采煤机割煤后，要及时移架，移架与采煤机后滚筒的距离不超过6m，防止长时间空顶。

4、工作面出现冒顶时，要及时用木料足顶，并保证支架有足够初撑力和支撑高度，防止事故扩大。

5、工作面生产前,一定要编制初次放顶专项安全技术措施。

二、特殊时期的顶板管理

(一)来压及停采前的顶板管理 :

1、工作面老顶初次来压前必须编制专门安全技术措施。

2、工作面老顶初次来压和周期来压期间，应加强来压的预测预报工作，由技术部门在轨道、胶带顺槽挂牌标明来压位置。

3、工作面支架以及轨道顺槽、胶带顺槽所有单体支柱必须达到初撑力，支架初撑力不小于24MPa，超前支护支柱（液压支架组）初撑力不小于6.5 MPa。特别注意工作面中部支架的初撑力及支架状态，及时采取措施预防冒顶。

4、加强上、下端头顶板管理,提高支护管理质量,加大支护密度,确保过渡支架联网与巷道金属网搭接不小于0.2m，防止出现端头冒顶。

5、工作面临近停采时要编制停采前撤面创造条件措施，加强顶板管理。

(二)过断层及顶板破碎时的顶板管理：

3301工作面及四周共发育5条断层，工作面回采期间主要受到f1、f2、f3、f4、DF10断层的影响。在推采过程中受断层、陷落柱、周期压力等因素的影响而顶板破碎时采取如下方法管理顶板：

  - 根据工作面回采过程中揭露断层的性质、落差，采取卧底或提刀等方式过断层，减少采煤机破岩高度。如岩层硬度大，采煤机无法割动时可采取爆破处理。

  - 工作面局部顶板破碎或片帮严重时，采用带压擦顶移架或超前采煤机割煤移架，及时支护空顶区。

  - 平行工作面煤壁挑梁护顶。采煤机割煤后，若暴露出来的顶板在短时间内不会冒落，而在支架卸载前移时可能冒落，则采取平行工作面煤壁挑梁护顶措施。做法是:先移顶板完整处的支架，同时在支架前梁上方，沿平行煤壁的的方向放置1-2根3～4m长的木梁，由其挑住附近不完整的易冒落的顶板。然后再移破碎顶板处的支架。若顶板破碎严重而极易冒落时，可以在挑梁的同时铺金属网、荆芭或木板等护顶材料。

  - 垂直工作面煤壁架棚护顶。当工作面顶板岩石随采随落，冒落面积较大时，采用垂直工作面煤壁挖梁窝、靠煤壁打临时支柱架棚护顶，即在相邻支架间超前架设垂直于煤壁的一梁二柱的棚子护顶，在棚梁下面再架设1-2根平行于工作面煤壁的临时抬棚。平行于煤壁的临时抬棚应同时托住三架垂直于煤壁的棚子的棚梁，然后移架，先用一架托柱平行于煤壁的棚梁，这时就可将两种棚梁下影响移架的支柱撤去，相邻支架在两种棚梁的掩护下顺利前移。

  - 铺金属网护顶。在顶板破碎易冒的局部地段，为了有效地防止顶板矸石冒落，可在实施平行、垂直工作面煤壁架棚护顶措施的同时，配合铺金属网的护顶措施。铺网范围要根据实际需要来确定。

  - 打撞楔防治局部冒顶。打撞楔前先在冒顶处架平行煤壁的棚子，把木楔放在棚梁上，其尖端指向煤壁，末端垫一方木块，而后用大锤打入冒顶处，将岩石托住使其不致冒落或不再继续冒落。移架时，用支架前梁拖住平行煤壁的棚梁，即可撤去棚腿。要求棚梁长度应在3.2m以上，保证有2～3架支架同时拖住，以便顺利移架。根据具体条件，也可用圆钢、钢管等代替木楔。

  - 固结顶板。即是通过超前钻孔向破碎顶板注入玛丽散固结剂，从而提高顶板煤岩层的稳定性。

## 第三节  顺槽及端头顶板管理

一、工作面轨道、胶带顺槽的超前支护

1、支护要求:

轨道顺槽超前支护采用单体液压支柱配合铰接顶梁支护，支护距离不小于20m；胶带顺槽超前支护采用单体液压支柱配合铰接顶梁支护，支护距离不小于20m，

2、支护材料及支护规格:

轨道顺槽使用3排HDGB-900的双楔顶梁与3排DZ28-31.5/100型单体液压支柱配套支护，柱距中-中900mm，排距中-中1150mm。

胶带顺槽使用3排HDGB-900型的双楔顶梁与3排DZ28-31.5/100单体液压支柱配套支护, 柱距中-中900mm，跨转载机一路排距中-中1500mm，转载机外侧两排单体支柱排距中-中1000mm。

靠近两帮两路超前支护距两煤帮距离不大于1m，当大于1m时，要及时加设带帽单体支柱或单体液压支柱配合铰接顶梁进行支护，柱距≤1m。柱帽规格：150×200×2000mm的新方木。如顶板压力大，超前支护长度须延长。所有支柱必须达到初撑力要求，迎山有力，支设牢固，如巷道顶板压力大，围岩膨胀，要及时刷帮并支护，并编制专项安全技术措施。

见附图七：XX综放工作面、端头及两巷超前支护示意图（平、剖面图）

- DZ28-31.5/100型单体液压支柱参数

初撑力:90kN

最大工作阻力:250kN

最大支撑高度:2800mm

- DZ31.5-31.5/100型单体液压支柱参数

初撑力:90kN

最大工作阻力:250kN

最大支撑高度:3150mm

3、支护质量控制标准

- 支柱纵横成线，偏差小于l00mm，并用麻绳或连杆连接好。

- 支柱应支到实底，并做到迎山有力（迎山角度为巷道坡度的1/7-1/6）。单体液压支柱初撑力不小于6.5MPa；

- 不得使用失效和损坏的单体支柱、铰接顶梁。

- 单体支柱顶梁必须压肩，足顶背实，铰接顶梁必须保持平直。

- 所有单体液压支柱注液阀方向一致，朝向采空区。

- 两巷的高度超前支护段不得低于1.8m, 超前支护段外不得低于2.0m, 人行道宽度不得小于0.8m，单体支柱活柱行程不得小于100mm。

- 两巷及单体支柱均穿铁鞋，铁鞋为直径380mm、厚16 mm的圆形铁鞋。

二、工作面端头的管理

1、上端头采用液压支架、单体液压支柱配合铰接顶梁进行支护,下端头从转载机尾至工作面煤帮外0.8m范围采用ZTZ10000 /18/28型端头支架进行支护，其余段采用单体液压支柱配合铰接顶梁进行支护。

2、拉移端头支架前，首先检查顺槽内单体支柱及顶梁，确认安全无问题后，方可将端头支架迅速拉移到位，并及时支护顶板。端头支架分两组必须迈步交替拉移，严禁两侧支架同时卸载。推移机头机尾时，严禁两巷超前支护出现空载支柱。

3、端头顶板破碎时，应提前上料、上网支护，严防矸石、煤块滚落伤人。

4、两端头支架上料、上网等时，必须停机闭锁，严格执行敲帮问顶制度，观察好顶板和煤帮，用长把工具（不小于1.5m）找掉悬煤悬矸，上料人员站在有掩护的安全地点，与支架操作者协调一致。

5、回撤端头密集支柱不少于2人，回撤时严格执行敲帮问顶、先支后回制度，严禁空顶作业，严防片帮伤人。要使用长柄工具（不小于1.5m）卸柱阀，并提前选择好退路，工作人员要站在支架完整、支护可靠的安全地点操作。

6、由于工作面在推进过程中下端头超前于上端头，胶带顺槽端头支架与工作面支架之间常会存在三角空间，工作面在推进过程中当该空间宽度大于0.7m时，需要加设带帽单体支柱或单体液压支柱配合铰接顶梁进行支护，柱排距≤0.8m。柱帽规格：Φ140 mm×400 mm的新半圆木。

7、当端头支架靠煤帮侧距巷帮距离超过1.0m时，应加设单体支柱配合铰接顶梁支护。上端头支设切顶密集支柱，在过渡架的掩护梁尾处支设一排,柱距中-中400mm，以便于后部运输机尾的维护和保持端头顶板的完整性。

8、端头不得出现空载无效支柱。端头支护的前移、支设应在过渡支架移架完成并达到规定的初撑力后进行。

三、支护材料使用数量、备用数量

轨道顺槽超前支护不小于20m，需要3排计不少于75棵单体支柱，3排不少于75条双楔顶梁。

胶带顺槽超前支护长度20m，由于端头液压支架前梁已超前工作面煤壁1m，故需要3排计不少于73棵单体支柱，3排不少于73条双楔顶梁;端头支护ZTZ10000/18/28型端头液压支架一组。

备用材料的存放地点，应保持距工作面50～100m之间。材料分类摆放整齐，实行挂牌管理，标明材料名称等内容，并由专人负责。材料存放地点必须保证0.8m以上宽度的人行道和必需的运输通道。

超前支护材料使用、备用数量表                表十

| 名称 | 单体支柱（棵） | 铰接顶梁（条） | 柱鞋（只） | 木料（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用数量 | ≥148 | ≥148 | ≥148 |  |
| 备用数量 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥0.5 |

单体支柱、铰接顶梁、柱鞋备用数不少于使用数的十分之一，木料备用数不少于一天使用量。

- 第四节  矿压观测

一、矿压观测目的和意义

(一) 目的

通过实际观测及资料数据分析研究，以达到以下目的。

１、监测顶板运动状态，研究顶板运动及显现规律。

２、通过矿压观测，研究顶板运动范围，运动步距、支护工作状况，为合理确定顶板控制设计方案提供依据。

３、通过矿压观测，研究超前支承压力的影响范围，为合理确定超前支护范围、区段煤柱等提供依据。

(二) 意义

XX综放工作面为即将进行回采的综放工作面。为了解该工作面顶板矿压显现规律，支撑压力分布规律、支架与围岩的作用、支架工作阻力等进行深入系统的研究，以指导合理的顶板控制，确定有效的巷道支护方式。

二、矿压观测内容

(一)工作面矿压观测

1、在XX综放工作面安装KJ216型综采支架压力计算机监测系统。对工作面支架初撑力、工作阻力进行连续监测。

2、每班各抽取工作面液压支架25架测量初撑力，并做好记录。

(二)两顺槽矿压观测

1、对工作面两顺槽超前支护段单体液压支柱10棵测量初撑力，并做好记录。

2、工作面两顺槽掘进时安装顶板离层仪，由综采队技术员负责每十天进行观测，并及时填写现场记录牌板，显示最近观测记录和结果。

根据监测结果对工作面顶板及顶煤活动规律、来压特征、工作面支架受力特点、支架对顶煤的适应性和控制效果、工作面支护质量等进行定期分析，并进一步了解煤、岩体力学参数等基础数据。

三、KJ216型综采支架压力计算机监测系统安装及观测方法

从工作面切眼开始，支架安装KJ216型综采支架压力计算机监测系统，对综采支架初撑力、工作阻力进行连续监测；监测分站布置在9#、23#、37#、51#、65#支架上。在轨道顺槽泵站安装KJ216综采支架计算机监测通讯分站一台,通讯分站通过监测线连接井上主机，主机再与地面计算机监测系统相连接，以实现即时观测的目的。

综采队每天记录相应的工作面宏观矿压显现：推进度、煤壁片帮、顶板冒落、支架倾斜、仰俯角等情况，并及时汇报矿技术科。技术科根据综采队提供的矿压观测记录及时进行分析并把相关结果及注意事项及时通知综采队。

技术科与综采队及时处理KJ216型综采支架压力计算机监测系统的故障，保证KJ216型综采支架压力计算机监测系统正常监测。

# 第四章  生产系统

- 第一节  运输系统

一、运输设备及运输方式

（一）运煤设备及装、转载方式

采煤机割装底煤和前部运输机配合装运底煤；利用支架尾梁和插板配合操作，使支架上方的顶煤破碎垮落，在插板缩回后利用自重自动溜入后部运输机的溜槽中运出；插板完成大块煤的破碎并通过尾梁上下摆动破坏支架上方由大块煤形成的临时拱式结构。然后通过桥式转载机、顺槽胶带输送机将煤运出。

（二）辅助运输设备及运输方式

工作面需用的材料、设备等物资，采用1t矿车或平板车运输，通过轨道顺槽联络巷、轨道顺槽运进工作面。

二、移刮板运输机方式

采用推移前部运输机和拉移后部运输机的方式，推前部运输机步距 0.6m，拉后部运输机步距0.6m，弯曲段长度不小于15m，推拉顺序为自下而上单向拉移。

（一）推移前部运输机

（1）采煤机向下端头正常割煤, 割透下端头煤壁后空机返回。

（2） 随着采煤机空机返回而在采煤机下方随着从下端头向上端头方向推移前部运输机。推溜滞后采煤机后滚筒最少为6个架，最多不得超过8个架（不含8个架），其弯曲段长度不得小于15m，弯曲段要均匀过渡。

（二）拉移后部输送机

工作面后部运输机在支架前移后处于放煤位置，待循环放煤工序结束后,将后部运输机滞后放煤口5-10架拉移一个步距。

三、煤炭的运输路线

XX综放工作面→XX综放工作面胶带顺槽→330胶带下山→南翼胶带暗斜井→130胶带上山→主井底煤仓→主井箕斗→地面煤仓。

四、辅助运输系统路线：

地面→副井→井底车场→-386西翼轨道运输大巷→南翼轨道暗斜井顶车场→南翼轨道暗斜井→330轨道下山→3301轨顺联络巷→3301轨道顺槽→XX综放工作面。

详见附图八：XX综放工作面运输系统示意图

- 第二节  通风与监控系统

一、通风系统

（一）风量计算

1、按瓦斯(二氧化碳)涌出量计算：

Q采=100(67)．q采·K采通  m3/min;

式中：Q采——采煤工作面所需风量，m3/min;

100(67)——单位瓦斯（二氧化碳）涌出量配风量，以回风流瓦斯浓度1%或二氧化碳浓度1.5%的换算值；

q采——采煤工作面瓦斯(二氧化碳)平均绝对涌出量，取3层煤230东翼采区2009年瓦斯瓦斯鉴定采煤工作面瓦斯绝对涌出量1.43m3/min；二氧化碳绝对涌出量1.17 m3/min；

K采通——采煤面瓦斯（二氧化碳）涌出不均衡系数，取为1.5。

（1）按瓦斯绝对涌出量计算

Q采=100·q采·K采 = 100×1.43×1.5 = 214.5 m3/min;

（2）按二氧化碳涌出量计算

Q采=67·q采·K采=67×1.17×1.5=117.6 m3/min

按瓦斯(二氧化碳)涌出量计算需风量为214.5 m3/min。

2、按工作面气象条件计算

Q=60×70%×V采×S采×K高×K长=60×70%×1.0×12.24×1.2×1.0=616.90m3/min	   式中：

V采——采煤工作面平均风速，取值1.0m/s；

S采——采煤工作面平均断面，m2; 该面采高2.4m，平均控顶距5.1m，则S =5.1×2.4=12.24 m2。

K高——采煤工作面采高调整系数，取为1.2。

K长——采煤工作面长度调整系数，取为1.0。

3、按工作面每班工作最多人数计算实际需要风量

Q = 4×n = 4×19 =76m3/min

式中；n—采煤工作面同时工作的最多人数，人；

4、按风速进行验算

（1）按最低风速验算,采煤工作面的最低风量

Q > 15×S = 15×12.24=183.6m3/min；

式中 :S－采煤工作面的平均断面积,12.24 m2。

（2）按最高风速验算,采煤工作面的最高风量

Q <240×S =240×12.24=2937.6m3/min；

通过验算可以看出，183.6 <616.90<2937.6 m3/min

5、根据上述原则确定3301工作面实际需要风量为617m3/min。

（二）通风路线

进风路线：副井→井底车场→-386西翼轨道运输大巷→南翼轨道暗斜井顶车场→南翼轨道暗斜井→330轨道下山→3301轨顺联络巷→3301轨道顺槽→XX综放工作面。

回风路线：XX综放工作面→3301胶带顺槽→330胶带下山→南翼胶带暗斜井（330采区并联回风道）→130胶带上山→西翼总回风巷→主井。

详见附图九：XX综放工作面通风系统示意图。

二、防治瓦斯

（一） 瓦斯检查

XX综放工作面设瓦斯检查员巡回检查,每隔3～5小时检查一次,每班至少检查两次；设备列车处、皮带头每班检查一次。

瓦斯检查点分别设在:工作面风流、回风隅角及距工作面煤壁线10m以外的回风流中。

工作面风流瓦斯检查牌板及回风隅角瓦斯检查牌板应设置在距离工作面煤壁20米内的回风巷中，回风流瓦斯检查牌应设在3301胶带顺槽回风口以里10-15m范围内，设备列车处瓦斯检查牌板应设在列车处，皮带头瓦斯检查牌板应设在皮带头，检查结果要及时填写；每次检查完瓦斯后，要将检查结果通知现场作业人员，并执行瓦斯检查“三签字”制度。

（二）瓦斯监测

1、便携式甲烷报警仪的配备和使用

（1）矿长、矿技术负责人、爆破工、采煤区队长、通风区队长、工程技术人员下井时必须携带便携式甲烷报警仪，对其分管范围内的甲烷进行不间断的监测，如有报警现象（甲烷报警点为1%）必须进行处理。

（2）当班的班（组）长下井时必须携带便携式甲烷报警仪，并把常开的报警仪垂直悬挂在工作面回风隅角，距顶板不大于300mm，距巷帮不小于200mm。当报警时，停止工作，进行处理。

（3）机电流动电钳工下井担负机电维修工作时，必须携带便携式甲烷报警仪，在检修工作地点20m范围内检查甲烷气体浓度，甲烷浓度达到0.5%时，不得通电或检修。

2、甲烷传感器（温度传感器）、便携式甲烷检测报警仪、CO传感器、甲烷断电仪的配备和使用：

（1）监控电缆：

必须使用专用阻燃电缆，并与动力电缆保持0.3m以上的距离。监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧。电缆吊挂符合《规程》要求。

（2）甲烷断电仪：

断电仪型号：DJ4G-2000；

控制开关：XX综放工作面高防开关。

甲烷断电仪电源来自330采区变电所局扇专线，见供电系统示意图。

（3）甲烷传感器的安设位置与断电范围

按规定应在胶带顺槽安设4个GJW4/100-40型甲烷传感器。

安设位置：T1安设在距工作面煤壁小于等于10m处；T2安设在回风隅角；T3安设胶带顺槽距3301胶带回风口以里10～15m处；胶带顺槽超过500m，加设一中部瓦斯传感器T4。

悬挂要求：垂直悬挂于无淋水处，距顶板不大于300mm，距巷帮不小于200mm；

报警浓度：T1≥0.8%；T2≥0.8%；T3≥0.8%；T4≥0.8%；

断电浓度：T1≥1.5%；T2≥1.5%；T3≥1.0%；T4≥1.0%；

复电浓度：T1＜1.0%；T2＜1.0%；T3＜1.0%；T4＜1.0%；

断电范围：XX综放工作面及其回风流中全部非本质安全型电气设备。

维护：传感器每隔10天调校一次，对甲烷超限断电功能进行测试，确保系统灵敏可靠。当瓦斯超限或监控系统报警时，要按规定安排撤人，并及时查明原因进行处理。

（4）CO传感器的安设位置：安设在3301胶带顺槽回风出口以里10-15m处。

悬挂要求：垂直悬挂于无淋水处，距顶板不大于300mm，距巷帮不小于200mm。

温度传感器安设位置：安设在3301胶带顺槽回风出口以里10-15m处。报警温度为30℃。

详见附图十： XX综放工作面监测系统示意图。

三、综合防尘系统

（一）防尘供水系统

1.采煤工作面用水量计算

采煤工作面防尘用水量包括：采煤机用水、支架喷雾、转载点喷雾、净化水幕、冲刷煤尘用水及其它用水等。

（1）由3301轨道顺槽管路供水量计算

a、采煤机内外喷雾用水量：Q1=Gq=180×0.02=3.6m3/h

式中：

G—工作面平均小时产量，t/h；

q—吨煤喷雾水量，取0.02 m3/t。

b、架间喷雾用水量：Q2=0.6m3/h

c、乳化泵站用水：

乳化泵站为二泵一箱，每台泵流量为12 m3/h，因乳化泵站为循环闭路，用水量Q3=0.8 m3/h

d、前后刮板输送机机尾冷却电机减速器用水量 Q4=6.36m3/h

e、其它用水量 Q5=0.8m3/h

3301轨道顺槽用水量计算

Q=K∑Qi=1.05×（3.6+0.6+0.8+6.36+0.8）

=12.768m3/h=0.00355m3/s

K—水量备用系数。

（2）由3301胶带顺槽管路供水量计算：

a、转载点喷雾用水量：Q1=nQ=3×0.2=0.6m3/h

式中：

n—转载点个数；

Q—喷嘴的喷雾流量，取0.2 m3/h。

b、转载机冷却电机减速器用水量 Q2=4.18m3/h；

c、前后刮板输送机机头冷却电机减速器用水量 Q3=6.36m3/h；

d、其它用水量 Q4=0.8m3/h。

3301胶带顺槽共计用水量：

Q=K∑Qi=1.05×（0.6+4.18+6.36+0.8）

=12.537m3/h=0.00348m3/s

2. 防尘供水管径计算

（1）3301轨道顺槽管路直径：

D=[4Q/(πV）]1/2

=[4×0.00355/(3.14×2.2）]1/2=0.045m=45mm

式中：

D—主管路直径，mm；

Q—工作面最大用水量，m3/s；

V—管路经济流速，取V=2.2m/s。

（2）3301胶带顺槽管路直径：

D=[4Q/(πV）]1/2

=[4×0.00348/(3.14×2.2）]1/2=0.045m=45mm

式中：

D—主管路直径，mm；

Q—工作面最大用水量，m3/s；

V—管路经济流速，取V=2.2m/s。

3、管壁选择

由于防尘用水由地面防尘水池提供，XX综放工作面防尘管路承受最大内压力及水泵压力，P=ρgh=9.8×103×（40+680）=7.06Mpa。

δ=0.5d（R+0.4PR−1.3P−1）+Δd

=0.5×50×（（80+0.4×7.0680−1.3×7.06−1）)+1=3.04mm，取δ=4mm。

式中：δ—防尘管路壁厚；

R—许用应力，无缝钢管取80Mpa；

P—管内水的压强，7.06Mpa；

d—防尘管的内径，50mm；

d—附加厚度，钢管为1～2mm，取1mm；

因此，XX综放工作面的防尘管路采用壁厚4mm的无缝钢管

通过以上计算，结合矿井现场实际情况，轨道顺槽、胶带顺槽供水管路选用Φ54mm的水管。胶带顺每隔50m设一个三通阀门，皮带机头、机尾15m内设置三通阀门，以便及时降尘；轨道顺槽每隔100 m设一个三通阀门，在水管进入顺槽处安装闸门。

XX综放工作面防尘用水供水路线：

副井水管→-386井底车场→130轨道上山→南翼胶带暗斜井联络巷→南翼胶带暗斜井→330胶带下山→3301轨道顺槽、3301胶带顺槽→XX综放工作面。

详见附图十一：XX综放工作面防尘系统示意图。

（二）防尘方式

1、采煤机内外喷雾

要求喷雾嘴完好不堵塞,并要使用水电闭锁装置，割煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不小于2MPa,外喷雾压力不小于1.5MPa,如果内喷雾装置不能正常喷雾，外喷雾压力不得小于4 MPa。雾化程度要高,特别是外喷雾要能够封闭截割产尘部位。采煤机要实现开机与喷雾联动。

2、采煤机二次负压降尘

地面高压水到轨道顺槽后,通过Φ25mm的高压供水管路与采煤机二次负压降尘装置构成采煤机二次负压降尘系统。供水管路敷设在电缆槽内,当采煤机割煤时,启动开关实现二次负压降尘。

3、煤层注水

根据煤矿安全规程第一百五十四条第二大条第四小条规定：空隙率小于4%的煤层不注水；我矿3下煤的空隙率为3.77%，因此XX综放工作面的煤层不采取注水措施。但必须要加强其它方面的防尘力度。

4、架间手动喷雾、自动喷雾和放煤口联动喷雾降尘

（1）供水采用Φ25mm的高压胶管。

（2）动作方式:每组支架间安设手动喷雾装置，实现架间手动喷雾；同时采用自动化控制方式,实现架间自动喷雾；放煤口实现联动喷雾降尘。

（3）喷嘴布置:每个支架前梁下方设两个喷嘴,放煤口处设两个喷嘴,两端头过渡支架不放煤，全面共安装270个喷嘴。

（4）喷雾要求:	架间喷雾喷嘴迎风喷雾,放煤口喷雾把放煤口呈半包围形式,罩住放煤口产尘部位。

（5）采煤机割煤时,下风口20m范围内必须保证有3架以上的喷雾头正常工作,并保证雾化效果良好,覆盖全断面。

5、转载点的喷雾

（1）工作面两部运输机机头及转载机头各设一组喷雾头。

（2）破碎机处安设一组喷雾头。

（3）胶带顺槽胶带输送机机头设一组摩擦自动喷雾装置。

（4）转载点喷雾要实现自动化。

6、顺槽防尘水幕

在胶带顺槽、轨道顺槽中距工作面煤壁不大于30m处,各安设一道净化水幕。水幕要覆盖全断面且雾化良好。两道水幕均随工作面的推进而向外移动。

7、顺槽煤尘冲刷

对工作面回风顺槽每天冲刷一次,进风顺槽每5天冲刷一次。工作面、支架阀组、转载点附近及其它部位每班冲刷一次。

8、个体防护: 进入工作面和回风侧工作的所有人员必须佩戴防尘口罩。

（三）隔绝瓦斯煤尘爆炸措施

1、在工作面轨道顺槽、胶带顺槽各安装两组软质隔爆水棚，第一组隔爆水棚距巷道入口处50-75 m，每隔200 m安设一组隔爆水棚，最后一组隔爆水棚距工作面煤壁60～200m。

2、隔爆水棚安装质量要符合《煤矿安全规程》和《防尘规范》要求。

3、每组隔爆水棚的用水量按巷道断面面积计算不得小于200L/m2。

4、棚区长度不小于20m,每棚间距1.2—3m,隔爆水袋水容量40L/个。

5、每处隔爆水棚不小于16棚,每棚3个水袋，做到经常清刷,保证水量。

6、首列水棚安设在距工作面安全出口60m-200m内。

7、防爆水棚要随工作面推进而移动或回撤。

四、防治煤层自然发火技术措施

（一）压注MEA防火:

1、材料：MEA和水。

2、配比：MEA：水=6：1000 （重量比） 。

3、用量：正常情况下每隅角处每天喷洒MEA 9 kg，则工作面每天共计喷洒：2×9kg=18kg。

4、喷洒方法：按配比要求，将MEA和水加入料箱内，并搅拌稀释均匀，在进风隅角和回风隅角处，通过阻化剂喷射泵对工作面进、回风隅角密集柱后部遗留的煤炭进行喷射。

（二）注浆:

1、浆材：粉煤灰、阻化剂（MgCl2），阻化剂掺入量1.5%-2%。

2、配比：灰水比为1：4（体积比）。

3、输送方法：灰浆的输送倍线为2.8-3.4，采用静压作动力输送灰浆。

4、灌注方法：采用随采随灌，埋管灌浆法。工作面回采前，预先埋设一路注浆管路，工作面推进30—40m时开始，通过预埋管路，向采空区灌注阻化灰浆。随着工作面的推进，每隔一定的距离预埋一道管路，其间距视现场变化情况而定。

5、注浆管路：

（1）输送倍线

N=L/H

式中：L－管路总长度，2068m（至3301工作面）

H－浆液入出口之间的高差，610m（风井井口标高+40m，3301工作面最高开采标高-570m，最低开采标高为-680m）；

代入数据有：N1=L1/H1=2068/（40+570）=3.4

N2=L2/H2=1992/（40+680）=2.8

经计算，输送倍线为2.8—3.4，利用风井口与注浆地点高低差（自然压力）输送浆液。

6、注浆系统

（1）注浆管路布置：地面制浆站→主井→总回风道→130胶带上山→南翼胶带暗斜井→330胶带下山→3301轨道顺槽→XX综放工作面,对XX综放工作面进行注浆。

（2）注浆管路的选择

矿井主井敷设Φ21930注浆管路，胶带暗斜井注浆管路干线选用内径Φ150mm的无缝钢管。支线选用内径Φ100mm的无缝钢管。

7、注浆量：应按每生产1万吨煤不少于100m3进行注浆。当XX综放工作面遇地质构造放慢回采速度、开切眼附近、回撤期间,应加强注浆。回撤完毕采空区封闭后，应向采空区进行大量注浆。

详见附图十二：XX综放工作面防灭火系统示意图。

（三）注氮气：

1、注氮系统：需要注氮时，利用3301皮顺联络巷注氮硐室里的DM－400型移动式制氮机,通过注氮管路向XX综放工作面采空区注氮。

详见附图十二：XX综放工作面防灭火系统示意图。

2、注氮灭火方法:采用“动态监测，适时注氮”新型工艺。该工艺为：以工作面氧化带的CO与烷烯比为依据，按照我矿煤自燃标志气体指标，当工作面采空区氧化带出现烷烯比时，需迅速进行注氮。注氮时，在工作面的进风隅角直接打钻进入采空区氧化带，然后用Φ42mm钻杆做临时注氮管路，与进风顺槽平时安装的注氮管路连接，开动注氮设备，对采空区进行注氮。工作面回采结束，对采空区进行封闭后,向采空区注氮气，注氮时要编制专项措施。

（四）人工检查:

每天分三班，每班2次检查工作面风流、回风流、回风隅角的瓦斯、一氧化碳、二氧化碳气体浓度及空气温度。

（五）预测预报：

1、微机监测：充分利用安全监测系统和束管监测系统,进行预测预报工作。工作面生产时在工作面回风顺槽内安装甲烷（温度）传感器、一氧化碳传感器，加强灾害的预测预报能力。

2、人工取样分析：每天抽取XX综放工作面采空区内的气样，利用KSS-200束管监测系统进行微机分析。

详见附图十：XX综放工作面监测系统示意图。

详见附图十二：XX综放工作面防灭火系统示意图。

3、对安全监测系统和束管监测系统的数据及时进行分析，发现温度上升明显、有芳香族碳氢化合物、CO浓度超过0.0024%或增加较快时，要及时停电撤人、立即汇报。

（六）特殊时期的防灭火要求

1、XX综放工作面开采煤层的自然发火期为3～6个月，最短发火期31天，最低着火温度378℃，在正规的回采期间，应尽量保持设计的推进速度，在临时停产期间，要加大综合防灭火措施。

2、工作面生产前，进、回风出口在停采线位置要建筑防火门套，并备足消防材料（木板）。

3、工作面回撤完后，在与其相连通的巷道内及时建筑防火密闭墙，对工作面封闭,并利用预埋的注浆管路，对采空区注浆。

4、调整通风系统,建立较为稳定的停采线均压系统。

5、当顺槽内有高冒或离层现象时，要及时对高冒或离层区域压注防灭火材料，防止煤炭氧化自燃。

（七）工作面生产前，要编制工作面综合防灭火措施，并按防灭火措施要求施工。工作面遭遇发火危险时，须编制专门防灭火措施。

详见附图十二：XX综放工作面防灭火系统示意图。

- 第三节  排水系统

XX综放工作面为俯采工作面，工作面生产期间的涌水量可自流到两顺槽排出工作面，通过330轨道下山、胶带下山进入230采区西翼二节水仓。工作面为俯斜开采（轨顺切眼出口处局部仰采6°），回采过程中两顺槽内水沟要确保畅通，顺槽低洼处要设自动排水泵，以便及时排除积水。

3301工作面从两顺槽已经揭露的水文地质资料分析，影响工作面正常回采的含水层主要是3煤顶板砂岩含水层，厚度27.6m，岩性以中砂岩为主，水量以静储量为主，补给条件差，掘进过程中揭露的出水点已处于半疏干状态，回采过程中预计以滴淋水形式涌水，对安全生产不会造成威胁。

- 第四节  供电系统

一、供电系统

1、供电情况

XX综放工作面用电设备由XX综放工作面轨道顺槽设备列车上两台移动变电站供电, 1#移动变电站为KBSGZY-1250/6型，2#移动变电站为KBSGZY-800/6型。两台移动变电站电源分两路供电，一路来自230西翼泵房变电所5#高防开关,电缆选用MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2总长1150m,经330采区变电所、330胶带下山、3301轨道顺槽至XX综放工作面设备列车1#移动变电站。二路来自330采区变电所4#高防开关,电缆选用MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2总长1150m,经330采区变电所、330胶带下山、3301轨道顺槽至XX综放工作面设备列车2#移动变电站。移动变电站及设备列车距工作面最小距离不得小于50m。

KBSGZY-1250/6型1#移动变电站将6kV电压变为1140V电压，供采煤机、前部运输机、后部运输机等负荷用电。KBSGZY-800/6型2#移动变电站将6KV电压变为660V电压，供转载机、破碎机、乳化液泵站、回柱绞车、慢速绞车、照明综保等负荷用电，各用电设备均采用防爆组合开关控制。

详见附图：XX综放工作面供电系统图

2、采煤工作面机电设备的负荷

XX综放工作面高压供电采用MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2型电缆，供电距离1150米；装机总容量为: kW，参见负荷统计表。

负  荷  统  计  表                表十一

| 设备名称 | 型 号 |  | 设备台数 | 电机功率(KW) | 额定电压(V) | 额定电流(A) |  | 起动电流（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移 动 变 电 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采煤机 | MG-200/375WQD |  | 1 | 498.6 | 1140 | 297 |  | 1782 |
| 前部运输机 | SGZ-730/320 |  | 1 | 2×160 | 1140 | 190 |  | 1140 |
| 后部运输机 | SGZ-730/320 |  | 1 | 2×160 | 1140 | 190 |  | 1215.6 |
| 转载机 | SZZ-764/160 |  | 1 | 160 | 660 | 170 |  | 1049.4 |
| 破碎机 | PCM-110 |  | 1 | 110 | 660 | 120 |  | 703.8 |
| 乳化泵 | BRW-400/31.5 |  | 2 | 250 | 660 | 257 |  | 1543.8 |
| 回柱绞车 | JDH-14 |  | 1 | 15 | 660 | 16 |  | 96 |
| 慢速绞车 | JM-28 |  | 1 | 45 | 660 | 49 |  | 295.2 |
| 移动变电站 | KBSGZY-1250/6 |  | 1 |  | 6000 |  |  |  |
| 移动变电站 | KBSGZY-800/6 |  | 1 |  | 6000 |  |  |  |
| 隔爆型组合开关 | QJZ-2000/1140 |  | 1 |  | 1140 |  |  |  |
| 隔爆型组合开关 | QJZ-2000/1140 |  | 1 |  | 660 |  |  |  |
| 照明综保 | WZXZ-4-I |  | 1 | 4 | 660 |  |  |  |
| 合计：1972.6KW |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 缆 统 计 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆名称 |  | 型 号 |  |  |  |  | 数量（m） |  |
| 高压电缆 |  | MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2 |  |  |  |  | 2300 |  |
| 橡套电缆 |  | MYP-3×95+1×25mm2 |  |  |  |  | 110 |  |
| 橡套电缆 |  | MYP-3×70+1×25mm2 |  |  |  |  | 420 |  |
| 橡套电缆 |  | MYP-3×50+1×25mm2 |  |  |  |  | 260 |  |
| 橡套电缆 |  | MYP-3×35+1×16mm2 |  |  |  |  | 890 |  |
| 橡套电缆 |  | UPQ-3×16+1×10mm2 |  |  |  |  | 25 |  |
| 橡套电缆 |  | UPQ-3×10+1×6mm2 |  |  |  |  | 20 |  |

### 二、XX综放工作面供电设备选型计算：

### 1、1140V电压用移动变电站选型计算：

### S1＝PNKdecosϑ

式中：

S1—视在功率，KVA

ΣPN—参加计算的所有用电设备额定功率之和，KW

Kde—需用系数，查表取0.4+0.6Pmax/∑PN；（Pmax：最大容量电动机的功率,KW）Kde=0.4+0.6Pmax/∑PN=0.4+0.6×498.6/1138.6=0.66

COSφ—参加计算的用电设备平均功率因数，查表取0.8

所以：S1＝PNKdecosϑ=1138.6×0.660.8=939.3KVA

故用一台KBSGZY-1250/6/1140型移动变电站满足供电要求。

2、供KBSGZY-1250/6/1140型移动变电站高压配电装置的选型计算：

### S2＝SM／3×U

式中：

S2—额定电流，A

SM—参加计算的所有移动变电站额定容量之和，KVA

U—额定电压，V

IN＝SM ／3×6＝1138.6／3×6＝109.6A

故选用PBG-200型高压配电装置一台，额定电流200A，满足供电要求。

### 3、660V电压用移动变电站选型计算：

### S1＝PNKdecosϑ

式中：

S1—视在功率，KVA

ΣPN—参加计算的所有用电设备额定功率之和，KW。

Kde—需用系数，查表取0.4+0.6Pmax/∑PN；（Pmax：最大容量电动机的功率,KW）Kde=0.4+0.6Pmax/∑PN=0.4+0.6×250/834=0.58

COSφ — 参加计算的用电设备平均功率因数，查表取0.8

所以：S1＝PNKdecosϑ=834×0.580.8=604.6KVA

故用一台KBSGZY-800/6型移动变电站满足供电要求。

4、供移动变电站高压配电装置的选型计算：

### S2＝SM／3×U

式中：

S2—额定电流，A

SM—参加计算的所有移动变电站额定容量之和，KVA

U—额定电压，V

IN＝SM／3×6＝834／3×6＝80.3A

故选用PBG-200型高压配电装置一台，额定电流200A，满足供电要求。

### 三、电缆的选型计算：

1、330采区变电所内PBG-200型5#高防开关接至3301综采工作面设备列车1# KBSGZY-1250/6/1140型移动变电站用电缆选型计算：

（1）按经济电流密度选择电缆截面：

Ig=ΣP/3Ue=1138.6/(3×6)=109.6A

式中：ΣP应为参加计算负荷之和，为1138.6KW。

选取铜芯电缆，其经济电流密度为Ij=2.5，故电缆的经济截面为：

Sj=Ig/Ij=109.6/2.5=43.84mm2

故选择MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2型高压电缆，其芯线截面为50mm2，满足供电要求。

（2）按长时允许电流校验所选择电缆截面：

根据《煤矿供电》知MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2型高压电缆的长时允许电流为170A，大于109.6A，满足供电要求。

2、330采区变电所内PBG-200型4#高防开关接至3301综采工作面设备列车2# KBSGZY-800/6/660型移动变电站用电缆选型计算：

（1）按经济电流密度选择电缆截面：

Ig=ΣP/3Ue=834/(3×6)=80.3A

式中：ΣP应为参加计算负荷之和，为834KW。

选取铜芯电缆，其经济电流密度为Ij=2.5，故电缆的经济截面为：

Sj=Ig/Ij=80.3/2.5=32.12mm2

故选择MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2型高压电缆，其芯线截面为50mm2，满足供电要求。

（2）按长时允许电流校验所选择电缆截面：

根据《煤矿供电》知MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2型高压电缆的长时允许电流为170A，大于80.3A，满足供电要求。

二、短路电流计算

1、1# KBSGZY-1250/1140型移动变电站供电气设备短路电流计算：

（1）1# KBSGZY-1250/1140型移动变电站二次侧的短路电流Id1计算：

变压器二次侧电压1200V，容量1250KVA，系统短路容量50MVA计算：

查表得系统电抗XX=0.0288Ω

MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2型电缆L=1150m，查表得：

R0=0.412Ω/km      X0=0.075Ω/km

高压电缆的电阻、电抗：

Rg=0.412×1.15=0.4738Ω

Xg=0.075×1.15=0.08625Ω

变压器电阻、电抗：Rb1=0.0066Ω         Ｘb1=0.0745Ω

∑R=Rg/Kb2+Rb1=0.4738/52+0.0066=0.025552Ω

∑X=Xｘ+Xg/Kb2+Ｘb1=0.0288+0.08625/52+0.0745=0.10675Ω

Id1=Ue/2(R)2+X2=5466.2Ａ

（2）采煤机左摇臂电机处短路电流Id2计算：

MYP3×70+1×25㎜2电缆的电阻、电抗：     L=210ｍ

R=0.315×0.21=0.06615Ω    X=0.078×0.21=0.01638Ω

∑R=0.025552+0.06615＝0.091702Ω

∑x=0.10675+0.01638＝0.12313Ω

Id2=Ue/2(R)2+X2=3908.1A

（3）采煤机右摇臂电机处短路电流Id3计算：

MYP3×70+1×25㎜2电缆的电阻、电抗：     L=210ｍ

R=0.315×0.21=0.06615Ω    X=0.078×0.21=0.01638Ω

∑R=0.025552+0.06615＝0.091702Ω

∑x=0.10675+0.01638＝0.12313Ω

Id3=Ue/2(R)2+X2=3908.1A

（4）运输机（前）主电机处短路电流Id4计算：

MYP3×35+1×16㎜2电缆的电阻、电抗：     L=210ｍ

R=0.616×0.21=0.12936Ω    X=0.084×0.21=0.01764Ω

∑R=0.025552+0.12936=0.154912Ω

∑x=0.10675+0.01764=0.12439Ω

Id4=Ue/2(R)2+X2=3020.1A

（5）运输机（前）副电机处短路电流Id5计算：

MYP3×35+1×16㎜2电缆的电阻、电抗：     L=110ｍ

R=0.616×0.11=0.06776Ω    X=0.084×0.11=0.00924Ω

∑R=0.025552+0.06776=0.093312Ω

∑x=0.10675+0.00924=0.11599Ω

Id5=Ue/2(R)2+X2=4030.5A

（6）运输机（后）主电机处短路电流Id6计算：

MYP3×35+1×16㎜2电缆的电阻、电抗：     L=210ｍ

R=0.616×0.21=0.12936Ω    X=0.084×0.21=0.01764Ω

∑R=0.025552+0.12936=0.154912Ω

∑x=0.10675+0.01764=0.12439Ω

Id6=Ue/2(R)2+X2=3020.1A

（7）运输机（后）主电机处短路电流Id7计算：

MYP3×35+1×16㎜2电缆的电阻、电抗：     L=110ｍ

R=0.616×0.11=0.06776Ω    X=0.084×0.11=0.00924Ω

∑R=0.025552+0.06776=0.093312Ω

∑x=0.10675+0.00924=0.11599Ω

Id7=Ue/2(R)2+X2=4030.5A

2、2# KBSGZY-800/6型移动变电站供电气设备短路电流计算：

（1）2# KBSGZY-800/6型移动变电站二次侧短路电流Id8计算：

变压器二次电压690V 容量800KVA系统短路容量按50MVA计算：

查表得系统电抗XX=0.0095Ω

MYPTJ-3×50+3×25/3+3×2.5mm2型电缆L=1150m，查表得：

R0=0.412Ω/km      X0=0.075Ω/km

高压电缆的电阻、电抗：

Rg=0.412×1.15=0.4738Ω

Xg=0.075×1.15=0.08625Ω

变压器电阻、电抗：Rb1=0.0045Ω         Ｘb1=0.0354Ω

∑R=Rg/Kb2+Rb1=0.4738/8.72+0.0045=0.005126Ω

∑X=Xｘ+Xg/Kb2+Ｘb1=0.0095+0.08625/8.72+0.0354=0.046039Ω

Id8=Ue/2(R)2+X2=7447.6A

（2）1#乳化液泵站电机处短路电流Id9的计算：

MYP3×95+1×16 ㎜2电缆的电阻、电抗：  L=30ｍ

R=0.23×0.01=0.0023Ω     X=0.075×0.01=0.00075Ω

∑R=0.005126+0.0023=0.007426Ω

∑x=0.046039+0.00075=0.046789Ω

Id9=Ue/2(R)2+X2=7282.3A

（3）2#乳化液泵站电机处短路电流Id10的计算：

MYP3×95+1×16 ㎜2电缆的电阻、电抗：  L=30ｍ

R=0.23×0.01=0.0023Ω     X=0.075×0.01=0.00075Ω

∑R=0.005126+0.0023=0.007426Ω

∑x=0.046039+0.00075=0.046789Ω

Id10=Ue/2(R)2+X2=7282.3A

（4）破碎机电机处短路电流Id11的计算：

MYP3×35+1×16 ㎜2电缆的电阻、电抗：     L=250ｍ

R=0.616×0.25=0.154Ω    X=0.084×0.25=0.021Ω

∑R=0.005126+0.154=0.159126Ω

∑x=0.046039+0.021=0.067039Ω

Id11=Ue/2(R)2+X2=1998A

（5）转载机电机处短路电流Id12的计算：

MYP3×50+1×25 ㎜2电缆的电阻、电抗：     L=260ｍ

R=0.448×0.26=0.11648Ω    X=0.081×0.26=0.02106Ω

∑R=0.005126+0.11648=0.121606Ω

∑x=0.046039+0.02106=0.067099Ω

Id12=Ue/2(R)2+X2=2483.9A

（6）JDH-14慢速绞车电机处短路电流Id13的计算：

UPQ3×10+1×6 ㎜2电缆的电阻、电抗：     L=20ｍ

R=2.16×0.02=0.0432Ω    X=0.092×0.02=0.00184Ω

∑R=0.005126+0.0432=0.048326Ω

∑x=0.046039+0.00184=0.047879Ω

Id13=Ue/2(R)2+X2=5071.4A

（7）JM-28回柱绞车电机处短路电流Id14的计算：

UPQ3×16+1×10 ㎜2电缆的电阻、电抗：  L=25ｍ

R=1.37×0.025=0.03425Ω     X=0.09×0.025=0.00225Ω

∑R=0.005126+0.03425=0.039376Ω

∑x=0.046039+0.00225=0.48289Ω

Id14=Ue/2(R)2+X2=5537A

三、低压开关的整定

1、1# KBSGZY-1250/6型移动变电站低压系统整定：

（1）1# KBSGZY-1250/6型移动变电站二次侧总开关保护整定：

①过载保护整定计算：

采煤机：Iｅ=Pｅ/3UeCOSφ=498600/3×1140×0.85=297A

前部运输机：

Iｅ=Pｅ/3UeCOSφ=320000/3×1140×0.85=190A

后部运输机：

Iｅ=Pｅ/3UeCOSφ=320000/3×1140×0.85=190A

Iz1=∑Iｅ=297+190+190=677A     取Iz1=677A

②短路保护整定：Iz2=6Ie=4062A

③校验灵敏度：

Id1/Iz2=5466.2/4062=1.35>1.2  满足灵敏度要求。

（2）采煤机的保护整定计算：

Pe=498.6KW      Ue=1140V      Ie=297A

①过载保护整定：  Iz1=Ie=297A      取Iz1=297A

②短路保护整定：  Iz2=6Ie=1782A

③灵敏度系数校验：Id2/IZ2=3908.1/1782=2.1＞1.2  满足灵敏度要求。

（3）前部运输机的保护整定计算：

Pe=320KW      Ue=1140V      Ie=190A

①过载保护整定：Iz1=Ie=190A       取Iz1=190A

②短路保护整定：Iz2=6Ie=1140A

③灵敏度系数校验：Id4/IZ2=3020.1/1140=2.6＞1.2  满足灵敏度要求。

（4）后部运输机的保护整定计算：

Pe=320KW      Ue=1140V      Ie=190A

①过载保护整定：Iz1=Ie=190A      取Iz1=190A

②短路保护整定：Iz2=6Ie=1140A

③灵敏度系数校验：Id6/IZ2=3020.1/1140=2.6＞1.2  满足灵敏度要求。

2、2#KBSGZY-800/6型移动变电站低压系统整定计算：

(1)2# KBSGZY-1250/6型移动变电站二次侧总开关保护整定：

①过载保护整定计算：

乳化泵：Iｅ=Pｅ/3UeCOS φ=250000/3×660×0.85=257A

破碎机：Iｅ=Pｅ/3UeCOS φ=110000/3×660×0.8=120A

转载机：Iｅ=Pｅ/3UeCOS φ=160000/3×660×0.82=170A

JDH-14回柱绞车：Iｅ=Pｅ/3UeCOS φ=15000/3×660×0.8=16A

JM-28慢速绞车：Iｅ=Pｅ/3UeCOS φ=45000/3×660×0.8=49A

Iz=∑Iｅ=257+120+170+16+49=612A

取Iz1=612A

②短路保护整定：

Iz2=6Ie=6×（257+120+170+16+49）=3672A

③校验灵敏度系数：

Id8/Iz2=7447.6/3672=2.0＞1.2  满足灵敏度要求。

（2）1#乳化泵的保护整定计算：

Pe=250KW      Ue=660V      Ie=257A

①过载保护整定：Iz1=Ie=257A     取Iz1=257A

②短路保护整定：Iz2=6Ie=1542A

③灵敏度系数校验：Id9/IZ2=7282.3/1542=4.7＞1.2  满足灵敏度要求。

（3）2#乳化泵的保护整定计算：

Pe=250KW      Ue=660V      Ie=257A

①过载保护整定：Iz1=Ie=257A     取Iz1=257A

②短路保护整定：Iz2=6Ie=1542A

③灵敏度系数校验：Id10/IZ2=7282.3/1542=4.7＞1.2  满足灵敏度要求。

（4）破碎机的保护整定计算：

Pe=110KW      Ue=660V      Ie=120A

①过载保护整定：Iz1=Ie=120A      取Iz1=120A

②短路保护整定：Iz2=6Ie=720A

③灵敏度系数校验：Id11/Iz2=1998/720=2.7＞1.2  满足灵敏度要求。

（5）转载机的保护整定计算：

Pe=160KW      Ue=660V      Ie=174.9A

①过载保护整定：Iz1=Ie=170A    取Iz1=170A

②短路保护整定：Iz2=6Ie=1020A

③灵敏度系数校验：Id12/IZ2=2483.9/1020=2.4＞1.2  满足灵敏度要求。

（6）JDH-14回柱绞车的保护整定计算：

Pe=15KW      Ue=660V      Ie=16A

①过载保护整定：  Iz1=Ie=16A       取Iz1=16A

②短路保护整定：  IZ2=6Ie=96A

③灵敏度系数校验：Id13/IZ2=5071.4/96=52.8＞1.2  满足灵敏度要求。

（7）JM-28慢速绞车的保护整定计算：

Pe=45KW      Ue=660V      Ie=49A

①过载保护整定：  Iz1=Ie=49A     取Iz1=49A

②短路保护整定：  IZ2=6Ie=294A

③灵敏度系数校验：Id14/IZ2=5537/294=18.8＞1.2  满足灵敏度要求。

（8）照明综保的整定值，原边为3-5A，负边为10-15A即可。

- 第五节  通讯照明系统

一、通讯系统

XX综放工作面轨顺底车场、移动电站控制台、转载机头、胶带机头各安装一台直通矿调度室的生产电话。工作面转载机头及机尾、前后部输送机头及机尾、工作面内均设置连接控制台的扩音电话，工作面内每10架设一台扩音电话，运输机机头、机尾扩音电话须具有闭锁前后部输送机的功能。扩音电话使用天津生产的TK200型。

详见附图十四：XX综放工作面通讯系统及照明系统示意图

二、工作面照明系统:

XX综放工作面控制台及胶带机头要设置照明系统，设备列车每一车盘架设一个防爆日光灯、工作面上每三架设一个防爆日光灯，前后部输送机头和机尾、转载机头设防爆灯，以充分照明。

详见附图十四：XX综放工作面通讯系统及照明系统示意图

# 第五章  劳动组织和主要经济技术指标

- 第一节  劳动组织

一、作业方式

XX综放工作面采用“三八”制作业制度，每班作业8小时。中班、夜班两班生产，早班前四小时检修，后四小时生产。

工艺过程如下：割煤(机尾向机头)→移架→空机返回→推前部运输机(机头向机尾)→ 拉后部运输机(机头向机尾)→采煤机斜切进刀割煤→移架→空机返回 →推前部运输机→采煤机斜切进刀→放顶煤→拉后部运输机(机头向机尾)。

附图十五：XX综放工作面正规循环作业图表

二、劳动组织

XX综放工作面每班有一名安全班长负责组织生产，配备采煤机司机、维修工、三机工等相关工种的操作人员若干名，正常出勤67人，一个班轮休，全队合计86人。

工作面人员配备劳动组织图表          表十二

| 序号 | 岗 位 | 中 班 | 夜 班 | 早 班 | 合 计 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班 长 | 2 | 2 | 2 | 6 | 区队管理 人员 9人 核算员1人 |
| 2 | 采煤司机 | 2 | 2 | （2） | 4 |  |
| 3 | 移 架 工 | 3 | 3 | （3） | 6 |  |
| 4 | 放 煤 工 | 2 | 2 | （2） | 4 |  |
| 5 | 清 煤 工（兼职） | (3) | (3) | （3） | 0 |  |
| 6 | 三 机 工 | 3 | 3 | （3） | 6 |  |
| 7 | 电站、泵站工 | 1 | 1 | （1） | 2 |  |
| 8 | 两巷超前维护及回撤工 | 4 | 4 | （4） | 8 |  |
| 9 | 胶带机司机 | 1 | 1 | （1） | 2 |  |
| 10 | 运料工 | (2) | (2) | (6) | 0 |  |
| 11 | 维修工及电工 | 1 | 1 | 17 | 19 |  |
| 12 | 油脂管理员 | 0 | 0 | (2) | 0 |  |
| 合计 |  | 19 | 19 | 19 | 57 |  |
| 总计 | 67 |  |  |  |  |  |

- 第二节  主要经济技术指标

XX综放工作面的主要经济技术参数详见表十一。

3301面 主 要 经 济 技 术 指 标 表        表十三

| 序号 | 名 称 | 数 值 | 序号 | 名 称 | 数 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进长度 | 604m | 12 | 月产量（按30天） | 95580t |
| 2 | 工作面长度（斜长） | 100m | 13 | 可采期 | 6.21个月 |
| 3 | 煤层倾角 | 8.0°-36.0° 15.0° | 14 | 放煤步距 | 1.2m |
| 4 | 煤的容重 | 1.38t/m3 | 15 | 回采率 | 80% |
| 5 | 煤层厚度（m） | 7.93-9.01 8.60 | 16 | 正规循环率 | 90% |
| 6 | 采煤高度 | 2.4m | 17 | 日出勤 | 60人 |
| 7 | 放煤高度 | 6.2m | 18 | 出勤率 | 90% |
| 8 | 采放比 | 1∶2.58 | 19 | 工作面效率 | 53t/工 |
| 9 | 基础储量 | 742114t | 20 | 截齿消耗 | 3个/万t |
| 10 | 储量 | 593691t | 21 | 坑木消耗 | 1.36m3/万t |
| 11 | 日产量 | 3180t | 22 | 月推进度 | 97.2m |

工作面两巷支护用坑木为150×200×2000mm方木，每棵方木体积为0.15×0.2×2＝0.06m3

工作面两巷超前支护排距为0.9m，每排消耗方木四棵，月推进度97.2m，方木复用率为50%，则每月坑木消耗为 97.2/0.9×4×0.06×0.5=12.96 m3

坑木消耗为12.96/9.558≈1.36 m3/万t

根据同煤层工作面开采经验，截齿消耗数为3个/万t。

- 第六章 灾害预防及避灾路线

- 第一节   灾害预防措施

一、防治瓦斯的措施

1、严格执行瓦斯检查制度。在工作面风流、工作面回风流及工作面回风隅角设置瓦斯检查点，瓦斯检查员每班两次到工作面检查瓦斯，检查间隔时间为3～5小时，并及时了解工作面有害气体状况。

2、瓦斯检查要执行“三签字”制度，每次检查完瓦斯后，要将检查结果通知现场作业人员，并由放炮员、班组长和瓦斯检查员在记录手册上签字。

3、采煤工作面风流中瓦斯浓度达到1%时，严禁爆破作业；工作面风流中瓦斯浓度达到1.5％时，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

4、对发生高冒地点，要及时采取充填或导风措施。防止有害气体积聚，并将处理结果记入专用记录本中备查。

二、防止自然发火的措施

1、轨道顺槽、胶带顺槽、工作面严禁堆积浮煤，积尘要及时清除。

2、凡发生冒高超过2m或空洞体积超过6m3的情况要及时喷射阻燃材料和凝胶材料或设导风板，防止积聚热量发火，并将处理结果记录备查。

3、健全完善防火管路系统（与防尘共用），管好用好本工作面防火管路、装备及设施。

4、完善检测措施，加强一氧化碳浓度和温度的检查，每班检查2次工作面风流、回风流中的一氧化碳浓度，做到一氧化碳超限不作业，每班对XX综放工作面的空气温度进行一次检查。

5、加强对高冒区的温度的检查，每周至少检查1次高冒区的温度，发现温度升高，立即采取喷洒阻化剂、不燃性材料充填等措施进行处理。

6、发现自燃征兆后，应立即查找，确定火源的准确位置。确定火源后，要根据火源位置采取相应的灭火措施进行灭火。

7、处理火灾时，应保持原有通风状态，指定专人检查瓦斯和煤尘浓度，观测灾区气体和风流变化，当瓦斯浓度达到2%以上并继续增加有爆炸危险时，必须全部撤出救灾人员到安全地点，然后采取措施，排除爆炸危险后再进行灭火。

8、当其它灭火措施无效时，应采取隔绝灭火法封闭火区，并对封闭的火区进行注氮。

- 第二节  避灾路线

综放工作面在回采期间，要严格执行本规程中通防、防治水、生产等部分的要求，XX综放工作面如果发生水灾、火灾、瓦斯煤尘爆炸、有害气体涌出等事故时要及时汇报，无法处理时，要按照避灾路线组织撤人。

一、发生火灾、瓦斯煤尘爆炸、有害气体涌出避灾线路

当工作面发生火灾或瓦斯及煤尘爆炸事故时，必须立即向调度室汇报，汇报内容包括：是火灾还是瓦斯及煤尘爆炸、事故地点、灾害情况等，同时组织人员救灾。在灾害不能处理的情况下，所有人员不得慌乱，在班组长或有经验的老工人带领下，撤离灾区。若撤离路线被堵塞，不能撤离时，就近寻找安全的硐室躲避，等待救护人员到来救护。发生火灾或瓦斯及煤尘爆炸时，受灾害威胁的人员应戴好自救器，沿进风方向撤离。

避灾路线：

XX综放工作面→3301轨道顺槽→3301轨顺联络巷→330轨道下山→南翼轨道暗斜井→南翼轨道暗斜井顶车场→-386西翼轨道大巷→井底车场→副井→地面。

二、发生水灾的避灾路线：

当工作面出现面前顶板淋水加大、底板鼓起、出现压力射流水、工作面后涌水量突然增大、水变混，水温升高等突水征兆时，要立即向调度室和地测部门汇报。汇报内容包括：出水时间、出水地点、水量大小、水温等情况，同时组织人员救灾。在灾害不能处理的情况下，所有人员不得慌乱，在班组长或有经验的老工人带领下，撤离灾区。

避灾路线：

XX综放工作面→3301轨道顺槽→330胶带下山→330顶盘联络巷→南翼轨道暗斜井→南翼轨道暗斜井顶车场→-386西翼轨道大巷→井底车场→副井→地面。

详见附图十八：XX综放工作面避灾路线示意图

- 第七章  安全技术措施

- 第一节  一般措施

1、所有上岗人员必须严格执行《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》和《XX综放工作面作业规程》。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，搞好自主保安，相互保安，发现不安全因素，必须立即处理，坚决做到不安全不生产。

2、所有上岗人员必须持证上岗，严格执行岗位责任制、现场交接班制度、设备维修制度、工程质量验收制度、互保联保制度、班前班后会制度、事故分析制度等。

3、回采工作面工程质量和顶板管理，要按照国有重点煤矿《生产矿井质量标准化标准》的各项要求严格执行，做到动态达标、安全生产、文明生产。

4、所有上岗人员上岗前都必须学习本规程,学习后人人签字并进行考试，考试不合格者不得上岗。

5、下井前休息好，下井时配戴好矿灯、自救器、安全帽、穿矿用胶鞋，严禁酒后下井，严禁携带烟草及易燃易爆物品下井，严禁穿化纤衣服下井。

6、上、下罐要听从把钩人员指挥，严禁拥挤打闹。

7、上、下山严格执行“行车不行人、不作业，行人不行车”制度，行人时，要用信号上、下联系好，并得到把钩人员许可后方准行走。

8、乘坐人车时要听从把钩人员指挥，按人车乘车制度乘车。

9、上、下山乘坐猴车时要听从把钩人员指挥，严禁在非上、下人点处上下猴车。

10、下井人员要精力集中，注意安全，不准打盹睡觉，不准打架斗殴，严禁进入没有通风条件的独头盲巷及有警标、栅栏的巷道和峒室。严禁扒、蹬、跳飞车，严禁坐刮板运输机和皮带。过风门时要注意运行车辆，过后随手关好风门。

11、加强工作面综采设备的管理，要按照设备完好标准进行检修和保养, 保证设备处于完好状态。

12、所有综采设备的安全设施，都必须按照设备的自身安全使用要求进行安装调整，并保证完好可靠、正确使用，任何人不得以任何理由随意撤除。在生产过程中发现设备出现问题必须立即维修、更换，问题处理后方可恢复生产。

13、工作面的监测系统、通风系统、注浆系统、防尘系统、通讯系统保证完好并正常使用。

14、人员经常跨越的运输设备上方，要安装牢固的人行过桥。

15、区队跟班人员要认真填写区队跟班记录，出现问题区队值班人员必须及时组织人员落实整改。

16、进入工作面内的所有人员应在支架人行道内行走，严禁人员在煤壁前、刮板运输机上行走。

17、工作人员在处理各种管路前必须关闭上一级截止阀，严禁带压作业。

18、当平巷人力推车时，一人一次只准推一辆矿车，在轨道坡度小于或等于5‰时，两车距离不得小于10m；在轨道坡度大于5‰时，两车距离不得小于30m；在轨道坡度大于或等于7‰时，禁止人力推车，严禁放飞车。

19、平巷人力推车时，要头戴矿灯，站在车后，抬头注视前方，手扶矿车端头上的拉手。

- 第二节  顶板管理

一、工作面顶板管理

（一） 预防冒顶

1、预测预报周期来压，工作面来压期间加强顶板管理和煤帮的观测，煤机割平顶底板，支架必须达到初撑力，升紧前梁，跟机伸护帮板，顶板破碎处及时超前拉架。

2、密切注意煤层结构的变化，当煤层裂隙发育，煤质松软时，采煤机割煤时，超前采煤机前滚筒一个支架收护帮板，紧随前滚筒伸护帮板，及时控制顶板。工作面局部顶板破碎或片帮严重时要带压擦顶移架，超前移架处理，不能超前移架的，移架紧跟采煤机前滚筒进行，及时超前支护端面顶板。移架后及时伸出护帮板护住煤帮，防止工作面煤壁片帮。

3、工作面过断层等特殊地段时，要适当控制放煤量或停止放煤，并加快推进速度，届时要由班长以上管理人员跟班并重点处理顶板和煤帮。

4、处理工作面煤帮和顶板时，前部运输机必须停机闭锁，专人监护，严禁空顶作业，严防片帮伤人。

5、当煤质很松软，并伴有淋水时，或该段底板倾角较大时，为防止冒顶或倒架，应及时上网、上料，金属网的连接必须扣扣相连，一扣三圈，拉架时严防顶坏金属网。

6、严格按放煤步距及程序操作，严禁随意加大初轮放煤量或放出大量矸石，破坏放顶线。

（二）工作面移架

1、移架前，首先检查支架是否完好，并清理架间、架前浮煤杂物，将电缆、管路吊挂整齐，在确定支架周围无人后方可操作。

2、移架时，如果出现拉移困难，要立即停止移架，待查明原因处理好后方可移架。

3、移架前要观察好周围的顶板和煤帮。如果出现采高不足或顶帮破碎时要首先处理好顶帮，然后移架。

4、工作面局部片帮掉顶，梁端距超过340mm时，应及时移超前架(如应放煤时，可跟架放煤，拉后溜)实现对顶板的提前支护。

5、支架出现咬架、挤架、倒架时，应掌握好拉架次序，防止硬拉硬拽,造成支架损坏。

6、发现支架出现跑、冒、漏液时，要及时处理，当班确实无法处理时，要及时关掉截止阀，并向下班人员交待清楚。

7、在升支架时应防止前梁带载荷升架，以防销子断裂伤人。

8、支架移完后，要用侧护板调整好架间距，待升起支架后及时打紧护帮板挑起尾梁、伸出插板，并将操作手把回到零位。

9、拉移过渡支架前，应首先按标准维护好端头顶板，回料工离开放顶线，所有人员全部闪到安全地点后移架，移架人员应站在安全可靠地点移架。

10、拉移端头支架前，要首先将周围电缆、管路整理好，清理好拉移步距内的所有障碍物。并仔细检查端头顶板，如顶板破碎，立即处理。拉移端头支架时，应先进行单侧操作迅速拉移到位，达到初撑力要求支护好后再进行另一侧支架。拉移过程中出现拉移困难时要停止拉移，问题查清并解决后再拉移。

11、清理支架顶梁浮煤时，人员必须站在邻架下用长柄工具操作并观察好顶帮，严禁空顶作业，清完及时将支架升牢。

12、加强工作面支架检修，当支架出现漏液、串液等时应及时处理，保证支架正常工作。

13、移架时要做到“细、匀、净、快、够、正、平、紧、严”，即：

细：认真检查管路、阀组和移架千斤顶是否处于正确位置，细心观察煤壁和顶板情况，煤壁有探头煤时要及时处理，底板松软时要预先铺设垫板或为实施其它措施作好准备，为支架的顺利前移创造条件，顶板破碎时还必须为采取相应的护顶措施准备必要的材料。

匀：移架前要检查支架间距是否符合要求并保持均匀，否则移架时要调整架间距。

净：移架前必须将架底的浮煤、矸石清理干净，保证支架和工作面输送机顺利前移及支架底座接底。

快：移架要及时迅速做到少降快移。

够：每次移架步距要达到规定要求。

正：支架要定向前移，不上下歪斜，不前倾后仰。

平：要使支架、顶梁与顶、底板接触平整，力求受力均匀。

紧：要使支架紧贴顶板，移架后必须达到初撑力。

严：架间空隙要挡严，侧护板要保持正常工作状态，防止顶板漏矸或采空区矸石窜入支架空间。

（三）工作面装顶

1、装顶处理措施

（1）当顶板破碎，顶煤冒落，支架上部空顶时，应及时移架并用木料足顶。足顶时要由上往下依次足顶，用Φ160×1800mm半圆木或150×200×2000mm方木在顶梁上打“#”型木垛，升起支架保证初撑力不小于24MPa。

（2） 当工作面片帮量较大，深度较深，导致面前顶板冒落空顶时，应按照由上向下顺序，依次用Φ160×1800mm半圆木或150×200×2000mm方木沿垂直工作面方向架棚。木料一端搭在工作面支架顶梁上，一端搭在工作面煤壁上，木料要严密排列，升起支架，挑起护帮板，护住煤壁及顶板，然后再按照相同方式处理相邻的下一架，直到冒落区全部处理完毕，然后正常割煤，及时带压擦顶移架，控制好顶板。

（3）当工作面顶板岩石随采随落，冒落面积较大时，采用垂直工作面煤壁挖梁窝、靠煤壁打临时支柱架棚护顶，即在相邻支架间用Φ160×1800mm半圆木超前架设垂直于煤壁的一梁二柱的棚子护顶，在棚梁下面再用长度不小于3.5m工字钢或Φ108mm铁管架设1-2根平行于工作面煤壁的临时抬棚。平行于煤壁的临时抬棚应同时托住三架垂直于煤壁的棚子的棚梁，然后移架，先用一架托柱平行于煤壁的棚梁，这时就可将两种棚梁下影响移架的支柱撤去，相邻支架在两种棚梁的掩护下顺利前移。机组割煤时，将单体支柱提前机组一个支架撤出，机组过后再重新支好。

2、装顶安全注意事项

（1）装顶工作要由班长以上管理人员统一指挥、协调安全。

（2）装顶工作不少于3人，一人上料足顶，一人配合作业，一人观察顶板掌握安全。装顶时停止前、后部运输机工作并闭锁，并有专人看管闭锁。

（3）装顶前应首先严格执行“敲帮问顶”制度，敲帮问顶人员站在安全地点用长柄工具（不小于1.5m）处理完悬矸、悬煤，确定安全后方可作业，必要时应采取支设临时支柱、支设临时棚子等临时支护措施，严禁空顶作业，严防片帮伤人。

（4）装顶前应提前打好扶手，留好退路，装顶时要从冒顶的一端向另一端依次装顶，并派有顶板管理及装顶经验的人员监护顶板。

（5）装顶时不得操作或维修装顶的支架及相邻支架，人员不得在冒顶区下行走或逗留。要专人操作支架，并与装顶人员协调一致，不得随意或误操作支架。装顶区截止阀要关闭，防止误操作或物料等碰撞支架操作把手。

（6）装顶使用单体液压支柱时，应用葫芦或绳链生根，以防歪倒，并预紧后远距离供液。

（四）倒架与压架的预防及处理

1、预防措施

（1）严格执行液压支架的操作规定。

（2）及时调整支撑状态不符合要求的支架。

（3）及时处理煤壁片帮及局部顶板冒落，严防因冒落区扩大而引起支架失稳，发生支架倒架事故。

2、倒架处理措施

（1）为使支架上方形成稳固的顶板，可在破碎地段用铺金属网的方式在支架上方制造假顶。然后再用12#工字钢垫于金属网下，支架顶梁上部，用于稳固支架上方顶板。

（2）若支架轻微倾倒，可在移架过程中扶正，做法是：移架前在支架倾倒方向顶梁下支一根斜撑柱子，并系上安全绳，移架时，支架在此斜撑柱子的作用下摆正。

（3）若支架倾倒严重时，可用两个或多个千斤顶把支架拉正，在支架上方用千斤顶拉顶梁，在下方用千斤顶向反方向拉底座。

（4）当支架严重倾倒，而且是多架倾倒时，可用绞车逐架拉正。

（5）在拉移和前移过程中，要确保歪斜支架调到位，防止再次倾斜。

3、压架处理措施

（1）附加初撑力法：在顶、底板较松软的情况下，用一根或数根备用支柱，支设在被压“死”的支架下方，并同时向这些支柱及被压支架供液，进行反复支撑，在加大初撑力的作用下使顶板松动，被压支架立柱就会有少量行程，降柱后便可带压擦顶移架。应注意：备用支柱在支架顶梁下方支设时，必须垂直于顶梁，并且在支柱与顶梁之间垫上木板，以防滑移倒柱伤人。

（2）挑顶法：在顶板条件许可时，可采用放小炮挑顶的办法处理压架，放炮要分次进行，每次装药量不宜过大，只要能使顶板松动，支架能稍微伸缩即可降柱移架，严禁放明炮。

（3）起底法：顶板条件不宜挑顶时，可采用起底的办法，即在支架底座的前方底板打浅眼，少装药放炮，放炮后将崩碎的岩块掏出，使支架底座下降，当支柱有少量行程时便可操作移架。

（4）松顶松底法：当支架上方的岩石破碎，可将顶梁上的破碎岩石挖掉一部分，支架下部有浮煤或浮石时，可将煤、矸挖出，以使支架活动而移架。

4、工作面处理倒架与压架时，扶架作业区内禁止行人与停留，防止发生事故。

5、扶架前，应清理扶架间底座上的障碍物，若顶板破碎时，应加强顶板的维护，安全可靠时方可扶架。

6、处理倒架拉不动时，不得强行作业，要及时查明原因并处理，防止损坏设备。

7、处理倒架时，必须停止生产，制定专门安全技术措施，经矿总工程师批准同意，方可作业。

8、若在顶板破碎的条件下采用挑顶、卧底的方法处理倒架或压架时，首先应在支架两侧支设临时走向抬棚，防止局部冒顶伤人。

二、两巷顶板管理

（一）超前支护

1、挂超前支护前，要先对超前以外的锚网巷道进行检查，如有顶板下沉量较大时应及时打点柱或使用走向抬棚维护好，顶板破碎时应有专人站在安全地点用长柄工具找掉悬煤悬矸，严防掉落煤、矸滚入人行道伤人。

2、回采工作面通道必须保持畅通无阻，其高度和宽度要符合安全和质量标准要求，保证支架完好无损。如果巷道压力加大时，可延长超前支护距离。

3、上下出口超前支护要派专人(不少于2人)进行支设和维护,铰接顶梁要挂平挂正,一次只能挂一条顶梁,然后支一棵支柱，不得出现连续两条及以上悬臂梁。支柱必须穿铁鞋支设。支柱要接底、足顶，迎山有力（支柱迎山角为巷道坡度的1/7－1/6），初撑力不小于6.5MPa。不得使用失效的支柱,不得漏挂顶梁和支柱。挂顶梁、支设单体支柱、局部超高段打木垛等，需站在脚手架上工作时，脚手架必须牢稳可靠，并由专人扶脚手架并进行监护，工作人员必须协调一致。

4、两端头由于特殊原因（如破碎机机罩处）顶梁下不能支设单体支柱而成为悬臂梁，该悬臂梁与周围顶梁铰接处必须提前插紧水平销，以防顶梁下垂而加大顶板下沉量。

5、两端头维护工穿料上网时，必须停机闭锁，观察好顶板，煤帮用长柄工具找掉悬煤危岩，严禁空顶作业，上料人员要站在有掩护安全地点，并且与支架操作者协调一致。

6、两巷锚网支护部分打超前点柱时，单体支柱要打在顶板锚索梁或钢带上，顶板倾角较大时加木楔防滑。

7、所有单体支柱打实后，要及时拴好麻绳或连好连杆，绳头要固定好，连杆要上紧。

8、所有水平销必须用钢丝绳或金属链连接成对使用并插紧，防止水平销受力后飞出伤人。

9、严禁人员正对运输机头、机尾方向站立，防止大煤块或其它异物窜出伤人。

（二） 回柱

1、两端头回柱前，必须先检查端头铺设的金属网与巷道搭接情况，同时要对原有支护进行检查，加强支护质量。回柱时清理好退路，用长柄工具将单体液压支柱放液后用葫芦拉出，然后再撤铰接顶梁，严禁人员进入采空区作业，回柱工作至少2人担任。

2、轨道顺槽密集支柱与过渡架的后掩护梁相齐，最多拖后不得超过两排，严禁超前回柱，当遇顶板破碎等特殊条件时，可最多超前支架掩护梁一排进行回柱，并及时打好密集支柱。胶顺端头支架拖后过渡架超过两排，必须进行拉移时，要有班长以上管理人员指挥。上下端头不得出现空载支柱或支架。

3、回柱前应提前观察好顶板煤帮，顶板破碎时必须用水平销配合铰接顶梁支护、挂好防飞链，移架支护后方可回铰接顶梁。面前回柱时，不得站在运转的转载机或运输机头、尾上作业。

4、维护工在前移抬棚时，应提前打紧所有水平销挂好防飞链，采取可靠的措施防止棚梁坠落，挪移棚梁严禁人员在其下方行走或站立。前移抬棚时严禁拉移过渡架。

5、回贴帮支柱时应首先检查煤壁片帮及支护情况，支柱受煤帮压力较大时，人员必须站在可靠的安全地点回柱。回柱期间，人员严禁站在支柱弹出歪倒、煤壁片帮所能波及的范围内。

6、顺槽后部放顶线处打好密集支柱，密集支柱中—中不大于400mm。

7、回柱时要有专人在安全地点观察顶帮情况，并看好退路。

8、回柱或改柱时，严格执行“先支后回”的制度，严格执行“三角回柱法”（在作业人员的左右前三方各打护身柱，形成三角，柱距不得超过800mm），人员要站在支护完好的安全地点。

9.回柱时严格执行“敲帮问顶”制度，严禁空顶作业，严防片帮伤人，严禁用绞车回撤支柱。

- 第三节      防治水

3301工作面从两顺槽已经揭露的水文地质资料分析，影响工作面正常回采的含水层主要是3煤顶板砂岩含水层，厚度27.6m，岩性以中砂岩为主，水量以静储量为主，补给条件差，掘进过程中揭露的出水点已处于半疏干状态，回采过程中预计以滴淋水形式涌水，对安全生产不会造成威胁。预计正常涌水量5m3/h，最大涌水量15m3/h，工作面底板含水层对本工作面的开采没有影响。但回采过程中应加强断层含、导水性观测。工作面为俯斜开采（轨顺切眼出口处局部仰采6°），回采过程中两顺槽内水沟要确保畅通，顺槽低洼处要设自动排水泵，以便及时排除积水，回采过程中加强断层、陷落柱含、导水性观测。

- 第四节     一通三防

1、加强通风管理，确保XX综放工作面的风量在617m3/min以上，风速满足要求。因巷道冒顶或其他原因达不到上述要求的，应立即进行整改，整改完毕后再恢复生产。

2、确保工作区域内空气成分满足要求，正常情况下氧气不低于20%，二氧化碳不高于0.5%，其他其体浓度符合规程规定。

3、各班班长必须认真履行瓦斯检查员手册签字制度，及时掌握工作面CH4、CO、CO2等气体浓度的变化情况，必要时按要求组织人员撤离。

4、各班班长、电钳工、跟班队长必须携带便携式瓦斯检测报警仪,工作面回风隅角、采煤机组要各悬挂一台便携式瓦斯检测报警仪,对工作面瓦斯进行监测。

5、认真执行综合防尘措施，保障防尘用水有充足的水量和符合要求的水压。

6、对工作面的注浆和注氮要按规定进行检查，确保其施工质量，达不到设计要求的，要及时采取补注或采取其它补救措施。每次注氮气时，要编制注氮气专项措施。

7、加强监测监控，综放工作面所有的传感器都要按时标校，保证灵敏可靠。发现传感器数据异常，立即查明原因进行处理。

- 第五节   爆破管理

XX综放工作面及四周均有断层发育，对工作面回采将造成一定的影响，有可能导致采煤机割岩石，若采煤机割不动时，需要采取爆破处理。

1、如需爆破时，应提前编制安全技术专项措施，措施中要对炮眼布置形式、位置、深度以及炮眼数量、装药量等作出具体规定，并严格按措施施工。

2、使用煤电钻打眼时，要由二人操作，打眼工不得戴手套并绑扎好袖口。电钻及电缆要完好可靠，不得漏电、失爆。

3、使用风钻打眼时应用镐点眼，严禁用手拿钎子，钎子长度不得大于1.2m ,并随时注意顶板、顶煤、煤壁和附近支架情况，如有不安全因素，要先处理后打眼，打眼前要先松下活石和煤块，不准横跨刮板运输机打眼。打眼时停止刮板运输机运转，禁止在老眼和残眼内重新打眼装药。

4、打完眼后把电缆、电煤钻、钎子等撤到距超前支护20m以外支护完整、无淋水、避开电器设备的地方，盘放整齐。

5、装药放炮前，班组长必须详细检查放炮地点的顶板、顶煤、煤壁和支架情况，如发现不安全因素，必须立即解决，待处理好后方准进行装药工作。

6、爆破工必须由经过专门培训考试合格的专职人员担任，并要持证上岗，必须依照爆破说明书进行爆破。

7、严格执行“用多少、领多少、用不了、交回去”的火药领退制度。领取的火药，应放在专用火药箱内锁好，严禁乱扔乱放，火药箱必须放在顶板完好支架完整、避开机械和电气设备干燥的安全地点。

8、有下列情况之一者，严禁装药放炮。

① 采煤工作面控顶距离不符合作业规程规定，或者留有伞檐时。

② 装药前和放炮前，瓦斯检查员必须检查瓦斯，如果放炮地点附近20m内风流中瓦斯浓度达到或超过1％时。

③ 在放炮地点20m内有堆积的煤矸或其它物体阻塞巷道1/3以上断面时。

④ 炮眼内发现异状，温度骤高骤低，有显著瓦斯涌出，炮眼松散，有出水征兆时。

⑤ 采煤工作面风量不足时。

⑥ 炮眼内煤﹑岩粉未清除净时。

⑦ 不使用水炮泥时。

⑧ 放炮母线有明线接头未处理好时。

⑨  装药放炮未停刮板运输机时。

⑩ 顶板来压力时，电缆、液压支柱未加可靠保护时。

有上述情况之一时，必须报告班、组长及时处理，未做出妥善处理前，严禁放炮。

9、放炮前班组长必须亲自布置专人,在可能进入放炮地点的所有道路上担任警戒工作，警戒人员必须在距放炮地点不少于75m，有掩护的安全地点进行警戒（没有物体掩护的直线警戒距离为100m）。从面前到面后或从巷道的左帮到右帮拉绳挂警戒牌，执行警戒工作。

10、爆破工必须最后离开放炮地点，必须在距放炮地点75m以外有掩护安全地点（没有物体掩护的直线距离为100m）进行放炮；放炮后，警戒人员必须由班组长亲自撤出，期间不准私自脱岗。

11、放炮中必须严格执行“一炮三检和放炮三保险、放炮三级信号、三人连锁放炮”制度(一炮三检:装药前、放炮前、放炮后检查瓦斯；放炮三保险：拉绳、挂牌、站岗。放炮三级信号：一声撤人，二声响炮，三声解除。三人连锁放炮：放炮前，爆破工将警戒牌交给班长，由班长派人警戒，下达放炮命令，并检查放炮地点顶板与支架情况，将自己携带的放炮命令牌交给安全检查员，安全检查员经检查瓦斯、煤尘合格后，将自己携带的放炮牌交给爆破工，爆破工发出放炮口哨进行放炮。放炮后，三牌各归原主)。

12、XX综放工作面放炮时，炮眼深度为0.8m，封泥长度不小于0.4m；放炮必须使用爆破阻燃母线，并使用放炮器，严禁明火放炮和放糊炮。

13、放炮前，脚线的连接工作可由经过专门训练的班组长协助爆破工进行。但放炮母线连接脚线、检查线路和通电工作，只准爆破工一人操作。

14、放炮器的把手、钥匙必须由爆破工随身携带，不得转交他人。不到放炮通电时，不得将把手或钥匙插入放炮器。放炮后，必须立即将把手或钥匙拨出，摘掉母线并扭接成短路。

15、放炮前，班、组长必须清点人数，全面检查，待一切确认无误后，方准下达放炮命令。爆破工接到放炮命令，再经瓦斯检查员亲自同意后方可执行，放炮前必须先发放炮警号，至少等5秒钟，抬头观察无问题时，方准放炮。

16、放炮后，等工作面的炮烟被吹散，爆破工、瓦斯检查员和班组长必须巡视放炮地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、瞎炮、残炮等情况，如有危险情况，必须立即处理。

17、通电以后装药炮眼不响时,爆破工必须先取下把手或钥匙，并将放炮母线从电源上摘下，扭结成短路，再等一定时间（使用瞬发电雷管时，至少等5分钟；使用延期电雷管时，至少等15分钟），才可沿路检查，找出不响的原因。

18、处理拒爆、残爆时必须在班组长的直接指导下进行，并应在当班处理完毕，如当班未处理完，爆破工必须同下一班爆破工在现场交接清楚。

19、处理拒爆时，要在距拒爆炮眼0.3m以外，另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。对于由于连线不良造成的拒爆，处理完问题后，可重新连线起爆。

20、严禁用镐刨的方式从炮眼中取出原位置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹拒爆、残爆炮眼。

21、处理拒爆的炮眼爆炸后，爆破工必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管。

- 第六节  运输管理

一、起吊运输重物及大件

1、综采设备和大件上下井装车时，要派专人进行检查完好后方可装车。

2、装车时，要安放平稳，封车牢固可靠，无滑动部位,不超高超宽。

3、井下提升运输设备大件前，首先对绞车提升能力核对，再对轨道、巷道、绞车驱动装置、制动装置、钢丝绳、钩头、信号系统等安全设施进行全面检查，确保无误后方可作业。

4、运送重物及大件要根据重物及大件的重量和形状选择符合《煤矿安全规程》及《煤矿安全技术操作规程》要求的起吊、拖运工具和索具。

5、用手拉葫芦起吊重物，其吨位必须大于重物的重量。要先试吊高度100- 200mm，确认无误后再起吊。

6、起吊和拖运时，吊索捆缚和受力点应系在设备大件上的吊装部位，吊索的转折处与设备接触部位，应用软质垫件，严禁把设备的外凸处手柄当作吊装绳用。

7、捆绑易变形的部位时，应采取措施防止其变形。设备上的滑动部位应予以固定，以防滑动碰坏和碰伤人员。

8、设备在起吊拖运时，一般不得中间停止作业，设备到位或中间停止时，应放置稳固。对重心高的设备，应采取防摇动或倾倒的措施后,方可拆除起重机械或索具。

9、运输起吊设备时，禁止任何人随同设备同行升降，禁止人员在设备下面或受力索具、钢丝绳附近及吊装物下落歪倒波及的地方通过和逗留，不得将头或手脚伸到可能被压、挤的位置。

10、利用悬吊梁起吊设备时，首先应检查悬吊梁强度和稳定性，确保安全后方可起吊。利用悬吊铁镢起吊设备时，铁镢必须打入岩石不少于0.5m，并固定牢固，使之符合承载起吊设备的强度要求。

11、利用绞车进行拖运大件前，要对绞车的负荷、钢丝绳的承载能力、滑轮的额定载荷进行校核，确保无误后方可操作。拉移时两头专人在安全地点站岗，看好生根回头轮，严禁人员进入绳道和拉坏生根、滑轮所能波及的范围。

12、进行装车、提升运输、起吊拖运工作时，必须由班长或组长统一指挥。

13、在支架后部进行起吊工作时，由于空间比较狭窄，提前清理好后退路，所有工作人员必须站在断链、重物摇摆波及不到的安全地点进行起吊。

二、刮板运输机、转载机、破碎机

1、开机前，应首先仔细检查三机（刮板运输机、转载机、破碎机）各部位，确认传动装置附近无杂物、管线吊挂整齐、各种螺丝齐全紧固、盖板完整、油量适当、冷却系统良好、信号齐全清楚、闭锁灵敏。

2、三机起动后，要注意观察其运行状态，观察其运行是否平稳，声音是否正常，运输机的链子、刮板连接环、分链器等要求完好不缺，牢固可靠。

3、三机运行时，司机不得离开岗位，若要离开必须停机闭锁专人看管。

4、三机电机和减速箱的通风和冷却系绕要保持良好，电机减速箱工作温度不得超过75℃。

5、运行中的三机设备严禁人员跨越。人员在三机内作业时要停机闭锁并派专人看管闭锁和观察顶帮。运转的三机设备正对机头的巷道内严禁停留，在此处通过前必须先认真观察运输机内有无大块煤或其他物料拉出，严防顶伤人或顶倒单体支柱伤人。

6、运输机或转载机一般不得重载停车,严禁大块煤、矸通过采煤机或破碎机,有大块煤、矸影响运输或破碎时,应停机进行处理。

7、人员在检查、维修前部运输机时，应首先将护帮板打紧，并用长柄工具敲帮问顶，以防片帮伤人。若顶帮破碎要采取临时支护措施。

8、处理三机事故或更换三机设备时，要执行停、送电制度。破碎机在打开上盖前必须等轧煤轴停稳后方可开盖。维修检查运输机底链时,一定要用木墩垫牢溜槽并用6分钢丝绳把溜槽与支架顶梁固定后方可让人员进入检查。

9、增添或减链子时，必须用闸盘紧链器紧、掐链子。

10、推移转载机必须逐排进行，推移排距不超过1.2m，端头支架顶梁处、破碎机处及转载机上所安推移油缸推移底座处，改柱时必须逐排改支，端头支架拉过后或转载机推过后立即支柱，端头支架每次拉移距离不超过1.2m。

11、推移时，应保持转载机两边千斤顶受力均匀，供液时要慢慢供液，一旦出现推移困难时要停止拉移，查清问题并解决后再推移。

12、转载机推移到位后要做到平、正、稳、直。

13、推移转载机时，司机要注意观察机尾情况，转载机两旁不得有人，到位后要立即停止供液。

14、转载机推移前，要查明顶板，在确保顶板完整、支护良好的情况下方可继续工作。

15、在推移转载机前，还应认真检查所有连接部位必须合格。

16、推移转载机前，要清除机道上的浮煤、浮矸和杂物,检查有无障碍物，并将电缆管子吊挂好,并通知转载机道工作人员后方可站在推移油缸两侧同时推移。

17、严禁用运输机运料运人。

18、在转载机尾设一人行过桥，以便设备运转时人员通过。

三、胶带输送机

（一）开机前的注意事项

1、检查动力传动系统附近有无杂物,管线吊挂是否整齐,各种保护装置,信号闭锁系统应齐全灵敏可靠。

2、检查清扫器的磨损情况，应确保清扫器清扫良好。

3、胶带松紧要适当，接头良好，同一断面断裂不超过2×100mm。

4、底板无杂物、碎石、浮煤等,防止磨划胶带。

（二）运行中的注意事项

1、开机前要确认语音报警系统能够发出起动信号,方可起动。

2、起动后，司机要注意各部运转声音情况，胶带运行平稳。同时注意观察电动机、减速箱、滚筒的温度。

3、当出现皮带跑偏或撕裂、卷带宽度不正常情况时,要及时停机处理。

4、人员在调正胶带时,要扎紧袖口,严防手臂、衣袖卷入运转的滚筒中。

5、由于胶带顺槽走向倾角大，皮带运行中易出现皮带飞车现象。在皮带运行过程中，刮板运输机头司机、转载机司机及胶带输送机司机应时刻注意皮带运行状况，当出现飞车迹象时及时停止工作面设备运行。

（三）停机

1、避免带载停机。

2、不得用水冲洗胶带机。

3、司机在离开岗位时要停机闭锁并安排专人看管,检修班在检修胶带时应停电闭锁。

4、严禁人员乘坐胶带。

5、人员在胶带上方作业时，要停电挂牌并闭锁。

6、胶带张紧绞车将胶带张紧结束后,应把隔离开关打到零位。

7、拉移胶带承载段时,按推移转载机措施执行，将皮带张紧结束后，应把隔离开关打到零位。

四、小绞车安装及运输管理

（一）小绞车的移动

1、移动绞车时，首先检查小绞车处的巷道顶帮安全情况，只有处理好顶帮安全后方可拆除地锚开始移动。

2、移动小绞车前要勘察好移动路线，如有障碍要先处理，保证移动安全。

3、在上下山移动小绞车时，要在小绞车下方设好临时挡梁，绞车以下至挡梁之间不准有人工作或逗留。

4、在上下山移动小绞车时，必须使用事先固定好的绞车牵引到安装位置，小绞车司机要精力集中，听到停车信号要立即停车。严禁小绞车自拉自牵引。

（二）小绞车的安装

1、小绞车必须安装在顶板完整、支护好、无淋水、无积水的安全地点。

2、上下山坡度超过12o时，必须在绞车后上方打设两条铁路橛子（橛眼深度不小于0.8m，底板松软时还要加深），用Φ18.5mm钢丝绳套拴牢。

3、在同一地点安设两台接力小绞车时，两台绞车的前后间隔距离不得小于3.0m。

4、小绞车在安装前，要检查设备完好情况，只有经过机电部门验收达到完好标准才能使用。

5、小绞车安装要平稳牢固，必须用混凝土基础并打锚杆固定，25kW及以下绞车固定时，锚杆数量不少于4条，40-55kW绞车固定时，锚杆数量不少于8条，所用锚杆直径不小于18mm，长度不低于2.0m，用2支与 锚孔直径相匹配的树脂锚固剂固定，打入巷道底板稳定岩层深度不小于1.2m，每条锚杆必须使用双螺帽紧固锚杆外露长度30-50mm。

6、小绞车最突出部位距矿车最突出部位安全间隙不小于500mm。

7、小绞车提升斜巷的顶、底车场及中部各个摘挂场口，必须安设照明灯。

8、小绞车附近必须悬挂小绞车操作规程和小绞车司机岗位责任制。

（三）小绞车的使用

1、绞车司机必须经过培训考试合格，取得操作资格证，持证上岗。司机必须穿工作服，扎紧袖口，精力集中，严格按信号指令操作，不得擅自离岗。

2、严格现场交接班，对绞车与矿车的安全间隙、绞车固定情况、闸把松紧及闸带磨损、销轴紧固、拉杆螺栓及螺帽、限位螺栓等情况进行详细检查，发现问题及时解决，现场解决不了的，要及时汇报领导派人处理，严禁设备带病运转。

3、要加强对钢丝绳的检查，钢丝绳要求无弯折，无硬伤，无打结，无严重锈蚀，断丝不超限。钢丝绳在滚筒上排列应整齐，无严重咬绳、爬绳现象。缠绕绳长不得超过绞车允许容绳量，绳径符合要求。松绳至终点，滚筒上余绳不得少于3圈，以防抽绳。

4、小绞车提升过程中出现垛绳，钢丝绳受猛烈拉力或受卡、受挤、受压，要立即停车检查，并观察钢丝绳的断丝情况，如果发现某一段内连续有断丝出现或一个捻距内断丝超过10%及钢丝绳锈蚀严重、点蚀、麻坑、外层钢丝松动等情况，要立即换绳或采取有效措施，以保证提升安全。

5、钢丝绳直径必须满足提升安全要求，必须有特备的容绳或卡绳装置，在滚筒上绳端固定要牢固，严禁系在滚筒上；绳孔不得有锐利边缘，钢丝绳的弯曲不得形成锐角，严禁剁股穿绳。多层缠绕滚筒边缘距最外层钢丝绳的高度至少为钢丝绳直径的2.5倍。

6、提升钢丝绳滑头、保安绳、运送物料的钢丝绳套的插接长度不得低于绳径的20倍，滑头和保安绳上应有合格的绳皮（绳胆）。绳端连接装置符合《煤矿安全规程》及有关文件规定。

7、开车前要详细检查工作范围内顶帮安全情况，操作按钮、电机、电铃是否有失爆现象。信号必须声光齐全，声音清晰，准确可靠。

8、开车前必须试空车，松开离合闸，押紧制动闸，启动绞车空转，确认无异常响声和震动及甩油现象后，方可正式开车。

9、开车时先松开离合闸，闸紧制动闸，然后送电，并检查绞车运转方向，缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把，使滚筒慢转，平稳启动加速，最后压紧离合闸，松开制动闸，达到正常运转速度。

10、开车时司机必须在护绳板后面操作，严禁在绞车侧面或滚筒前面操作；严禁一手开车，一手处理爬绳。

11、开车时禁止两个闸把同时闸紧，以防烧坏电机。

12、绞车运行期间司机必须双手不离闸把，集中精力，收到不明信号应立即停车查明原因。

13、绞车司机在工作中要熟悉运输线路的坡度变化，在钢丝绳上作好标记，以便在适当位置减速或停车；松、拉车速度要均匀，当松、拉车接近顶、底盘时要放慢速度。

14、绞车司机应根据提放煤、矸、设备、材料等载荷不同和斜巷的变化起伏，适当调整运行速度。严禁不带电放飞车。

15、下放矿车时，绞车司机应与把钩工配合好，随推车随放绳，禁止留有余绳，以免矿车过变坡点时突然加速崩断钢丝绳。

16、矿车在斜巷掉道时，复轨前要对小绞车的连接装置及钢丝绳进行详细检查，无问题后方可复轨，复轨时下山方向不准有人。严禁用小绞车硬拉复轨。

17、小绞车运行中，司机应精力集中，注意小绞车各部运行情况，如发现下列情况时，必须立即停车，采取措施，处理好后再运行：

（1）有异常响声、异味、异状。

（2）钢丝绳有异常跳动，负载增大或突然松动。

（3）稳压支柱有松动现象。

（4）有严重咬绳、爬绳现象。

（5）电机单相运转或冒烟。

（6）突然断电或有其它险情时。

18、绞车运输接近停车位置时，先慢慢闸紧制动闸，同时渐渐松开离合闸，使绞车滚筒减速，听到停车信号后，闸紧制动闸，松开离合闸，停车停电。

19、绞车停止作业，制动闸处于闸紧位置，离合闸应处于松开位置。绞车必须断电，司机离开绞车位置，必须将绞车电磁开关把手打到停电位置并闭锁。

20、斜巷提升时，在提升钢丝绳滑头上都必须设保安绳。提升车数1-3个时，保安绳直径不得低于提升钢丝绳直径，轨道顺槽严禁提4个以上矿车。

21、 两部小绞车对拉时，应在一侧设保安绳。保安绳应用象鼻连接在滑头内，不准挂在提升钢丝绳上。

22、 上下山运输严格执行“行车不行人、不作业，行人不行车”制度，严禁超载、超挂、蹬钩、扒车。斜巷运送超重、超长、超宽、超高物件时，必须编制专项措施。

23、施工中封装大型材料、设备的运输管理制度。运送大型超长超宽超高材料、设备、易燃、和易爆器材时必须采用“三专”，即有专项安全技术措施、专用车辆、专人盯靠运送；大型材料、设备的封装必须使用没有锈蚀、变形的钢丝绳和螺栓进行固定，其钢丝绳和螺栓强度必须与所封装材料和设备的规格、重量相匹配，确保运输过程中封装牢固。在运输前必须勘查好运输路线，斜巷运输时不准跟物料车行走。

24、生产过程中，原则上不允许在斜巷吊钩作业，巷道检修、装卸材料、安装等特殊情况下需要吊钩作业时，必须遵守下列规定：

（1）现场提升运输信号必须声光齐全，灵敏可靠，绞车司机必须按信号开车，听不清信号不准开车。

（2）吊钩作业时，绞车司机必须精力集中，严守岗位，严谨脱岗。

（3）吊钩作业时，绞车闸把必须可靠闭锁，防止矿车下滑。每个车辆下方必须设一组矿用12#工字钢制作的卡轨阻车器，并在车辆下方配合“十字”枕木垛有效阻挡车辆下行。

（4）吊钩作业地点应具备足够的运输安全间隙，车辆下方严禁有人逗留。斜巷底盘信号工必须站好岗，禁止人员进入斜巷。

（5）吊钩作业完毕时，所有人员撤出斜巷或进入躲避硐方可恢复提升运输，绞车运行必须使用绞车声光信号联系，不得用口令传递信号。

- 第七节  机电设备

一、机电管理

- 1、井下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。检修或搬迁前，必须切断电源，检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时，再用与电源电压相适应的验电笔检查；检验无电后，方可进行导体对地放电。控制设备内部按有放电装置的，不受此限。所有开关的闭锁装置必须能可靠地防止擅自送电，防止擅自开盖操作，开关把手在切断电源时必须上锁，并悬挂“有人工作，不准送电”字样的警示牌，只有执行这项工作的人员才有权取下此牌送电。

- 2、操作井下电气设备应遵守下列规定：

          - 非专职人员不得擅自操作电气设备。

          - 手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分必须有良好的绝缘。

- 3、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。

- 4、电气设备不应超过额定值运行，防爆电气设备入井前，应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能；检查合格并签发合格证后，方准入井。

- 5、采煤工作面配电点的位置和空间必须能满足设备检修和巷道运输、矿车通过及其他设备安装的要求，并用不燃性材料支护。

- 6、井下电缆的选用应遵守下列规定：

- 电缆敷设地点的水平差应与规定的电缆允许水平差相适应。

- 电缆应带有供保护接地用的足够截面的导体。

- 电缆主线芯的截面应满足供电线路负荷的要求。

- 7、敷设电缆（与手持式或移动式设备连接的电缆除外）应遵守下列规定：

- 电缆吊挂必须用电缆钩。

- 巷道中悬挂的电缆应有适当的弛度，并能在意外受力时自由坠落。其悬挂高度应保证电缆在矿车掉道时不受撞击，在电缆坠落时不落在轨道或输送机上。

- 电缆钩的悬挂间距不得超过1.5m。

- 8、电缆不应悬挂在风管或水管上，不得遭受淋水。电缆上严禁悬挂任何物件。电缆与压风管、供水管在巷道同一侧敷设时，必须敷设在管子上方，并保持0.3m以上的距离。

- 9、电缆的连接应符合下列要求：

- 电缆与电气设备的连接，其芯线必须使用齿形压线板（卡爪）或线鼻子与电气设备进行连接。

- 不同型电缆之间严禁直接连接必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。

- 同型橡套电缆之间的连接可采用接线盒连接或修补连接（包括绝缘、护套以损坏的橡套电缆的修补）。采用修补连接时，必须采用阻燃材料进行硫化热补或与热补有同等效能的冷补。在地面修补的橡套电缆必须经浸水耐压试验，合格后方可下井使用。在井下冷补的电缆必须定期升井试验。

- 屏蔽电缆之间连接时，必须剥除主线芯的屏蔽层，其剥除长度为d级绝缘材料最小爬电距离的1.5～2倍。

- 10、井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能遭受破坏的电气设备，必须立即处理或更换，严禁继续使用。

- 11、井下过流保护的整定值必须与计算值一致，灵敏度不合格的使用相敏保护，各类过流保护要按规定进行电气试验，下井前必须进行通流试验。

- 12、严禁甩掉停用井下各种电气保护。非专业人员严禁操作检漏继电器，各硐室内的检漏继电器必须加锁，使用中的检漏继电器要按规定进行电容电流的补偿调整，严格执行日检和远方试验制度。

- 13、严格执行停送电制度，停电必须挂牌，工作前进行验电、放电，严禁带电作业。

- 14、使用中的各种电缆必须按规程要求吊挂，严禁用铁丝吊挂。经过维修的电缆必须进行浸水试验，耐压合格后方可下井。

- 15、存在下列问题的电气设备及小电不得下井使用：

- 防爆结合面锈蚀、划痕超过规定。

- 绝缘坐破裂导致接线柱松动，接线柱变形或螺纹滑扣。

- 导电螺栓、螺母锈蚀超规定。

- 喇叭嘴不配套或断裂、缺损。

- 开关本体与外壳不配套，转盖与外壳不配套、缺手把或转动不灵活，开关内腔上方导电螺栓与接线鼻连接不牢。

- 开关的机械闭锁失效。

- 开关内缺电源隔离罩、电源危险牌、防尘罩。

- 开关底托架断裂或固定不牢。

- 没有经过指定的电气设备防爆检查员检查出具的防爆合格证；虽有合格证但检验期超过6个月或没盖检查员编号章。

- （10）电机风翅处的护罩与电机外壳固定不牢。

- 16、电气设备金属外壳和铠装电缆接线盒的外接地螺栓应齐全、完整合格，不得锈蚀。

- 17、机械部分的主要连接部件或受冲击载荷容易松动部位的螺母应使用防松螺母（备帽）或其它防松装置。电气部分紧固用的螺栓、螺母应有防松装置，弹簧垫圈应紧靠螺母安设。

- 18、同一部件的紧固件（包括平垫、弹簧垫）规格应一致。

- 螺母拧紧后，螺栓螺纹应露出螺母1～3个螺距，不得在螺母下面加多余的垫圈或螺母来减少螺栓的伸出长度。

- 19、电气设备的隔爆外壳应清洁、完整无损并有清晰的防爆标志。有下列情况者为失爆：

- 外壳有裂纹、开焊、变形长度超过50mm，同时凹凸深度超过5mm。

- 使用未经有关部门指定的检验单位发证的工厂生产的防爆部件（指受压传爆关键部件）。

- 防爆壳内外有锈皮脱落。

- 闭锁装置不全、变形损坏起不到机械闭锁作用。

- 隔爆室（腔）的观察窗（孔）的透明板松动、破裂或使用普通玻璃。

- 防爆电机接线盒缺内隔爆绝缘座。

- 改变隔爆外壳原设计安装形状，造成电气间隙或爬电距离不符合规定。

- 20、电缆引入装置接线嘴应完整齐全紧固，密封良好。

- 21、迎头电气设备要加强管理和维修，爆破时要撤出20m以外，油泵等移动设备用完后要放在干燥的地点，并要盘好电缆。

- 22、电气设备必须使用综合保护开关，风电闭锁等安全保护装置，自动停电时，待查明原因，确认无误后，再人工送电。

- 23、各低压操作信号打点器都必须使用防爆按钮，严禁明电操作。

- 24、各机械设备必须定期按时进行注油检查维修，以保证设备良好运行。

- 25、电气设备与轨道之间的安全间隙不得小于0.7m。

- 26、井下照明和信号装置，应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。不得使用明火明电照明。

- 27、井下所有机电设备必须标有“MA”标志。

二、设备检修

（一）采煤机

1、割煤

（1）开机前应首先检查采煤机：各部位螺丝要安全完整，滚筒截齿要齐全锋利，操作手把、急停手把和按扭要灵活可靠，油位要正常，冷却管路要畅通，电缆卡子要连接良好。然后发出开机信号, 等滚筒周围5m之内无人员后方可送电开机。

（2）开机应坚持先送水后送电,先断电后断水,严禁无水或水压不足开机。

（3）采煤机在工作过程中，司机应注意随时观察压力表、温度表、真空表的显示情况，仔细监听采煤机的声音，如有不正常时应立即停机处理，严禁采煤机带病运转。

（4）采煤机在运转中,司机要集中精力,观察滚筒前有无障碍物,不得出现采煤机割支架前梁或单体支柱等铁器物品,不得用采煤机破碎矸石。采煤机后滚筒要沿底板割煤,严禁留底煤。

（5）采煤机在割煤过程中,靠近滚筒处人员不得在支架前方行走, 采煤机过后要及时护帮,以防片帮或滚筒甩出的物品伤人。

（6）采煤机司机在工作中应看好电缆,及时清除电缆槽内杂物,出现电缆卡子受损时要立即停机处理。严禁出现电缆、水管受力情况。

（7）采煤机禁止带负荷启动或停止。采煤机司机在离开采煤机机身时要停机,并摘掉滚筒离合器。

（8）采煤机在进入两端头前6m时,班长应指定专人进行端头监护。只有在端头顶板维护完整、单体支柱全部撤除、电缆、管线吊挂整齐、固定牢固、各种杂物清除干净、人员全部闪开6m以外后,方可开机。开机前两巷不得有人正对滚筒,以防甩出物品伤人。人员在滚筒周围作业或更换截齿前，采煤机司机要先摘掉滚筒离合器并断电，在班长安排好人员维护好顶板和煤壁以后，方可操作。

（9）严禁采煤机牵拉、顶推、托吊其它设备、物件。

（10）割煤时，严格执行单向（从运输机尾向运输机头）割煤。

（11）要求：割煤时要做到两平一直，即必须做到顶、底板平直，不留底煤，无台阶，无伞檐，掉顶高度不大于300mm，煤壁齐直，采高均匀，采高要控制在2300±100mm。采高要稳定，煤层变薄时要贴顶板割煤，两个端头要与两顺槽顺平，保证采面按设计方向推进。

2、检修

（1）检修采煤机时前部运输机必须停电闭锁。

（2）采煤机应按日检内容进行检修，严禁漏检。

（3）检修滚筒、减速箱等传动部位时,必须把电机隔离开关、减速箱隔离手把打至零位,非检修人员不得擅自操作上述手把。

（4）检修泵箱、减速箱等精密部位时,应首先搭好防尘棚，防止煤尘进入液压系统。

（5）进入工作面煤壁前检修或处理事故时,要维护好顶板和煤壁。

（6）正常检修时，采煤机应停放在顶板完好、无淋水的地段,并随时敲帮问顶,严禁空顶作业。

（7）检修采煤机时严禁随意敲砸,液压系统严禁用棉纱擦。

（8）检修要达到完好标准,并进行割煤试运转。

（二）移架、推拉运输机、放煤

1、移架

  - 移架前,首先检查支架是否完好,否则要维修,并清理架间、架前浮煤杂物,将电缆、管路吊挂整齐,在确定支架周围无人后方可操作。

  - 移架时,如果出现拉移困难,要立即停止移架,待查明原因处理好后方可移架。

  - 移架前要观察好周围的顶板和煤帮。如果出现采高不足或顶帮破碎时要首先处理好顶帮,然后移架。

  - 工作面局部片帮掉顶,梁端距超过600mm时,应及时移超前架(如应放煤时,可跟架放煤,拉后溜)实现对顶板的提前支护。

  - 支架出现咬架、挤架、倒架时,必须停止生产进行处理，待处理完毕后方可继续生产，应掌握好拉架次序,防止硬拉硬拽,造成支架失稳或损坏。

  - 发现支架出现跑、冒、漏液时，要及时处理,生产班确实无法处理时，要及时关掉截止阀,并向下班人员交待清楚。处理支架时要严禁出现单腿销、铁丝代销子和无销子现象。

  - 在升支架时应防止前梁带载荷升架,以防销子断裂伤人。

  - 支架移完后,要用侧护板协调好架间距,待升起支架后及时打紧护帮板挑起尾梁、伸出插板,并将操作手把回到零位。

  - 拉移过渡支架前,应首先按标准维护好端头顶板,回料工离开放顶线,所有人员全部闪到安全地点后移架,移架人员应站在安全可靠地点移架。

（10）拉移端头支架前，要首先将周围电缆、管路整理好，清理好拉移步距内的所有障碍物。并仔细检查端头顶板，如顶板破碎，立即处理。拉移端头支架时，应先进行单侧操作迅速拉移到位，达到初撑力要求支护好后再进行另一侧支架。拉移过程中出现拉移困难时要停止拉移,问题查清并解决后再拉移。

（11）支架工拆卸阀组和管子时，应首先关掉上一级截止阀(截止阀必须工作可靠)严禁带压、带载拆管子和阀组。

（12）清理支架顶梁浮煤时，人员必须站在邻架下用长把工具操作并观察好帮顶,严禁空顶作业,清完及时将支架升牢。

（13）处理倒架或压架等情况需用单体液压支柱或防倒千斤顶调架时，必须预紧并用链子拴到固定物上，所有人员闪到单体支柱打滑或断链波及不到的安全地点后，方可远距离供液。所有进入调架地点的通道都派专人站岗，调架期间严禁人员通行。

2、推拉前后部运输机

    - 在推拉运输机时,如果出现推拉困难,应及时停止供液,待查明原因,处理完好后方可推拉。

    - 推移前部运输机时,人员不得站在运输机和支架中间,以防推移杆弹起伤人。

    - 推拉机头、机尾时,要多人协调操作,以防造成运输设备的损坏。

    - 推移前部运输机时,要保证弯曲段长度不小于15m,采用单向（溜头向溜尾）推移方法，严禁双向或多头推移。

    - 支架后方有人时, 严禁后部运输机开动。

3、放煤

      - 放煤工多头放煤时,严格控制放煤量，严禁将大块矸石放出。

      - 放煤工在操作尾梁和插板时,时刻防止插板插入运输机内,若出现尾梁自降时必须立即停止运输机运转，并进行处理。

三、提高煤质技术措施

1、工作面内所有杂物（包括枇子、锚杆、铁丝及塑料袋等），要及时清理干净，严禁进入煤流。

2、指定专人及时拆卸锚网巷道两巷的锚杆托盘及金属网，严禁进入煤流。

3、检修班每天派专人清理掉下的皮带线，严禁进入煤流。

4、用过的旧棉纱必须专人回收。

5、严格控制煤炭含水量，所有转载点喷雾和设备冷却水要及时开停，淋水和流水不得进入煤流。

6、工作面过富水区时，要采取措施，最大限度控制涌水进入煤流。

7、煤机严格沿底板割煤，遇到断层等地质构造时，应采取措施最大限度地减少破底量和破顶量。

四、电气维修

1、所有电工要熟悉掌握电气设备使用性能和一般维护技术,严格执行《煤矿安全规程》中的有关电气部分的规定。

2、电气维修必须按照《煤矿安全操作规程》作业,维修前必须切断电源，并用同电源电压相适应的验电笔检验，检验无电后，在确保巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时，才可进行导体对地放电。严格停送电制度,坚持停电挂牌,或专人看管,谁停电谁送电。

3、所有电气保护灵敏可靠,不准随意撤除不用,当保护不灵敏时,应停电处理,处理不好不准强行送电。

4、要定期检查设备的防爆性能、绝缘保护性能,对不符合要求的设备、配件及时更换。确保完好率在93%以上。

5、设备的整定值必须符合要求,严禁擅自更改。

6、移动电气设备时,必须停电,严禁带电作业。

7、拉移变电站前,应派专人从断路开关切断电源,拉移时要由班组长统一指挥。并派专人检查生根装置、串车装置、防跑车装置及绞车的安全设施(闸、信号、绞车绳、钩头等),清除阻碍列车运行的杂物,确定无问题后方可拉移。

8、移动变电站下用直径不小于250mm的圆木打戗柱,防止跑车，拉电站的生根用优质圆木（直径不小于250mm）或缸径不小于250mm的立柱。

9、电站周围及下方有人时严禁拉移。

10、移动变电站拉完后,应将牵引绞车闸紧、闸把牢固,然后整个变电站前后分五处（或不少于五处）用一寸钢丝绳将列车与道轨拴联在一起,并将电缆管路重新吊挂，安好接地线。

11、由于工作面设备功率的增加设备增多,串车连杆必须达到设计要求,平板车的碰头全部焊死并在移动变电站车下串一根1寸粗的钢丝绳,以防串车连杆断裂。

12、电站的生根及连接装置每天检查一次,并记录备查。

13、胶带输送机和电气保护实验,按规定日期做好记录。

14、更换电机等设备时要对轴头、结合面、电缆等进行保护。

15、顺槽坡度增大，变电站拉移困难时,要增加拉移绞车,加固生根装置。

五、泵站

1、启动泵站前,应首先进行检查，保证各部件无损伤、各连接螺丝紧固、润滑油位正常、液位适当、密封完好、乳化液配备合理、自动配比装置完好、各种保护齐全可靠，正向运转。

2、乳化液泵启动后,如有异常要立即停泵检查处理，严禁带病运转，严禁反向运转。

3、当工作面管子破裂时，要立即停泵处理。开泵前必须向工作面发出开泵信号再等5秒钟开泵。

4、检修或更换泵的机械液压元件时,必须把开关的隔离手把打到零位,严禁带压操作。

5、乳化液泵的卸载阀整定值不超过31.5MPa，供液压力不低于30MPa。严禁随意调整安全阀的整定值。

6、加强液压系统的清洁卫生，泵箱过滤器应定期清洗，各种胶管液压元件应保持清洁，严禁泵箱敞口，严禁不经过滤网直接向泵箱倒入乳化油。若泵箱内有漂浮物必须及时用专用滤网器具清捞干净。

六、油脂管理

1、区队要配备兼职油脂管理员，负责油脂管理日常工作。综采设备使用的油脂的粘度、燃点、水分、酸值、杂质应进行抽样化验，不符合要求的油脂，坚决不能用，使用中不得任意更换油的品种或混用不同牌号、不同品种的油脂。

2、工作面设置的临时储油点必须顶板完好、无淋水、支护可靠、通风良好，并配备合格的灭火器。所有运送、存放油脂、乳化液的容器必须密封，随时盖好盖子，不得敞口，防止杂物进入。

3、注油时，要仔细清洗注油器，防止煤尘岩粉及水分进入，同时对于不同牌号的油液，要有专用的油抽，并分类挂牌。使用油脂前必须严格过滤，并设专用的密封油箱保存，换油要彻底清洗液压系统，做到无油垢、无水分、无锈蚀、无金属碎屑。泵站和液压系统中各级滤网，过滤器和管路要经常清洗，对乳化液每月应清洗一次。

4、油脂、乳化油存放要分类码放整齐。塑料桶、手摇式抽油泵必须分开专用，不准乱用，并定期清洗，确保干净，用完要及时加罩保护存放。

5、若工作面使用汽油、煤油或变压器油，必须装入盖严的铁桶内，由专人押运送到使用地点，剩余部分必须及时运回地面，严禁在井下存放。

6、井下使用的润滑油、油棉纱、布头和纸等易燃物，必须存放在盖严的铁桶内；用过的棉纱、布头和纸等易燃物，也必须存放在盖严的铁桶内，铁桶必须盖严实，并由专人定期送到地面处理，不得乱放乱扔。严禁将剩油、废油泼洒在井巷或峒室内。

7、油脂管理员要定期分析油脂消耗情况，做到计划用油、节约用油，发现设备漏油、漏液、油质不合格要及时通知检修包机人进行处理，确保不漏不渗。设备换油时，废油要全部回收，并妥善保管不得混入其它油种，并在油桶上悬挂明显的标识，及时升井上交。

- 第八节  支护材料的回收

一、锚网、锚杆帽和锚杆托盘及钢带的回收

1、锚网的拆除工作必须严格按照由里向外，由下而上的顺序进行。

2、针对非生产煤帮而言，在牵拉转载机后、回撤上端头支架前，拉移工作面下端部液压支架后、回撤下端头支架前，由两巷维护工将转载机尾部、液压支架尾梁后端部至横头密集间的锚网、锚杆帽和锚杆托盘及钢带拆除撤出。

3、针对生产煤帮而言，在采煤机两端口进刀前，由两巷维护工提前两张锚网的距离回撤工作面生产煤帮的锚网、锚杆帽和锚杆托盘及钢带；若工作面端头顶板破碎，工作面压力易片帮，则锚网的拆除超前工作面的距离不得超过1m。如果工作面顶、帮压力大，顶板极为破碎，巷道片帮、变形严重，拆网困难或有安全隐患时，综采队必须立即汇报技术科，以便采取必要的措施或对该地段锚网支护材料不作回撤要求。

4、回撤的锚网、锚杆帽和锚杆托盘及钢带必须分类码放到指定地点，并及时井下周转或装车上井。

二、锚索牌的回收

1、MS17-300/40型退锚机的使用方法：

（1）将高压胶管与退锚千斤顶相连，插好U形销，保证胶管和快速接头的清洁，以免煤尘和杂物混入油液和千斤顶内，损坏设备。

（2）操纵操作手把使退锚千斤顶复位，顶开内部工具锚。

（3）把待退的钢绞线穿入退锚千斤顶孔内，使千斤顶顶压器和索具相接。

（4）操纵操作手把使退锚千斤顶伸出，使退锚卡紧器卡住钢绞线，继续升压，把索具和顶板顶起，使钢绞线和索具分离。·

（5）用专用扳手或备用螺丝刀，通过顶压器上的槽口已松的索具推掉落入退锚器内。

（6）操作人员退到安全地带后，操纵操作手把，使退锚千斤顶复位，继续升压使内部工具锚松开已完成退锚的钢绞线。

（7）确认无危险因素后，取下退锚机，完成退锚工作。

（8）使用后把设备放到专用存放处，以免煤污和锈蚀，影响设备正常使用。

2、使用MS17-300/40型退锚机安全注意事项：

（1）操作人员要熟悉设备结构，工作原理及操作方法，能够正确使用该设备。

（2）保证乳化液浓度在3%～5%，泵站压力不低于30MPa。

（3）使用前应仔细检查各处连接，各接头U形销应正常使用，严禁用铁丝代替；胶管要完好，不得出现漏液现象。

（4）严格锚索牌回收制度，严禁提前回收锚索牌，可根据现场条件在密集支护以里回收。

（5）进行回收工作前，要首先敲帮问顶确认工作地点顶板完好，及时摘掉悬顶的煤矸，并支设临时支护。

（6）在操作时，严禁人员在下方停留，随时观察顶板情况，发现顶板破碎、有垮落预兆等情况时，及时停止工作并加强支护。确保安全无问题后，方可进行工作。

（7）在使用时要严格按操作要求操作，缓慢操纵操作手把给退锚千斤顶供液，确保安全施工。

（8）若顶板压力较大，锚索托盘受力变形，为防止退锚机退锚困难，造成退锚机损坏，需提前使用手镐或风镐进行松顶处理。

（9）若遇特殊情况致使锚索托牌无法回收，需在跟班队长的许可下方可放弃回收。

三、安全技术措施

（1）施工前，必须先检查工作地点及周围5m内的顶板安全情况，检测工作面端头支架附近的瓦斯浓度及对涉及范围内的单体支柱进行二次注液，发现安全隐患要及时处理，在确认安全后方可施工。

（2）拆除回撤工作时，必须两个人或两个人以上同时作业，专人负责辅助照明和检查顶帮及施工操作安全情况，严格执行“敲帮问顶”制度，发现危岩、活石和其它不安全因素时要及时处理方可继续施工。

（3）在超前段矿压显现正常的情况下，锚网的拆除超前工作面的距离不得超过两张锚网的距离。

（4）严禁对工作面安全出口处的非生产煤帮锚网进行超前撤除，以防溜帮伤人。

（5）锚网拆除后，揭露的煤帮下不得有人逗留；在必要时，可用半圆木配单体支柱沿煤壁支设走向棚，对两帮进行加固，防止溜帮伤人。

（6）两帮锚网拆除后，要及时将揭露的煤帮下的浮煤、浮矸和其它杂物清理干净，并洒水除尘；浮煤攉入工作面刮板输送机或胶带顺槽转载机内，浮矸和其它杂物攉入老塘内，保持工作面端头出口畅通安全。

（7）必须严格按照拆网顺序进行操作，防止窜矸伤人；同时严格控制拆除距离，保证工作面回采施工安全顺利进行。

（8）当采煤机进入工作面端部20m内割煤时，严禁从事锚网的拆除工作。

（9）在进行锚网拆除工作时，两巷维护工必须配有专用工具（扳手、长柄钢钎、凳子等），并有顶板锚网有效支护掩护。

（10）拆网时，严禁跨运转的刮板输送机头（或机尾）和转载机或站在刮板输送机头（或机尾）和转载机上作业。

（11）必须严格按照规定及时撤出锚网、锚杆帽、锚杆托盘、钢带等可复用材料，杜绝漏撤或拆除后扔到采空区等乱丢现象。

- 第九节  其   它

1、工作面过断层等特殊地质条件以及遇到具体安全生产情况，要另编写补充措施，由矿总工程师批准后方可实施。

2、通过提高操作人员的素质，提高放顶煤的回收率。在实际操作中，应在放出矸石后方可关闭放煤口。

3、采煤机司机在割煤时，控制好提刀和卧刀量，除工作面遇地质构造外，严禁割煤层顶板和底板。在放煤时，严格按规定工序操作，加强责任心，做到见矸立即关闭放煤口，减少矸石混入煤流中。

4、工作面上下端头回撤时，必须将锚杆、钢筋梯、网、木料等杂物清理并回收，分垛存放于料场，严禁混入煤流系统。