第一章  工作面概况及地质情况

- 工作面位置及井上下关系

详细情况见表1—1。

表1—1  工作面位置及井上下关系表

| 煤层名称 | 9#煤 | 水平名称 | 1225米 | 采区名称 | 一盘区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作面 名称 | XXX | 地面标高 （m） | 1441.6 | 工作面标高（m） | 1187-1246 |
| 埋藏深度 | XXX工作面埋藏深度为241m左右 |  |  |  |  |
| 地面位置 | 本工作面位于XXX村东南部，工作面往北约700米处为XXX村，工作面内多数为耕地，局部为林区，地面无民宅及其它建筑物。 |  |  |  |  |
| 井下位置及四邻 采掘情况 | 工作面采用走向长壁布置，西面与三条盘区下山巷道搭接，东面为备用采区二盘区，南面与三条运输巷道相邻，北面为备用采面XXX工作面。 |  |  |  |  |
| 回采对地面设施影响 | XXX工作面对应的地面多数为耕地，少数为林区，地面无建筑物，对回采无太大影响。 |  |  |  |  |
| 走向长（m） | 1424 | 倾斜长（m） | 196 | 面积（m2） | 279104 |

- 煤层基本情况

煤层基本情况见表1—2。

表1—2  煤层情况表

| 煤层总厚（m） | 4.5-18.9 | 煤层结构 |  | 煤层倾角（度） | 2～10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 净煤厚（m） | 11 | 单一 |  |  | 5 |
| 可采指数 | 85﹪ | 变异系数（%） | 1.0 | 稳定程度 | 稳定 |
| 煤层情况 描述 | 本工作面9#煤层平均厚度11m，顶板岩性为砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩及中粗砂岩，底板岩性为泥岩、炭质泥岩、高岭土及细砂岩，结构复杂，含夹矸2-4层，夹矸厚度0.2-0.90米，为稳定可采煤层。 |  |  |  |  |

第三节、煤层顶底板情况

煤层顶底板详细情况见表1—3。

表1—3  煤层顶底板情况表

| 顶、底板名称 | 岩石名称 | 厚度（m） | 岩性特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老顶 | 含砾粗砂岩 | 30-87 | 浅黄、灰白色含砾粗砂岩 |
| 直接顶 | 泥岩 | 0-5 | 褐色、土黄色泥岩，局部为砂质泥岩 |
| 伪顶 | 泥岩 | 0-0.4 | 黑色泥岩及炭质泥岩 |
| 伪底 | 泥岩 | 0-0.7 | 浅灰色泥质结构 |
| 直接底 | 细砂岩 | 2-4 | 灰白色深灰色细砂岩，硬度较大 |
| 老底 | 细砂岩 |  | 灰白色、深灰色细砂岩，硬度较大 |

第四节、煤质情况

煤质情况详细情况见表1—4。

表1—4  煤质情况表

| 指标 | 水分 | 灰分 | 挥发分 | 硫分 | 发热量 | 工业牌号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标号 | Mad | Ad | Vdaf | Std | Qgr.r.d | WY3 |
| 数量 | 3.62% | 6.77% | 40.21% | 2.05% | 23.86MJ/Kg |  |

第五节、地质构造

综观本面，煤层南高北低,整体为一走向近东西向、倾向北的单斜构造，面内断层较为发育，最大落差41米，多数断层均延伸到工作面内，而且在个别断层附近存在风化煤，对工作面回采会造成很大的影响，特别是切巷内发育的两条正断层、落差分别为13、15m，导致切巷过岩巷40米，造成工作面在初次回采过程中割岩量较大，支护管理困难。

工作面断层较发育，在切巷遇到4条断层，最大落差15米，造成切巷过岩巷42米，在回风顺槽揭露断层13条，进风顺槽揭露断层15条，而且大部分断层均延伸到工作面内，造成工作面在回采过程中 割岩量较多，支护困难。

根据工作面坑透及瞬变电磁勘探，本工作面内未发现陷落柱异常区域。

通过井下工作面坑透，发现在工作面内存在的三个大的异常区，初步分析均为断裂构造所致，结合井下钻探验证，在工作面内除断层发育外没有发现其它构造情况。

坑透资料经计算机处理和综合分析认定本工作面存在三个异常区，具体分析如下：

E1异常区位于距切巷350m～500m范围内。分析认定此异常区由揭露断层F14、F15、F16、F17、F18影响所致。其中，F15、F16断距1m左右，对回采影响不大；F14、F17、F18断距大于1/2煤厚，对回采有较大影响。

E2异常区位于距切巷670m～770m范围内。分析认定此异常区由揭露断层F21影响所致。F21断距在异常区增大，对回采有影响较大。

E3异常区位于距切巷950m～1100m范围内。分析认定此异常区由预测断层F22影响所致。F22为全岩断层，对回采有影响较大。

另外，工作面内还存在揭露断层F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12、F19、F20、F21、F23、F24、F25和预测断层F1、F13、F26。其中，F3、F4、F5、F6、F7、F8、F12断距小于1/2煤厚对回采影响不大；F11、F19、F20、F23断距大于1/2煤厚，对回采有一定影响；F2、F9、F10 、F21、F23、F24、F25断层断距全岩断层。对回采有很大影响；预测断层F1断距，接近1/2煤厚，对回采有一定影响；预测断层F13断距小于1/2煤厚，对回采有影响；

预测断层F26断距大于1/2煤厚，接近全岩断层，对回采影响较大。

第六节、水文地质

XXX工作面内水文地质条件相对简单，主要充水因素为顶板砂岩裂隙水、断层水，水量一般不是很大，但在断层附近涌水量比较大，最大涌水量在12m3/小时左右。本工作面最底开采标高均高于奥灰静水位线，不存在带压开采。

通过实地访和勘查、证明XXX首采面周围没有采空区，不存在采空积水，所以不需要进行专门的探放水。工作面正常涌水量为10m3/h，最大涌水量为12m3/h。

第七节、影响回采的其它地质情况

一、矿井绝对瓦斯涌出量9.45m3/min，相对瓦斯涌出量1.5m3/t，煤尘有爆炸危险性，爆炸指数为33—41﹪，煤层有自燃发火倾向性，煤的自燃发火期为3—6个月。

二、地质部门的建议

本工作面因地质构造的影响形状不规则，煤层厚度变化也比较大，平均厚度约11米左右，工作面断层较发育，支护管理困难。建议综采队在回采的过程中加强顶板管理，做好放煤工作，尽可能提高工作面回采率。

第八节、储量及服务年限

- 储量（见表1—5）

工作面受地质构造影响，工作面长度分三段，其中：第一段储量94.4万吨，工作面长度196米，其走向长度352.5米；第二段储量56.8万吨，工作面长度154米，其走向长度288.15米；第三段储量20万吨，工作面长度96米，其走向长度161.87米。

表1—5  储量预算表

| 走向长（m） | 倾斜长（m） | 面积（m2） | 净煤厚（m） | 容重（t/m3） | 工业储量（t） | 回采率（%） | 可采储量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 802 | 196 | 129005 | 11 | 1.5 | 2013000 | 85 | 1712000 |

二、服务年限

工作面服务年限=第一段可采推进长度/月推进长度+第二段可采长度+第三段可采长度=352.5/50.357+288.15/96+161.87/161.87

=7+3+1

=11（月）

- 巷道布置及生产系统

一、巷道布置及生产系统示意图（见附图1）、进回风顺槽断面图（见附图2、3）。

二、生产系统

1、运煤系统

工作面→XXX进风顺槽→一盘区皮带巷→主斜井皮带→地面

2、运料系统：

副斜井→一盘区辅运巷→XXX回风绕道→XXX回风顺槽→XXX工作面

3、通风系统

主斜井

→一盘区辅运巷→XXX进风顺槽→XXX工作面→XXX回风顺槽→

副斜井

一盘区回风大巷→回风斜井

通风系统图见附图4

4、供水系统

XXX进风顺槽

一盘区皮带大巷→                    →XXX工作面

XXX回风顺槽

5、压风系统

XXX进风顺槽

一盘区皮带大巷→                    →XXX工作面

XXX回风顺槽

压风及压风自救示意图见附图5

6、排水系统

XXX进风顺槽

XXX工作面→                        →一盘区皮带大巷

XXX回风顺槽

供排水系统图见附图6

7、通讯系统

照明通讯图见附图7

三、XXX工作面供电、供水、压风、制氮、黄泥灌浆系统

1、供电系统:

（1）、工作面高压由中央变电所3台高压隔爆开关供出。由两趟MYPTJ-3X95mm2和一趟MYPTJ-3X70mm2的电缆铺设到综采工作面。

（2）、工作面设备列车27辆，其中12辆线车、喷雾泵3辆、乳化泵3辆、开关列车2辆、操作车1辆、网络柜列车1辆、工具列车1辆、移变4辆。

1#移动变电站供采煤机、破碎机；2#移动变电站供前部刮板输送机、转载机；3#移动变电站供后部刮板输送机； 4#移动变电站供供乳化泵、喷雾泵、回柱绞车、照明综保、127V电源；

（3）、瓦斯断电仪能够实现控制配电室高开（二级断电）。

2、设备清单：

设备统计表

| 用电设备 |  |  | 电动机技术特征 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 台数 | 额定容量（KW） | 额定电压（Kv） |
| 采煤机 | MG750/1800- 3.3WD | 1 | 1805 | 3.3 |
| 工作溜 | SGZ1000/2×855 | 1 | 2×855 | 3.3 |
| 后配溜 | PF6/1342 | 1 | 2×855 | 3.3 |
| 破碎机 | SK1118 | 1 | 400 | 3.3 |
| 转载机 | PF6/1542 | 1 | 600 | 3.3 |
| 喷雾泵 | BPWIV315/16 | 2 | 110 | 1.14 |
| 乳化液泵 | BRW400/31.5Ⅱ | 2 | 250 | 1.14 |
| 皮带机 | DSJ140/250/ 2×800 | 1 | 2×800 | 10 |
| 回柱车 | JD-37 | 2 | 37 | 1.14 |

工作面设备布置见附图8

3、低压开关的选择

⑴、继电保护原则：

井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷、漏电保护装置。低压电动机的控制设备，应具备短路、过负荷、单相断线、漏电闭锁保护装置及远程控制功能。

⑵、开关清单

综采设备开关选择如下

| 序号 | 型号 | 额定电压 | 台数 | 所带设备 | 主保 护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KE3002 | 3300V | 6 | 采煤机、前后部刮板输送机、转载机、破碎机 | 电子 |
| 2 | KE1004 | 1140V | 2 | 乳泵、喷雾泵 | 电子 |
| 3 | 综保ZBZ-10KVA | 1140V | 1 | 照明、127V电源 | 电子 |
| 4 | QBZ-200 | 1140V | 2 | 回柱绞车 | 电子 |

4、接地系统

根据《煤矿安全规程》第485条规定移动变电站、移动变压器、配电点等处设置局部接地极。

局部接地极可设置于巷道水沟内或其他就近的潮湿处，设备在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6㎡，厚度不小于3㎜的钢板或具有同等有效面积的钢管制成，并应平放于水沟深处。设置在其他地点的局部接地极，可用直径不小于35㎜，长度不小于1.5m的钢管制成。管上应至少钻20个直径不小于5mm的透孔，并垂直全部埋入底板；也可用直径不小于22㎜，长度为1m的2根钢管制成，每根管上应钻10个直径不小于5㎜的透孔，2根钢管相距不得小于5m，并联后垂直埋入底板，垂直埋深不得小于0.75m。

5、通讯、照明及信号系统

⑴、工作面照明系统

进风巷皮带机头、机尾、桥转转载机头均有照明灯,皮带机头照明由照明综保供电；转载机和支架照明由设备列车ZBZ-4.0综保127V供电。支架照明间距不大于15米，支架间照明电缆为专用电缆。

⑵、工作面信号系统：

皮带机头、机尾、转载机、绞车、回柱机处均设信号,所有信号均为往返信号,电铃均为声光组合电铃。皮带机、转载机信号由照明综保供电,绞车、回柱机信号选用KX-127煤矿用语言灯光信号装置，由各自操作开关36V供电。

⑶、工作面通讯系统：

采煤工作面进回风两端距工作面10～20米范围内、进回风中部、进风距进风绕道10～20米范围内，回风距回风口10～20米范围内、工作面水平最高点、进风头部皮带机头、移动变电站、转载机机头、进风绕道配电点、临时避难硐室各安设一部直通矿调度室的电话。工作面通讯系统由桥转机头工作溜机头延伸至机尾，工作面扬声器间距不大于15米,工作面选用KJ50－X－D型通讯控制装置，通讯电缆采用专用电缆,型号为HUVV-20×2×0.8。

⑷工作面后溜和工作溜、转载机实现闭锁。

6、XXX供水、排水系统及供水自救装置

⑴、XXX进风顺槽巷供水管路采用φ159无缝钢管用快速接头连接而成。每50米预留1个快速接头，便于生产、消防、除尘、自救供水。

⑵、XXX进风顺槽巷排水管路采用φ108无缝钢管用快速接头连接而成。

⑶、XXX回风顺槽巷供水管路采用φ108无缝钢管用快速接头连接而成。每100米预留1个快速接头，便于生产、消防、除尘、自救供水。

⑷、XXX回风顺槽巷排水管路采用φ108无缝钢管用快速接头连接而成。

⑸、每个躲避硐室安有供水自救阀门，便于人们饮水。

7、压风系统及压风自救装置

⑴、XXX进风顺槽巷压风管路采用φ108无缝钢管用快速接头连接而成。每100米预留1个快速接头，便于生产及自救供风。

⑵、XXX回风顺槽巷压风管路采用φ89无缝钢管用快速接头连接而成。每100米预留1个快速接头，便于生产及自救供风。

⑶、进风顺槽巷在安全出口50-100米处安装一组压风自救装置，回风顺槽巷在安全出口25-45米处安装一组压风自救装置，两条巷道每隔500米安装一组压风自救装置。

8、氮气管路及黄泥灌浆系统管路

⑴、XXX进风顺槽巷氮气管路采用φ159无缝钢管用快速接头连接而成。

⑵、XXX回风顺槽巷黄泥管路采用φ108无缝钢管用快速接头连接而成。

四、配风量计算

综放工作面的实际需要风量，应按稀释工作面瓦斯涌出量要求，并考虑工作面气温、风速以及人数等因素分别进行计算后，采取其中最大值。经分析认为，本井田煤层中瓦斯含量低，无地温热害，矿井各用风地点的风量计算只考虑排除粉尘和满足良好气候条件即可。

回采工作面实际需要风量，应按瓦斯、二氧化碳涌出量和爆破后的有害气体产生量以及工作面气温、风速和人数等规定分别进行计算，然后取其中最大值。

① 按气象条件确定需要风量，其计算公式为：

Q采=Q基本×K采高×K采面长×K温   （m3/min）

式中:

Q采— 采煤工作面需要风量，m3/min；

Q基本—不同采煤方式工作面所需的基本风量，m3/min。

Q基本 = 60×工作面控顶距×工作面实际采高×70%×适宜风速（不小于1.0m/s）；

Q基本= 60×4.3×3.5×70%×1.0=639 m3/min；

K采高 — 回采工作面采高调整系数（见表1）；

K采面长— 回采工作面长度调整系数（见表2）；

K温：回采工作面温度与对应风速调整系数（见表3）。

K采高—回采工作面采高调整系数

表1

| 采 高 | <2.0 | 2.0～2.5 | 2.5～5.0及放顶煤面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系数(K采高) | 1.0 | 1.1 | 1.5 |

K采面长—回采工作面长度调整系数

表2

| 回采工作面长度(m) | 80～150 | 150～200 | >200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度调整系数(K长) | 1.0 | 1.0～1.3 | 1.3～1.5 |

K温—回采工作面温度与对应风速调整系数

表3

| 回采工作面空气温度（℃） | 采煤工作面风速（m/s） | 配风调整系数K温 |
| --- | --- | --- |
| <18 | 0.3～0.8 | 0.90 |
| 18～20 | 0.8～1.0 | 1.00 |
| 20～23 | 1.0～1.5 | 1.00～1.10 |
| 23～26 | 1.5～1.8 | 1.10～1.25 |
| 26～28 | 1.8～2.5 | 1.25～1.4 |
| 28～30 | 2.5～3.0 | 1.4～1.6 |

Q采=Q基本×K采高×K采面长×K温 =639×1.5×1.3×1.1=1370（m3/min）

式中:

Q基本：=60×工作面控顶距×工作面实际采高×70%×适宜风速

K采高— 回采工作面采高调整系数，取1.5；

K采面长—回采工作面长度调整系数，196m，取1.3；

K温—回采工作面温度与对应风速调整系数，温度21℃取1.1。

② 按工作面温度选择适宜的风速进行计算:

Q采＝60×V采×S采×K采面长   (m3/min)

式中：

V采—采煤工作面风速，m/s，根据表3，取1.1。

S采—采煤工作面的平均断面积，m2。

Q采＝60×1.1×4.3×3.5×1.3＝1291.3m3/min。

③按瓦斯或二氧化碳涌出量计算

Q采=100×q瓦×k瓦

式中：q瓦—采煤工作面绝对瓦斯涌出量，根据河南理工大矿井绝对瓦斯涌出量预测为9.45 m3/min。

k瓦—采煤工作面瓦斯涌出不均匀的备用系数，取1.3。

Q采＝100×9.45×1.3＝1228.5m3/min。

④ 按采煤工作面的最多人数计算

Q采=4×N=4×45=180m3/min。

式中：

N—采煤工作面同时工作的最多人数，取45人；

⑤ 按风速进行验算：

VminS＜ Q采＜VmaxS采

式中：Q采：工作面所需风量m3/s；

Vmin、Vmax：工作面所允许的最大和最小风速，Vmin=0.25m/s，Vmax=4m/s；

S采：通风断面，取15.05 m2。

3.77m3/s＜Q采＜60.2m3/s

根据以上计算取最大值， Q采＝1370m3/min。

五、工作面供电系统（见附图9）

第三章  采煤方法及回采工艺

一、采煤方法

本工作面采用走向长壁后退式开采，综采放顶煤工艺。采用MG750/1800—3.3D型电牵引双滚筒采煤机割煤、装煤。ZF13000—26/40型放顶煤液压支架107架和ZFG13000—27.5/42型过渡架7架管理顶板，用一部SGZ—1000/2×855型溜做前部工作溜，用PF6/1342型溜做后部溜完成运煤工作。

二、回采工艺：工作面每割一刀煤，放一茬煤。采用“一采一放”作业方式。

回采工艺过程：采煤机机头（尾）斜切进刀→正常割煤→移架→移前工作溜→调整后工作溜→放顶煤。

（一）　落煤

1、做壁龛：若机组割不透机头、机尾时，需人工做壁龛。

（1）壁龛由检修班施工，采用爆破落煤，人工攉煤的方法。

（2）壁龛沿工作面推进方向长度为5m，平行工作面长度可根据生产溜的位置确定。钻眼时人员站在回、进风煤柱帮侧，垂直煤壁侧进行钻眼。

（3）壁龛平行工作面长度小于0.8m时，要求少装药、小爆破，具体钻眼位置、角度、深度、数量可根据现场实际而定。炮眼深度控制在0.6～1.0m，装药量可在100～200g范围内调整，封泥长度不得小于炮眼深度的1/2。

（4）壁龛平行工作面长度大于0.8m时，严格按炮眼布置图及爆破说明书(见附图10)进行钻眼、装药、爆破。

2、采煤机自开缺口，割煤同时完成装煤。采高严格控制在3.5～3.8m,正常情况下采煤机必须沿底板割煤，特殊情况下,如局部煤层起伏变化较大时,可适当掩底或卧底推进,机组严禁截割坚硬岩石,以免产生火花或损坏机组。

（二） 采煤机的工作方式

采煤机采用割三角煤,端头斜切进刀方式。采煤机自开缺口,双向割煤，往返一次割两刀，见采煤机斜切进刀示意图(附图11)。

（三）移架

1、操作方式：采用本架操作，顺序移架。

2、移架遵循及时支护原则，即采煤机上滚筒割过1～3架后，开始伸出伸缩梁。

3、采煤机下滚筒割过3～5架后开始移架，边移架，边收回伸缩梁。

4、移架后的端面距不大于0.405m，支架要成直线，顶梁要平，必须严密接顶并达到初撑力，操作完毕，将各种手把打回零位。

5、工作面顶板不好时，可采用带压拉架的方式，工作面顶板严重破碎时，必须割一架，停机伸伸缩梁或拉架管理好顶板，然后开机割另一架。

（四）移溜：包括推前部溜和拉后部溜，利用前后推移千斤来完成。

1、移溜与拉架平行作业，移溜可滞后拉架3～5架，且弯曲段长度不小于15m，推移前部溜的同时，要拉后部溜。移溜分三步进行，每次操作3～5台千斤推拉0.27m，严禁一次移到位，把溜子顶成急弯。移溜完毕，及时将推移手把打到“零”位，并将前部溜与支架底座间的浮煤、浮矸清理干净。

2、推拉前后工作溜必须沿同一方向逐渐均匀推拉，严禁从两边向中间推拉。停溜期间，严禁移溜。

3、移前部溜机头（尾）时，待各组支架拉出升起后，用支架的顶溜千斤移出机头（尾）。移过前部溜机头（尾）后，利用拉后溜机头（尾）的连接千斤拉过后部溜机头（尾）。

4、所有被移动的物体周围2m以内不得有人（在架内移架人员除外）。

5、推移工作溜机头（尾）时，工作溜必须停止运行，推移机头时，转载机要停止运行。

（五） 放顶煤：4#～110#架采用三轮顺序放煤工艺，机头3架和机尾4架不放煤。

1、初次放煤：工作面初采推进至走完切巷，即支架的顶梁绞接处全部离开切巷煤帮侧时，开始放煤。

2、正常放煤：采煤机割一刀煤，放一茬顶煤，正常情况下，放第一轮顶煤滞后机组下滚筒8～10架，滞后机组下滚筒30架必须将煤全部放净，否则必须停机放煤。当机组割出至机头（尾）调刀时，拉过第一次机头（尾）后，必须先停机将该处的煤全部放净，方可开机割三角煤，将第二次机头（尾）拉过。

3、末采放煤：工作面采帮距停采线18m时开始铺金属网，当金属网遮盖后尾梁时，停止放煤。

4、放煤顺序

⑴ 除工作面机头（尾）16架范围外，工作面其它地段割煤、放煤可以平行作业。

⑵ 放煤要逐架进行，由机头（尾）向机尾（头）放煤。每架支架上的顶煤分三轮均匀放出。每一轮放煤间隔为8～10架，待放净煤后，停止放煤。

⑶ 放煤必须逐架进行，严禁相邻两架同时放煤。

⑷ 工作面部分地段顶板破碎，片帮塌顶严重影响工作面推进时，可视情况少放煤或暂停放煤。

⑸ 放煤前，要将后工作溜拉至紧靠支架底座后端。

⑹ 工作面必须以放顶煤为主，严禁割放相交或因赶进度而少放或不放煤。

⑺ 放煤工必须保证3人，并要固定专人放煤，必须保证放煤人数及轮数。

三、注水工艺

（一）煤层注水方式：采用长壁式注水方式。

（二）钻孔布置方式：从工作面的回风顺槽平行于工作面打注水孔，

见钻孔布置示意图（附图12）。

（三） 注水有关参数：

1、孔径：φ42～50mm；          2、孔距：10～15m；

3、孔深：工作面长度的2/3；    4、水压：8～12Mpa。

（四）注水设备：

1、专用钻机一部；           2、高压注水泵一台、水箱一个。

第四章   顶板管理

一、顶板管理方法

采用全部垮落法管理顶板。即随着工作面向前推进，拉移液压支架，机头（尾）落山回柱放顶，使顶板自行垮落。

二、支架说明与支护方式

1、本工作面使用ZF13000—26/40型（107架）和ZFG13000—27.5/42H型（7架）支撑掩护式低位放顶煤支架管理顶板，共114架呈单列式布置覆盖全工作面,见工作面支架及超前支护布置示意图(附图9)。支架最大控顶距6600mm，最小控顶距5800mm，架间中心距1.75m，放煤步距0.8m，支架拉过后，端面距不得大于0.405m。见支架最大控顶距和最小控顶距示意图（附图13、14）。

2、机组割煤后,采用及时支护的方法维护煤壁机道的空顶。

3、工作面片帮超过端面距规定时，使用前梁维护，超过前梁时支棚维护。

4、架与架之间要伸紧侧护板，防止漏煤、矸。

5、正常条件下，工作面采高严格控制在3.5m。若工作面顶板条件恶化，可将采高降低20cm，以利于管理顶板，但采高不得低于3.3m，以确保机组顺利通过和不造成死架，并保证放出顶煤。

三、支护强度校核（根据天地公司三机配套资料）

1、支护强度校核：

⑴ 支护强度F/S=13000÷（6.60×1.75）=1125.54KN/m2。

F—每架支架工作阻力，KN；

S—每架支架承载面积，m2。

⑵ 与8倍采高岩层岩重相比较：

岩重（单位面积）1×8×H×Q=1×8×3.5×25=700KN/m2，小于1125.5KN/m2。

H—工作面采高，m；

Q—工作面岩石平均容重，取25KN/m3。

经核算，支护强度满足要求。

四、端头支护及回、进风管理

1、端头支护

两端头支架支设单体柱带π型梁，π型梁长1.0m，一梁一柱，排距为0.8m，进风顺槽端头从支架前探梁到切顶线范围共支设9排柱子，柱子带梁，梁为1.0mπ型梁（平行工作面方向布置），一梁一柱，排距0.8m。进风顺槽落山帮侧支单体柱带梁，单体柱距落山帮距离为0.724m。回风顺槽端头在靠落山帮侧支设一排单体柱，单体柱距落山帮0.75m,单体柱上梁，梁长1.0m。详见附图15

2、进、回风顺槽的管理

⑴ 进风顺槽的管理：超前工作面煤壁20m管理

① 锚网锚索巷道正常情况下，在进风顺槽支设两排单体柱，柱上加1.0m长的π型梁（一梁一柱），π型梁平行工作面方向布置。单体柱一排支设在落山帮侧距落山帮0.724m，另一排支设在距工作面侧2.25m，两排柱距均为0.8m，两排间距为2.326m，共支设50根单体柱。

②梯形棚巷道时，在进风顺槽支设两排单体柱，柱上加1.0m长的π型梁（一梁一柱），π型梁平行工作面方向布置。单体柱一排支设在落山帮侧距落山帮0.724m，另一排支设在距工作面侧2.25m，两排柱距均为0.8m，两排间距为2.326m，π型梁布置在梯形棚顶梁下，单体柱直接顶在π型梁下，此时可将梯形棚棚腿回掉。

③拱形巷道时，使用木垛接顶，接顶高度为1.0m，木垛采用150×200mm方木或150mm厚的半圆木，半圆木下布置两层圆木，木垛下设1.0m长π型梁平行工作面方向布置，一梁一柱，单体柱一排支设在落山帮侧距落山帮0.724m，另一排支设在距工作面侧2.25m，两排柱距均为0.8m，两排间距为2.326m。

⑵ 回风顺槽的管理:超前工作面煤壁20m加强支护。

① 锚索巷道时，在回风顺槽支设两排单体柱，柱上加1.0m长的π型梁（一梁一柱），π型梁平行工作面方向布置。单体柱一排支设在落山帮侧距落山帮0.75m，另一排支设在距工作面侧1.25m，两排柱距均为0.8m，两排间距为3.0m，共支设50根单体柱。

②梯形棚巷道时，在回风顺槽支设两排单体柱，柱上加1.0m长的π型梁（一梁一柱），π型梁平行工作面方向布置。单体柱一排支设在落山帮侧距落山帮0.75m，另一排支设在距工作面侧1.25m，两排柱距均为0.8m，两排间距为3.0m，π型梁布置在梯形棚顶梁下，单体柱直接顶在π型梁上，此时可将梯形棚棚腿回掉。详见附图16

③拱形巷道时，使用木垛接顶，接顶高度为1.0m，木垛采用150×200mm方木或150mm厚的半圆木，半圆木下布置两层圆木，木垛下设1.0m长π型梁平行工作面方向布置，一梁一柱，单体柱一排支设在落山帮侧距落山帮0.75m，另一排支设在距工作面侧1.25m，两排柱距均为0.8m，两排间距为3.0m。详见附图17

⑶、 支设的所有单体柱必须采取有效的防倒装置。

3、回柱机安装及使用的安全技术措施

⑴、回柱机安装必须按规定采用“四压两戗”，压戗柱采用ф22cm以上的优质圆木。

⑵、用回柱机牵引运输时，大钩如不能直接挂钩可使用锚链联接，锚链必须挂好挂牢，并使用联接环及螺丝（带满扣并加降帽）将锚链联接牢固。

⑶、利用回柱机牵引运输时，大绳牵引区内严禁有人，由跟班队干、工长(施工负责人)负责将所有人员撤到牵引区10m以外的安全地点。

4、回柱放顶

⑴两顺槽的T型棚腿、U型棚腿回撤使用回柱绞车进行作业，绞车的安置要符合要求。利用回柱绞车牵引，牵引区域内严禁有人，人员撤至牵引区10m以外。

⑵ 回柱放顶要由里向外逐排进行，要看好退路，退路必须畅通，坚持先支后回，一人观察顶板及周围的支护情况，一人作业。

⑶、密柱逐排外移，直至移到新的切顶线位置，严禁一次大面积放顶。

⑷、顶板破碎时，可采用远距离卸载，即卸载手把上拴绳，人员站在安全地点拉绳，使柱卸载。

5、回柱安全措施

(1)每班支柱、回柱之前，必须先进行“敲帮问顶”检查，并认真清理好退路，确认安全可靠后，方可进行作业。

(2)支柱时，必须支于硬底上，严禁支在浮煤上。支回柱要严格执行“先支后回”的原则。

(3)每班工长要认真检查两巷支柱情况，如有不合格支柱，立即组织派人更换。

(4)回头（或尾）超前支护单体柱只能将影响采煤机在头、尾斜切进刀的超前支护进行回撤,其它不能提前回撤。回撤时，停止采煤机,停止前部刮板输送机并闭锁，停止转载机并闭锁,把采煤机范围内的支架缩到最小控顶距，并将护壁板打开，停止操作两端头范围内10架支架后，方可开始回撤。两端头范围内支柱、回柱作业严禁与对应的运输机头、尾的移动、对应的头、尾10架支架的移动及机组在对应头、尾斜切进刀等工序平行作业。

6、退锚

⑴退锚范围：进风顺槽从工作面后溜机头至落山密柱排；回风顺槽从工作面后溜机尾至落山密柱排，退锚必须从密柱排往外进行。

⑵退锚采用TMQ-300液动退锚机，在进风顺槽、回风顺槽各布置一台，并备用一台，共三台退锚机。

⑶回收锚具时，必须两人以上进行，用退锚机卡住锚索后，所有人员在加压前必须撤至2m以外，且所退锚索落山侧不得有人。

⑷退锚必须在临时支护完善的前提下进行。

⑸退锚期间发现顶板突然来压，立即停止操作进行处理，不得造成塌顶。

五、初、末采

㈠ 初采:

一、试采前的准备工作：

1、工作面试采前，通风系统、风量符合规程要求，通过验收后方可试采。

2、工作面试采前，安全监控系统、有线通讯系统正常安装到位，通过验收后方可试采。

3、首先认真检查所有设备及安全设施的完好情况，发现问题，立即处理，确认无问题方可试采。

4、运转前对运输设备的减速器、液压联轴节、煤机、泵箱等油位、水位检查清楚，确保满足规定要求。

5、支架检查准备工作要充分，确保每个千斤顶不漏液，不窜液，伸缩有力，阀组各处密封要完好，侧护板固定销要安装齐全有效，确保正常使用。

6、规程要求备足支护材料，并存放在回风顺槽合适的地点；工作面超前范围50米内，严禁存放任何支护材料。

7、运转时必须严格执行由外向里逐台试运转，然后再联合试运转，发现问题及时处理，严禁设备带病作业。

8、采前必须按规程规定在工作面两道低洼处安设水泵，并进行试运转，水泵运转正常后，方可进行试采。

9、爆电气设备的防爆性能必须符合电气防爆标准的有关规定，电气设备严禁失爆，具有完善的过流、接地和漏电保护，各类保护严禁甩掉不用。开关整定合理。

二、出切眼措施：

1、采煤机割煤时一般采用前滚筒割顶煤，后滚筒割底煤的方法，如遇顶板破碎，有漏矸伤人危险时可更改割煤方式，采用后滚筒割顶煤，追机移架及时支护新暴露的顶板。

2、采煤机割煤时先按切眼的高度割煤，并逐渐顺平工作面底板，使工作面顶、底板不出现起伏。煤机割煤时低速运行，出切眼后以每刀减少不超过100毫米的幅度将采高调整至设计采高（3.5米）。

3、出切眼期间严格控制煤机运行速度，移架工认真操作支架，严防出现割护帮板和前梁现象。

4、采煤机割煤后要追机移架，顶板破碎或片帮严重时，必须超前移架，严防漏冒顶事故发生。

5、移架必须要两人一组相互配合，一人操作，一人监护顶板及周围环境，将支架初撑力升至31.4MPa并稳压3~5秒，保证支架前梁接顶平实有力。

6、试采期间要密切关注顶板跨落情况，并在上、下隅角增打单体柱，单体柱的老塘侧与上、下隅角的切顶线一致，柱距0.8米。

7、软岩底板时单体柱要穿鞋，单体支柱必须使用有效的防倒装置。

三、初次放顶措施：

1、初次放顶的重点在两端头支护，必须加强两端头顶板管理，保证支护强度和密度，单体柱初撑力不得低于90KN。

2、初放期间，人员不得在工作面上下出口休息或逗留，严禁人员进入无支护区。回柱放顶必须设专人负责监护顶板，确保退路畅通。

3、试采期间采高控制3.5m，如遇断层或变薄带应适当降低采高，保证煤机通过为准。

4、要在超前于放顶线1m范围内提前拆除两顺槽的锚索索具和锚杆托盘。

四、安全注意事项

1、工作面在回采前，在切眼上口的调车硐室外口打上栅栏，并挂上“严禁入内”的警示牌，防止人员误入。工作面开始试采后，严禁人员进入支架后方采空区。

2、人员必需进入煤壁作业时，先闭锁采煤机，要严格执行“ 先检查，后工作；敲帮问顶”制度并设专人监护顶板。

3、初放，试采期间要加强对CO、CH4等有害气体的检测工作，发现异常及时撤出所有工作人员到XXX进风顺槽中，矿调度应立即安排救护，通风人员立即派人查明情况，及时处理。

4、支柱和回柱保证有两人相互配合操作，并有专人监护，防止倒柱伤人。

5、人员在上下隅角作业时，必须有专人观察顶板，退路必须畅通。

6、初放期间，回柱要坚持“先支后回”的原则，不得提前摘切顶线位置的柱子，提前回超前支护。

7、初放期间跟班班长，队长在现场统一指挥，不得空岗，脱岗。

8、初放期间，必须注意对工作面涌水量的观测，发现异常情况必须立即向矿调度室汇报，当涌水量增大到无法控制时，工作面人员必须按规程规定的路线撤离。

9、上下隅角初次跨落前，工作面人员进入隅角工作前，仔细观察老塘顶板情况，发现顶板来压，立即撤到安全地点，待顶板压力稳定后方可继续作业。

五、初放期间工作面备用料：

1、工作面所用单体柱备用100根并且完好。

2、工作面所用π型梁，备用100根。

3、半圆木长度规格：直径300mm ，长度1.2米，1.6米，2.0米各20根。

㈡ 末采:

1、距离停采还有20米时，必须严格加强工程质量，工作面采高严格控制在3.5 米，严禁超高或不够高，支架初撑力在30MPa以上。控制好顶板层位，坚持正规循环作业，将整个工作面的液压系统逐架检查一遍，发现问题立即采取措施进行处理，确保液压系统完好。工作面底板必须从机头到机尾调平，工作面不得存在有积水的低洼处，大线要调直。

2、如果上下隅角老塘有悬顶，必须超前放顶线1米将上下隅角的锚索拆除。

3、当工作面距离停采线还有18米时开始上生根绳，生根绳材料为直径18.5mm的钢丝绳，生根绳必须拉紧，两端在工作面上下出口用单体支柱升实在顶板上。然后随着工作面的推进，开始铺单层网，网必须和生根绳相连，联结的方法为用双股14#扎丝，每隔200mm捆扎牢固。单层网共铺7档，接着开始铺双层网，双层网共铺15档，铺完第5档双层网后紧接着开始在工作面顶板上钢丝绳，钢丝绳为直径18.5mm，绳在双网下，钢丝绳间距为0.8米，即工作面每推一档就上一根钢丝绳，共上11根。

4、当上到第11根绳时，开始在工作面顶板打锚索，锚索间排距800mm，即每架两根，每台支架中间位置布置一根，每两台支架架间位置布置一根，锚索托盘必须压住第11根钢丝绳。

5、钢丝绳必须拉紧，金属网与钢丝绳的连接方法为用双股14#扎丝，每隔200mm捆扎牢固。钢丝绳在工作面上下出口的固定方法为用单体支柱打牢在顶板上。钢丝绳严禁拉断，如果拉断要用三个专用的绳卡连接好并卡牢。

6、上完第11根绳后，工作面支架停止前移。为了防止支架自降，用长4.2米的单体支柱在支架顶梁下打点柱，点柱打在支架底座的前脚上，上端紧靠前立柱窝，点柱必须打实有劲，上下端必须垫上木鞋，并使用有效的防倒装置。单体支柱的三用阀必须朝向工作面倾斜方向，防止因压力过大而弹出伤人。逐架检查支架的液压系统的完好情况，发现问题，立即处理。如支架的安全阀、液压锁失效，就甩掉并用相应的堵头堵上。

7、工作面开始扩帮做回撤通道。用煤机扩帮，煤机割完第一刀后，将溜子推到煤帮，然后摘掉支架与溜子的连接装置，煤机割通机头返刀后用单体支柱从机头将溜子推到煤帮。如用支架推溜装置配合铰接顶梁或单体支柱推移溜子时，必须将铰接顶梁或单体支柱放正，单体支柱升到合适长度，将铰接顶梁或单体支柱用2分钢丝绳固定在溜槽上，防止弹起伤人。推移时，人员必须躲到5米以外的支架内安全地点。依此类推，直至扩帮工作完毕，扩帮共扩5刀。必须确保每刀宽度为0.8米，扩帮总宽度为4.0米。回撤通道的顶板要和支架的顶板保持水平，底板比支架处的底板下降200～300mm，扩帮最后一刀扫底时，底板必须留有200～300mm的台阶。回撤通道的高度为3.7～3.8米，底板在工作面走向方向上保持水平。

8、扩帮时工作面顶板铺单层网，单层网必须和支架上的金属网相连。先距支架前梁300mm的距离打一排锚索，锚索布置的方式为：锚索间距为0.8米，每台支架中间布置一根锚索，每两台支架架间位置布置一根锚索；第二、三、四、五排以此类推。

9、回撤通道的煤帮侧采用锚网支护，锚杆间排距为800*800㎜，最上边的一排锚杆距离顶板500㎜。煤帮共打四排锚杆，帮网与顶网必须相连。从顶板一直铺到底板。

10、回撤通道施工好后，在回撤通道顶板上扶走向棚，梁为长4.6米12#工字钢，腿为单体支柱。棚梁的老塘端搭在支架前梁上，搭接长度为0.4米。棚梁的煤帮端并排支两根单体支柱，靠煤帮侧的单体支柱距梁端为0.2m。棚梁的位置在每台支架的中间位置，一台支架上扶两棚，棚距0.75米。单体支柱的初撑力不得小于90KN，用8#铁丝在顶盖下方与顶网连接牢固，作为防倒使用，单体支柱的顶爪必须要和棚梁卡牢，支设时必须紧贴煤帮，工字钢棚梁的煤帮侧用8#铁丝固定在顶网上。

11、施工好回撤通道后，开始在工作面上下出口煤帮侧抹角，抹角的规格均为5.0米×5.0米的等腰直角三角形。抹角范围内采用锚索支护，锚索间排距为800*800mm，帮锚杆间排距和回撤通道的煤帮相同。帮网与顶网相连，顶网与原巷道顶网相连，煤帮的支护方法和质量要求同回撤通道的煤帮。抹角范围的帮顶用锚网支护好后接着采取加强支护措施，加强支护的方法为：在每台支架的中间位置，沿工作面走向方向用长度和现场宽度相适应的12#工字钢，工字钢的老塘端距支架前梁0.2米，另一端紧靠煤帮，棚梁侧向使用，棚梁中间均匀布置三个孔，棚梁用锚索固定在顶板上，锚索就布置在棚梁上孔的位置。

12、工作面上下端头加强支护，支护的方法如下：沿工作面下出口的上帮煤壁线、上出口下帮的煤壁线，在扩帮和抹角范围内各布置一根9米长的工字钢，工字钢侧向使用，用四根锚索，均匀布置，固定在顶板上。

13、所有顶帮所铺的金属网为长×宽=5.5m×1.0m的菱形网。使用的金属网规格必须始终保持一致。铺顶网时，金属网沿工作面走向布置，在工作面走向方向上采用无接头联结方法，在工作面倾斜方向上，金属网搭接0.2米，联结方法均采用三花联结，用双股14#扎丝扎牢，联结点间距为0.2m。联网时必须使用专用联网钩，联结用的双股14#扎丝必须拧三圈以上。支架前梁必须留有不小于500mm的余网，以便下一档连网，煤帮的余网必须向老塘方向返折，并用12#铁丝拉紧并固定好，以防煤机割到顶网。必须将本挡上网、上绳、打锚杆等工作结束后，方可进入下一挡的工作。

14、当工作面距离停采线还有9米时，开始在工作面上下隅角打木垛。木垛沿工作面走向方向单排布置，木垛间距0.6米。随着工作面的推进，在上下隅角再各打两个木垛，靠煤帮侧的木垛的要求同老塘侧。上下隅角共打6个木垛。打木垛前，先用3.0米长的半圆木配合单体支柱在上下隅角切顶线处沿工作面倾斜方向扶棚，一梁两柱，支柱间距1.8米，以后每回撤一排超前支护就立即在新切顶线位置扶一棚，扶两棚后，立即在棚下沿工作面倾斜方向打两个木垛，木垛将棚梁接实在顶板上，木垛打好后，立即将棚梁下的单体支柱回出。

15、必须在1号架的正后方打一个木垛，确保拆除工作面后溜子时，作业人员有足够的安全空间。所以必须提前将打木垛的空间维护好，维护方法为：在1号架的正后方沿工作面倾斜方向用长3.5米的半圆木配合单体支柱扶棚，一梁两柱，支柱间隔2.0米，共扶3棚，棚子间距0.6米，在棚下打木垛，最后木垛将棚梁接实在顶板上，打好木垛后，将6根单体回出。

16、当工作面开始上第四根绳时，在114#架上方开始上长度为5.0米的工字钢，钢梁沿工作面倾向放置，搭在113#架的长度不得少于0.3米，另一端紧靠回风顺槽上帮并在梁端支设单体支柱。工字钢放置在金属网的下方，并用铁丝每隔200mm将工字钢和金属网、钢丝绳联在一起。以后上一根绳就上一根工字钢，工字钢共上8根。

17、工作面后部溜子机头的拆除空间不够，所以将1#架前移1.6米， 2#架、3#架依次前移，使1#架～4#架成线。以扩大后部机头的回收空间。

18、工作面拆除设备前必须将支架和架间清理干净。工作面内和上下出口的浮煤清理干净。经矿有关部门验收后方可拆除设备。

19、最后将煤机开到工作面上端部，煤机由工作面回风顺槽运出。

20、施工锚杆、锚索的质量要求：

a、锚索：规格Ø15.24*6500mm，每孔使用2卷树脂锚固剂。

b、帮锚杆：采用Ø20×2400mm圆钢锚杆，每孔使用1卷树脂锚固剂。

c、锚杆角度：帮锚杆与巷道煤壁线垂直，顶锚杆与工作面顶板垂直布置，其最小角度不小于75°。

d、锚杆托盘规格：150×150×10mm。锚索托盘规格250×250×20mm。

e、锚索长为6.5米，每个锚索钻孔安装2卷树脂锚固剂。

六、矿压观测

（一）矿压观测目的

1、准确掌握回采工作面老顶初次来压、周期来压显现、步距和强度，分析回采空间支架与围岩相互作用关系，为合理选择采煤参数、支护方式和顶板管理提供依据。

2、根据邻近工作面的矿压观测结果，预测本工作面初次来压步距,周期来压步距。

（二）矿压观测内容及方法

1、观测内容。

回采工作面超前支护工作阻力测试；工作面液压支架阻力测试；工作面顶板破碎度观测；老顶初次来压、周期来压显现、步距和强度观测；回进风顺槽顶底板移近量和两帮移近量观测。

2、观测方法

工作面采用北京泰瑞金星仪器有限公司生产的KJ327型矿山压力监测系统，每套系统含三台主站，每台主站含6个通道，可测三架液压支架6个支柱的实时工作压力。

自回采开始到回采结束的全过程进行观测，每隔一天观测一次并记录一组数据。端头及超前支护采用单体柱测压仪进行观测。

（三）矿压观测要求

1、观测人员应明确所测数据的用途，注意数据的代表性、准确性和科学性，按观测计划规定办事，及时整理观测资料，掌握观测进度，及时预报矿压状况，并采取针对性措施，确保安全生产。

2、观测人员必须以科学、认真的态度进行观测分析，做到准确、真实和可靠，严禁虚假观测。

3、仪表仪器的安装及管理由队长负责，数据的观测由队技术员负责，检修班设一名兼职观测员，详细记录，工区技术组及生产技术部应随时抽查。

4、为了保证观测数据的准确性，要求队组要严格顶板管理制度，泵站压力不低于30MPa，支架升紧达到初撑力（初撑力不低于31.4MPa），否则要追究队长、书记的责任。

七、过断层及顶板破碎时的顶板管理：

1．过断层前，应根据工作面与断层走向的交角，调整开采工艺，使断层调至与工作面斜交或正交，以减少断层在工作面的揭露面积。

2．顶板破碎时，采用擦顶带压移架。移架滞后采煤机前滚筒不得超过3架，仍不好管理时，提前靠架采用割底，不割顶来预留顶煤的措施管理顶板。操作支架时，支架工要进入支架座箱里操作，以防后滚筒甩出煤块伤人。

第五章    作业形式及劳动组织

一、作业形式：追机作业。

二、循环方式及循环作业图表（见附图15）。

三、劳动组织形式及劳动组织表

1、劳动组织：“四·六制”作业，三班生产，一班检修。

2、劳动组织表见表5—1。

表5—1  劳动组织表

| 序号 | 工 种 | 一班 | 二班 | 三班 | 检修班 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 长兼记录工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 副工长 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 安全员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 采煤机司机 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | 拉架移溜 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | 端头维护工 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 7 | 打大块 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 8 | 清浮煤 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 |
| 9 | 放煤 | 3 | 3 | 3 |  | 9 |
| 10 | 煤溜司机 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 |
| 11 | 胶带运输机司机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 12 | 转载溜司机 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |
| 13 | 泵站司机 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 机电维护 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 |
| 15 | 维护工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 16 | 排水工 |  |  |  | 1 | 1 |
| 17 | 材料员 |  |  |  | 1 | 1 |
| 18 | 成本、办事员 |  |  |  | 1 | 1 |
| 19 | 打注水眼 |  |  |  | 1 | 1 |
| 20 | 合 计 | 28 | 28 | 28 | 31 | 115 |

四、各班日劳动定额

1、生产班割煤每班割两刀煤，放煤214架，清理浮煤矸214架。

2、检修班负责工作面所有设备的检修、 回进风超前支护，进风落山管理、退锚及回收棚梁、移转载机、牵引皮带、缩短皮带、机头(尾)做壁龛等工作，确保圆班内设备的正常运转。

3、各生产班除完成劳动定额外,各工种岗位应对自己使用的设备进行小型检修及维护。

五、各项主要技术经济指标见表5—2

表5—2  主要经济技术指标表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作面倾斜长 | m | 196 |
| 2 | 工作面可采走向长 | m | 802 |
| 3 | 循环进度 | m | 0.8 |
| 4 | 煤层平均厚度 | m | 11 |
| 5 | 日循环个数 | 个 | 3 |
| 6 | 日进度 | m | 2.4 |
| 7 | 循环产量 | t | 2199 |
| 8 | 日产量 | t | 6597 |
| 9 | 在册人数 | 人 | 158 |
| 10 | 日出勤人数 | 人 | 115 |
| 11 | 生产效率 | t/工 | 57 |
| 12 | 月产量 | T | 197910 |
| 13 | 可采期 | 月 | 11 |
| 14 | 采高 | m | 3.4～3.6 |
| 15 | 放煤厚度 | m | 7.5 |
| 16 | 采放比 |  | 1：2.143 |
| 17 | 单体柱用量 | 根 | 100～200 |
| 18 | 坑木消耗 | m3/万吨 | 6 |
| 19 | 截齿消耗 | 个/万吨 | 24 |
| 20 | 乳化液消耗 | kg/万吨 | 400 |
| 21 | 油脂 | kg/万吨 | 200 |
| 22 | 火药 | kg/万吨 | 140 |
| 23 | 雷管 | 个/万吨 | 230 |
| 24 | 回采率 | % | 85 |
| 25 | 灰分 | % | 26.35 |
| 26 | 硫分 | % | 2.08 |
| 27 | 水分 | % | 2.72 |

第六章    设备检修制度

一、设备检修

严格执行包机制，包机到人，责任到人，由专人负责，分工明确。

二、每日每台设备的检修内容和检修情况必须留有详细记录。

三、设备检修必须严格执行设备检修制度。

㈠ 日检:

1、液压支架:详细检查所有接头是否紧密，各种阀、千斤和立柱有无漏液、窜液现象，各种联接销和管路是否完好。架间和后溜放煤喷雾系统是否正常，喷咀和水阀管路是否需处理和更换。

2、采煤机:检查各大部件联接的松紧程度并紧固松动的螺栓，检查电缆、水管、油管有无破损及各部位的渗漏情况，各部位的油位是否正常，操作机构操作按纽的准确性、灵活性及可靠性，齿座有无损坏及更换刀齿，内喷雾喷嘴是否堵塞，水阀工作是否正常，齿轨固定是否牢固，齿轨轮和齿轨的啮合情况，运转时的压力、温升及声响有无异常。机组与生产溜的闭锁是否灵敏可靠，急停装置是否可靠，电牵引指示是否正常。

3、前后生产溜和转载机:检查刮板有无损坏，各部联接螺栓是否松动，是否完好可靠。

4、胶带输送机:检查各联接部分是否松动，有无跑偏现象，接头铆合是否良好，紧固各部松动螺栓，各部注油。

5、乳化液泵站:检查各部管路和接头是否漏液，乳化液的配制浓度是否符合要求，乳泵压力是否符合要求。

6、电气设备:检查电气设备的操作手把是否灵活可靠，闭锁装置是否齐全可靠，各部信号是否完好，各部电机绝缘是否符合要求,各种保护是否齐全可靠，电气设备是否失爆。

发现问题及时处理，严禁各种机器带病作业。

㈡ 旬检:

1、液压支架:检查各种联接部件有无裂缝或损坏，推移装置及侧护板是否完好，清理各部件的杂物和粉尘。

2、采煤机:检查油质、油量是否符合要求，机身的联接部位是否可靠。检查过滤器、各压力表。

3、前、后生产溜和转载机:检查机头、机尾的链轮、护链板和过渡槽的磨损情况，检查大链的松紧情况。

4、胶带输送机:检查机头、机尾有无损坏和歪斜，各个托辊的运行情况和拉紧绞车的动作情况。

5、乳化液泵站:检查各种保护装置是否灵活可靠，清洗过滤器或更换损坏的过滤器。

6、设备列车:检查设备各进、出线的压紧情况，测定开关、电缆、电机绝缘电阻，检查各个防爆面是否合格，各台开关整定是否符合要求。

发现问题，及时处理。

㈢ 月检:

1、液压支架:详细检查各梁有无变形。

2、采煤机:检查滑靴、行走轮、各部联接销和齿轨的磨损情况,检查各种油质情况。

3、前后生产溜和转载机:检查盲轴及轴承，检查减速器油质情况，必要时更换新油。

4、胶带输送机:检查减速器油质情况，检查机头(尾)、主、被动滚和各个换向滚的磨损情况，检查中间架的连接情况，更换清带器。

5、乳化液泵站:清洗乳化液箱和油箱，做卸载阀性能试验，检查吸、排液阀的工作性能，检查蓄能器的压力是否符合标准。

6、设备列车:对电器设备进行全面的防爆性能检查，复查各台设备的整定值，检查各种保护的可靠程度，测定1140v电缆的绝缘电阻和接地电阻。

发现问题，及时处理。

四、实行专人定期检修，对易发故障部位要详细且保持经常性的检查，要保证检修质量，消尘洒水设施必须固定专人检修维护。设备检修后，保证一个圆班正常运行，机电副队长和检修班工长除盯重点问题外，要保持巡回检查，落实各部位的检修情况以及处理各种问题是否得当彻底，是否符合设备的检修要求。

第七章    安全技术措施

一、工程质量标准及要求

1、煤壁成直线，无探头煤,保证顶、底板平直,采高控制在3.4～3.6m。

2、支架成直线，架间距均匀且支架与煤壁保持垂直，支架要升紧，以保证支架顶梁接顶良好。顶板不好处，可提前伸伸缩梁或拉架。

3、工作溜成直线且平稳，顶溜弯曲长度为15m。

4、保证上、下安全出口畅通，无杂物和材料堆积。

5、工作面两巷不得缺梁少柱，皮带机头必须有照明设施。

6、控制进、回风进度，防止工作溜向前或向后窜动。

7、工作面浮煤、浮矸要清理干净，管线悬挂整齐,防止被压或拉架时损坏。

8、工作面所有支架都必须支设牢固，回、进风顺槽单体柱要采取有效的防倒措施，严禁在浮煤、浮矸上支设支柱。

9、照明、闭锁装置安装要齐全可靠。

二、顶板管理措施

1、“两长一员”要严格检查煤帮及顶板情况,发现隐患，立即组织处理，否则不准生产。

2、割煤、移架时，操作人员要注意观察煤帮及顶板情况，防止流煤、矸伤人。

3、除特殊情况和检修采煤机、生产溜外,任何人不得擅自进入生产溜。

4、人员进入煤帮作业前，首先闭锁生产溜和机组,执行“敲帮问顶”制度，处理掉顶帮隐患，并在专人监护下，在煤帮支设临时支护后，人员方可进入煤帮作业。

5、工作面端头维护和超前支护前，必须执行“敲帮问顶”制度,支护要及时有效，严防流矸、冒顶。机头、端头支护卡柱时，要闭锁转载溜。

6、雨季期间，要加强顶板管理，严格控制端面距，确保安全生产。

7、工作面过无炭柱期间，要加强无炭柱区域及两脱茬处顶板管理，局部塌落，必须构实、维护好，方可作业。

8、工作面冒顶时，要由有经验的老工人观察顶板，待顶板稳定后,由两头向中间支架上挑梁维护，管理好顶板，再启动生产溜。

9、处理冒顶时，工作人员要密切配合，提前准备好材料,退路必须畅通。工作人员看好退路，有问题及时撤退，做到快构快撤。工长、安全员要严格把关，现场指挥。

10、在处理冒顶过程中,任何人不得在冒顶区及10m范围内操作支架及启动机组，必须闭锁机组和生产溜并搁专人看好闭锁。

11、构顶前，首先用长柄工具处理掉顶帮的探头、活矸,并采取相应的临时支护进行护帮、护顶，瓦检工检查顶部有害气体，确认无危险时，方可作业。

12、配合顶溜、调架等使用单体柱时，必须远方操作，垫防滑垫。

13、切巷回收落山帮锚杆时，必须将支架提前升紧顶板，待顶板稳定后，方可进行作业。施工前，要严格执行“敲帮问顶”制度，用长柄工具处理掉活煤、活矸后，方可作业。

14、切巷回收落山帮托板、螺母、金属网时要从下往上进行，同时严禁人员动作附近20m范围的支架,已回收区段严禁人员入内。

15、工作面注胶时，注胶地点及前后5m范围内严禁人员逗留和从事其它工作，防止煤壁受力发生滚帮伤人。

16、打注全长锚固锚杆时，严禁使用不合格或失效的药卷、锚杆。

三、放顶煤措施

1、放煤首先检查后部溜起动是否正常,放煤口管路是否吊挂合理，如有问题，及时处理。

2、要适当控制放煤量,防止压住后溜，当有大块炭卡住放煤口时，放煤工应反复活动插板和摆放尾梁，以破碎大块炭，当出现矸石多煤少时,应及时停止放煤，严禁将大块矸石放下。

3、严格掌握放煤顺序和放煤步距。当放煤和割煤发生矛盾时，应停止割煤，先进行放煤。

4、严格按三轮放煤，保证放煤间隔、质量,使各轮放煤均匀。

5、人员进入后溜处理大块或进行其它工作时，必须闭锁后溜、切断电源，同时与后溜司机取得联系并设专人看管闭锁。

四、通风、综合防尘、安全监控、爆破管理措施

（一）通风

1、工作面必须有完善的通风系统，并做到设施牢固可靠，配风量符合规定。

2、工作面设有专职瓦检工，检查瓦斯的同时，检查CO、CO2、温度等参数，其不在岗位，严禁开机割煤。

3、非通风专职人员不得随意乱动通风设施，回风两道风门严禁同时打开。

4、回棚、退锚、放顶施工时，必须经瓦检工检查现场瓦斯浓度，只有在瓦斯浓度不超限的前提下方可进行。

5、所有工作人员必须严格听从瓦检人员的指挥，严禁盲目作业。

6、高冒区瓦斯检查，要用胶皮管检查棍，严禁超限作业。

7、采煤队保证回、进风巷及工作面的有效通风断面，生产队组员工要爱护通风设施。若遇进、回风巷受压断面变小、受压堵塞时，生产队组要及时进行整巷，以确保通风巷道畅通、断面符合规定。

8、进、回风落山必须存放足够数量的风帐，必要时由通风人员指挥吊挂风帐，以确保工作面落山角瓦斯不超限。如遇进、回风落山悬顶超过5米时，生产队组要及时用编织袋将落山堵严，以减少采空区漏风。

9、因主扇停运或巷道堵塞造成作业现场无风或风流不畅时，要立即采取措施，由瓦检人员、跟班队干和工长负责将所有人员撤出到进风大巷，清点人员并联系调度是否撤至地面。

（二）综合防尘

1、进、回风均敷设4寸水管一趟。进风每隔50m、回风每隔100m必须安装一个三通阀门，每个三通阀门出水口必须安装把哨变头，出水口径不得小于￠25mm，水压不小于1Mpa。水管上安装过滤器1个，截止阀1个，过滤器安装在入口5～20m处，安装与防尘管径相同60-80目过滤器，过滤器要水平安装，排污咀朝下。截止阀安装在过滤器后面。进回风巷各设2道全断面净化水幕，应在距顺槽口10～30m处，距工作面50m处各安装一道。净化水幕喷咀方向必须是顺风方向，喷咀间距不大于0.5米，保证咀咀出水呈雾状，能覆盖全断面。净化水幕管路上必须安装60-80目过滤器。水压不小于1Mpa。进风供水主要负责各转载点喷雾及设备冷却水、进风净化水幕、机组喷雾等用水，回风供水主要负责回风净化水幕、冲洗巷道、长壁注水、架间及放煤口喷雾等用水。

皮带机头、转载点必须安设自动喷雾（触控），安装地点距皮带机头0.3m处，能做到开机自动喷雾洒水，水压不小于1Mpa。

回风布置注水泵一台，以及水箱一个。应安装在距工作面60～80m范围内。

进风在泵站处安装加压泵2台。自动水箱1个，专供机组外喷雾系统。加压泵必须保证24小时能够正常运转，以确保机组外喷雾压力达到集团公司规定要求。

2、工作面：生产溜、后溜各安设转载喷雾1道（手动）。

工作面生产作业时，必须坚持用好支架配有的喷雾系统，保证水压、水质，支架移架、放煤喷雾联动完好率不低于90%。

采煤机内、外喷雾必须齐全，压力达到规定。

工作面要配备长壁注水设施,并做到使用正常，逢采必注，严格按规定注水。

在工作面及回风巷作业人员都要配戴防尘口罩。

3、隔绝瓦斯煤尘爆炸措施

坚持煤体注水，煤体注水超前工作面100米完成。

工作面两顺槽按规定安设两道隔爆水袋棚，确保吊挂水袋的数量和质量，牌板记录完整。

工作面各巷水袋安装要求为：进风巷、回风巷不少于88个，巷道断面每平方≥200L，水袋装水量为：40L/每个，长度不小于20米。

水袋吊挂位置应设置在直线段巷道内，距工作面顺槽巷口不得大于200米，距切巷(工作面)不得大于200米，选择顶板完整、支护完好、巷道规格的地点。

（三）安全监控

1、瓦斯及一氧化碳传感器设置及报警点、断电点、复电点见下表：

瓦斯及CO传感器设置表

| 名 称 | 位 置 | 报警点 | 断电点 | 复电点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机尾瓦斯传感器 | 距工作面10m内的回风巷内 | ≥0.8% | ≥1.3% | ＜0.8% |
| 落山瓦斯传感器 | 回风落山角 | ≥0.8% | ≥1.3% | ＜0.8% |
| 回风流瓦斯传感器 | 回风口往里10—15m处 | ≥0.8% | ≥0.8% | ＜0.8% |
| 温度传感器 | 回风口以里10-15m处 | ≥30℃ |  |  |
| 回风一氧化碳传 感器 | 回风口以里10-15m处 | ≥0.0024% |  |  |
| 备 注 | 瓦斯、温度、一氧传感器要垂直吊挂在巷道中，距顶板不大于30cm，距煤帮不小于20cm。 |  |  |  |

2、在工作面回风风门外适当地点安设1台监控断电仪主机。电源为交流660V，由联锁开关的电源侧提供，监控主机联锁工作面回风风门外安设的联锁开关，控制工作面及回风巷内全部非本质安全型电气设备电源。

3、在XXX工作面的上一级供电配电室，安装1台二级断电主机，电源为660V，联锁控制回采工作面高压开关，在监控一级断电发生故障时，启动二级断电控制回采工作面及回风巷的动力供电。

4、馈电传感器：在工作面回风联锁开关负荷侧安设1枚馈电传感器。监测工作面回风是否有电。

5、风门传感器：要在工作面回风2道风门上各安设1对风门传感器。监测风门的开关情况。

6、采煤机上附带有一台机载断电仪，其报警浓度为0.8%，断电浓度为1.3%，自动切断采煤机高压电源，复电浓度小于0.8%。

7、监控设备布置图、监控设备一级断电控制接线图及二级断电示意图见附图。

（四）爆破注意事项

1、每次爆破前必须加强爆破区域及前后5m范围的顶板管理，用旧皮带将爆破区域及前后10m范围内的支架、管路、线路维护好，机组退出爆破区20m以外并停电闭锁，并采取防崩保护措施。

2、爆破煤体前要将人员撤至距爆破区域30m外有掩体的安全地带，并设专人在各通道放好警戒，严禁任何人进入警戒区。过构造爆破岩石前，爆破撤人距离为两侧75m以外有掩体的安全地点，并在各通道口放好警戒。

3、严格执行“一炮三检”、“爆破三联锁”及专人停送电制度，做到一次装药，一次爆破。工作面爆破时,沿工作面长度方向一次爆破长度不得超过10节溜（过无炭柱时一次爆破长度不得超过5节溜）。

4、炮眼深度和封泥长度符合《煤矿安全规程》第328、329条要求。

5、每次爆破后，跟班队干、工长和爆破工要按规定认真检查爆破情况，发现拒爆、残爆要严格按《煤矿安全规程》中第341、342条有关规定处理。

6、严禁放“起身炮”，因停电或其它原因造成当班爆破后出不完矸，不能检查爆破效果的，爆破工和队组工作人员必须在现场交接班，交接清楚爆破参数和装药量等情况。

五、防治煤层自然发火技术措施

1、监测系统

1）采用JSG6型矿井火灾预报束管监测系统，对工作面气体浓度进行分析和监测。

2）在工作面进风顺槽布置2个气体采集点：进风巷的测风站设置一个气体采集点；进风顺槽的隅角设置一个气体采集点，该采集点随着推采前移。

在进风顺槽侧采空区布设一束四芯束管，用于监测冷却带与氧化带结合处→氧化带与窒息带结合处的气体状态。自工作面初采开始，第1路束管抽气,推采25m时第2路束管抽气,推采50m时第3路束管抽气,推采75m时铺设第4路束管代替第1路束管开始抽气。如此循环抽气分析“三带”气体浓度状态，直到回采结束封闭。

3）在回风顺槽布置3个气体采集点:①回风巷的测风站设置一个气体采集点；②回风顺槽距离工作面10-20m处设置一个气体采集点；③工作面隅角设置一个气体采集点；除测风站气体采集点外，其它两个气体采集点随采前移。

在回风顺槽侧采空区侧同样布置一束四芯束管,按进风顺槽侧采空区监测要求相同的内容实施“三带”气体状态监测。

4）由通风区负责，每班对工作面回风巷上隅角进行检查，发现异常立即通知现场作业人员撤离，并马上汇报调度室。

5）若工作面温度超过26°C时，必须采取降温措施。具体由通风区负责处理。

2、综合防灭火措施

1 ）内因火灾

①为防止煤层自燃，我公司回采工作面采用黄泥灌浆、低温注氮及喷洒阻化剂的防灭火系统。

a. 黄泥灌浆的工艺流程：

首先在制浆站中，将一定比例的水、黄泥与悬浮剂搅拌混合形成黄泥浆体，采用灌浆泵送到注浆管路中，通过管道送到工作面注浆点。

b. 黄泥灌注方法

采用拖管灌浆和洒浆相结合的方法。采空区预防性灌注黄泥时，经铺设回风顺槽一趟灌浆管路，实施拖管黄泥灌浆，拖管一端通采空区，另一端用胶管同顺槽灌浆管路相连接，随工作面的推进，用顺槽回柱绞车逐渐牵引灌浆管。

在黄泥灌注准备过程中，应当注意：

(1)回采工作面正常推进且CO未超标时，可以不进行灌浆。但在回采面搬家或遇地质条件比较复杂或因其它原因造成工作面日推进度小于1米时，可根据实际情况对工作面进行预防性灌浆，以防止煤炭自燃。

（2）若工作面检测到CO超标时，必须进行随采随灌的预防性灌浆。

（3）工作面开采结束，采空区密闭后，采空区内CO超标，必须对采空区进行灌浆。

（4）针对以下三种情况，具体按照以下工艺操作：

Ⅰ、回采工作面推进缓慢或末采时，采用拖管灌浆和沿工作面倾斜方向洒浆相结合的方法。具体工艺如下：

在正常推进的情况下，沿工作面回风顺槽一侧预埋一趟长度为20米的无缝钢管（管径89mm、管厚6mm），预埋长度为19米，外露1米（外露部分始终留在顺槽切顶密柱外），钢管与顺槽灌浆管用长度为20米的胶管（胶管直径必须大于钢管直径）相接，同时从顺槽灌浆管接出一段分支胶管，沿工作面倾斜方向敷设洒浆主管和支管，支管10-20米为一段，支管与主管之间用三通连接。当工作面推进缓慢时，开始通过预埋钢管向顺槽采空区灌浆，同时通过洒浆管向工作面采空区均匀洒浆，并加快推进速度。当工作面推进正常或拆除完毕后，停止灌浆和洒浆。工作面洒浆管敷设在液压支架尾梁上，顺槽的灌浆管由回柱绞车按放顶步距向外牵引。洒浆时，浆液出口压力应不大于0.3MPa。

Ⅱ、当回采工作面着火且火势较大、工作面被迫封闭的情况下，可采用打钻孔灌浆，即通常采用在工作面相邻巷道或专门施工的灌浆巷中向火区打钻孔灌浆的方式，灌浆孔必须打到采空区的空顶处，且钻孔应伸入采空区内5-6米。

Ⅲ、也可通过工作面上巷闭墙上方预留的灌浆管向采空区灌浆。此时，密闭墙的强度应满足灌浆的要求，灌浆时派专人监护，一旦发现有溃浆征兆，立即停止灌浆。

Ⅳ、在灌浆灭火效果不好的情况下，可增加注氮方法进行联合灭火。

c. 埋管注氮工艺

1.预防性注氮

为预防煤层自燃发火，故在正常回采过程中对回采工作面采空区进行连续性注氮，采用埋管注氮工艺。

①埋管注氮

工作面开采期间，沿工作面进风顺槽采空区一侧埋设两趟注氮钢管，管径89mm，注氮钢管用法兰盘连接，两趟管路的排气口按相距40--50米，交替留设。初采期间，注氮步距按40米控制，随着对采空区“三带”的研究，再选择合理的注氮步距；两趟管路交错留设排气口设，步距注氮，如此循环往复，直至工作面推采完毕。钢管与顺槽注氮管用胶管（胶管直径必须大于钢管直径）相接。

②回采工作面注氮时间由监控系统监控数据确定，当发现采空区内氧气浓度小于7%时，停止注氮，当发现采空区内氧气浓度大于7%时，再开始注氮。

2.灭火注氮

当回采工作面采空区着火且火势较大、工作面被迫封闭的情况下，可首先采用灌浆灭火方式，在不能有效灭火的情况下，增加注氮方法进行联合灭火。利用工作面闭墙上的预留孔向采空区注氮。注氮时间及注氮量根据井下闭墙内气体成分、温度检测结果确定。

d.注氮的技术要求

注氮纯度大于97%。正常情况下，每天保持连续注氮，注氮流量在5 m3/min,不得超过33 m3/min；灭火注氮流量为8.3-10 m3/h, 回风口敞开时取上线，全封闭取下线。

e．喷洒阻化剂防火

在回风顺槽安设一套阻化剂喷洒设备。在初、末采期间，每班沿工作面向采空区遗煤实施阻化剂喷洒。

阻化剂喷洒的流量为4m3/min，压力12.5MPa。

f.工作面上下端头封堵

①工作面上下端头必须保证及时垮落，锚索支护的必须退锚，棚子支护的必须回撤支架；两端头悬空处应坚持每天吊挂一道风障，并每隔20米各构筑一道粉煤灰墙。

②工作面尽可能提高放顶煤效果，提高回采效率，做到采空区最大限度少丢煤。

③加强工作面设备管理，减少事故，在保证放煤效果的前提下，尽可能加快推进速度。

④通风区定期取样化验分析有害气体，密切监测工作面CO、CO2、温度变化，发现异常，立即采取措施进行处理。

2、外因火灾

①生产过程中，用过的棉纱、油脂以及其它可燃物，必须专人负责，放在盖严的铁桶内，定期出井。

②生产过程中，必须定期清理工作面各地点的浮煤。

③工作面皮带头至少要配备两个灭火器、0.5m3灭火沙，以及其它必要灭火工具（防火锹、防火镐及防火钩），灭火器要定期检查。

④本队所有人员都必须熟悉灭火器材的存放地点及使用方法。

⑤皮带各种保护必须按规定保质保量上齐全，工作面所需油脂不得存放在电气设备附近，废旧物品要及时回收上井。

⑥工作面洒水管路必须完好，不得兼作排水管用。

⑦一但工作面发现火灾，现场人员必须立即采取一切可能方法进行灭火，控制火势，并迅速报告调度室，调度室接到火灾报告，应立即按照《井下应急救援预案》组织抢救人员和灭火工作。

（三）防灭火要求

1、加强工作面推进度，组织好正规循环作业,努力实现稳产高产。

2、瓦检人员必须认真检查CH4、CO、CO2、温度等参数,CO浓度不超过0.0024%。

3、加强自燃发火预测预报，按规定取样化验,报表必须及时上报。

4、对采空区及冒落带采取防止自燃发火措施:

⑴ 完善防火监测系统；

⑵ 有效放净顶煤；

⑶ 尽量杜绝采空区漏风。

5、加强对末采拆除工程的管理，严把工程质量，加快工程进度，保证工期，确保按时拆完及时封闭。

六、提高煤质、降低灰分及提高块炭措施

要加强煤质管理，确保灰分不超过24.00%，含矸率不超过20.00%，水分不超过5.00%。

1、放煤工放煤时，后尾梁要及时封口，以免大块矸石涌出。

2、任何人不准将废铁件、胶带等杂物扔进溜内或皮带运出。

3、正常割煤过程中，未遇地质构造，必须沿底板推进,不准割底。

4、加强顶板管理，顶板不好时，机组要放慢速度，以管理顶板为主，做到宁停三分，不抢一秒，防止流矸、冒顶。

5、抓好放煤，提高块炭率。

七、机电设备检修与防护措施

1、任何机电设备都要有专人维护，专人操作,其他人不得操作，任何设备开机前，都应按各工种设备操作前的注意事项进行检查，严禁设备带病运转。

2、检修机组或更换截齿时,必须将机组停在顶、帮较好的安全地点，闭锁生产溜开关,摘掉离合器，并挂停电牌。进入煤帮检修前必须先敲帮问顶，处理伞檐、探头、活煤、活矸等，支设临时棚、柱，并有专人负责观察顶、帮。

3、机组割煤时，司机要掌握好机组的牵引速度，以保证有效地管理顶板。

4、煤溜、机组、皮带禁止在无信号、无闭锁情况下进行检修。严格执行谁停电谁送电的制度。

5、更换支架立柱，严格执行《回采操作规程》第209、211条规定。

6、拉架前，浮煤、浮矸要清理干净，以免损坏管线,相邻两架不得同时卸载,人员清理煤壁浮煤或支设临时支护时,必须停机、停溜，并设专人监护。

7、支架每10架必须安设一盏照明闭锁灯。

8、电气设备必须坚持使用各种保护，做到“三无、四有、两齐、三全、三坚持”。

9、检修机组、煤溜、皮带等机械设备，必须停电、锁开关、挂停电牌，严格执行“谁停电、谁送电”。

10、皮带机尾（头）清理浮煤时，必须停皮带闭锁开关，并挂停电牌。

11、皮带对接时严禁人员站在主被动滚上蹬踩皮带以增加阻力。

12、启动煤溜，操作人员站在侧面支护完好的安全地点操作，不得正对机头，操作执行“一点、二碰、三启动”。

13、操作支架时，支架前后两架范围不得有人，操作完毕，将手把打回零位。

14、转载溜必须安设急停闭锁装置，破碎机入口处设置防乘人保护装置。

15、采煤机上必须加设机载式瓦斯断电监测仪。

八、更换（拆、装）大型设备部件安全措施

1、更换大型设备部件要尽量做到有计划施工，提前将所更换的大型设备部件运到适宜的地点。

2、如超前支护影响运输大件时，根据需要替换，先支后回。

3、施工前准备好专用工具及所需的材料、备品配件，清理干净施工地点影响工作和行人的浮煤、杂物，确保退路畅通。

4、施工前跟班队干、工长（施工负责人）要详细检查施工地点的顶板、支架、支护等情况，有隐患及时处理，确保无问题后方可进行更换。

5、施工地点必须明确施工负责人和安全员，安全员在施工过程中要密切注意顶板及施工人员的操作情况，发现问题要立即停止工作，处理隐患确保安全后方可继续作业。

6、施工前后必须由专人负责停送电工作，严格执行挂停电牌和“谁停电、谁送电” 的规定，并做好停送电的监护工作。

7、人员进入溜道煤帮作业前，必须停机、停溜闭锁开关，并严格执行“敲帮问顶”制度，用长柄工具处理掉片帮、伞檐，在空顶区每架打两根贴帮柱进行临时支护。严禁在无支护的空顶下作业，作业期间严禁动作附近支架。

8、在起吊大件前，必须用专用的起吊工具，不能利用原有的支护。

9、起吊过程中，要做好防坠、防倒工作，作业人员必须站在有掩护的位置，并做到精力集中，相互配合，无关人员一律撤出起吊物5米以外的安全地点。起吊时，严禁将头、手及身体的任何部位伸到起重物下，如果人员确需进入起吊物下时，必须用道木等将起吊物支垫平稳后，经当班跟班队长验收合格后方可进入。

九、刮板输送机断链处理措施

1、刮板输送机断链时，必须在机头（尾）处接链。处理断链过程中严禁使用单体液压支柱。

2、所有刮板输送机必须配备可靠的紧链装置，班班检查。

3、断单股链时，根据现场实际情况将断头运行至机头或机尾接链位置，用卡链器固定，然后用紧链装置紧链，紧到合适位置后必须及时闭锁紧链装置，方可接链。

4、断双股链时，可根据现场实际情况，采取以下两种方法处理：

⑴ 断头距机头（尾）较远或两断头距离较远时，先将上链在机头（尾）处解开，采用液压千斤或其它可靠的机械牵引方式将上链牵引至断链位置，将断头对接，然后在机头处用卡链器固定，用紧链装置接链。

⑵ 断头距机头（尾）较近或两断头距离较近时，可在断头间加合适长度的短环，再运行至机头，在机头处紧链。

5、断底链时，打开最近观察口，接上专用带链，通过液压马达，把断口处托到机头或机尾方可接链。

6、处理刮板输送机断链事故时，跟班队干或工长和安全员必须在现场统一指挥，安监员现场监督，不得冒险作业。

十、运输入井车辆管理安全技术措施

1、入井车辆使用防爆车辆。

2、每辆车入井时要带4Kg灭火器2台。

3、车辆须经驻矿安监站严格检验，持有安监部门颁发的《准入证》方可作业。车况要求车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、刹车、后视镜和灯光装置必须齐全有效。

4、车辆发动机排气管上必须安装过滤器，发动机口安装内燃机稀薄燃烧器，或其它先进可靠的排气净化装置。

5、载人车厢，车厢防护栏杆不低于一米。运送人员车辆由调度室根据交接班时间安排在指定地点乘坐人车。

6、车辆的噪声严禁超过85分贝。

7、车辆行驶巷道中，甲烷和二氧化碳浓度均小于0.5%，CO＜24ppm,其它有害气体浓度符合《规程》第十条规定。

8、井下主要巷道内行驶车速严禁超过20公里/小时，行驶到巷道交叉口、转弯、乘车点50米处必须鸣号，并减速，行驶速度严禁超过5公里/小时。

9、两车同方向行驶，前后车辆距离严禁小于50米。

10、严禁在行车路线上停车，会车时轻车让重车，有峒室处轻车首先进入调车峒室避让。

11、行车不行人，行人不行车。

12、入井车辆必须专车专人，责任到人，司机要爱护车辆，经常保持车辆整洁；参与车辆定期维护、保养。

13、司机必须持有效证件，驾驶技术熟练精通交通规范。

14、运送人员，必须遵守下列规定

⑴听从司机指挥，开车前必须将车门、防护栏关好锁死。开车前，司机应向乘车人员发出警示。

⑵人身及所携带的工具和零件严禁露出车外。

⑶车辆行驶中和尚未停稳时，严禁上、下车和在车上站立。

⑷严禁扒车、跳车和乘坐货车。

⑸每种车辆应有明确乘坐定员，严禁超员乘坐。

⑸乘坐人员发现异常时，应立即向司机发出信号。

15、运送材料、设备的规定

⑴载物高度严禁超过规定要求，宽度严禁超过车厢，严禁人货混装。

⑵车辆载重严禁超过该车的核定载重。

⑶载物必须均衡平稳，捆绑牢固。

十一、煤溜运输安全措施

1、煤溜必须保证平、直、稳，运料之前将煤溜开空。

2、运输物料前必须与煤溜司机、机组司机取得联系，检查、确保闭锁灵活可靠，规定好联系信号并设专人看守闭锁，发现问题立即停机、闭锁煤溜。运料禁止通过机组，要在距机组10m以前，设专人停溜后拿取。

3、煤溜运料要小头在前，大头在后，放料时，必须先放前端（小头）,取料时必须先取后端（大头）。放料必须放平放稳，取、放料时必须停溜。

4、用煤溜运输大型物件时，要用锚链、连接环将大件与煤溜的链条连接好，必要时用板木进行支垫，防止大件与齿轨磕拌。

5、运送大型材料,应由专人护送, 跟料人员必须站在支架立柱侧人行道、物料的后面。

6、取、放物料时必须停溜，取、放作业地点必须有护顶护帮措施，有专人监护顶板，提前敲帮问顶，处理隐患。

7、煤溜闭锁不灵活或者所运的大件弯曲度大于煤溜宽度时，严禁使用煤溜运输。

十二、灾害处理及避灾措施

井下发生各种事故，现场负责人都必须尽快向调度站汇报清楚,听从调度指挥。发生重大人身事故时，现场人员应同心协力，立即采取有效的急救措施。所有人员都必须熟练掌握自救器的使用方法，必须熟悉各种灾害发生后的避灾路线(见附图25)。

（一）发生火灾时措施

1、发生灾情初期如火势不大时，现场负责人及通风人员应组织现场人员采用直接灭火办法进行灭火，防止火势进一步扩大。

2、发生火灾时，处于灾区的人员要按照避灾路线有组织地撤退，若撤退路线已被火烟隔断时，应尽快躲到救生舱进行自救。

3、发现有害气体超限或火灾时，人员一律就近撤到新鲜风流处。火灾地点下风侧人员应立即戴好自救器，选择就近路线进入进风巷道，如不能进入进风巷道，应在无火灾燃烧危险的安全地点爬在地上，就地待命。

4、遇火灾避灾路线：

XXX进风绕道→ 盘区辅运巷→ 副斜井→ 地面

工作面→XXX进风顺槽→

盘区皮带巷  →  主斜井→ 地面

（二）发生瓦斯爆炸时措施

1、工作面发生局部瓦斯爆炸，通风系统未破坏时，人员必须撤到进风方向，在回风侧人员迅速佩戴自救器通过回风巷转入新鲜风流中。

2、发生瓦斯爆炸时，应立即背朝声响和气浪方向，脸朝下卧倒，并要屏住呼吸，迅速取下并佩戴好自救器，待高温气浪及冲击波过后，立即辨别方向，撤到新鲜风流处。

3、遇瓦斯爆炸避灾路线:

XXX进风绕道→盘区辅运巷→副斜井→地面

工作面→ XXX进风顺槽→

盘区皮带巷→ 主斜井→地面

（三）发生水灾时措施

1、工作面或巷道有突水预兆时，必须停止作业，撤出所有受威胁地点的人员。

2、发生水灾后，灾区人员立即由地势较高的新鲜风流撤出。

3、遇水灾避灾路线：

主斜井→地面

进风绕道→ 盘区辅运巷→

XXX进风顺槽→                        副斜井→地面

盘区皮带巷→主斜井→地面

工作面→

回风绕道→盘区辅运巷→主斜井→地面

XXX回风顺槽→

回风大巷→回风斜井→地面

（四）发生顶板灾害时措施

1、发生冒顶时，人员从冒顶区向两端撤至安全地点。

2、遇有大块岩石威胁的遇险人员，要敲击管路等发出求救信号，若冒顶范围较大，一时不能挖通出口时，遇险人员应佩戴自救器静坐等待。

3、遇顶板灾害避灾路线：

主斜井→地面

进风绕道→ 盘区辅运巷→

XXX进风顺槽→                        副斜井→地面

盘区皮带巷→主斜井→地面

工作面→

回风绕道→盘区辅运巷→主斜井→地面

XXX回风顺槽→

回风大巷→回风斜井→地面

十三、其它措施

1、当机组没有报警装置时，在开机前，必须由机组工采取吹哨等方式发出信号，通知人员离开滚筒5m以外，确认无人后方可开机。机组必须能闭锁生产溜。

2、转载溜破碎机在人行道侧应设有防护罩，生产溜机头处必须安设能够闭锁转载溜及破碎机的安全装置。

3、单体柱出现失效、漏液、阀体损坏或失灵、柱体弯曲等，要及时更换。其支设距相邻设备的凸出部分不得小于20cm。

4、破碎机发生故障，需人工打大块时，必须闭锁煤溜。人员站在巷道内，严禁进入煤溜作业。

5、其它按《煤矿安全规程》、《回采操作规程》及集团公司、晋北公司有关规定执行。

XXX煤业有限责任公司

XXX科

二Ｏ一一年X月

附图目录

附图1：巷道布置及生产系统图

附图2：进风顺槽断面图

附图3：回风顺槽断面图

附图4: 通风系统图

附图5：压风系统及压风自救系统图

附图6：供、排水系统图

附图7：通讯照明系统图

附图8：工作面设备布置图

附图9：供电系统图

附图10：人工做壁龛炮眼布置图

附图11：斜切进刀示意图

附图12：煤层注水钻孔布置示意图

附图13：工作面支架最大控顶距示意图

附图14：工作面支架最小控顶距示意图

附图15：工作面端头及进、回风顺槽支护示意图

附图16：工作面进、回风顺槽梯形棚段超前支护示意图

附图17：工作面进、回风顺槽拱形棚段超前支护示意图

附图18：工作面末采支架布置示意图

附图19：正规循环作业图表

附图20：综合防尘系统图

附图21：工作面监控系统图

附图22：束管监控布置图

附图23：注浆系统图

附图24：注氮系统图

附图25：工作面避灾路线图

附图26：工作面注氮、黄泥灌浆示意图