L

ICS　73.100.99

D97

备案号：

中华人民共和国煤炭行业标准

MT

MT/T ××××.2—××××

液压支架立柱、千斤顶密封件
第2部分：沟槽型式、尺寸和公差

Sealing components for legs and rams used in powered support－
Part 2: Groove types,dimensions and tolerances

（报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家安全生产监督管理总局 发布

- 前    言

MT/T××××《液压支架立柱、千斤顶密封件》分为两个部分:

- ――第1部分：分类；

- ――第2部分：沟槽型式、尺寸和公差。

- 本部分为MT/Txxxx的第2部分。

- 本部分将代替MT/T 576-1996《液压支架立柱、千斤顶活塞和活塞杆用带支承环的密封沟槽型式、尺寸和公差》行业标准。

本部分由中国煤炭工业协会提出。

本部分由煤炭行业煤矿专用设备标准化技术委员会归口。

本部分由天地科技股份有限公司开采设计事业部负责起草，山西泰宝密封有限公司、北京华瑞密封技术有限责任公司、煤炭科学研究总院检测研究分院参加起草。

本部分主要起草人：王国法、赵志礼、傅京昱、贾宪宝、杜志明、孙桂英。

- 液压支架立柱、千斤顶密封件
第2部分：沟槽型式、尺寸和公差

  - 范围

MT/T XXXX的本部分规定了煤矿用液压支架立柱、千斤顶使用的密封件的沟槽型式、尺寸和公差。

本部分适用于煤矿用液压支架立柱、千斤顶的密封件沟槽。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过MT/T XXXX的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB/T 1184-1996  形状和位置公差  未注公差值（eqv ISO 2768-2:1989）

GB/T 1804-2000  一般公差  未注公差的线性和角度尺寸公差（eqv ISO 2768-1:1989）

GB/T 3452.3  液压气动用O形橡胶密封圈  沟槽尺寸（GB/T 3452.3-2005,ISO 3601-2:1999,MOD）

MT/T 985 矿用立柱和千斤顶聚氨酯密封圈技术条件

  - 密封件的沟槽型式、尺寸和公差

    - 静密封

      - O形密封圈

- O形密封圈的型式、沟槽尺寸和公差应符合GB/T 3452.3的要求。

      - 外蕾形密封圈和Y形密封圈

        - 外蕾形密封圈和Y形密封圈的沟槽型式见图1。

a) 外蕾形密封圈　　　　　　　b) Y形密封圈

- 外蕾形密封圈和Y形密封圈沟槽型式

        - 外蕾形密封圈和Y形密封圈的沟槽尺寸和公差应符合表1的要求。

- 外蕾形密封圈和Y形密封圈沟槽尺寸和公差            单位为毫米

| ΦD(H9) | Φd(f8) | L |  | Φd1(f8) | R1 | R2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本尺寸 | 极限偏差 |  |  |  |  |
| 208 | 196 | 13 | 0.2 0 | 208 | 0.5 | 0.2 | ≥4 |
| 215 | 203 |  |  | 215 |  |  |  |
| 230 | 218 |  |  | 230 |  |  |  |
| 240 | 228 |  |  | 240 |  |  |  |
| 260 | 248 |  |  | 260 |  |  |  |
| 265 | 253 |  |  | 265 |  |  |  |
| 275 | 263 |  |  | 275 |  |  |  |
| 280 | 268 |  |  | 280 |  |  |  |
| 290 | 278 |  |  | 290 |  |  |  |
| 300 | 288 |  |  | 300 |  |  |  |
| 310 | 298 |  |  | 310 |  |  |  |
| 330 | 318 |  |  | 330 |  |  |  |
| 340 | 328 |  |  | 340 |  |  |  |
| 350 | 338 | 13.5 | 0.2 0 | 350 |  | 0.3 | ≥5 |
| 360 | 348 |  |  | 360 |  |  |  |
| 370 | 358 |  |  | 370 |  |  |  |
| 375 | 363 |  |  | 375 |  |  |  |
| 395 | 383 |  |  | 395 |  |  |  |
| 400 | 388 |  |  | 400 |  |  |  |
| 405 | 393 |  |  | 405 |  |  |  |
| 415 | 403 |  |  | 415 |  |  |  |
| 425 | 413 |  |  | 425 |  |  |  |
| 445 | 433 |  |  | 445 |  |  |  |
| 465 | 453 |  |  | 465 |  |  |  |
| 485 | 473 |  |  | 485 |  |  |  |
| 505 | 493 |  |  | 505 |  |  |  |
| 525 | 513 |  |  | 525 |  |  |  |
| 555 | 541 | 16 | 0.2 | 555 | 0.5 | 0.3 | ≥6 |

    - 动密封

      - 山形密封圈

        - 山形密封圈沟槽型式见图2。

        - 山形密封圈沟槽尺寸和公差应符合表2的要求。

- 山形密封圈密封沟槽型式

- 山形密封圈沟槽尺寸和公差  　　　          单位为毫米

| ΦD(H9) | Φd(f8) | L |  | L1 |  | Φd1 (f8) | Φd2 (f10) | R1 | R2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |  |  |  |  |  |
| 50 | 38 | 17 | +0.2 0 | 9 | ＋0.2 ＋0.1 | 44 | 48.5 | 0.2 | 0.5 | ≥3 |
| 63 | 51 |  |  |  |  | 57 | 61.5 |  |  |  |
| 80 | 68 |  |  |  |  | 74 | 78.5 |  |  |  |
| 100 | 87 | 18 |  |  |  | 94 | 98.5 |  |  | ≥4 |
| 105 | 92 |  |  |  |  | 99 | 103.5 |  |  |  |
| 110 | 97 |  |  |  |  | 104 | 108.5 |  |  |  |
| 125 | 112 |  |  |  |  | 119 | 123.5 |  |  |  |
| 140 | 125 | 21 |  |  |  | 134 | 138.5 | 0.3 |  |  |
| 160 | 145 |  |  |  |  | 154 | 158.5 |  |  | ≥6 |
| 180 | 165 |  |  |  |  | 174 | 178.5 |  |  |  |
| 200 | 182 | 25 |  |  |  | 194 | 198.5 | 0.4 |  | ≥8 |
| 210 | 192 |  |  |  |  | 204 | 208.5 |  |  |  |
| 220 | 202 |  |  |  |  | 214 | 218.5 |  |  |  |
| 230 | 212 |  |  |  |  | 224 | 228.5 |  |  |  |
| 250 | 232 |  |  |  |  | 244 | 248.5 |  |  |  |

      - 鼓形密封圈

        - 鼓形密封圈沟槽型式见图3。

- 鼓形静密封沟槽型式

        - 鼓形密封圈沟槽尺寸和公差见表3。

- 鼓形密封圈沟槽尺寸和公差                单位为毫米

| ΦD(H9) | Φd(f8) | L |  | L1 |  | Φd1 (f8) | Φd2 (f10) | R1 | R2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 |  |  |  |  |  |
| 50 | 34 | 28 | +0.25 0 | 9 | +0.2 +0.1 | 44 | 48.5 | 0.3 | 0.5 | ≥4 |
| 63 | 47 | 28 |  |  |  | 57 | 61.5 |  |  |  |
| 80 | 64 | 28 |  |  |  | 74 | 78.5 |  |  |  |
| 100 | 80 | 34 |  |  |  | 94 | 98.5 | 0.4 | 0.5 | ≥5 |
| 105 | 85 |  |  |  |  | 99 | 103.5 |  |  |  |
| 110 | 90 | 34 | +0.25 0 | 9 | +0.2 +0.1 | 104 | 108.5 |  |  |  |
| 125 | 105 |  |  |  |  | 119 | 123.5 |  |  |  |
| 140 | 120 |  |  |  |  | 134 | 138.5 |  |  |  |
| 160 | 135 | 38 |  |  |  | 154 | 158.5 |  |  | ≥6 |
| 180 | 155 |  |  |  |  | 174 | 178.5 |  |  |  |
| 200 | 175 |  |  |  |  | 194 | 198.5 |  |  |  |
| 210 | 185 |  |  |  |  | 204 | 208.5 |  |  |  |
| 220 | 195 |  |  |  |  | 214 | 218.5 |  |  |  |
| 230 | 205 |  |  |  |  | 224 | 228.5 |  |  |  |
| 250 | 225 |  |  |  |  | 244 | 248.5 |  |  |  |
| 280 | 255 |  |  |  |  | 274 | 278.5 |  |  |  |
| 320 | 295 |  |  |  |  | 314 | 318 |  |  |  |
| 320 | 290 | 42 | +0.3 0 | 12 | +0.2 +0.1 | 312 | 318 | 0.5 |  | ≥7 |
| 360 | 330 | 42 |  |  |  | 352 | 358 |  |  |  |

      - 内蕾形密封圈

        - 内蕾形密封圈沟槽型式见图4。

- 内蕾形密封圈沟槽型式

        - 内蕾形密封圈沟槽尺寸和公差见表4。

- 内蕾形密封圈沟槽尺寸和公差               单位为毫米

| Φd(f8) | ΦD(H9) | L |  | ΦD1(H9) | R1 | R2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本尺寸 | 极限偏差 |  |  |  |  |
| 30 | 38 | 9.5 | +0.1 0 | 31 | 0.4 | 0.2 | ≥4 |
| 45 | 57 | 13 |  | 46 |  |  |  |
| 50 | 62 |  |  | 51 |  |  |  |

表4(续)                                  单位为毫米

| Φd(f8) | ΦD(H9) | L |  | ΦD1(H9) | R1 | R2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本尺寸 | 极限偏差 |  |  |  |  |
| 55 | 67 |  |  | 56 | 0.4 | 0.2 | ≥4 |
| 60 | 72 |  |  | 61 |  |  |  |
| 70 | 82 |  |  | 71 |  |  |  |
| 85 | 97 |  |  | 86 |  |  |  |
| 90 | 102 |  |  | 91 |  |  |  |
| 95 | 107 |  |  | 96 |  |  |  |
| 100 | 116 | 17 | +0.2 0 | 101 |  | 0.3 | ≥5 |
| 105 | 121 |  |  | 106 |  |  |  |
| 110 | 126 |  |  | 111 |  |  |  |
| 115 | 131 |  |  | 116 |  |  |  |
| 120 | 136 |  |  | 121 |  |  |  |
| 130 | 146 |  |  | 131 | 0.5 |  |  |
| 140 | 156 |  |  | 141 |  |  |  |
| 150 | 166 |  |  | 151 |  |  |  |
| 160 | 176 |  |  | 161 |  |  |  |
| 170 | 186 |  |  | 187 |  |  |  |
| 185 | 201 |  |  | 186 |  |  |  |
| 160 | 180 | 20.5 |  | 161 |  |  | ≥6 |
| 170 | 190 |  |  | 171 |  |  |  |
| 185 | 205 |  |  | 186 |  |  |  |
| 190 | 210 |  |  | 191 |  |  |  |
| 200 | 220 |  |  | 201 |  |  |  |
| 210 | 230 |  |  | 211 |  | 0.3 |  |
| 220 | 240 |  |  | 221.5 |  |  |  |
| 230 | 250 |  |  | 231.5 |  |  |  |
| 240 | 260 |  |  | 241.5 |  |  |  |
| 260 | 284 | 24 |  | 261.5 |  |  | ≥8 |
| 280 | 304 |  |  | 281.5 |  |  |  |
| 290 | 314 |  |  | 291.5 |  |  |  |
| 300 | 324 |  |  | 301.5 |  |  |  |
| 340 | 364 |  |  | 341.5 |  |  |  |

      - 剖分式单体密封圈

        - 剖分式单体活塞密封圈沟槽型式见图5a)。

        - 剖分式单体活塞密封圈尺寸和公差应符合表5的要求。

      - 带楔形挡圈的活塞杆单体密封圈

        - 带楔形挡圈的活塞杆单体密封圈沟槽型式见图5b)。

        - 带楔形挡圈的活塞杆单体密封圈沟槽尺寸和公差应符合表6的要求。

a) 活塞剖分式活封沟槽型式      b) 楔形挡圈活塞杆单体密封沟槽型式

- 带楔形挡环的单体密封圈密封沟槽型式

- 楔形挡圈活塞剖分式单体密封圈沟槽尺寸和公差         单位为毫米

| - 密封外径 - φD(H9) | - 密封内径 - φd(f8) | - 槽径 - φd1(f8) | - 槽径 - φd2(f8) | - 宽度 - L | - 宽度 - L1 | - 宽度 - L2 | - R1 | - R2 | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 63 | - 47 | 58 | 61.5 | 160+0.2 | 360+0.4 | 220+0.4 | 0.4 | 0.2 | ≥4 |
| - 80 | - 64 | - 75 | 78.5 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 80 | 94 | 98.5 | 19.50+0.2 | 49.50+0.4 | 27.50+0.4 | 0.4 | 0.3 | ≥5 |
| - 110 | - 90 | - 104 | 108.5 |  |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 105 | - 119 | 123.5 |  |  |  |  |  |  |
| - 140 | - 120 | - 134 | 138.5 |  |  |  |  |  |  |
| - 160 | - 135 | 153 | 158.5 |  |  |  |  |  |  |
| - 180 | - 155 | - 173 | 178.5 |  |  |  |  |  |  |
| - 200 | - 175 | - 193 | 198.5 | 25.50+0.2 | 65.50+0.4 | 35.50+0.4 | 0.5 | 0.3 | ≥6 |

- 楔形挡圈活塞杆单体密封圈沟槽尺寸和公差               单位为毫米

| - 密封内径 - φd(f8) | - 密封外径 - φD(H9) | - 槽径 - φD1(H9) | - 槽径 - φD2(H9) | - 沟槽宽度 - L | - 宽度 - a | - 宽度 - b | - R1 | - R2 | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 45 | - 57 | - 50 | 46 | 100+0.2 | 5.50+0.2 | 30+0.2 | 0.4 | 0.3 | ≥4 |
| - 60 | - 72 | - 65 | - 61 |  |  |  |  |  |  |
| - 70 | - 82 | - 75 | - 71 |  |  |  |  |  |  |
| - 85 | - 97 | - 90 | - 86 |  |  |  |  |  |  |
| - 90 | - 102 | - 95 | - 96 |  |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 116 | - 105 | - 101 | - 130+0.2 | - 60+0.2 | - 30+0.2 | - 0.5 | - 0.3 | - ≥4 |
| - 105 | - 121 | - 110 | - 106 |  |  |  |  |  |  |
| - 115 | - 131 | - 120 | - 116 |  |  |  |  |  |  |
| - 120 | - 136 | - 125 | - 121 |  |  |  |  |  |  |
| - 140 | - 156 | - 145 | - 141 |  |  |  |  |  |  |
| - 150 | - 166 | - 155 | - 151 |  |  |  |  |  |  |
| - 160 | - 180 | - 165 | - 161 | - 170+0.2 | - 70+0.2 | - 30+0.2 | - 0.5 | - 0.3 | - ≥5 |
| - 170 | - 190 | - 175 | - 171 |  |  |  |  |  |  |
| - 185 | - 205 | - 190 | - 186 |  |  |  |  |  |  |

      - 活塞用复合密封圈

        - 活塞用复合密封圈沟槽型式见图6a)，中缸活塞用复合密封圈沟槽型式见图6b)。

        - 活塞用复合密封圈沟槽尺寸和公差应符合表7的要求。

        - 中缸活塞用复合密封圈沟槽尺寸和公差应符合表7的要求。

a) 活塞复合密封沟槽    　   b)  中缸活塞复合密封沟槽

- 带挡圈的活塞复合密封沟槽型式

- 活塞复合密封圈沟槽尺寸和公差               单位为毫米

| - 密封外径 - φD（H9） | - 密封内径 - φd（f8） | - 内径 - φd1（f8） | - 沟槽宽度 - L | - 中缸沟槽宽度 - LZ | R1 | - R2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 | 99 | 280+0.3 | 330+0.3 | 0.5 | 0.3 | ≥6 |
| 110 | 90 | 109 |  |  |  |  |  |
| 120 | 100 | 119 |  |  |  |  |  |
| 125 | 105 | 124 |  |  |  |  |  |
| 130 | 110 | 129 |  |  |  |  |  |
| 140 | 120 | 139 |  |  |  |  |  |
| 150 | 130 | 149 |  |  |  |  |  |
| 160 | 135 | 159 | 310+0.3 | 370+0.3 | 0.5 | 0.3 | ≥8 |
| 170 | 145 | 169 |  |  |  |  |  |
| 175 | 150 | 174 |  |  |  |  |  |
| 180 | 155 | 179 |  |  |  |  |  |
| 200 | 175 | 199 |  |  |  |  |  |
| 210 | 185 | 208.5 |  |  |  |  |  |
| 220 | 195 | 218.5 |  |  |  |  |  |
| 230 | 205 | 228.5 |  |  |  |  |  |
| 240 | 215 | 238.5 |  |  |  |  |  |
| 250 | 225 | 248.5 |  |  |  |  |  |
| 260 | 235 | 258.5 |  |  |  |  |  |
| 270 | 245 | 268.5 |  |  |  |  |  |
| 280 | 255 | 278.5 |  |  |  |  |  |
| 290 | 265 | 288.5 |  |  |  |  |  |
| 300 | 275 | 299.5 |  |  |  |  |  |
| 320 | 295 | 318.5 |  |  |  |  |  |
| 320 | 290 | 318.5 | 350+0.3 | 420+0.3 | 0.5 | 0.3 | ≥9 |
| 330 | 300 | 328.5 |  |  |  |  |  |

表7(续)                               单位为毫米

| - 密封外径 - φD（H9） | - 密封内径 - φd（f8） | - 内径 - φd1（f8） | - 沟槽宽度 - L | - 中缸沟槽宽度 - LZ | R1 | - R2 | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 340 | 310 | 338.5 | 350+0.3 | 420+0.3 | 0.5 | 0.3 | ≥9 |
| 350 | 320 | 348.5 |  |  |  |  |  |
| 360 | 330 | 358.5 |  |  |  |  |  |
| 380 | 350 | 378.5 |  |  |  |  |  |
| 400 | 370 | 398.5 |  |  |  |  |  |
| 420 | 390 | 418.5 |  |  |  |  |  |
| 440 | 410 | 438.5 |  |  |  |  |  |
| 460 | 430 | 458.5 |  |  |  |  |  |
| 420 | 385 | 418.5 | 380+0.3 | 460+0.3 | 0.5 | 0.3 | ≥10 |
| 440 | 405 | 438.5 |  |  |  |  |  |
| 460 | 425 | 458.5 |  |  |  |  |  |
| 480 | 445 | 478.5 |  |  |  |  |  |
| 500 | 465 | 498.5 |  |  |  |  |  |
| 530 | 495 | 528.5 | 400+0.3 | 500+0.3 | 0.5 | 0.3 | ≥10 |

      - 活塞杆复合密封圈

        - 活塞杆复合密封圈沟槽型式见图7。

- 活塞杆复合密封沟槽型式

        - 活塞杆复合密封圈沟槽尺寸和公差应符合表8的要求。

- 活塞杆复合密封圈沟槽尺寸和公差                 单位为毫米

| - 密封内径 - φd（f8） | - 密封外径 - φD（H9） | - 外径 - φD1（H9） | - 沟槽宽度 - L | - R1 | - R2 | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 116 | 101 | 170+0.2 | 0.4 | 0.3 | ≥6 |
| 105 | 121 | 106 |  |  |  |  |
| 110 | 126 | 111 |  |  |  |  |
| 115 | 131 | 116 |  |  |  |  |
| 120 | 136 | 121 |  |  |  |  |
| 130 | 146 | 131 |  |  |  |  |
| 140 | 156 | 141 |  |  |  |  |
| 150 | 166 | 151 |  |  |  |  |

表8（续）                            单位为毫米

| - 密封内径 - φd（f8） | - 密封外径 - φD（H9） | - 外径 - φD1（H9） | - 沟槽宽度 - L | - R1 | - R2 | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | 180 | 161 | 200+0.2 | 0.5 | 0.3 | ≥6 |
| 165 | 185 | 166 |  |  |  |  |
| 170 | 190 | 171 |  |  |  |  |
| 180 | 200 | 181 |  |  |  |  |
| 185 | 205 | 186 |  |  |  |  |
| 190 | 210 | 191 |  |  |  |  |
| 195 | 215 | 196 |  |  |  |  |
| 200 | 220 | 201 |  |  |  |  |
| 210 | 230 | 211 |  |  |  |  |
| 220 | 240 | 221.5 |  |  |  |  |
| 225 | 245 | 226.5 |  |  |  |  |
| 230 | 250 | 231.5 |  |  |  |  |
| 235 | 255 | 236.5 |  |  |  |  |
| 260 | 280 | 261.5 |  |  |  |  |
| 270 | 290 | 271.5 |  |  |  |  |
| 275 | 295 | 276.5 |  |  |  |  |
| 280 | 300 | 281.5 |  |  |  |  |
| 280 | 300 | 281.5 | 21.50+0.2 | 0.5 | 0.3 | ≥7 |
| 290 | 310 | 291.5 |  |  |  |  |
| 300 | 320 | 301.5 |  |  |  |  |
| 310 | 330 | 311.5 |  |  |  |  |
| 315 | 335 | 316.5 |  |  |  |  |
| 335 | 355 | 336.5 |  |  |  |  |
| 340 | 360 | 341.5 |  |  |  |  |
| 355 | 377 | 356.5 | - 220+03 | - 0.5 | - 0.3 | - ≥8 |
| 360 | 382 | - 361.5 |  |  |  |  |
| 380 | 402 | - 381.5 |  |  |  |  |
| 395 | 417 | - 396.5 |  |  |  |  |
| 400 | 422 | - 401.5 |  |  |  |  |
| 290 | 314 | - 291.5 | - 240+0.3 | - 0.5 | - 0.3 | - ≥9 |
| 300 | 324 | - 301.5 |  |  |  |  |
| 310 | 334 | - 311.5 |  |  |  |  |
| 320 | 344 | - 321.5 |  |  |  |  |
| 335 | 359 | - 336.5 |  |  |  |  |
| 340 | 364 | - 341.5 |  |  |  |  |
| 355 | 379 | - 356.5 |  |  |  |  |
| 360 | 384 | - 361.5 |  |  |  |  |
| 380 | 404 | - 381.5 |  |  |  |  |

表8（续）                               单位为毫米

| - 密封内径 - φd（f8） | - 密封外径 - φD（H9） | - 外径 - φD1（H9） | - 沟槽宽度 - L | - R1 | - R2 | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 395 | 419 | - 396.5 | - 240+0.3 | - 0.5 | - 0.3 | - ≥9 |
| 400 | 424 | - 401.5 |  |  |  |  |
| 415 | 439 | - 416.5 |  |  |  |  |
| 435 | 459 | - 436.5 |  |  |  |  |
| 455 | 479 | - 456.5 |  |  |  |  |
| 475 | 499 | - 476.5 |  |  |  |  |
| 500 | 524 | - 501.5 | - 240+0.3 | - 0.5 | - 0.3 | - ≥9 |

      - 带L形挡圈的复合密封圈（FHL型）

        - 带L形挡圈的复合密封圈沟槽型式见图8。

- 带L形挡圈的复合密封沟槽型式

        - 带L形挡圈的复合密封圈沟槽尺寸和公差应符合表9的要求。

- 带L型挡圈的复合密封圈沟槽尺寸和公差                  单位为毫米

| - 密封外径 - φD(H9) | - 密封内径 - φd(f8) | - 槽径 - φd1(f9) | - 槽径 - φd2(f9) | - 沟槽宽度 - L | - 沟槽宽度 - L1 | - R1 | - R2 | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 63 | - 47 | 57 | 62 | 220+0.2 | 9+0.1+0.2 | 0.3 | 0.2 | ≥5 |
| - 80 | - 64 | - 74 | 79 |  |  |  |  |  |
| - 100 | - 80 | 94 | 99 | 280+0.2 | 15+0.1+0.2 | 0.4 | 0.3 | ≥6 |
| - 110 | - 90 | - 104 | 109 |  |  |  |  |  |
| - 120 | - 100 | - 114 | 119 |  |  |  |  |  |
| - 125 | - 105 | - 119 | 124 |  |  |  |  |  |
| - 130 | - 110 | - 124 | 129 |  |  |  |  |  |
| - 140 | - 120 | - 134 | 139 |  |  |  |  |  |
| - 150 | - 130 | - 144 | 149 |  |  |  |  |  |
| - 160 | - 135 | 154 | 159 |  |  |  |  |  |
| - 170 | - 145 | 164 | 169 |  |  |  |  |  |

表9（续）                           单位为毫米

| - 密封外径 - φD(H9) | - 密封内径 - φd(f8) | - 槽径 - φd1(f9) | - 槽径 - φd2(f9) | - 沟槽宽度 - L | - 沟槽宽度 - L1 | - R1 | - R2 | - C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 175 | - 150 | 169 | 174 | 280+0.2 | 15+0.1+0.2 | 0.4 | 0.3 | ≥6 |
| - 180 | - 155 | - 174 | 179 |  |  |  |  |  |
| - 200 | - 175 | - 194 | 199 | 310+0.2 | 20+0.1+0.2 | 0.5 | 0.3 | ≥7 |
| 210 | 185 | 204 | 209 |  |  |  |  |  |
| 220 | 195 | 214 | 219 |  |  |  |  |  |
| 230 | 205 | 224 | 229 |  |  |  |  |  |
| 240 | 215 | 234 | 239 |  |  |  |  |  |
| 250 | 225 | 244 | 249 |  |  |  |  |  |
| 260 | 235 | 254 | 258.5 | 310+0.2 | 9+0.1+0.2 | 0.5 | 0.5 | ≥8 |
| 270 | 245 | 262 | 268.5 |  |  |  |  |  |
| 280 | 255 | 272 | 278.5 |  |  |  |  |  |
| 290 | 265 | 282 | 288.5 |  |  |  |  |  |
| 300 | 275 | 292 | 298.5 |  |  |  |  |  |
| 320 | 295 | 312 | 318.5 |  |  |  |  |  |
| 320 | 290 | 312 | 318.5 | 350+0.3 | 9+0.1+0.2 | 0.8 | 0.5 | ≥9 |
| 330 | 300 | 322 | 328.5 |  |  |  |  |  |
| 340 | 310 | 332 | 338.5 |  |  |  |  |  |
| 350 | 320 | 342 | 348.5 |  |  |  |  |  |
| 360 | 330 | 352 | 358.5 |  |  |  |  |  |
| 380 | 350 | 372 | 378.5 |  |  |  |  |  |
| 400 | 370 | 392 | 398.5 |  |  |  |  |  |
| 420 | 390 | 412 | 418.5 |  |  |  |  |  |
| 440 | 410 | 432 | 438.5 |  |  |  |  |  |
| 460 | 430 | 452 | 458.5 |  |  |  |  |  |
| 420 | 385 | 412 | 418.5 | 380+0.3 | 9+0.1+0.2 | 0.8 | 0.5 | ≥10 |
| 440 | 405 | 432 | 438.5 |  |  |  |  |  |
| 460 | 425 | 452 | 458.5 |  |  |  |  |  |
| 480 | 445 | 472 | 478.5 |  |  |  |  |  |
| 500 | 465 | 492 | 498.5 |  |  |  |  |  |
| 530 | 495 | 522 | 528.5 | 400+0.3 | 9+0.1+0.2 | 0.8 | 0.5 | ≥10 |

      - 其他密封圈

- 其他密封圈的沟槽型式、尺寸和公差应符合以上沟槽的某一种。

      - 聚氨酯材质密封圈

使用本部分所列沟槽的聚氨酯材质的密封圈应符合MT/T 985的要求。

    - 导向环

      - 外导向环尺寸

        - 外导向环沟槽型式见图9a)。

        - 外导向环沟槽尺寸和公差应符合表10的要求。

a)  外导向环沟槽型式                b)  内导向环沟槽型式

- 导向环沟槽型式

- 外导向环沟槽尺寸和公差                        单位为毫米

| ΦD(H9) | Φd(f8) | L(0+0.2) | φd1(H9) | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | 58/57 | 16 | 61.5 | 0.1 |
| 80 | 75/74 | 16 | 78.5 |  |
| 100 | 95/94 | 16/20 | 98.5 |  |
| 110 | 105/104 | 16/20 | 108.5 | 0.1 |
| 120 | 115/114 | 16/20 | 118.5 |  |
| 125 | 120/119 | 16/20/14 | 123.5 |  |
| - 140 | 135/134 | 16/20 | 138.5 |  |
| - 150 | 145/144 | 16/20 | 148.5 |  |
| - 160 | 155/154/152 | 14/16/20 | 158.5 |  |
| - 170 | 165/164/162 | 20/25/30 | 168.5 |  |
| - 175 | 170/169/167 | 20/25/30 | 173.5 |  |
| - 180 | 175/174/172 | 14/16/20/25 | 178.5 |  |
| - 200 | 195/194/192 | 16/20 | 198.5 |  |
| 210 | 205/204/202 | 20/30 | 208.5 |  |
| 220 | 214/212 | 25/30 | 218.5 |  |
| 230 | 224/222 | 25/30 | 228.5 |  |
| 240 | 234/232 | 25/30 | 238.5 |  |
| 250 | 244/242 | 25 | 248.5 |  |
| 260 | 254/252 | 25/30 | 258.5 |  |
| 270 | 264/262 | 30/35 | 268.5 |  |
| 280 | 274/272 | 25/35 | 278.5 |  |
| 290 | 284/282 | 25/35 | 288.5 |  |
| 300 | 292 | 40 | 298 | 0.2 |
| 320 | 312 | 25/40 | 318 |  |
| 330 | 322 | 45/40 | 328 |  |
| 340 | 332 | 45/40 | 338 |  |
| 350 | 342 | 45 | 348 |  |

表10（续）                             单位为毫米

| ΦD(H9) | Φd(f8) | L(0+0.2) | φd1(H9) | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 360 | 352 | 30/35 | 358 | 0.2 |
| 380 | 372 | 35/40 | 378 |  |
| 400 | 392 | 40 | 398 |  |
| 420 | 412 | 40 | 418 |  |
| 440 | 432 | 45/30 | 438 |  |
| 460 | 452 | 45/30 | 458 |  |
| 480 | 472 | 35 | 478 |  |
| 500 | 492 | 35 | 498 |  |
| 530 | 522 | 40 | 528 |  |

      - 内导向环

        - 内导向环沟槽型式见图9b) 。

        - 内导向环沟槽尺寸和公差应符合表11的要求。

- 内导向环沟槽尺寸和公差                         单位为毫米

| Φd(f8) | ΦD(H9) | L(0+0.2) | ΦD1(H9) | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 50/51 | 16/20/25 | 46 | 0.1 |
| 50 | 55/56 | 16/25 | 51 |  |
| 55 | 60/61 | 16/25 | 56 |  |
| 60 | 65/66 | 16/25 | 61 | 0.1 |
| 70 | 75/76 | 16/25/30 | 71 |  |
| 85 | 90/91 | 16/20/25/30 | 86 |  |
| 90 | 95/96 | 16/20 | 91 |  |
| 95 | 100/101 | 20/25/30 | 96 |  |
| 100 | 105/106 | 16/25/30 | 101 |  |
| 105 | 110/111 | 20/25/30 | 106 |  |
| 110 | 115/116 | 20/25/30 | 111 |  |
| 115 | 120/121 | 20/25/30 | 116 |  |
| 120 | 125/126 | 20/25/30 | 121 |  |
| 130 | 135/136 | 20/30 | 131 |  |
| 140 | 145/146 | 25/30 | 141 |  |
| 150 | 155/156 | 16/20/25/30 | 151 |  |
| 160 | 165/166 | 30/35 | 161 |  |
| 165 | 170/171 | 30/35 | 166 |  |
| 170 | 175/176 | 20/30 | 171 |  |
| 185 | 190/191 | 20/30 | 186 |  |
| 190 | 195/196 | 20/30 | 191 |  |
| 195 | 200/201 | 20/30 | 196 |  |
| 200 | 206 | 20/35 | 201 |  |

表11（续）                              单位为毫米

| Φd(f8) | ΦD(H9) | L(0+0.2) | ΦD1(H9) | R |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | 216 | 20/35 | 211 | 0.1 |
| 220 | 226 | 20/35 | 221.5 |  |
| 225 | 231 | 20/35 | 225.5 |  |
| 230 | 236 | 30/35 | 231.5 |  |
| 235 | 241 | 30/35 | 236.5 |  |
| 260 | 266 | 30/35 | 261.5 |  |
| 275 | 281 | 30/35 | 276.5 |  |
| 280 | 286 | 30 | 281.5 |  |
| 290 | 296 | 40 | 291.5 |  |
| 300 | 308 | 30 | 302 | 0.2 |
| 310 | 318 | 30 | 312 |  |
| 315 | 323 | 30 | 317 |  |
| 335 | 343 | 30 | 337 |  |
| 340 | 348 | 30/45 | 342 |  |
| 360 | 368 | 30 | 362 |  |
| 380 | 388 | 35/30 | 382 |  |
| 395 | 403 | 25/35 | 397 |  |
| 400 | 408 | 40/30 | 402 |  |
| 415 | 423 | 40/30 | 417 |  |
| 435 | 443 | 40/30 | 437 |  |
| 455 | 463 | 45/30 | 457 |  |
| 475 | 483 | 45/30 | 477 |  |
| 500 | 508 | 35 | 502 |  |

    - 防尘圈

      - 防尘圈沟槽型式见图10。

      - 防尘圈沟槽尺寸和公差应符合表12的要求。

- 防尘圈沟槽型式

- 防尘圈沟槽尺寸和公差                 单位为毫米

| Φd(f8) | ΦD(H10) | ΦD1(H10) | L |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本尺寸 | 极限偏差 |  |
| 30 | 42 | 34 | 5 | 0+0.1 | 1 |
| 40 | 56 | 45 | 6.5 |  |  |
| 45 | 61 | 50 |  |  |  |
| 50 | 66 | 55 | 6.5 | 0+0.1 | 1 |
| 55 | 71 | 60 |  |  |  |
| 60 | 76 | 65 |  |  |  |
| 70 | 86 | 75 |  |  |  |
| 75 | 91 | 80 |  |  |  |
| 80 | 96 | 85 |  |  |  |
| 85 | 101 | 90 |  |  |  |
| 90 | 106 | 95 |  |  |  |
| 95 | 111 | 100 |  |  |  |
| 100 | 120 | 106 | 8 | 0+0.13 | 1.5 |
| 110 | 130 | 116 |  |  |  |
| 105 | 125 | 111 |  |  |  |
| 115 | 135 | 121 |  |  |  |
| 120 | 140 | 126 |  |  |  |
| 130 | 150 | 136 |  |  |  |
| 140 | 160 | 146 |  |  |  |
| 150 | 170 | 156 |  |  |  |
| 160 | 184 | 167 | 9 | 0+0.15 |  |
| 165 | 189 | 172 |  |  |  |
| 170 | 194 | 177 |  |  |  |
| 180 | 204 | 187 |  |  |  |
| 185 | 209 | 192 |  |  |  |
| 190 | 214 | 197 |  |  |  |
| 195 | 219 | 202 |  |  |  |
| 200 | 224 | 207 |  |  |  |
| 210 | 234 | 217 |  |  |  |
| 220 | 244 | 227 |  |  |  |
| 225 | 249 | 232 |  |  |  |
| 230 | 254 | 237 |  |  |  |
| 235 | 259 | 242 |  |  |  |
| 260 | 284 | 267 |  |  |  |
| 270 | 294 | 277 |  |  |  |
| 275 | 299 | 282 |  |  |  |
| 280 | 304 | 287 |  |  |  |
| 290 | 314 | 297 |  |  |  |
| 300 | 324 | 307 |  |  |  |
| 310 | 334 | 317 |  |  |  |

表12（续）                           单位为毫米

| Φd(f8) | ΦD(H10) | ΦD1(H10) | L |  | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基本尺寸 | 极限偏差 |  |
| 315 | 339 | 322 | 9 | 0.15 | 1.5 |
| 320 | 344 | 327 |  |  |  |
| 335 | 359 | 342 |  |  |  |
| 340 | 364 | 347 |  |  |  |
| 355 | 379 | 363 | 10 |  | 2 |
| 360 | 384 | 368 |  |  |  |
| 380 | 404 | 388 |  |  |  |
| 395 | 419 | 405 | 10 |  | 2 |
| 400 | 424 | 410 |  |  |  |
| 415 | 439 | 425 |  |  |  |
| 435 | 459 | 445 |  |  |  |
| 455 | 479 | 465 |  |  |  |
| 475 | 499 | 485 |  |  |  |
| 500 | 524 | 510 |  |  |  |

    - 密封沟槽未注公差

      - 沟槽尺寸未注公差尺寸的极限偏差应符合GB/T 1804-2000 M级的规定，无装配关系的应符合GB/T 1804-2000 C级的规定。

      - 沟槽尺寸未注角度公差的极限偏差应符合GB/T 1804-2000 C级的规定。

      - 沟槽尺寸未注形位公差的极限偏差应符合GB/T 1184-1996 K级的规定。