XXX采区主流煤巷掘进作业规程

第一章  概况

省企业兼并重组后我矿煤田大部分为原其它矿井的采空区，2010年5月县煤炭工业局XXX局长组织煤局X局长、XXX书记、总工张XXX及通风、机电、生产有关科室主要负责人，在XXX会议室，针对XXX公司水力复采设计说明县局领导听取了，煤炭科学总院XXX水力研究所X所长、XXX工程师复采项目的汇报，从煤水运输，开拓布置几大灾害预防措施提出了建议和方法。结合XXX老北巷采空区的实际情况资料的收集，确认过去由于采用传统的采煤工艺，开采技术落后，资源损失十分严重，有的采区上山和区段运输巷溜煤柱布置方式遗留下不少煤柱，有的区域采用高落式、巷柱式回采遗留下不少残存煤垛，在过去的原生煤层开采中，资源回采率只有20—30%，为进一步提高煤炭资源开采利用率、延长矿井服务年限，我矿资源整合后，是当前急需解决的重要问题。

针对空区送巷的实际情况，沿空送巷，采空区送巷有一定困难，水力复采试验成功与否，开拓送巷起决定性的关键作用，采空区送巷，从顶板管理到支护方式从施工上必须有特殊的办法及安全措施，解决采空区有害气体、通风问题、采空区的积水问题，在施工中是不可避免的，在制定作业规程中，安全措施灾害预防预测尽可能完善。现编制XXX复采区主流煤巷掘进作业规程。

第一节 第一复采区概况

（1）地理位置

水力第一复采区主溜煤巷、1#复采区回风上山，复采区回风巷掘进面，相对位置在本矿区东南部，南部为北总回风上山（已废），东部为XXX断层，西部是原北运输大巷（已废），北部是原XXX煤矿工业广场保安煤柱，此块段系：原XXX3号井，87—91年旧式采空区与XXX煤矿旧式采空区，(XXX煤矿03年关闭)。地面除本矿工业广场，均为耕地。地面标高910—912所掘复采区工作面标高750。

（2）井下位置

第一复采位于本井田东南部，等高线750—790水平，东邻XXX断层，西邻原北运输大巷（已废），南邻原北总回风上山（已废），北邻原XXX煤矿采空区。

（3）水力复采工作面位置

根据水力采煤工作面的开拓规范要求，现利用井底煤水仓筛机峒室，在筛机道尾部，沿底板磁方位38°，坡度2°布置主溜煤巷，长度300m，从主井底到北运输大巷一号水仓70米处沿底板，磁方位120°位置回风上山巷道长300米，与回风立井贯通。主溜煤巷300米处磁方位110°布置采区漏斗上山，回风上山与漏斗上山460米贯通后，形成第一复采区水采复采面。

附：水力复采巷道布置图

第二节   编写依据

本规程是根据我矿“2010年度采掘计划” 及XXX煤炭地质公司二00七年九月编制的《XXXXXX有限公司生产矿井地质报告》《煤矿安全规程》XXX省煤炭地质114勘察院编制的《XXXXXX有限公司水害调查报告》及XXX省地宝能源有限公司物探公司《矿井水文地质补充勘探报告》、《煤矿防治水规定》、《井下探放水技术规范》、《煤炭工作技术政策》、《中华人民共和国煤炭法》、《岗位安全作业标准》进行编制的。

本规程在编写时，充分考虑到我矿水文地质情况、矿井充水因素、生产技术和现在设备配置条件，总结以往的掘进及探放水经验，采取了相应的安全技术措施。

本规程在执行过程中，将根据工作面情况的变化及时修改和补充，以满足安全生产的需要。

第二章 巷道断面及支护方式

第一节 第一复采区巷道布置

老北巷复采巷道的开拓布置，为达安全质量标准化要求，掘巷的关键是支护，顶板管理。第一复采区段的巷道设计布置，使利用+730煤水集中峒室筛机尾部（井底煤水仓），延底板布置一条倾角2°的主溜煤道。根据设计，先在从井底原北运输大巷70米处，沿空开掘一条300米回风上山到回风立井形式复采的通风系统，在井底煤水仓，筛机道尾部，沿底板2°布置300米的主溜煤巷。

由于本复采区煤层倾角较小，倾角在5°—12°左右。在主流煤巷300米开掘布置回采漏斗上山300米。在复采区回风山上和风井形式通风系统后，开拓掘进出，第一复采的采区回风巷460米，形成第一复采区需送巷1400米。

在过空送主溜浆巷和采区回风上山开拓时计划采用11#工字钢棚支护，为严防空区破碎顶板冒落，采用先进技术，先进行超前注浆水泥玻璃水草酸等注浆材料，使顶邦破碎岩块松散煤块先固化。邦内固化厚度2—3米，顶板破碎岩石煤块固化后，形成一个整体后，在进行掘进支护，工字钢棚支护棚距0.8米，净高2米，上宽2.1米，下宽2.7米，巷道断面4.8㎡，水采回采上山与联络巷三岔口必须20米范围内加强支护，必要时采用密集支护，并打顺巷双护巷台棚。

采区回风巷和回采漏斗上山根据服务时间的长短计划采用木料梯形棚，空区穿过时采用密棚支护和棚套双棚支护。巷道断面S=4.5㎡，上宽1.8m，下宽2.7m，高2m，木料要求Φ14以上槐木。

附：主溜浆巷、采区回风上山、断面图

回风巷回采漏斗上山断面

第二节  巷道施工

1、巷道掘进前应由分管领导组织技术、机电、安全、探放水等部门人员和施工单位的队长前往现场进行实地勘查。各部门要提前为巷道施工做好安全、瓦检、探放水、通风、供电、排水等准备工作。

2、巷道掘进前，技术人员应在巷道迎头根据《XXX复采区探放水设计方案和安全技术措施》标出探放水眼位及探放水孔的方向、倾角。

3、待探放水队员安设钻机，依照探放水设计安全技术措施探水作业完成后，填写探放水牌板、手册，经驻矿安检员、安全员、班组长检查后确认无危险时，与施工队进行交接，并在探放水台帐上进行签字后，技术人员在巷道迎头处给出第一组正规中腰线。

4、探放水时严格按照《煤矿安全规程》和探放水设计及安全技术措施作业。

5、探水作业完成后，掘进班组按给定的位置打掏槽眼，当第一茬炮放完后，支设第一架临时支架。第二茬放完后进行超前临时支护，依次类推，当掘进后，开始架棚进行永久支护，必须坚持先支后回的原则。

第三节   支护工艺

1、XXX复采主流煤巷支护形式。因回采距离不长，服务时间短，我矿在掘进回采顺槽及联络巷时，采用木质梯形棚支护，所掘巷道为梯形断面，棚架背邦背顶要求一梁四背。

2、支架间距、棚距0.8-1米，掘进头空顶距不得超过2米。

3、特殊情况采用特殊支护方式（丁字口、十字口、顶板破碎地段）。

4、支护架设质量标准：

- 支架架设要做到背板齐全，顶帮、背严背紧撑木接顶，且要打紧背牢。

（2）支架架设要迎山有力，支架架设要按巷道架设，棚腿要有叉角，不能一明一暗，要在一条直线上。

（3）棚腿必须蹬在底板的脚窝里，严禁放在浮煤上，并要求棚紧壁，柱窝深度必须有15mm。

（4）棚子的梁口为亲口式，必须跟腿口咬合，不能出现前穷后缺，梁上撑木必须满足棚与顶之间的要求，撑木必须用木楔打紧。

（5）支护棚架木料，严禁以细代粗及使用变质朽木，梁腿木料使用规格必须在φ14 cm以上的松木。

（6）XXX复采主流煤巷布置，巷道坡度要求在小于等于10°以下，沿煤层底板等高线掘进，坡度的要求是水力采煤安全要求的特性。

第三章   施工工艺

第一节   施工方法

一、探放水

我矿在探放水方面，已于中国矿大安徽惠洲地下灾害研究院驻XXX办事处签定了防治水协议，首先采用的手段是物探加钻探进行防治水。

1、探放水设备选型：

探放水钻机选用ZYJ—400/130型钻机，钻杆选用配套的Ф50mm的钻杆。

2、探放水钻孔深度、超前距、允许掘进距离、帮距和钻孔间距的确定。

根据《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》与《井下探放水技术规范》的要求，结合我矿几年来探放水经验，确定探放水钻孔深度不得小于60m，超前最小距离为30m，允许掘进距离为30m，帮距不小于10m，钻孔间距一般为0.2m。

3、钻孔布置，针对我矿XXX复采区工作面布置特点，掘进均为采用上山掘进。

- 探放老空水钻在水平面和竖直面内呈扇形布置，钻孔应成组布设，每组孔数量最少为5孔。

（2）竖直扇形面内钻孔的终孔垂距为1.05m。

（3）水平扇形向内各组钻孔间的终孔水平距离为2.9m。

（4）在钻窝迎头共设计探放水孔5个，见附图1，其中3号居中并与掘进方向一致，1号、2号、4号、5号孔扇形分列在两侧，钻孔开孔高度1m，钻孔倾角以实测巷道倾角计算后确定。钻孔方位与倾角不应超过设计倾角的±10。

附：探放水正视、平面、剖面示意图

探放水钻孔参数表

| 钻孔编号 | 钻孔位置 | 钻孔方位角 | 钻孔倾角 | 钻孔深度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 迎 头 | 59° | 根据煤层 倾角确定 | 不小于60m |  |
| 2# |  | 64° |  |  |  |
| 3# |  | 70° |  |  |  |
| 4# |  | 76° |  |  |  |
| 5# |  | 81° |  |  |  |

4、探放水钻孔孔口安全装置

如预计水压较大时，探放水钻进前，探放水钻孔必须安设孔口装置。孔口安全装置由孔口管理、泄水测压三通、孔口水门和钻杆逆止阀等组成。

（1）、孔口管的安装与固定：

①选择坚硬完整地段开孔，孔径应大于管理直径1—2级，钻至6m后，浆孔内冲洗干净，注浆使孔口管与孔壁布满水泥浆。待孔口管四周水泥浆凝固后扫孔，扫孔深度应超过孔口管长度0.5m.

②扫孔后对孔口管和控制阀必须进行耐压试验。试验压力应大于预计水压并稳定30min后，孔口管四周不漏水时，方可钻进，

③孔口管插入孔内长度，一般可按经验值不小于6m选定。

④节理裂隙发育，岩石松软或破碎，无条件另选放水地点时，应注浆加固定后，再安设孔口管理。

（2）、 对水压高于1MPa且水量较大的采空区积水或强含水层进行探放水时，孔口应安设防喷逆止阀。

（3）、在高压水喷出条件下继续钻进时，斜孔应使用孔口防喷逆止阀，钻具可使用“防喷接头”，上下钻用“孔口反压装置”。

（4）、探得水压高于2MPa、水量大于60m3/h，需长期保留时，孔口应使用双水门，下门备用。

5、探水前安全检查，巷道支护、排水设施、设备、通风设施、有害气体、防治水工具材料、避灾路线。

6、探水作业时，探水工要严格按照规定的探水眼位、操作规程、探放水设计及探放水管理制度规定进行探水作业。探水后认真填写记录、牌板、手册，下班前现场进行交接并填写交接记录。

7、探水工按规定完成探水循环、钻探深度。经安全指挥中心检查确认无水患后，现场交接给掘进班组。升井后进行台帐登记。

第二节   爆破作业

一、爆破

1、爆破器材：选用2#硝胺炸药，100发电容式发爆器，毫秒延期电雷管及放炮母线。

2、2#硝胺炸药技术性能：水分（%）不大于0.3，密度（g/cm3）0.95—1.10，猛度（mm）不小于10。爆力（MI）不小于250，药卷外径Ф35mm，爆速（M/S）3600，净重200g。

3、掏槽方式：采用楔型掏槽方式。

4、循环进度：1.0m。

二、煤巷掘进

1、掘进作业均采用打眼、爆破落煤。钻眼工具选用MZ—1.2型矿用电钻，1.5m麻花钻杆、Ф43mm煤钻头。

2、落煤后利用低压水冲煤，煤水靠自滑运输，采用U型流煤槽输送煤水。

3、溜煤槽形状为梯形，下宽为3000—3500mm，上宽为2000mm，高为2500mm，单节长度为1000mm，在掘进过程中可结合实际进行调整。

4、爆破落煤后，装煤作业人员，首先要检查作业地点安全状况。

三、工艺流程：

①探放水：安全情况检查→探放水眼位、方位、角度标定→探放水设备检查→加强探放水作业点支护→探放水循环作业→填写牌板、手册、记录→质量检查验收→交接班

②爆破掘进：安全情况检查→质量检查和中线标定→设备检查→铺道→检查瓦斯→装药→充填炮泥→联线→检查瓦斯→放炮→通风→装运煤→支护棚架→交接班

附：巷道断面、炮眼布置图

第四章   生产系统

第一节   通风

一、通风方式：掘进工作面采用局扇压入式通风方式。

二、掘进工作面风量计算：

掘进工作面采用局扇压入式通风方式炮掘水运,所需的风量按下列要求分析计算，并取其中最大值。

①按瓦斯涌出量计算

Q掘=1009掘·K掘通=100×0.27×1.3=35.1(m3/min)

Q掘-掘进工作面平均绝对涌出量,根据现场实测资料计算为0.27 m3/min

K掘涌-瓦斯涌出不均衡通风系数,根据现场实测资料计算1.3

②按局部通风机实际吸风量计算

Q掘=Q扇I+60×0.25S m3/min

Q掘=250×1+60×0.25×4.6=319(m3/min)

式中: Q扇-掘进工作面局部通风机的实际风量,风机型号为FBD№5.5×2风量145～255 m3/min,取250 m3/min。

I—掘进工作面同时通风机台数，1台

S—掘断面积，4.6㎡

③ 按工作面同时工作人数计算

Q掘=4nj=4×7=28 m3/min

④ 按掘进面炸药消耗量计算

Q掘=25A;=25×4=100 m3/min

式中25-每千克炸药爆破后需要供给的风量m3/min

Aj—次爆破后所需的炸药量取4Kg

⑤ 取上速计算的最大值Q掘=319 m3/min

⑥ 按风速进行验算

掘进工作面

Q掘≥15×S煤=15×4.6=69(m3/min)

经验算,掘进工作面风量满足风速要求。

⑦实际配风量：703m3/min

三、确定工作面实际需要风量，根据风量计算和验算，本工作面的实际需要风量319 m3/min。

工作面选用FBD№5.5型局扇，功率5.5KW×2，Ф500mm的胶质阻燃风筒。

附：通风系统图

第二节   瓦斯防治

1、瓦检员必须持证上岗，并认真执行“三大规程”及上级有关“一通三防”的指令和决定。

2、在探放水时，瓦检员必须检查工作场所的有害气体情况，且瓦斯浓度和二氧化碳浓度在0.5%以下，方可进行探放水作业。

3、瓦检员必须按照瓦斯检查点设置计划、循环图表规定，每班至少三次，认真检查责任区内各地点的瓦斯、二氧化碳浓度及温度，填写图表及瓦斯检查牌，严禁空检，漏检、假检。

4、必须严格执行瓦斯检查制度，严格执行“一炮三检”制度并到制定地点交接班。

5、及时检查责任区内通风系统、通话信号装置和局部通风设施的运行情况，检查放炮制度的执行、火工品管理及巷道支护U型煤水槽的情况。发现问题及时采取相应的措施进行处理。

第三节   安全监控

一、瓦斯监控系统

1、XXX复采主流煤巷用KJ78N监测监控系统，甲烷传感器型号为GJ4和GJC4,第一个传感器悬挂位置在距工作面迎头小于5米的无风筒帮，距顶板距离不大于300mm，距巷帮不小于200mm.报警浓度≥1.0%，断电浓度≥1.5%，复电浓度＜1.0%，断电范围为掘进工作面全部非本质安全型电器设备。

2、第二个传感器悬挂位置距工作面回风口10—15m，距顶板距离不大于300m,距巷帮不小于200mm.报警浓度≥1.0%，断电浓度≥1.0%，复电浓度＜1.0%，断电范围为掘进工作面全部非本质安全型电器设备。

3、必须每9天对甲烷传感器进行调试校正，发现问题及时处理，每半年对甲烷传感器进行鉴定。

二、每班人员入井时，班组长必须随身携带便携式甲烷检测报警仪，入井后挂在迎头10M的无风筒帮，放炮时挂在距迎头20M的安全地方，不得损坏。

（附：监测监控布置图）

第四节   供电

供电系统：

①地面10KV变电所，内设有S9—1000/10,变压器两台,担负全矿井负荷的供电.在地面10KV高压开关柜，引出三路10KV电源，一回路为煤水车间高压配电室供电，担负高压供水泵电机使用；另两回路沿主井敷设至井下主变电室，选用5台KGS3—2型高压配电装置，担负煤水设备，高压电机用电和采区移动变电站供电。

②地面10KV变电所高压开关，引出电源，敷设至井下变电室，井下主变电选用7台KGS3—2型高压配电装置，采区变电室选用KBSGZY—630/10KV 10/0.69 经BKD6—500/660引出,担负采区局部通风机调度绞车、综保、信号及其它设备用电。

（附：供电系统图）

第五节   运输系统

主流煤巷掘进工作面煤炭运输系统简单，工作面爆破落煤后装0.75V型矿车运输井底筛机道，翻入筛机CSGW—40T刮板运输机2台，筛上品井入井底煤仓，井底煤仓的煤放入矿车拉至井底车场，两种煤一起提升到地面。

附图：运输系统示意图

第六节   照明、通讯和信号

①水采工作面，掘进头，采区煤水泵、筛机硐室、转排泵，井底煤水泵、筛机硐室与地面煤水车间联合敷设有专用语音话机和声光信号。

②工作面、车场、中央变电所、井下调度设一部电话，可直接与值班室、指挥中心及其它科室领导联系。

第五章   劳动组织与主要经济技术指标

一、劳动组织：

1、作业形式，采用“三八”制作业形式。

2、组织措施，根据交接班和现场实际情况，统一周密安排，合理分工，严格管理，搞好工序衔接，提高人员效率。

3、劳动组织表

掘进作业劳动组织表

| 工 种 | 人数 | 作业范围及工作量 |
| --- | --- | --- |
| 班 长 | 1 | 负责本工作面的安全生产及工程质量 |
| 爆破工 | 1 | 负责本工作面的安全爆破和掘进任务 |
| 运输工 | 2 | 负责本巷运输材料、铺设轨道、装煤 |
| 支护工 | 1 | 负责本巷顶板支护、棚架的架设 |
| 瓦检员 | 1 | 负责检查瓦斯 |
| 安全员 | 1 | 负责整个巷的安全工作及工程质量 |

探水作业劳动组织表

| 工 种 | 人数 | 作业范围及工作量 |
| --- | --- | --- |
| 探水队长 | 1 | 负责探水工作面安全及进度工作 |
| 技术员 | 1 | 负责探水眼位、方位、角度标定 |
| 探水员 | 3 | 负责探水面临时支护及钻探作业 |
| 安全员 | 1 | 负责整个探水作业各环节的安全工作 |
| 瓦斯员 | 1 | 负责瓦斯检查工作 |
| 中心副主任 | 1 | 负责组织实施探水作业的全过程 |

为保证正规循环作业的完成，必须根据劳动组织的人员配置，合理安排工序，工序和工序之间尽量做到交叉进行，平行作业，以充分利用工作时间，提高工时利用率。

（1）掘进循环作业：30分钟交接班安全检查，30分钟检查U型流煤槽及管路，60分钟打眼装药放炮，20分钟通风，40分钟低压水冲煤，210分钟支护架棚铺设流煤槽及冲煤管路。90分钟运输U型溜槽、管路、材料。

（2）探水循环作业：20分钟探水作业点安全检查，50分钟探水前加固作业点支护，50分钟检查设备、安装探水机，10分钟标定探水眼位角度钻探开始，330分钟3#中孔钻探、检查瓦斯，20分钟交接班填写记录、牌板、手册。（后根据正规循环作业图表作业）

附：（1）掘进循环作业图表

（2）探水正规循环作业图表

正规循环作业图表

| 序号 | 工 序 名 称 | 所需时间 （分钟） | 循环作业时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 交接班安全检查 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 接道铺道 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 打眼、装药、放炮 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 通风 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 装煤 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 支护棚架 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

掘进技术指标项目

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出勤人数 | 员 | 5 |
| 2 | 班进度 | 米 | 2 |
| 3 | 日进度 | 米 | 6 |
| 4 | 雷管 | 发 | 28 |
| 5 | 炸药 | 公斤 | 24 |

探水技术指标项目

| 序号 | 指标项目 | 单位 | 指标数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出勤人数 | 员 | 5 |
| 2 | 班钻进度 | 米 | 120 |
| 3 | 班钻孔数 | 个 | 2 |
| 4 | 日进度 | 米 | 300 |

第六章  安全技术措施

第一节  防治水

1、防治水技术措施

该复采煤层不含水，主要以老巷及老空区积水为主。因此，在水力复采过程中，要做好如下技术措施

（1）在水力复采中，老空（窑）水是复采的主要水害之一。严格执行探、掘分离，因此，首先要加强复采水文地质和老空积水的勘探工作，并找专业机构进行探测和提供老空积水资料（如位置、面积、积水量、水压、探水警戒线等），准确绘制在采掘工程平面图上。

（2）严格按规定留设各类防水煤柱，坚决杜绝滥挖滥采，越界现象。防止与临近矿井巷道贯通，造成涌（突）水事故的发生。

（3）对断层、陷落柱等构造和不良钻孔、采空区附件掘进时，更应注意探放水，做到“有疑必探”的原则。

（4）对掘进工作面必须配备探水钻机，探放水钻机型号ZYJ—400/130，数量为3台。一台工作，一台备用，一台检修钻杆直径50mm。

（5）探放水钻孔深度、超前距、允许掘进距离、帮距和钻孔的确定。根据，《煤矿安全规程》、《煤矿防治水规定》与《井下探放水技术规范》的要求，确定探放水钻孔深度不得小于60m，超前最小距离为30m，允许掘进距离30m，帮距不得小于10m，钻孔间距为0.2m。

（6）必须做到按探孔的布置位置、方位、角度、深度以及钻孔数目进行探放水，严格保持掘进与探孔的安全距离。

（7）坚持先探后掘的原则，严格掌握钻孔的超前距离，探眼按巷道上、中、下各布置2个进行巷探；如发现探孔有水，必须放水孔必须打中老空水体，要监测放水全过程，直到放完为止。

（8）复采区有突水预兆时，如发现有透水预兆（挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板膨膨或产生裂隙、出现渗水、水色发浑、有臭味等异状）时，必须停止作业，采取措施，报告矿调度室。如果情况危急，必须立即出发报警，撤出所有受水威胁地点的人员，并汇报矿安全调度指挥中心。

（9）井下配备小水泵，用以排除巷道积水，确定良好的劳动环境。

（10）必须随时观察井下各种涌水现象，做好常规矿井水文地质工作。

（11）隐伏断层具有一定的导水性，应加防范。如有结构应探明其是否有导水性，确保安全生产。

（12）建立完善的排水系统，将水采用的煤水提升系统与排水系统联接起来，形成强有力的排水设施：要建造防水墙，以便在必要时封闭整个采区；

（13）在井下建立报警系统、避灾路线等。

（14）加强钻场附近的巷道支护，并在工作面迎头打好坚固的立柱和栏板。钻孔放水前，必须估计积水量，根据矿井排水能力和水仓容量，控制放水流量；放水时，必须设专人监测钻孔出水情况，测定水量、水压，做好记录。若水量突然变化，必须及时处理，并立即报告矿调度室。

第二节  防瓦斯、二氧化碳措施

（1）准确地确定矿井瓦斯涌出量，是有的放矢地保证水力复采安全生产的关键。因此，在水力复采生产前对该区瓦斯涌出量进行实测，并在此基础上，制定相应的瓦斯防治措施，有效保证矿井安全生产。

（2）我矿为低瓦斯矿井，加强采区通风是防止生产过程中瓦斯积聚行之有效的方法。因此，必须做到有效、稳定和连续不断的通风，使采掘工作面和生产巷道中瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》要求。并建立完善瓦斯检查制度，每班配备通风检测专职人员2人，所有采掘工作面每班至少检查2次。发现问题及时处理，对废弃的巷道及时密闭。

（3）采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁爆破。

采掘工作面及其他作业地点风流中或电器开关安设地点附件20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

采掘工作面及其他巷道内，体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时，附件20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1.0%以下时，方可通电开动。

（4）采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

（5）回采工作面设置两台局部通风机，一台运行，一台备用，以保证工作面的通风。

（6）因矿井停电和检修主要通风机或系统以后，通风排除故障恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点，都必须经过通风、瓦斯检查人检查，证实无危险后，方可恢复工作，所有安装电动机及其开关的地点附件20m的巷道内，都必须检查瓦斯浓度符合规程规定时，方可开启。

临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏。提示警标，禁止人员进入，并向矿调度报告。停工采掘工作面内有害气体浓度超过《煤矿安全规程》第100条的规定不能立即处理时，必须在24h内封闭完毕，封闭必须做到“三断”

恢复已封闭的采掘工作面，必须事先排除积聚的瓦斯，排除瓦斯工作必须制定安全技术措施。

（7）局部通风机因停止运转，在恢复通风前，必须首先检查瓦斯，只有停风区最高瓦斯浓度不超过1.0%和最高二氧化碳浓度不超过1.5%，且符合《煤矿安全规程》第129条开启局部通风机的条件时，方可人工开启局部通风机，恢复正常通风。

停风区中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%，最高瓦斯浓度和二氧化碳浓度不超过3.0%时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯。停风区中瓦斯浓度或二氧化碳超过3.0%时，必须制订安全排瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

（8）严格控制和加强管理生产中可能引火的热源。复采区电气设备搬迁或检修前，必须切断电源，检查瓦斯。选用的所有开关的闭锁装置均能可靠防止擅自送电、防止擅自开盖操作，凡携带式电气测量仪表，必须在瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》的地点使用，并同时监测使用环境的瓦斯浓度。

（9）瓦斯监测系统：在采掘工作面设置甲烷传感器，监测风流瓦斯动态，并将信息及时传到地面安全监测系统控制室，当瓦斯浓度超过时，及时自动切断电源，此外安监人员配备个体检测设备。

（10）复采区集中回风巷设置防爆门，以防瓦斯爆炸事故冲击波毁坏风机。建立完善的隔爆设施。

（11）进风井口必须设有防止烟火进入矿井的安全措施。

（12）复采区内严禁使用灯泡取暖和使用电炉。

（13）必须配有专职瓦斯检查工。井下爆破工作必须由专职爆破工担任。爆破作业必须执行“一炮三检”制。

第三节  过空区、顶板破碎带措施

（1）在过空区、顶板破碎带时，先采用注浆固化冒落破碎煤岩，注浆先采用泡沫胶后，再注水泥胶或速凝水泥玻璃水，使其固化后，采用多打眼少装药的办法，缩小循环进度，一掘一支，缩小棚距，拉杆齐全有效，必要时密棚支护，严格执行敲邦问顶制定，用超前护顶的办法来管理顶板。

（2）检查空区冒落高度与冒落范围，顶板是否冒落，修复空区冒顶的材料是否齐全，检查施工地点支架是否安全可靠。

（3）冒落空洞要有瓦斯检查员检查瓦斯，如发现有瓦斯积存应由通风人员接风筒进行处理，否则不得开工。

（4）处理冒顶空区过程中，严禁从两边同时修复，只能从一个方向进行，同时在现场不能干与处理冒顶无关的其它工作。

（5）采用撞楔法进行处理时，打撞楔前先要用两根铁钎或废旧道轨等并排插入前方冒落的煤矸堆中，在用木料挡在矸石堆前，防止煤矸继续滚动，然后将撞楔削尖且平面向下，由最前方支架顶梁上的一侧向上倾斜用大锤打进冒落岩石堆内，随打随用长钎捅开阻碍撞楔前进的大矸石，打撞楔过程中，煤粉多时撞楔要排密，如还有空隙，则要用破板插严，支架两帮必须打入撞楔。

(6)等超前临时支护维护好以后，再从巷道两侧清理矸石，且边清除管理两帮，防止煤矸流入巷道，便可支设支架。

附：水力复采区工程平面图

第四节   爆破

1、装配引药必须在顶板完好、支架完整、避开电器设备和导电体的放炮工作地点附近进行，严禁在火药箱上装配引药。装配引药数量，以当时当地需要数量为限。

2、装配引药时，必须防止电雷管受振动、冲击、折断脚线和损坏脚线绝缘层。

3、电雷管只许由药卷的顶部装入。电雷管必须全部插入药卷内，严禁将电雷管斜插在药卷的中部或药卷上。

4、电雷管插入药卷后，应用脚线将药卷缠住，还必须扭结电雷管脚线末端。

5、装药时必须用掏勺清除炮眼内的煤粉或岩粉，再用炮棍将药卷轻轻推入，不得冲撞或捣实，炮眼内的药卷必须彼此接实。

6、装药后必须把电雷管脚线悬空，并扭结在一起。

7、装药和打眼不得平行作业。

8、放炮母线长度不得小于70m双线，放炮地点距迎头直线巷道不得小于70m，拐弯巷道不得小于50m。

9、炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分，应用粘土炮泥封实填满。封泥不许用煤粉、矸石或其它可燃性材料代替。

10、放炮前组长必须亲自布置专人，在警戒线和可能进入放炮地点的所有通路上担任警戒工作，警戒人员在有掩护的安全地点进行警戒，警戒线处应处置警戒牌，栏杆或拉绳等标志。

11、放炮前放炮员亲自清点工作面人数，撤离工作面全部人员到警戒线以外，警戒距离直巷100米，弯巷70米以上。

12、放炮员的钥匙必须由放炮员随身携带，不得转借他人。不到放炮通电时，不得将钥匙插入放炮器内。放炮后，立即将钥匙拔出，摘掉母线并扭结成短路。

13、放炮前脚线的连接工作由经过专门训练的组长、放炮员进行。放炮母线连接脚线检查路线和通电工作，只准放炮人员一人操作。

14、放炮员接到组长放炮命令后，必须先发出放炮警号，至少再等5秒钟方可放炮。

15、装药的炮眼当班放炮完毕，如放不完，放炮员必须在现场向下一班交代清楚。

16、有下列情况之一者不准装药放炮。

（1）控顶距离不符合作业规程规定。

（2）放炮地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1%。

（3）放炮地点20米以内，有未清除的煤、矸或其它材料阻塞巷道断面1/3以上。

（4）炮眼内发现异状，温度骤高骤低，有显著瓦斯涌出，煤层松散、透老空等情况时。

17、放炮后，放炮员和组长必须巡视放炮地点，检查通风、瓦斯、顶板、瞎炮、残炮等情况，如果有危险情况，必须立即处理。只有在工作面炮烟被吹散，警戒人员由组长撤回后，人员方可进入工作面。

18、通电以后炸药不响时，放炮员必须先拔下钥匙，并将放炮母线从电源上摘下，扭结成短路，再等15分钟才可沿线路检查，找出不响原因。

19、处理瞎炮必须在组长直接指导下进行，并遵守下列规定：

（1）由于联线不良造成的瞎炮，可重新联线放炮。

（2）在距瞎炮至少0.3米处另打同瞎炮眼平行的新炮眼，重新装药放炮。

（3）严禁用镐从炮眼中取出原放置的药卷或从引药中拉出电雷管；严禁将炮眼残眼继续加深；严禁用打眼的方法往外掏药；严禁用压风吹拒爆或残炮眼。

（4）处理瞎炮的炮眼爆炸后，放炮员必须详细检查炸落的煤、矸，收集未爆的电雷管。

（5）在拒爆处理完毕之前，严禁在该地点进行与处理拒爆无关的工作。

20、如果瞎炮当班未能处理，放炮员必须同下一班放炮员现场交接清楚。

21、在处理瞎炮完毕前，严禁在该地点进行与处理瞎炮无关的工作。

22、放炮时，必须坚持“三人联锁放炮制”和“一炮三检”制度。分次放炮时每放完一次炮检查一次瓦斯浓度。

23、全断面一次掘成，不得分次掘出，以减少火药、雷管消耗，减少工序，提高工序效率。

24、支护不及时不得放炮，不得放明炮，糊炮。

第五节     机电

1、工作面所有电器设备都不得有失爆现象。

2、维护电器不得带电作业，不得带电搬迁电器设备，所有开关必须上架，把手在切断电源时都应闭锁，电缆悬吊符合规定。

3、钻眼工钻眼时，必须检查电钻是否完好，电缆有无破口，发现问题先处理，后施工，同时密切注意顶板情况。

4、钻眼工必须爱护电钻，不得用力摔打，不得多人推进，钻完眼后将电钻搬出迎头25米以外的地方，将电钻盘放整齐，以防炮崩。

5、其它有关规定按《煤矿安全规程》有关规定执行。

第六节    安全制度

1、探放水交接制度

探放水队员安设钻机，依照探放水设计及安全技术措施探水作业完成后，填写探放水牌板、手册，经驻矿安检员、安全员、班组长检查后确认无危险时，与施工队进行交接，并在探放水台帐上进行签字。

2、工作面交接班制度

队干部班组长必须确切掌握当班出勤人数，坚持集体到点上下，交班时，必须交清工作面安全情况，遗留设备运行、质量等情况，做到交不清不接班。

3、工程质量验收制度

队里必须配一名专职验收员，必须做好工程记录，工作面按《煤矿质量标准化验收标准》验收，做到尽责，严把质量关。

4、巷道维修制度

进出工作面所经的巷道内不得有其它不安全隐患存在。

对本队所管理的巷道要保持完好，并且经常检查，损坏立即修复，决不允许在支护不可靠的情况下通行和工作，属其它单位管理的巷道有损坏时，要及时汇报有关单位处理。

5、敲帮问顶制度

每道工序开工前必须由班组长或经验丰富的老工人进入工作面敲帮问顶，撬除危岩活矸，排除一切不安全隐患确认无误方可施工，并同时在施工期间不定期敲帮问顶，如发现顶帮有松动，必须采取打临时柱或现场可采用的其它有效办法进行处理。

6、机电设备维修制度

每班维护工保证做好当班机电设备维修，大班维护每月定期检查三次，设备完好率达到85%以上，杜绝失爆和其它事故。

7、瓦斯、煤尘管理制度

保证正常通风，避免循环风，坚持一炮三检，逐步综合防尘，降低工作面的粉尘。每次检查结果必须报告工作面人员，并要填写在记录牌上，记录牌上要有当班班长的签字。巷道风流中瓦斯浓度达到1%必须停止用电钻打眼。爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1%时严禁放炮。工作面风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源撤出人员，进行处理。

8、严格执行“三人连锁放炮制”

放炮前，放炮员将警戒牌交给组长，由组长派人警戒，下达放炮命令，并检查顶板与支架情况，将自己的放炮牌交给瓦斯检查员，由瓦斯检查员检查瓦斯、煤尘合格后，将自己携带的放炮牌交给放炮员，放炮员发出口哨5秒钟后进行放炮，放炮后三牌各归原主。

9、贯通措施另行编制，在施工过程中如果遇到其它特殊情况时，将针对具体情况，临时制定相应措施或对规程进行修改。

第七章  灾害应急措施及避灾路线

1、发生火灾事故的自救避灾方法

发生火灾时，戴好自救器，采取一切可能的方法直接灭火，并汇报安全指挥中心。有组织的向火焰燃烧的相反方向撤退。若火势不大，应立即扑灭；若巷道充满烟雾，应冷静变清方向，有秩序的撤离灾区，若因雾太大，迷失方向或撤退路线不畅，在自救器有效时间内不能达到安全地点，要就近找安全地点暂时躲避，等待救援，可能受到火灾威胁地区只准使用不导电的灭火器灭火。

2、发生冒顶自救的避灾方法

认真观察冒落地点的顶帮情况，由外向里逐步处理浮矸煤，打好临时支柱，维护并清理好安全退路，防止救人时再次冒落，然后仔细分析遇难者的位置和埋压情况，在保证安全的情况下，将人员救出，若矸石块大，无法搬开，可用撬棍、千斤顶将大块抬起支牢，不得用镐刨，铁锤砸，人员救出后，视情况进行有效抢救，若人员被堵在巷道中，要找安全地点坐下，采取自救措施，尽量减少氧气消耗，节约矿灯用电，一般只开一盏，不定期敲打金属管件，发出求救信号，等待救援。

3、发生透水事故时的自救方法

探放水钻进时，如发现水压、水量突然增大或水位上升快时，必须停止钻进、切断排水泵供电电源，以防漏电伤人。但不得拨出钻杆，迅速报告安全指挥中心，通知附近地区人员，按规定的避水灾路线撤离灾区，撤离进要往高处走，位于透水点人员撤离时，要摒住呼吸，用手拽住管路等用力闯过出水点，直到安全地点，若退路被水隔断，要寻找最高位置或离井筒、大巷最近点暂时躲避，并经常敲打铁器、巷帮，发出求救信号。若透水来自老空、老窑积水，撤离时应戴自救器或湿毛巾掩住口、鼻等。并立即向矿安全指挥中心报告，情况紧急时必须立即发出警报，撤出所有受水威胁地区的人员。

4、发生瓦斯、煤尘爆炸时矿工自救避灾方法

听到爆炸声或感觉到冲击波震动气浪时，应背向爆炸波方向卧倒，脸朝下，头尽量低，有水沟的地方要卧倒在水沟侧，用湿毛巾捂住口鼻，用衣服盖住身体裸露部分。爆炸瞬间，屏住呼吸，正确戴好自救器，辨清方向，沿避灾路线撤离灾区，要两人以上同行，互相照应，若不清楚撤退路线是否安全，要选择建立临时避难峒室，等待救援。