XXXX工作面回风巷掘进作业规程

第一章  巷道位置及概况

XXX6工作面回风巷位于集中皮带巷东部，东至井田边界保安煤柱，北为XXX6工作面运输巷，南为XXX5回风巷，该巷道沿3#煤层底板由西向东掘进，方位角为XXX。掘进长度840米，采用梯形工字钢铺设金属网支护。

附：巷道位置图

第二章   地质概况

1、XXX6工作面回风巷地面为XXX，3#煤层平均厚度为5.66m，煤层赋存稳定，倾角为3—16度。

2、围岩情况：

伪  顶：砂质泥岩              平均厚度0.5米

直接顶：深灰色砂质泥岩        平均厚度3米

老  顶：浅灰—灰色细砂岩      平均厚度9米

3、地质构造

本地段地质构造简单，涌水主要以裂隙水为主，涌水量不大，3#煤层属Ⅲ级不易自然煤层，3#煤层呈黑色、灰黑色、强玻璃光泽——金刚光泽，具节理发育阶梯状断口，有一定韧性中条带状、线理状结构、块状或层状构造。密度值为1.41t/m3。爆炸指数为3—14%。

附：围岩地质柱状图

第三章   巷道断面及支护

本巷道净断面积为10.9m2、上口净宽3.5m，下口净宽4.6m，净高2.7m，支护形式采用梯形工字钢、铺设金属网，棚距0.5m，顶、邦用背板背紧。机头至停产线巷道采用锚网、锚索和工字钢棚联合支护。

一、工字钢棚支护要求：

1、工字钢梯形棚必须按地测科给定的中线架设其误差范围不±30㎜。

2、工字钢梯形棚架设必须按《规程》规定的尺寸架设巷道高、宽符合规定要求，其误差范围±50㎜

3、支架架设要求支架梁和腿合口严密，支架迎山符合要求，迎山有力。

4、支架顶板撑杆齐全，尺寸符合要求，并用14#铅丝扭结，防止滑落，接顶严密，空顶处要用板梁背实。

5、支架顶部及两帮金属网按规定每150毫米用14#铅丝扭结一次，保证不漏包。

6、支架两腿必须挖柱窝，柱窝深度不得小于200毫米并且在两柱窝里垫木鞋块。

7、支架架设不得前倾后仰，不得左扭右歪。

8、按作业规程规定背帮背顶，并且用木楔刹紧，前后两棚必须上紧拉钩或打上撑木。

二、锚网支护要求

(1)打锚杆眼前要敲帮问顶，排除危石。根据设计要求测量巷道规格，按间排距定出眼位，用黄泥做出标记，孔眼应尽量与煤岩层面、裂隙面成较大角度布置，与巷道周边成不小于75°的角度布置，打好眼后并将眼内煤岩粉和积水等杂物吹干净。
   （2）安装锚杆
    安装锚杆前应检查锚杆眼孔质量（深度、角度、间排距）及锚杆构件是否符合要求，锚固剂是否硬化、过期、损坏等。已过期、发硬的锚固剂严禁使用，待一切符合要求时开始安装。安装时，锚杆杆尾通过钎尾安装在搅拌器上，把锚固剂（K23350型和Z23600型1卷）推入眼底，然后启动搅拌器搅拌锚固剂，搅拌应连续进行，不得中断，搅拌时间为15±5S，搅完后立即在眼口将杆体楔牢，防止固化过程中杆体发生位移。待锚固剂固化后，再上托板、同时铺网拧螺母，托板紧贴岩面，螺母必须用扭距扳手拧紧，拧紧力矩140N.m，上托板、拧螺母的同时铺网联网，网铺平、铺展，压接200mm，每隔100 mm用14＃铁丝联一道网。
   （3）打锚索工艺
    打锚索孔时为了保证孔深准确，要在起始钻杆上标出钻孔位置。打锚索钻孔前，要先敲帮问顶，排除活矸，按设计要求测量巷道规格，按间排距定出孔位，做好标记，同时将打锚索的风动锚杆钻机稳好，接通风管和水管，并检查空压机油箱油位，检查风管是否漏风。机电工按标记核对电机旋转方向，以防倒转，一切正常后开始打锚索孔。钻机上装好钻杆、钻头，一人操作钻机手把，一人扶稳钻机，操作左手把将钻头推至岩面附近，打开供水管，随即操纵右手把，启动马达旋转，进行一分钟空载磨合试机，无异常后进行钻孔，直至一根钻杆钻完停止，依次接钻杆重复上述动作，直至够锚索孔深度，便钻好一个锚索孔。钻孔过程中，钻杆连接处强度较低，在接头位置进入孔内之前，要控制钻机推进力，另外，还要根据煤岩岩性变化调整钻机速度，以免钻杆弯曲或折断伤人。
    安装锚索前，应检查树脂锚固剂是否硬化、过期、损坏等，发硬的锚固剂禁止使用，同时将锚索的锚固端用棉纱擦干净，防止沾上杂物，影响锚固力，待一切准备好开始安装。将锚索下端装上专用搅拌器，驱动搅拌器尾部安装在锚杆钻机上，2人配合用锚索顶住锚固剂2卷（k23500型和Z23600型），并注意快凝药卷在上，缓凝药卷在下，缓缓送入孔内，但不能反复抽拉锚索，确保药卷全部送到孔底。然后一人扶住机头，一人操作锚杆钻机，边推进边搅拌，搅拌应连续进行，不得中断，搅拌时间30s。停止搅拌后，要连续保持锚杆钻机的推力约3min，然后方可缩回锚杆机。10～15min后对锚索进行张拉，张拉锚索前，应先检查张拉千斤顶，油泵各油路接头处是否有松动，若发现有松动现象应及时拧紧，然后两人在锚索上装上托扳、锚具、张拉千斤顶（并用手托住），开泵进行张拉。张拉时，千斤顶正下方严禁站人，当压力表读数达到预紧力（100KN或28MPa）时千斤顶行程结束，并迅速换向回程，卸下张拉千斤顶（用手接住，避免坠落），再用液压切割器截下锚索外露部分，完成锚索安装。安装锚索时，可把当班安装的锚索集中一次张拉、切割。
    附：巷道断面图

第四章   掘进工艺

一、开口采用炮掘施工，炮掘80—120米后，安装综掘机掘进。

1、炮掘施工工序：

钻眼—装药—放炮—洒水—出煤—永久支护—延伸煤溜

2、打眼采用手持式风钻，2.0米长麻花钻杆合金钢钻头。配备空压机一台，备用风钻一台。

3、炮眼布置

炮眼布置采用三花眼形式：底眼，眼口部距底板75cm，眼底距底板20cm，炮眼倾角为750，顶眼、眼口部距顶板80cm，眼底部距顶板25cm，倾角750，炮眼有效长度2m。

附：炮眼布置图及装药量图

4、放炮器材为MBF—50型电容式起爆器，煤矿许用炸药和雷管。

二、装载与运输

1、工作面放炮后，采用人工装煤，30型煤溜运输。

2、铺设煤溜应平、直，机头要安稳、严禁有跳链、绕链。

3、运输系统必须信号齐全，司机经培训合格，持证上岗。

三、机械化作业，本巷道采用S100E型掘进机沿煤层底板切割，配套65型皮带运输。

四、生产工艺流程

↗ 割煤↘

1、准备工作→  出煤→敲帮问顶→临时支护→永久支护

↘进料↗

→下一循环

2、掘进机切割工艺：

掘进机采用横向往复式切割法进行切割，切割时，将切割头调至巷道中下部，切割头由巷道中下部开口进刀，左右摆动先割出窝槽，然后由下向上进行切割进刀深度不大于0.5米，待切割完毕，敲帮问顶后，架设临时支护，在继续由中下部开口进刀，如此循环往复进行，掘进机沿煤层底板掘进。

附：截割轨迹图

第五章  装载与运输

一、装煤设备及装运方式

1、装运煤：采用S100E型掘进机耙爪自动装煤，转载溜、桥式皮带至65型掘进皮带。

2、装运料：人工装卸、底皮带运料。

二、运输设备安装及运输系统

1、皮带安装

（1）皮带架应安装在距左帮1m处。

（2）皮带机头要用不燃性材料支护，皮带机头应安设喷雾洒水装置。

（3）皮带架安装要平、直、支垫要平稳。

（4）皮带机头，机尾要安装语音信号，且灵敏可靠。

（5）人行道宽度保证不小于1米。

2、运输系统

（1）掘进工作面割煤—爬爪装煤—桥式皮带—65型掘进皮带—集中运输巷2#皮带、1#皮带—上口煤仓

（2）运输料：XXX大巷车场—集中轨道巷—联络巷—工作面

三、底皮带运料安全措施

1、人工抬运工字钢时，必须对沿途经过的路线及巷道支护情况，进行全面检查，发现问题及时处理，确保经过路线巷道畅通，支护完好。

2、底皮带运送工字钢、木料时、间距不小于20m，运送道木时、间距不小于10m。

3、上料时，发现皮带跑偏，接口损坏时必须先处理好，然后再上料。

4、上料、卸料时，必须有专人看守信号，一声停、二声开、三声上料、四声卸料。发现异常及时停机处理。

5、运料完毕，运料人员要沿途检查皮带运行情况及巷道支护情况，发现皮带不完好或掉料时要停机处理。

第六章  一通三防

一、通风设备

掘进头配备二台FBD-NO.70/2×45和FBD-NO.70/2×30千瓦对旋局扇风机，通风方式为压入式，使用两趟直径800mm抗静电、阻燃风筒。

二、通风系统：附通风系统示意图

进风： 集中运输巷——XXX6工作面回风巷掘进头

集中轨道巷——XXX6工作面回风巷掘进头

回风：工作面——联络巷——XXX采区回风巷——庙凹回风立井

三、风量计算：

（1）按瓦斯涌出量计算：

Q掘=100×q掘×K掘通

式中Q掘----掘进工作面需要风量

K掘通——瓦斯涌出平均系数1.8

q掘——XXX5工作面瓦斯绝对涌出量为3.6m3/min

掘进工作面回风流瓦斯绝对涌出量2.13m3/min

Q掘——100×1.8×3.6=648m3/min

（2）按掘进工作面同时作业人数计算：

每人供风量≥4 m3

Q掘≥4N

式中N—掘进工作面同时工作最多人数为13人

- Q掘≥4×13=52 m3/min

（3）按局扇通风机吸风量计算需要风量：

Q掘= Q扇×Ii＋60×0.25S

式中Q扇—局扇通风机吸风量，m3/min

Ii—掘进工作面同时通风的局部通风机台数。

S—掘进工作面面积m2

Q掘1=520×1＋60×0.25×9.8 =667 m3/min

Q掘2=320×1＋60×0.25×9.8 =467 m3/min

Q掘= Q掘1＋Q掘2=667＋467=1134

上式中FBD—N0.70/2×45风机吸风量为520 m3/min

FBD—N0.70/2×30风机吸风量为320 m3/min

掘进工作面面积为9.8 m2

（4）按风速进行验算：

煤巷掘进风速验算公式为

60·V1S＜Q掘＜60·V2S

式中V1—煤巷掘进最低风速为0.25m/S

V2—煤巷掘进最高风速为4 m/S

60×0.25×9.8＜1134＜2352

本工作面实际供风量1134 m3/min ， 工作面有效风量为840 m3/min

四、通风管理

1、局部通风机安装在距底板的高度不小于0.3m，距掘进巷道回风口不得小于10m的进风巷道中，该处进风量不小于局部通风机的吸风量。要支垫平稳上架或吊挂，局部通风机吸风口附近10m范围内的进风巷严禁堆放杂物。

2、局部通风机必须实行“三专两闭锁”“双风机、双电源”自动切换开关，一台运行，一台备用。供风巷道内的电气设备必须实行“风电闭锁”，每天进行检查。供风巷道内的电气设备必须与甲烷传感器实行“瓦斯电闭锁”，确保其灵敏、准确，断电功能可靠，每周检测一次。

3、局扇通风机必须保证正常运转，严格执行现场交接班制度，挂牌管理，任何人不得随意停开风机。

4、风筒出口距工作面不大于5m，并保证迎头风筒不着地。

5、风筒接头要严实、无破口、无反接头，接头要反压边，风筒吊挂要平直，逢环必挂，严禁拐死弯。

6、如遇停风，迅速将人员撤至进风巷的新鲜风流中，并查明停风原因，及时处理，恢复生产时，由瓦检人员检查瓦斯，然后开启风机，确认无问题方可进入工作地点；工作面内体积大于0.5m³的空间，局部积聚瓦斯浓度大于1.5%时，附近20米内必须停止作业，撤出人员，切断电源，及时向安全指挥中心汇报，采取措施进行处理

7、掘进工作面不得停风，因检修、停电等原因停风时必须撤出人员，切断电源，恢复通风前，必须检查瓦斯，只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。

8、掘进工作面回风流中瓦斯浓度超过1%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止作业，撤出人员，切断电源，采取措施，进行处理。

9、瓦斯抽放钻场要严格按设计要求进行施工，瓦检员，安监员，技术员要对打钻质量，打钻深度进行有效监督，生产技术科随时组织抽查，发现问题要严肃处理，并纠正。

10、抽排钻场施工时，必须在施工地点悬挂甲烷便携式，当瓦斯浓度超过规定时，必须停止作业，切断电源，汇报安全指挥中心；抽放钻孔施工结束后，必须及时抽放，不用的抽放钻孔及时封堵，严禁孔内瓦斯涌入巷道。

11、结合实际抽放效果，实际施工经验，合理调整钻孔数量和参数提高抽放，防止瓦斯积聚。

五、安全监控

1、掘进工作面巷道内安设2台甲烷传感器，T1在工作面5m范围内的回风侧，T2在掘进工作面巷道回风口以里10—15m处。

报警浓度：T1、T2≥1% 
断电浓度：T1≥1.5%、 T2≥1%、
复电方式：人工复电 
复电浓度：T1、T2＜1%
断电范围：T1、T2均为掘进巷道内全部非本质安全型电气设

备

2、甲烷传感器应悬挂在规定位置距顶板不大于30cm，距帮不小于20cm，顶板完好，支护完整处。

3、甲烷传感器随掘前移严禁将传感器放在风筒处直吹。瓦斯检测装置要保持正常工作，不得擅自挪动、拆除。

六、综合防尘

1、掘进过程中，掘进机内外喷雾必须齐全有效。

2、皮带及各转载点，喷雾装置必须齐全有效。

3、巷道必须设置二道全断面喷雾装置，其中一道距工作面不大于50m处。喷嘴逆风流方向呈45°角。

4、距工作面60—200m范围内吊挂一组隔爆水袋每排3个排距1m共25排，水袋容量30L/个。设置在直线巷道内，长度不小于20米，水袋之间的间隙不大于1.5米，水袋边与巷道顶板、构筑物之间的距离不得小于0.1米，水袋距底板不应小于1.8米。随着工作面掘进，要及时前移，保证水袋内水量充足。

5、隔爆水袋采用易脱钩的布置方式，挂钩位置要对正，每对挂钩的方向要相向布置（钩尖对钩尖），挂钩直径为4～8mm，挂钩角度60°±5°，弯钩度为25mm。

6、水门要设置便于开关的地方，坚持煤干开水，煤湿停水，喷雾装置要雾化效果好，不能形成水线。

7、各运煤装载点前后20米范围内的巷道要每班清洗一次，避免煤尘堆积。

8、掘进机正、副司机在割煤时，必须佩带防尘口罩。

9、实行综合防尘，管好防尘隔爆设施。

第七章  供电供水系统

一、供电系统

1、掘进工作面的掘进机由XXX采区变电室KBSGZY—630/6/0.69移变、MY 0.38／0.66   3×50+1×16mm2电缆供电，风机供电由XXX采区变电所双回路供2台KBSGZY-200/6/0.66供电。

2、局扇风机必须实行“三专两闭锁”、“双风机、双电源”供电方式。

3、机电设备实行专人包机、挂牌管理，各种保护必须齐全有效、可靠。开关、电缆由专人负责检查，悬挂、维修，保证设备正常运行。

4、供电系统发生故障后，必须查明原因，排出故障后方可送电，禁止强行送电或用强送电的方法查找故障。                                                                
    5、严禁带电检修、搬迁电器设备，检修搬迁前必须切断电源，检查瓦斯，在巷道风流中瓦斯浓度低于1%时，方可进行验电、放电操作，并悬挂“有人工作不准送电”牌。
    6、停、送电应设专人联系，操作电气设备人员要坚持佩带便携式瓦检仪。

7、电器设备检修应在支护良好，周围环境瓦斯浓度在1%以下时进行，电气作业不少于2人，1人工作，1人监护，操作时，严格按电气操作规程进行作业，严格执行“停电、验电、放电、挂牌、接地闭锁”等制度。

附供电系统示意图

二、供水系统

1、掘进工作面供水由集中轨道巷4寸铁管提供用2寸铁管及32mm胶管引水至掘进头。

2、供水需求：

（1）该工作面为静压水。

（2）正式水管距工作面不超过50m，胶带水管紧跟煤头。

（3）各个转载点要安设喷雾装置，坚持煤干开水，煤湿停水。

（4）水管漏水、跑水必须及时处理。

（5）供水管路要吊挂在棚腿上，每隔50m安装一组Φ19截止阀，以便安装灭尘装置。

第八章  劳动组织及循环作业图表

一、采用“三八”制作业，八点班检修，四点、零点班生产。

1、严格执行交接班制度，每班入井前，必须由队长主持召开班前会，首先根据上一班井下作业地点汇报情况，针对性地进行生产、安全工作安排；班前会要准时，简明，会议结束后更衣。

2、进入作业地点后，必须与上一班岗交岗，口对口，交不清，不能走。

3、每班和每岗位必须按照作业计划，岗位责任制和质量标准，在本班内保质保量按时完成额定工作量，并在班后认真填写班后记录。

4、交班人员必须将当班安全生产情况，设备运行情况，材料消耗和供需情况，遗留工作和存在问题，以及接班后注意事项交接清楚。

5、交班人员必须把能在当班处理的问题在当班解决。

6、接班人员必须在交班人员在场的情况下，按照设备与工程质量标准，作业规程规定，对分工负责的设备和工程状况进行认真细致的检查。接班者对自己盲目接班后发生的问题要负全部责任。

附：劳动组织表及循环作业图表

第九章 文明生产质量标准

1、风筒逢环必挂，保证平直（10m内垂度不大于50mm）.

2、风筒接头严密（手距接头0.1m处感到不漏风）,无破口(末端20m除外)。

3、材料、工具码放整齐，挂牌管理。

料场长度不得超过100m。支护材料必须分类上垛、挂牌，码放整齐。备用支护材料距离迎头不超过200m。高度不得超过1.5m，距离轨道不得小于0.7m。

- 4、巷道卫生

巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m）。

5、图板悬挂位置合理，便于作业人员观看。

牌板制作应规格统一、悬挂整齐。牌板应悬挂在人行道一侧，距离掘进工作面、煤巷不超过500m。

6、临时轨道及运输设备。

临时轨道轨距离差不小于5mm、不大于10mm，轨道接头间隙不超过10mm，内错差、高低差不大于5mm，水平误差不大于10mm。轨枕间距不大于1米。

7、管线吊挂整齐，符合作业规程规定。

（1）电缆按监测、通讯、信号、低压、高压顺序自上而下分档吊挂，垂度适当。电缆钩固定上下平直，高差不超过30mm。

（2）管路距离底板应符合《规程》规定。管路铺设要平直，固定管路的横担要长度一致、水平成线。杜绝跑冒滴漏现象。

第十章  安全措施

一、顶板管理

1、接班后，班长必须亲自检查施工巷道所有地点支护及顶板情况，发现问题及时处理，若问题严重及时汇报安全指挥中心，必要时，撤出所有人员到安全地点，不得瞎干、蛮干，严格执行敲帮问顶制度，不冒险作业，严禁违章作业，违章指挥。

2、人员进入工作地点，坚持敲帮问顶制度，严禁空顶作业。

3、本工作面采用梯形工字钢支护坡度较大时，必须使用拉杆，用背板、背帮、背顶、棚距1米，最大控顶不得超过1.5米，必要时先打临时柱，再进行支护。

4、架棚前，必须“敲帮问顶”，有异常必须先处理后架棚，严禁冒险作业。

5、棚腿底部必须放在底板柱窝里，柱窝深度为0.1米，严禁放在浮煤上。

6、如局部顶板破碎，必须加强支护，缩小棚距或用木垛密集支护。

二、机电管理

1、严禁电器失爆、失保，严禁带电检修，搬迁电器设备。检修或搬运前必须切断电源、闭锁总开关。

2、机电设备检修时，必须切断电源，闭锁开关，并挂停电牌，做到谁停电谁送电。

3、没有电钳工合格证人员一律不准进行电气维修工作。

4、漏电保护及各类连锁必须班班试验，发现问题及时处理。

5、设备外露旋转部分，必须加设可靠的防护罩。

6、电缆必须吊挂整齐，消灭脱钩、铁丝吊挂、埋压现象。

7、其余按照《机电维修安装操作规程》中有关规定执行。

三、运输管理

1、皮带机头、机尾必须安装语音信号，并且保证清晰、可靠。

2、皮带司机应集中精力在安全地点操作，听不清信号或无信号不准开机。

3、皮带机尾及皮带下方的浮煤必须清理干净。

4、严禁在皮带运行时掏皮带机尾回煤。

5、严禁人员扒跳皮带。

6、刮板运输机，严禁电动点碰接溜，坚持用导链接溜。并保证各部位完好。

7、开溜前，应检查是否有跳链，绕链现象，机头、机尾是否牢固可靠，确认无问题，人员撤开煤溜，打信号、方可试开溜。

8、司机必须现场交接班，接班后对运输机各部位进行检查，发现问题及时处理，做到设备有问题不开机，听不清信号不开机。

9、司机必须培训合格，持证上岗，严格执行《煤矿安全规程》。

四、探放水设计及安全措施

1、采用ZYJ270-170型矿用架柱式液压回转钻机，岩石探水钻，经安装合适，装上钻杆、钻头，接通电源、水源，方可开眼钻孔，在开孔时，工作压力不得超过14Mpa；停机时应可靠地关闭液压阀门，防止回转机构自动开启，尤其应严防液压推进机构自动伸展而造成人员伤亡事故。严禁干打眼，严格执行先供水，后开钻、先停钻，后停水的方法。

2、安装探水钻前，应加强钻场附近的巷道支护，并在工作面迎头打好坚固的立柱和拦板。

3、探水注意事项：

A、探水前应加固工作面支架，背好帮顶，以免压力水冲跨煤壁和支架，用水压力不超过1.2Mpa。在钻孔过程中，注意推进力适当，严禁使钻杆在弯曲状态下工作，防止钻杆突然断裂或更换钻杆不当造成钻杆从钻孔中脱出而砸伤操作人员。

B、清理好巷道，保证安全线路畅通无阻。

C、探水人员必须依据设计，确定主要探水孔的位置、方位、角度、深度以及钻孔数目。

D、探水牌板每班必须记录清楚，悬挂于工作面明显位置。

E、调整钻机钻孔位置时，应缓慢开启，关闭、调整液压阀门，严禁突然启动液压构件，防止液压构件突然上升时刮伤操作人员、突然下落时砸伤或夹伤操作人员。

F、在钻孔过程中，严禁手扶钻杆，并应时刻防止钻杆卷伤手臂等意外事故。

4、探水钻孔的布置

钻孔应布置工作面，钻孔大夹角为25°。—30。°，小夹角为10°。—15°。，钻孔深度为60m，帮距28m，超前距30m，允许掘进30m。附煤层探水钻孔布置示意图（十）

5、钻进时，发现煤岩松软、片帮、来压或钻孔中的水压，水量突然增大，以及有顶钻等异状时，必须停止钻进，但不得拔出钻杆，现场负责人员应立即向安全指挥中心报告，并派人监测水情，如果发现情况危急时，必须立即撤出所有受水威胁地区的人员，然后采取措施进行处理。

6、钻孔接近老空，预计可能有瓦斯或其他有害气体涌出时，必须有瓦斯员现场值班，检查空气成分，如果瓦斯或其他有害气体浓度超过规程规定时，必须立即停止钻进，切断电源，撤出人员，并报告安全指挥中心及时处理。

7、探到水源后，在水量不大时，一般可用探水钻孔放水，水量很大时，需另打放水钻孔，放水钻孔直径一般为50mm—70mm，孔深不大于60m。

8、放水前应进行放水量，水压及煤层透水性实验，并根据排水设备能力及水仓容量，拟定放水顺序和控制水量，以免造成水灾。

9、放水时，应随时注意水量变化，有无有害气体涌出，有无特殊声响等，发现异状应及时采取措施并报告调度。

五、炮掘作业安全措施

1、放炮必须执行“一炮三检、三人联锁放炮”制度，达到规程要求，才能进行放炮，如不符合，必须加强通风。

2、检查放炮线是否符合规定，只允许放炮员一人操作，放炮前由放炮员发出放炮信号，必须大声呼叫三次，最后一次距放炮时间不少于5秒，并设专人警戒，确认无误，方可放炮。

3、雷管、炸药必须分箱加锁，运送必须专人负责炸药雷管必须由两人分别运送，然后放在支护完好没有电器设备的安全地方，间距不少于25米。

4、通电后炸药没有爆炸，放炮员必须先取下钥匙，并将放炮母线从放炮器上摘下扭结，在等至少15分钟，才能沿线检查，找出原因。

5、瞎炮处理要严格按规定执行，严禁用镐刨或从炮眼中取出原放置的起爆药卷或从起爆药卷中拉出电雷管，也不得用打眼的方法往外掏药，禁止利用炮眼残底继续加深炮眼。经查明由于连线不良的瞎炮可以重新连线放炮，否则应在距瞎炮眼至少0.3米外，另打和瞎炮平行的新炮眼，重新装药放炮。

六、机掘作业安全措施

1、掘进机必须由专职正、副司机各一名，培训合格，持证操作，副司机负责监护，同时要看好巷道成形，设备和人员安全。正、副司机要严格执行“掘进司机操作规程”。

2、掘进机开机割煤时，必须发出警报，除正、副司机，看机尾人外，其他人员必须撤至安全地点，严禁机组两侧有人。

3、割煤时，正、副司机要密切配合，随时观察顶、帮支架，随机电缆、水管、桥式皮带与皮带机尾的搭配情况等，发现问题及时处理，割煤司机要掌握好切割的高度与深度。

4、掘进机无照明时，禁止开机割煤。

5、严禁带负荷启动或超负荷运行。

6、严禁无水割煤或水量不足割煤。

7、掘进机检修时，必须退至窝头5m以外，切割头落地，切断电源，并闭锁开关。

8、掘进头需放炮时，掘进机后撤距离不少于15m，并用皮带遮挡，确保安全。

七、巷道开工：

1、巷道开工前，必须由有关科室签发的开工通知单及规程审批签字，并由生产技术科给点定位。

2、开口前必须检查开口附近10米范围的顶板支护情况，发现问题要先加强支护；开口5米以内每次放炮要把附近电缆、水管及其它设备进行掩盖、加固，防止损坏。根据现场实际情况挂至顶板上；开口5米放炮必须执行多打眼、少装药、放小炮的方法进行。

3、开口放炮前，必须设好警戒，并在警戒点挂警戒牌，放炮前撤出作业区内的所有人员，放炮期间严禁任何人通过和进入警戒区域。

4、开口施工时，每班作业期间，必须有专人现场指挥。

八、其它安全措施：

1、每一作业人员都要认真学习本规程，严格按本规程本工种岗位作业标准作业。

2、严格执行交接班制度。

3、掘进中遇到特殊情况要及时向有关科室汇报，根据现场情况，制定补充措施。

第十一章  避灾路线

（1）、避灾原则：

积极抢救、安全撤离、妥善避难。

（2）、避灾路线：

发生各类事故必须由现场负责人立即向安全指挥中心，调度值班室人员汇报，汇报内容包括事故性质、发生地点、事故原因和危害程度。由值班队干安排现场人员进行现场应急处理措施；

（3）、自救、互救原则：

自救应遵守“灭、护、撤、躲”四原则。

A、灭:就是在安全的前提下，积极采取有效措施，最大限度地减少事故造成的伤害和损失。

B、护：因事故造成所在地的有害气体浓度和温度增加时，必须使用自救器，防止吸入有毒有害气体和高温气体。

C、撤：当灾区不具备抢救事故的条件或可能危及人员安全时，要以最快的速度，选择最近的路线撤离灾区。

D、躲：如在短时间内无法撤离灾区时，应迅速进入安全地点暂时躲避，等待救援。

互救时，必须遵守“三先三后”的原则。

A、对窒息或心跳、呼吸骤停的伤员，必须先复苏，后搬运。

B、对出血的伤员，先止血，后搬运。

C、对骨折的伤员，先固定，后搬运。

一、避火灾

1、掘进工作面     集中皮带巷     联络巷     XXX大

巷      XX井底     地面

西大巷       付立井      地面

（注：火灾地点发生特殊部位时按灾防计划执行）。

2、掘进工作面    联络巷    集中轨道巷    联络巷    XXX大巷      XX井底     地面

西大巷     副立井     地面

二、避水灾

集中皮带巷    联络巷

1、掘进工作面                                 XXX大巷

联络巷   集中轨道巷   联络巷

XX井底   地面

西大巷     付立井	    地面

2、掘进工作面      联络巷      XXX采区回风巷      XXX专用回风巷      庙凹回风立井      地面

3、避灾路线图

其它未及事宜，按《煤矿安全规程》有关规定执行。