XXXX工作面切眼掘进施工作业规程

一、巷道概况：

XXXX切眼位于XXXX运输、回风顺槽的西部，西邻井田边界，北邻XXXX回风顺槽（未开掘）。切眼主要用于该工作面的通风和安装采煤机组、液压支架及回采。

该工作面沿煤层底板一次全断面掘进，净宽5m，净高2.4m。

二、煤层及地质水文情况：

1、该巷所属的X号煤层位于XXX中下部，为全矿井田可采的稳定煤层，煤层结构简单、稳定。地质构造简单，根据开采情况，煤层平均厚度5.6m，顶板为砂岩或砂质泥岩较稳定，底板为细砂岩或砂质页岩较稳定，奥灰含水层在X号煤层下方距煤层约120米。

2、工作面煤尘具有爆炸性危险，该煤层无自燃发火现象，瓦斯绝对涌出量为0．52m3／min，相对涌出量为3．19m3／min，属低瓦斯。

三、巷道断面：

该巷采用矩形断面，切眼净宽为5m，净高为2.4m，一次全断面掘进，掘进全断面为12平方米。

四、巷道支护形式：

1 、XXXX切眼与回风顺槽交岔点均采用锚杆配合钢筋托梁支护，钢筋托梁用∮12园钢焊接而成，长3米，托盘为直径120mm圆盘。锚杆为∮20铁锚杆，长2.5米，排距0.6米，行距0.6米。托盘为直径12CM、厚10㎜的圆盘。

2、切眼支护采用∮18-20CM园木架棚铺尼龙网支护，梁长5米，棚距0.8米，每架棚中间支打两根蛇口柱。

3、巷帮支护

切眼巷帮挂尼龙网班园木、刹杆背帮绞实，尼龙网规格800X1200mm，网片搭接不小于200mm，孔孔相连，双绳双扣。

五、掘进方式

1、施工工艺：切眼从XXXX运输顺槽296m处开口，采用机掘。用EBZ-55型掘进机割煤，用一部30D型刮板机运煤。

2、机掘工艺流程：安检一延伸刮板机--割煤、运煤—安监一铺网支护。

安检：对工作面的支护情况、瓦斯、通风进行检查，无异常后方可开工。

延伸刮板机：将刮板机延伸至掘进机二运处。

割煤：掘进机司机按规定程序启动掘进机，根据巷道断面尺寸和截割图进行切割。

安监：割煤成形后，人员站在安全地点，用专用工具敲帮问顶，及时处理活煤，确认无问题后，进行下一步工作。

铺网支护：铺尼龙网应铺平铺直，孔孔相连，双绳双扣，网片搭接不小于200mm；然后根据巷道断面尺寸选料，裁腿截梁。

3、技术要求：

(1)掘进：

巷道掘进时，严格按设计中线尺寸施工，保证成形质量，巷道中线与设计尺寸误差不大于50mm。切眼掘进过程中巷道浮煤必须清到底板，保证切眼高2．4米。

(2)架棚：

棚必须架在底板上，柱窝必须凿破底板30mm，梁要平直，两口要亲严接紧，接顶用木楔绞紧绞实。棚距不超过0.8米。

蛇口柱要打正、打紧、打实，柱窝必须凿破底板30mm，两排柱要成排。

锚杆角度：两侧锚杆的角度为与垂线成25度外偏角，其它锚杆垂直顶板。

六、生产系统

1、运输系统：

(1)运煤路线：

工作面——掘进机—掘进机二运—30D刮板机—回风顺槽皮带—皮带大巷皮带—井底煤仓—斜井皮带—地面。

(2)运料路线：

地面—斜井—井底车场—轨道运输大巷—XXXX回风顺槽至工作面。

2、供排水系统：

(1)供水系统：由皮带大巷的三寸静压水管，接出一个三通，用6分管向工作面供水。

(2)排水系统：工作面底板有少量渗水，随煤带走，无需安装排水设备。

七、一通三防系统

1、通风系统

(1)通风方式：压入式局扇通风。局扇风机安装在皮带大巷XXXX回风顺槽口南10m处，采用FBD-2-NO5.6/11kw×2局扇送风，风简直径600mm，风量280m3／min。

(2)工作面所需风量计算：

风量计算及局部通风机选型：

①按瓦斯涌出量计算：

Q掘=Q瓦×K/c

式中：Q掘—掘进工作面所需风量，单位：m3/min；

Q瓦—掘进工作面的瓦斯绝对涌出量，取Q瓦= 0.5m3/min；

C—掘进工作面回风流中瓦斯的允许浓度：1%；

K—该掘进工作面瓦斯涌出不均衡系数，取K=1.5；

因此：Q掘=Q瓦×K/c=0.5×1.5/1%=75 m3/min。

②按掘进工作面同时作业人数进行计算：

Q掘=4N

式中：Q掘—掘进工作面所需风量，单位：

N—掘进工作面同时工作的最多人数，取M=8。

4—每人供给的最小风量，单位：

因此: Q掘=4N=4×8=32

③煤巷或半煤巷掘进工作面的风量应满足下式要求：

15S煤掘≤Q煤掘≤240S煤掘

式中Q煤掘——掘进工作面所需风量，m3/min。

S煤掘——煤巷或半煤岩巷掘进工作面断面积m2取S=8.32m2

Vmax—最高允许风速，取Vmax=240 m3/min。

即：15×8.32=124.8 m3/min；

240×8.32=1996.8 m3/min；

因此：15×8.32＜Q煤掘＜240×8.32即124.8＜Q煤掘＜1996.8

④局部通风机供风量计算：

Q局=1.2 Q掘

式中：Q掘—掘进工作面正头所需的风量，单位：m3/min。

通过以上计算取最大值124.8 m3/min；

Q局—局部通风机供风量，单位：m3/min；

1.2—风筒最大漏风率15%时的系数。

因此，Q局=1.2 Q掘=1.2×124.8=149.76m3/min；

综上计算结果可知，局扇风筒入口风量应大于149.76 m3/min，其选用一台FBD-2-NO5.6/11kw×2局扇供风，即可满足供风要求。

2、一通三防：

(1)通风管理：

a、风机必须安设局扇管理牌板，由专人负责管理，严禁随意停开风机，风筒挂于巷道的前进右帮，距顶板200-300mm，

风筒吊挂平直，逢环必挂，严禁拐死角接口严密不漏风，出风口到工作面不超6m。

b、瓦斯探头由机电科负责，采用瓦斯电风电闭锁装置，工作面瓦斯探头，悬挂在风筒对侧，与出风口对齐，距顶300mm，距帮300mm。瓦斯探头报警浓度≥1％，断点浓度≥1.5％，复电浓度<1％。

c、工作面必须有一名专职瓦检员，按规定检查瓦斯浓度，并作好记录。

d、瓦检员必须执行巡回检查制度，工作面风流中瓦斯浓度达到1％时，要按规定停止作业。

(2)综合防尘：

①、巷道左帮安设一躺供水管路，一次安装到位，施工期间留出甩头作洒水管路。

②、静压水管要吊挂平直，接头严密不漏水，水路不通不准施工，每50m设一个“三通”阀门，并连接一条25m长直径不小于6分的软管，用于冲洗巷道

③ 、掘进机要坚持使用内外喷雾，运煤各转载点要坚持喷雾、洒水，巷道内作业人员要坚持佩戴防尘口罩。

④、距工作面50米设置一道净化水幕，开启时能封闭巷道全断面。

⑤、防尘管路、喷嘴不畅通时，应及时处理，确保有效降尘、灭尘。

(3)、瓦斯防治：

①、工作面及巷道回风口必须安设瓦斯探头，采用瓦斯电、风电闭锁装置。探头的悬挂要求、断电浓度、报警浓度、复电浓度必须执行《煤矿安全规程》有关规定。断电范围：掘进巷道及切眼内全部非本质安全型电气设备。

②、跟班队干、班组长、安全员、瓦斯员、机组司机及流动电工都必须佩戴便携式瓦检仪。每道工序作业后必须先检查作业地点瓦斯情况，瓦斯浓度在1﹪以下时方可作业，并及时向安全指挥中心汇报做好记录。

③、瓦检员必须执行巡回检查制度，每班必须配备一名专职瓦检员，对工作面及巷道回风口分别进行三次瓦斯检查，并填好记录牌，

⑷、防灭火：

①、工作面50m范围内配备4台干粉灭火器，0．5m’的沙箱一个，并要有专人管理，有损坏及时更换。

②、工作面使用不延燃电缆和阻燃风筒。

③、巷内供水管路兼作消防管路，每50m设一个“三通”阀门，并连接一条25m长直径不小于6分的软管。

④、加强局部通风管理，确保工作面所需风量。

⑤、任何人发现井下火灾时，首先应立即采取一切可能的方法直接扑灭火，并迅速汇报生产指挥中心。

⑥、电气设备着火或受火灾威胁时应先切断电源，在切断电源之前，只准使用不导电的灭火器材灭火；油脂类着火时，不能用水灭火，应用砂或灭火器灭火，严禁将旧油和废油泼洒在巷道内。

⑦、对井下火灾不能直接扑灭时，必须封闭火区，在确保安全的前提下，应尽量缩小封闭火区的范围，现场的班组长、队干应组织人员撤离危险区，必要时，要戴上自救器撤离。

⑸ 、工作面隔爆设施：

回风顺槽内隔爆水袋距工作面的距离不超200米，隔爆水袋应经常检查，发现缺水应及时补充，保证水量充足。

⑹、防治水：

①、必须坚持“有掘必探、先探后掘”的原则。严格执行“探6进3”，即：探60米掘进30米。

②、认真观察巷道顶帮，发现有透水征兆时，及时汇报安全指挥中心并立即采取措施进行处理。

③ 、现场人员应熟悉避灾路线，遇到险情能迅速撤离灾区。

八、安全技术措施

第一节    顶板管理安全技术措施

1、要严格执行敲帮问顶制度。

2、严禁空顶作业，及时进行支护，尽量缩短顶板(煤)暴露时间和减小暴露面积，定期、不定期对巷道支护进行检查，发现巷道沿途有不合格的棚要及时修复或补打。

3、要随时注意巷道顶板的变化情况，若巷道压力大、顶板松软、破碎时，要加强顶板支护强度。

4、掘进时形成的超宽或片帮超宽时，应及时处理，加强支护。

5、当巷道地质条件发生变化时，需要变根支护时及时上报生产科补充变更措施。

6要经常观察工作面后方顶板情况，发现问题及时采取措施。

9、冒顶事故的处理：处理冒顶事故前，要找好安全退路，处理时班组长站在安全侧，使用专用工具进行敲帮问顶，找掉活煤活矸，在敲帮问顶期间，其他人员不得进入敲帮问顶区域，确认无危险后迅速进入工作面，抓紧时间进行支护。处理过程中，动作要迅速敏捷、自始至终要有跟班队干和安全员进行专门监护顶板变化。

第二节 安全注意事项

1、严格执行煤矿“三大规程”，严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

2、严格执行敲帮问顶制度，每班作业前有班组长负责敲帮问顶。

3、掘进过程中，必须坚持“有掘必探、先探后掘”的原则。

4、各工种司机及特殊工种必须持证上岗，并严格执行岗标以及各工种岗位责任制，严禁无证上岗。

5、新材料、配件要即时垛放整齐，保证安全出口畅通。

第三节    机掘作业安全技术措施

1、掘进司机必须经专门培训，考试合格后方可上岗操作，掘进机应配备正、副司机各一名，禁止非司机操作，正司机在司机座位就座，负责操作台、综掘机前方和右侧。副司机在离紧急停止按钮最近处油箱上部就座，负责综掘机后方和左侧，如发现异常情况按下紧急停止按钮。

2、开机前，必须提前3分钟发出警报，只有在铲板前方和截割臂附近以及掘进机后方6m范围内无人时，方可开动。

3、切割电机要空载启动，严禁带负荷启动。

4、掘进机切割作业时，必须开启内外喷雾以有效降尘。

5、掘进过程中，要密切注意周围情况及机器运转情况，若发现异常应立即停止运转，查明原因及时处理。

6、用切割头割底时，禁止抬起铲板，掘进机前进或后退、左转或右转时，必须抬起铲板，切割臂抬平处于中间，以防拉坏支护。

7、更换掘进机截齿时，必须断开掘进机电气控制回路开关，切断掘进机供电电源，并断开隔离开关设专人监护。

8、掘进机非操作侧应装有紧急停止按钮，前后照明灯必须保持正常工作。

9、掘进机停止工作或检修及交接班时，必须将切割头落地，并断开掘进机上的隔离开关。

10、掘进机应定期保养、检修，易损部件要及时更换，定期对相关部位进行润滑， 经常检查油箱油位，油量不足时及时加油。

12、看机尾工必须注意力集中，密切注意二运、电缆、水管的移动，掘进工作期间， 除副司机和机尾工外，主机后方6m范围内严禁有作业人员。

第四节    机电检修、机电设备安全防护技术措施

1、各电气设备维护工必须是经过专门培训，且持有特种资格作业证的人员，并佩戴便携式瓦检仪，无证人员不得擅动电气设备。

2、加强对防爆设施的维护检修，杜绝失爆，确保完好。

3、严格执行电气设备安全操作规程，严禁带电检修和带电搬运电气设备，严格执行停送电制度，严格执行设备包机制度，严禁带电拖移电缆。

4、供电系统要做到“七无”、“七有”、“三全”“两齐”、“三坚持”，即：

“七无”：无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头、无可延燃电缆、无电缆和易燃物接触、无电缆“8”字型盘圈、无电缆埋压和泡在水中。

“七有”：有过流和漏电保护装置、有螺钉和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置、有漏电保护、有双风机电源线路、有漏电闭锁和接地选择保护。

“三全”：图纸资料全、防护装置全、绝缘用具全。

“两齐”：设备硐室清洁整齐、电缆悬挂整齐：

“三坚持”：坚持使用漏电继电器，坚持使用煤电钻、信号、照明综保，坚持使用瓦斯电、风电闭锁装置。

5、综保每班试验一次，低压保护器每天试验一次，风机保护要利用每月的检修时间试验一次，以确保保护器有效工作。

6、电气设备停电开盖前，必须先检查设备周围的瓦斯浓度，瓦斯浓度超过0．5％时，严禁开盖。

7、电气设备开盖后，必须先验电、放电，然后方可作业。

8、要坚持使用皮带及各种电气设备保护，决不允许随意甩掉不用。

9、各类开关、移变、电缆连接器的接地装置，要坚持日检制度，并做好检查记录。

10、安装煤溜要保持平直，防止脱链，煤溜必须完善机头机尾压柱，拆接煤溜要封闭好连接口，要定期向减速箱加油，并保证油质。

第四节    矿井其它自然灾害预防措施

(一)  防治水安全技术措施

1、工作面透水征兆

a．本来是干燥光亮的煤，变得发暗潮湿，无光泽，空气变冷：b．出现雾气；

c．挂汗；d．挂红；e．煤层里发出嘶嘶水叫；f．地板鼓起；g．顶板来压。

2、防治水措施

a．地测科应加强井下水文观测，及时掌握水文地质情况，作好水文地质预报。

b．工作面出现巷道突然变坡，煤墙片帮、冒顶严重时，要立即停止施工，待地测科采用物探和钻探手段查明原因后，方可继续掘进。

c．施工中要密切观察、检查工作面的煤壁情况，发现有透水征兆时，应马上停止工作，立即撤出人员，并汇报安全指挥中心，组织实施探放水，待确定无水患威胁时，方可掘进。

d．掘进过程中，应严格按照标定的中线施工，偏差不得超过50mm，严格控制巷道超宽。

e．要坚持有掘必探，先探后掘的原则。

(二)  防止火瓦斯(煤尘)爆炸安全技术措施

l、火灾、瓦斯(煤尘)爆炸预防措施

(1)严格限制易燃、易爆物品下井：巷道内不准存放汽油、煤油和变压器油：

(2)井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须放在盖严的铁桶内，不得乱扔乱放

(3)：必须使用阻燃风筒、输送带，输送带装设温度保护、烟雾保护和自动洒水装置：

(4)井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法，并熟悉本职工作区域内灭火器材的存放地点；

(5)井下人员必须随身携带自救器，并作到应知应会。自救器定期检查，及时更换。严禁不合格自救器下井。

(6)专职瓦斯员必须现场交接班，下井前检查仪器的完好情况，下井后按规定换气、调零，到工作面盯岗，按规定认真检查瓦斯；

(7)工作面回风口必须按规定安设瓦斯传感器，跟班队干、班组长有关领导及流动电钳工必须佩带便携式瓦检仪：

(8)、工作面、巷道按规定冲洗，确保无煤尘堆积：工作面瓦斯超限处理由通风科负责。

2、瓦斯排放措施

(1)当工作面瓦斯超限时，要停工、停电，撤出人员，并及时向安全指挥中心汇报；

(2)排放瓦斯时，必须严格控制风量，严禁一风吹和高瓦斯浓度排放；

(3)当工作面瓦斯浓度降到1％以下，C02浓度降到1.5％以下，经全面检查情况正常，无局部瓦斯积聚，并且稳定30分钟后，方可结束瓦斯排放工作。

(4)瓦斯排放过程中，所有人员要听从安全指挥中心的统一指挥。

第五节  无计划停风安全技术措施

1、局部通风机出现无计划停电停风后局扇管理工要立即向安全指挥中心和通风科汇报，跟班队干带领人员撤退至皮带大巷，由跟班队干安排专人进行警戒，防止人员进入停风区，当不能及时送风时，必须设置栅栏和警戒牌。

2、恢复通风前，必须由瓦斯员检查瓦斯。在证实停风区中瓦斯浓度不超过1．0％或二氧化碳浓度不超过1.5％，局部通风机及其开关地点附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0．5％时，方可在瓦斯员的监护下，人工开启局部通风机，恢复供风。

3、在停风区中，停风时间不超过8h，瓦斯浓度达1.0-3.0％(含)时，应由安全指挥中心成立排放瓦斯临时指挥部，由现场的瓦斯员、机电工和通风队按措施进行排放，安全员协助并进行监督；当停风时间超过8h或停风区中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过3．0％时，必须制定排放瓦斯安全措施，报总工程师批准，在矿安全指挥中心成立排放瓦斯临时指挥部，由通风、安全和机电部门的科队长现场负责按措施进行排放瓦斯。

第六节   贯通安全技术措施

1、在切眼与进风顺槽巷贯通前50m开始执行贯通措施。

2、贯通前，对切眼与进风顺槽巷贯通点附近的支护进行详细检查，加固两个工作面的支护。

3、贯通前，必须对与其贯通的进风顺槽的贯通点5米范围内的电缆，等设施进行重新吊挂，吊挂在帮上的电缆等吊挂到顶板上吊挂在半空的管路要将其放在底板上。

4、贯通前要及时通知通风科做好风流调整准备工作。

5、距离贯通点5米时，要开始使用2米长的钻杆打钻眼，及时掌握贯通距离。

6、临近贯通时，瓦斯员必须检查工作面及进风顺槽贯通点附近20米内的风流中的瓦斯浓度，两巷瓦斯浓度都不超过1％时，方可施工，若瓦斯浓度超过1％时，立即停止作业撤出人员，只有经过采取措施瓦斯浓度降到安全浓度以下后，方可进行作业。

7、施工时，若巷道顶板破碎，压力大时，要根据情况及时加密支护。

8、贯通后，要在进风顺槽口进行加固。

九、避灾原则及路线

避灾原则

1、井下发生外因火灾，尤其是电器火灾，一般都应首先切断电源，并就近取得消防器材避开烟雾，直接将火扑灭。如果由于外部火灾己造成局部巷道支护或煤壁燃着，迅速利用水管将大火或用沙子将大火扑灭。如果灭火无效应迅速戴好自救器沿着烟流相反的方向撤退。

2、井下发生瓦斯煤尘爆炸时，事故地点进风侧人员应立即迎着风流撤退，但是一定要绕到新鲜风流中去。如果回风路线较长，爆炸或火焰可能来袭时，应立即背着爆炸波或火焰方向向下卧到。如果来不及戴好自救器时，可在湿毛巾捂住口鼻在水沟中，以减轻有毒害气体的侵袭和高温烧伤。

3、井下发生透水事故时，人员要立即撤到较高位置，如果来不及撤出，应尽量向有风流的上山巷撤退。

4、井下发生冒顶事故时，要及时加强冒顶区的支护，坚持由外向里的原则，全力营救被冒落矸石等埋压的人员。

5、当灾害事故发生后无法撤退时，在就近点的风管、风门之间等快速的构筑临时避难硐室，等待救护队的救援。

避灾路线

1、无论发生水、火、瓦斯、煤尘事故，还是其它灾害事故发生后，首先要设法营救受灾人员，控制事故蔓延扩大，并尽可能采取有效措施进行自救，同时，在安全地点向矿安全指挥中心汇报，等待救援。

2、井下发生灾害时矿工进行自救、互救的原则及方法

(1)、矿工自救应遵守“灭、护、撤、躲、报”的五字原则。

①灭：在保证安全的前提下，采取积极有效的措施将事故消灭在初始阶段或控制在最小范围，最大限度的减少事故造成的伤害和损失。

②护：到事故造成自己所在地点的有毒有害气体浓度增高，可能危及尘命安全时，及时进行个人安全防护，或佩带自救器或用湿毛巾捂住口鼻等。

⑧撤：当灾区现场不具备抢救事故的条件或可能危及人员生命安全时，以最快的速度，选择最近的路线，撤离灾区。

④躲：如在短时间内无法安全撤离灾区时，应迅速进入预先构筑的避难硐室或其他地点。暂时躲避，等待抢救，也可用现场的设施和材料构筑避难硐室。

⑤报：即立即向现场人员报告，或通过电话向矿安全指挥中心汇报事故发生的时间、地点、遇险人数及灾情情况。

(2)、当发生人员伤亡事故时，除向矿安全指挥中心汇报以外，还要及时采取措施，现场对受伤人员进行救护工作(止血、包扎、固定、搬运)。

①互救必须遵守“三先三后”的原则。对窒息(呼吸道完全堵塞)或心跳、呼吸停止不久的人员必须先复苏后搬运：对出血伤员，必须先止血后搬运：对骨折伤员，必须先固定后搬运。

②营救一般伤员时，要用网片、木料打设临时担架，四人抬扶，沿着避灾路线将受伤人员抬上井，进行治疗，避免耽误时间造成严重后果。当切眼掘进工作面发生火灾、瓦斯爆炸时的避灾路线：

工作面一XXXX回风顺槽一皮带大巷一运输下山一副井一地面。

如果发生水灾时，则水灾的避灾路线为：

工作面一XXXX回风顺槽一皮带大巷一运输下山一副井一地面。

本规程未提及的请按《煤矿安全规程》、《掘进巷道质量标准化标准》、各工种操作规程、各工种“岗标”、矿有关文件、规定、制度执行。

十、切眼掘进施工作业过程中危害因素辨识

1、瓦斯:在巷道掘进过程申从煤层中涌出的以甲烷为主的有害气体的总称。达到爆炸极限浓度遇火花发生爆炸，会造成人员伤亡，设备设施损坏，另外瓦斯浓度过高，会降低空气中氧气的浓度造成工作人员呼吸困难，窒息甚至死亡。

2、煤尘:危害现场作业人员的呼吸系统造成的肺病;作业环境中煤尘达到一定浓度在一定条件下会发生煤尘爆炸事故，造成人员伤亡和设各设施的损坏。

3、水灾:由于煤层或顶板极可能沟通含水层，会造成巷道内涌水突然增大面淹没巷道，造成人员伤亡和设备设施损坏。

4、火灾:因磨擦、电火花、撞击而引起巷道内可燃物的燃烧，可造成人员伤亡和设备设施损坏。

5、顶板事故:由于支护不良或措施不力，可能造成冒顶事故尤其是掘进窝头能伤及作业人员。

6、电气设备不完好，可能因设备失爆漏电而引起其它事故诸如引发瓦斯爆炸，电击伤人等。

7、操作掘进机，可能由于误操作或操作不当造成人员伤亡或设施损坏。